深圳供电局有限公司
桌面虚拟化产品技术条件书

深圳供电局有限公司

2024年07月

目  录

1 总则	2

2 工作范围	3

2.1 项目概况	3

2.2 范围和界限	3

2.3 服务范围	3

3 应遵循的主要标准	7

4 使用环境要求	8

5 技术要求	8

5.1 设备技术要求	8

5.2设备技术参数和性能要求响应表	8

6 试验	19

6.1 型式试验	19

6.2 出厂试验	19

6.3 现场交接试验和功能验收	19

7 产品对环境的影响	19

8技术文件要求	19

9 监造、包装、运输、安装及质量保证	20

9.1监造	20

9.2包装	20

9.3运输	20

9.4质量保证	20

9.5售后服务	21

10 技术差异表	25

11投标方需说明的其他问题	25

# 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司桌面虚拟化产品的设备采购，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  如产品为原装进口设备，代理商应具有本项目出具的制造商授权书。

1.11  标注“★”的条款为关键条款和技术参数，作为评标时打分的重点参考。

# 2 工作范围

## 2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | 桌面虚拟化产品 |
| 2 | 项目单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 3 | 项目单位地址 | 深圳市罗湖区深南东路4020号 |

## 2.2 范围和界限

1）本标书适用于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.3 服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2、表2.3：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   桌面虚拟化产品设备供货范围响应表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1.1 | 桌面虚拟化产品软件 | 套 | 桌面虚拟化产品软件-1个桌面授权； 总计含4套桌面虚拟化产品管理平台； 不同桌面虚拟化产品虚拟机使用不同的网络(业务网)访问不同网管，多个业务网之间互相隔离不允许互通，桌面虚拟化产品虚拟机只允许连接业务网，不允许通过网络连接桌面虚拟化产品管理网和接入网； 含5年原厂软件技术支持服务； | 240 |  |  |
| 1.2 | 桌面虚拟化产品分布式存储软件 | 套 | 桌面虚拟化产品分布式存储软件-块存储授权-2CPU； 保障兼容性与性能，与桌面虚拟化产品软件同一品牌； 含5年原厂软件技术支持服务； | 6 |  |  |
| 1.3 | 桌面虚拟化产品无代理杀毒+DPI软件 | 套 | 总计含2套桌面虚拟化产品主机安全防护系统管理平台； 桌面虚拟化产品无代理AV杀毒-主机2CPU授权（不限量桌面虚拟化产品数量）； 桌面虚拟化产品无代理DPI深度包检测-主机2CPU授权（不限量桌面虚拟化产品数量）； 不在桌面虚拟化产品虚拟机内安装代理软件，且不打通桌面虚拟化产品访问网管的业务网与管理网； 含5年软件技术支持服务； | 8 |  |  |
| 1.4 | 四分屏显示卡 | 张 | 自带4个HDMI口，支持4路4K分辨率画面输出，支持4个独立分屏显示不同的画面，显存4G； | 28 |  |  |
| 1.5 | 桌面虚拟化产品一体机 | 台 | 桌面虚拟化产品一体机； 2颗国产C86 CPU(2.9GHz/16核)，16个64GB DDR4内存； 1个25硬盘槽位扩展模块，2块960GB SSD硬盘，12块1.92TB SSD硬盘，1块RAID卡(2G缓存，含掉电保护)； 3张4端口千兆电接口网卡，3张2端口万兆光接口网卡，6个SFP+万兆多模光模块； 2块交流&240V高压直流电源模块； 6个风扇模块； 保障兼容性与性能，与桌面虚拟化产品软件同一品牌； 含5年原厂维保(含硬盘不返还)； | 7 |  |  |
| 1.6 | 虚拟化平台接入交换机 | 台 | 以太网交换机； 28个千兆电口(含4个千兆复用光口)，8个万兆光口，1个拓展槽； 2个电源模块； 2个风扇模块； 5个SFP+ 万兆多模光模块； 含5年原厂维保； | 6 |  |  |
| 1.7 | 桌面虚拟化产品接入交换机 | 台 | 以太网交换机； 48个千兆电口，6个万兆光口； 2个电源模块； 5个SFP+ 万兆多模光模块； 含5年原厂维保； | 6 |  |  |
| 1.8 | 桌面虚拟化产品国产操作系统 | 套 | 适配国产CPU，适配主流软件，内置国密算法； 含5年软件技术支持服务； | 308 |  |  |
| 1.9 | 服务器显卡 | 张 | 显存大小：16GB GDDR6； 支持vGPU技术； 最大分配虚拟机个数：16 (每个分配1GB显存)； 接口类型：PCle 3.0； | 2 |  |  |
| 1.10 | 服务器网卡 | 张 | 2端口万兆光口网卡； 2个万兆多模光模块； | 2 |  |  |
| 1.11 | 显卡虚拟化软件 | 套 | 永久授权，基于使用vGPU的并发数授权； 支持将物理GPU虚拟化为多个vGPU提供给虚拟机使用实现GPU加速； 可按照1GB/2GB/4GB/8GB/16GB切分显存； 含5年软件技术支持服务； | 10 |  |  |

2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5）如果调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

6）设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备。

# 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

标准如下：

| ISO | 《国际标准化组织标准》 |
| --- | --- |
| IEC | 《国际电工委员会标准》 |
| ITU－T G.652、G.655 | 《单模光纤标准》 |
| IEEE | 《美国电气电子工程师协会标准》 |
| GA 1089-2013 | 《电力设施治安风险等级和安全防范要求》 |
| DL | 《中华人民共和国电力行业标准》 |
| EIA | 《电子工业协会标准》 |
|  | 《中华人民共和国网络安全法》 |
| GB 50348-2018 | 《中华人民共和国密码法》 |
| GB17859-1999 | 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》 |
| GB/T25058-2019 | 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》 |
| GB/T25070-2019 | 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》 |
| GB/T 22240-2020 | 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》 |
| GB/T22239-2019 | 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 |
| GB/T28448-2019 | 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》 |
| DL/T 860 | 《变电站通信网络和系统》 |
|  | 《电力二次系统安全防护规定》 |
| Q/CSG 115001-2012 | 《南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范》 |
|  | 《南方电网公司反事故措施（2018版）》 |
| 电监信息[2012]62号 | 电力行业信息系统安全等级保护基本要求 |

# 4 使用环境要求

本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长期工作环境温度 | 10℃～35℃ |  |  |
| 2 | 存储温度 | 0℃～55℃ |  |  |
| 3 | 长期工作环境相对湿度 | 35%～80% |  |  |
| 4 | 存储相对湿度 | 10%～95% |  |  |
| 5 | 长期工作海拔高度 | 0m～1000m |  |  |
| 6 | 存储海拔高度 | 0m～1000m |  |  |

# 5 技术要求

## 5.1 设备技术要求

5.1.1 设备基本要求

设备及全部配件必须为全新的、持久耐用的产品。即使在本技术规范书中没有明确地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。同时，可根据系统、测试对象性能的要求并随着IT技术发展，可提供持续的软件开发和硬件的升级。

5.1.2 设备结构要求

表5.1设备结构

| 序号 | 设备名称 | 结构要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面虚拟化产品一体机 | 机架式安装，高度不超过2U |
| 2 | 虚拟化平台接入交换机 | 机架式安装，高度不超过1U |
| 3 | 桌面虚拟化产品接入交换机 | 机架式安装，高度不超过1U |

## 5.2设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数响应表（见表5.2）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表10.1：技术差异表。标注“★”的条款为关键条款，投标方应出具相应技术资料证明达到条款和技术参数的要求，作为评标时打分的重点参考。

表5.2.1 桌面虚拟化产品软件技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兼容性 | 处理器（CPU）兼容性 | ★兼容安可处理器（CPU），包括但不限于海光、鲲鹏等，提供2种处理器（CPU）的兼容性认证证书，加盖桌面虚拟化产品厂商公章。 |  |
|  | 操作系统兼容性 | ★兼容安可操作系统，包括但不限于： 银河麒麟桌面操作系统V10；方德桌面操作系统 V5.0；统信桌面操作系统V20；提供至少以上2种操作系统的兼容性认证证书，加盖桌面虚拟化产品厂商公章。 |  |
| 安全性 | 网络安全隔离 | ★不同桌面虚拟化产品虚拟机使用不同的网络(业务网)访问不同网管，多个业务网之间互相隔离不允许互通，因此桌面虚拟化产品虚拟机只允许连接业务网，不允许通过网络连接桌面虚拟化产品管理网和接入网；提供方案说明及拓扑设计，并提供虚拟机不通过网络连接管理网和接入网的网络安全隔离承诺函，加盖桌面虚拟化产品厂商公章。 |  |
|  | 镜像完整性校验 | ★模板镜像一旦故障将会影响其派生虚拟机正常运行，为便于管理员快速定位问题，支持对镜像进行完整性校验，能够查询到相关联的虚拟机以及镜像修改记录；提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 密码策略 | ★新建用户时，如果设置的密码不符合密码复杂度要求，会有相应提示；密码到期后，客户端用户登录时会有“密码已到期"提示，并且需要手动修改密码；手动修改密码时，密码复杂度满足密码策略要求时才能修改成功；提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | ACL策略 | 为保障桌面虚拟化产品访问安全，需提供ACL访问策略管控（可默认拒绝所有出入站流量，以白名单形式开放可访问地址、端口、以及协议）。 |  |
|  | 网络安全产品 | ★提供公安部第三研究所认证的网络安全产品认证证书(增强级)，符合《网络安全产品认证实施规则 桌面云系统产品》的要求，提供证书复印件并加盖厂商公章。 |  |
|  | 安全漏洞响应 | ★桌面虚拟化产品厂商为国家信息安全漏洞共享平台（简称CNVD）技术组单位；提供CNVD官网截图及链接并加盖厂商公章。 |  |
|  | 虚拟防火墙 | 具备虚拟防火墙功能，主要基于协议、IP进行过滤。至少支持白名单和黑名单两种过滤规则。与白名单防火墙关联的规则匹配的报文允许通过，反之丢弃；与黑名单防火墙关联的规则匹配的报文会被丢弃，反之允许通过。 |  |
|  | IP协议双栈 | ★管理平台及虚拟机支持IPv4 和IPv6 两套协议栈；提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
| 体验性 | 多屏办公 | ★支持三屏、四屏等多屏展示，满足多屏办公需求，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 多桌面切换 | ★支持多桌面工作时可通过导航栏切换按钮灵活进行切换，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
| 高可靠性 | 双机热备 | 支持管理节点双机热备保障，当主管理节点发生故障时，通过主备管理节点的切换，保证业务不中断。 |  |
| 可维护性 | 部署易用性 | ★为了提高上线效率，降低运维复杂度，本项目要求涉及的虚拟化、桌面虚拟化产品所有组件完全集成化，即仅安装一个系统就可以完成部署。维护方面也不需要维护多套管理平台，一套管理平台即可完成服务器、虚拟存储、虚拟桌面等相关组件的管理运维工作。提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  |  | ★系统内置初始化及关键功能配置向导，当服务器或服务器集群在第一次部署或常用操作日常配置时，平台均可提供简化步骤的向导操作，有效防止用户误操作。提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 系统巡检 | ★一键巡检支持检测系统检测（管理平台后台服务组件、Controller服务组件、虚拟化服务组件、主机资源告警信息、紧急告警信息、redis 检测等）、桌面虚拟化产品检测（桌面状态、客户端版本等）、计算资源检测（计算节点、CPU硬件、内存硬件等）、存储资源检测（系统盘缓存、RAID卡、逻辑磁盘、物理磁盘等）、网络资源检测（桌面虚拟化产品网络部署、物理网卡、网络连通性检测等）、双机热备服务检测（数据库存储空间状态、共享存储空间检测）、桌面镜像检测等各项指标；提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 终端巡检 | ★支持在已安装客户端的终端上进行一键巡检，包括终端CPU/内存/网络/磁盘/操作系统等信息，终端 CPU、内存等资源是否符合客户端要求；提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 终端分组 | 支持对终端分组进行"新建”、“导入"、“导出”、“删除”、“编辑"等操作。 |  |
|  | 智能化运维 | ★为了提升智能化运维水平，支持虚拟机状态页面可以查看到虚拟机的各项信息、优化建议、软件安装情况，主机状态页面可以查看到主机的各项软硬件信息、优化建议，系统设置页面可以查看到当前告警、配置信息等；提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
| 成熟度 | 成熟度 | ★为保障产品成熟度，要求厂商为中国市场桌面虚拟化软件市场份额排名前五，提供IDC数据引用授权书，加盖厂商公章。 |  |

表5.2.2桌面虚拟化产品分布式存储软件技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 | 配置 | ★为保障产品稳定性，降低运维难度，要求分布式存储软件与桌面虚拟化产品软件统一品牌。按照需要做分布式存储的物理服务器CPU数量授权，包含所有功能特性，不额外收费。 |  |
| 桌面虚拟化产品结合 | 桌面虚拟化产品结合 | ★与桌面虚拟化产品软件结合实现分布式存储，提供方案说明。 |  |
| 架构 | 架构 | 采用分布式的软件定义存储架构，无需独立的元数据及控制器节点，使用桌面虚拟化产品管理平台统一管理。 |  |
| 块存储 | 块存储 | 支持厚/精简配置 |  |
|  |  | 支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议。 |  |
| 可靠性 | 可靠性 | 支持多个副本的容错机制，同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，副本数量可基于存储池灵活设置。 |  |
|  |  | 支持2~6副本数，且可任意选择。 |  |
|  |  | 数据平衡要求：要求数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡。 |  |
|  |  | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每T数据重构时间不大于30min。 |  |
| 应急响应 | 应急响应 | ★厂商具备应急预案管理能力评价认证证书，提供证书复印件，加盖厂商公章。 |  |
| 扩展性 | 扩展性 | 支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除。支持硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容。 新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着磁盘及节点的扩展，存储性能可实现线性增长。 |  |
| 管理和维护性 | 管理和维护性 | 支持通过B/S管理界面对存储基础架构进行集中的配置，如存储资源池、集群、集群节点、磁盘等资源进行合理的划分和配置。 |  |
|  |  | 支持各存储节点的信息展示、状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等。 |  |
|  |  | 支持系统管理日志查看，导出，并支持系统日志一键下载功能。 |  |
| 成熟度 | 成熟度 | ★为保障产品成熟度，要求厂商为中国市场分布式块存储市场份额排名前五，提供IDC数据引用授权书，加盖厂商公章。 |  |

表5.2.3桌面虚拟化产品无代理杀毒+DPI软件技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面虚拟化产品结合 | 桌面虚拟化产品结合 | ★与桌面虚拟化产品软件结合实现无代理的虚拟机杀毒+深度包检测DPI，且不打通桌面虚拟化产品业务网与管理网，提供方案说明。 |  |
| 基本要求 | 系统要求 | 支持按照服务器物理CPU模式授权，本次配置≥2个物理CPU授权，若按照客户端授权则每颗CPU对应虚拟机授权不能小于50个。 |  |
|  |  | 授权功能包括： 支持无代理：防病毒AV、深度包检测DPI（防火墙、入侵防御）。 |  |
|  |  | 高可用性：管理平台支持横向扩容，支持多节点集群化部署，保证系统高可用性。管理平台离线，客户端仍可进行安全防护。 |  |
|  | 无代理模式 | 支持主流Windows、Linux、国产操作系统虚拟机无代理底层防病毒能力，包括Windows、RedHat、CentOS、SUSE、Ubuntu、统信、银河麒麟等，不需要在虚拟机或虚拟桌面中部署安全防护代理，对虚拟机数量无限制。 |  |
|  |  | 支持无代理底层网络数据包检测，可以同时保护虚拟机操作系统以及服务应用（数据库，Web，DHCP等），提供虚拟补丁功能，在已知漏洞修复之前，提供对漏洞攻击的防护能力，屏蔽漏洞以免遭受无限制的入侵，不需要在虚拟机或虚拟桌面中部署安全防护代理。 |  |
|  |  | 简化运维：支持虚拟化内核集成安全防护功能模块为虚拟机提供防护，安全防护功能模块只需在虚拟化环境底层安装，不需要在每台虚拟机上安装。 |  |
|  |  | 支持在业务虚拟机与安全防护管理中心网络不可达情况下对业务虚拟机进行安全防护、策略管理及日志告警。 |  |
| 功能要求 | 防病毒AV （防恶意软件、WEB信誉） | 实时扫描：支持实时扫描，用户可自定义文件在读取、写入期间进行扫描。 |  |
|  |  | 分时段防护：支持分时段防护能力，根据不同时间段，执行不同的病毒防护策略。 |  |
|  |  | 处理措施：提供多种病毒的处理措施：包括不限于清除、删除、拒绝访问、隔离、不处理等，并针对不同的恶意软件类型，定制处理措施。 |  |
|  |  | 大文件病毒查杀：支持大文件病毒查杀，大文件不得小于50G。 |  |
|  |  | WEB信誉功能：支持WEB信誉功能，通过Web信誉阻止主机访问恶意C&C站点，支持C&C恶意站点自定义。 |  |
|  | 深度包检测DPI (防火墙、入侵防御) | 防火墙：支持2-4层分布式防火墙功能，可根据“特定标志”位特征值进行拦截或放行。 |  |
|  |  | 防火墙：支持网络访问控制功能，自定义防火墙策略，支持IP、MAC地址、端口，支持协议：TCP、 UDP、 ARP、RARP、ICMP、ICMPv6 、IGMP、IDP等，支持IPv4、IPv6双栈协议。 |  |
|  |  | 入侵防御：内置不少于8000条有效入侵防御的规则库，并支持关联ATT&CK框架和CVSS分数，便于进行筛选。 |  |
|  |  | 入侵防御：支持用户自定义入侵防御规则，可基于签名、特征码、XML等维度进行0day漏洞的快速防护。 |  |
|  |  | 入侵防御：支持网络入侵攻击的防护，包含支持防护SQL注入，Cookie 注入，命令注入，跨站脚本(XSS)，跨站请求伪造(CSRF)，WebShell攻击防护等。 |  |

表5.2.4桌面虚拟化产品显卡虚拟化软件技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显卡虚拟化软件 | 授权方式 | 永久授权，基于使用vGPU的并发数授权； |  |
|  | vGPU 桌面 | ★支持通过客户端连接带vGPU 的桌面，实现4K视频播放流畅，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖桌面虚拟化产品厂商公章； |  |
|  | 显卡虚拟化 | 支持将物理GPU虚拟化为多个vGPU提供给桌面虚拟化产品虚拟机使用实现GPU加速； |  |
|  | 显卡直通 | 支持将物理GPU直通给单个虚拟机使用； |  |
|  | 显存切分 | 可按照1GB/2GB/4GB/8GB/16GB切分显存； |  |

表5.2.5桌面虚拟化产品国产操作系统技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | CPU架构支持 | 支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产CPU以及Intel、AMD等国际主流CPU，至少支持包括飞腾FT-2000/4、飞腾腾锐D2000、鲲鹏920、龙芯3A4000、龙芯3A5000、海光2号、海光3号、兆芯开先系列、申威831、Kirin等系列处理器。 |  |
|  | 产品标准 | 产品符合GB18030-2005标准。 |  |
|  | 文件系统支持 | 支持Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs等文件系统。 |  |
|  | 用户界面 | 提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机交互操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 |  |
|  | 输入法 | 支持中文输入法，至少支持搜狗输入法（拼音/五笔，中文/英文/藏文）、华宇输入法、智能陈桥输入法、极点五笔输入法等主流输入法工具。 |  |
|  | 显示卡兼容 | 支持多款国产显卡，包括景嘉微、709所、锐信视图、景美、芯动科技、摩尔线程、格兰菲等国产显卡。 |  |
|  |  | 支持4K分辨率。 |  |
|  | 外设支持 | 支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设设备。 |  |
|  | 常用应用支持 | 支持主流国产办公软件，支持金山wps、永中office、福昕OFD版式办公软件、数科OFD阅读器。 |  |
|  |  | 提供自研工具，包括视频播放器、字体管理器、系统管家、手机助手、文件保护箱、闹钟、截图软件、刻录软件和工具箱等。 |  |
|  | Windows生态兼容 | 提供windows平台应用兼容解决方案，模拟Windows软件运行环境，支持常见windows应用：微信、企业微信、TIM、foxmail、腾讯会议。 |  |
|  | 桌面虚拟化产品兼容 | ★与桌面虚拟化产品软件兼容，提供兼容性认证证书。 |  |
|  | 全局搜索 | 支持多种搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索、OCR搜索、快捷查找系统应用、设置项和文件（包括文本内容） |  |
|  | 国密支持 | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 |  |

表5.2.6四分屏显示卡技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示卡 | 接口 | ★支持≥4个HDMI接口，不允许转接实现，提供设备实物图证明。 |  |
|  | 显存规格 | ≥4G |  |
|  | 分辨率 | 支持4K、2K、1080P分辨率 |  |
|  | 刷新率 | 支持60Hz刷新率 |  |
|  | 分屏显示 | ★支持独立四分屏显示，4个屏幕可以显示不同画面，提供四分配显示照片证明。 |  |
|  | 安装 | 支持半高安装 |  |

表5.2.7桌面虚拟化产品一体机技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | ★硬件 | ≥2颗国产化C86 CPU(2.9GHz/16核)； |  |
|  |  | ≥16个64GB DDR4内存； |  |
|  |  | ≥1个25硬盘槽位扩展模块； |  |
|  |  | ≥2块960GB SSD硬盘； |  |
|  |  | ≥12块1.92TB SSD硬盘； |  |
|  |  | ≥1块RAID卡(2G缓存，含掉电保护)； |  |
|  |  | ≥3张4端口千兆电接口网卡； |  |
|  |  | ≥3张2端口万兆光接口网卡； |  |
|  |  | ≥6个SFP+万兆多模光模块； |  |
|  |  | ≥2块交流&240V高压直流电源模块； |  |
|  |  | ≥6个风扇模块； |  |
| 软件 | 安全性 | ★HDM设备管理软件具备IT产品信息安全认证证书(评估保障级EAL4),提供证书复印件，加盖厂商公章。 |  |
|  | 软硬协同 | ★为保障软硬协同优化，桌面虚拟化产品一体机与桌面虚拟化产品软件为同一品牌。 |  |
| 可靠性 | 可靠性 | ★厂商具备TL9000品质管理体系认证，提供证书复印件，加盖厂商公章。 |  |
| 成熟度 | 成熟度 | ★为保障产品成熟度，要求厂商为中国市场2路服务器市场份额排名前五，提供IDC数据引用授权书，加盖厂商公章。 |  |

表5.2.8服务器显卡技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器显卡 | 显存大小 | 16GB GDDR6 |  |
|  | 显卡虚拟化 | 支持vGPU技术 |  |
|  | 显存切分 | 最大分配虚拟机个数：16 (每个分配1GB显存) |  |
|  | 接口类型 | PCle 3.0 |  |

表5.2.9服务器网卡技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器网卡 | 端口 | 2端口万兆光口 |  |
|  | 光模块 | 2个万兆多模光模块 |  |

表5.2.10虚拟化平台接入交换机技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★规格 | 交换容量 | 交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 包转发率 | 包转发率≥660Mpps，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 硬件规格 | 配置双电源，双风扇模块。 |  |
|  |  | 配置≥5个万兆多模光模块。 |  |
|  |  | 扩展卡插槽≥1，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 软件规格 | IPv4 Route≥80K，IPv6 Route≥40K，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  |  | ARP≥64K，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  |  | MAC≥320K，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 端口要求 | 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥28个，100/1000M SFP口≥4个（combo），1/10GE SFP+口≥8个，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 交换芯片 | 采用国产交换芯片设计。 |  |
| 软件功能 | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP |  |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |  |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |  |
|  | CPU保护 | 支持CPU保护功能 |  |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，最小检测间隔为3ms |  |
|  |  | 支持RSTP功能 |  |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |
|  | 堆叠 | 最大堆叠台数≥4台 |  |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |  |
|  |  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |  |
|  | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN |  |
|  | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |  |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 |  |
|  | MACsec | 支持全端口256bit MACsec加密功能 |  |
|  | M-LAG | 支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG |  |
|  | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |  |
|  | 配置和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
|  |  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |
| 兼容性 | 兼容性 | ★为保障网络兼容性，要求交换机与桌面虚拟化产品一体机为同一品牌。 |  |
| 成熟度 | 成熟度 | ★为保障产品成熟度，要求厂商为中国市场以太网交换机市场份额排名前五，提供IDC数据引用授权书，加盖厂商公章。 |  |

表5.2.11桌面虚拟化产品接入交换机技术参数和性能要求响应表

| 技术要求 | 描述 | 具体参数要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★规格 | 交换容量 | 交换容量≥670Gbps/6.7Tbps，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 包转发率 | 包转发率≥200Mpps，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 硬件规格 | 配置双电源。 |  |
|  |  | 配置≥5个万兆多模光模块。 |  |
|  | 软件规格 | IPv4 Route≥64K，IPv6 Route≥32K，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  |  | ARP≥32K，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  |  | MAC≥128K，提供含CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |  |
|  | 端口要求 | ≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，≥6个万兆SFP+接口，提供官网截图及链接证明，加盖厂商公章。 |  |
|  | 交换芯片 | 采用国产交换芯片设计。 |  |
| 软件功能 | 二层功能 | 支持802.1Q（VLAN），数目≥4k；支持802.1ad（QinQ） |  |
|  |  | 支持端口聚合，802.3ad |  |
|  |  | IP分片和重组 |  |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF |  |
|  |  | 支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密 |  |
|  |  | ISIS、BGP4 |  |
|  |  | ISISv6、BGP4+ |  |
|  |  | 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、IGMP |  |
|  | IP路由 | 支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 |  |
|  | 虚拟化 | 支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 |  |
|  |  | 支持≥6个万兆口堆叠 |  |
|  | 流量调度 | 支持Diff-serv/QoS |  |
|  |  | 支持SP、WRR等队列调度方式 |  |
|  |  | 支持ACL、CAR、Remark等动作 |  |
|  |  | 支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |  |
|  | 管理和监控 | 支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务 |  |
|  |  | 支持端口镜像/流镜像 |  |
|  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 |  |
|  |  | 端口隔离 |  |
|  | 安全 | 支持MOD：丢包镜像 |  |
|  |  | 支持ECA(加密流量分析) |  |
|  |  | VOQ功能 |  |
|  |  | CPU保护 |  |
|  | 可靠性 | 支持电源在线热拔插 |  |
|  |  | 所有端口线速转发 |  |
|  |  | 端口平均时延＜2us |  |
|  |  | 硬件BFD 3ms最小间隔 |  |
| 兼容性 | 兼容性 | ★为保障网络兼容性，要求交换机与桌面虚拟化产品一体机为同一品牌。 |  |
| 成熟度 | 成熟度 | ★为保障产品成熟度，要求厂商为中国市场以太网交换机市场份额排名前五，提供IDC数据引用授权书，加盖厂商公章。 |  |

5.3设备及其附件主要元器件来源

投标方应按表5.3如实填写主要元器件来源。

表5.3 设备及附件主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序号 | 元器件名称 | 型号 | 厂家或供应商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

## 6.1 型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告。

## 6.2 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。

## 6.3 现场交接试验和功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按表5.1要求执行。

# 7 产品对环境的影响

任何已知的化学危险和环境危害应在使用前予以明确，投标方在设备投运前应说明有关设备对环境影响。

投标方应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

# 8技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少1套，电子版资料1套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a. 产品合格相关证明材料；

b. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。

c. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等。

# 9 监造、包装、运输、安装及质量保证

## 9.1监造

本标书采购设备无监造要求。

## 9.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

## 9.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

## 9.4质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、预期使用寿命应不少于12年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）设备在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在4小时内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

8）

## 9.5售后服务

9.5.1 总体要求

售后服务包含但不限于远程技术支持、现场技术支持、设备巡检、软件版本技术支持等。

- 投标方应提供桌面虚拟化产品软件、桌面虚拟化产品一体机、交换机等产品五年原厂保修服务，提供桌面虚拟化产品软件、桌面虚拟化产品一体机、交换机等原厂服务承诺函。

- 投标方投标文件须对原厂的维保服务方案进行说明，列明维保服务体系、服务内容及流程等，提供维保服务的查询验证方式说明。

- 质保期内，原厂应在24小时内解决设备存在的各种问题，可根据自身情况缩短承诺时长。

- 在设备质保期内，原厂如对系统软件有所改进，增加新功能以及适应ITU-T新建议所做修改的最新版本，均应免费提供招标方使用，并提供相应的技术文件。

- 投标方所提供的系统软件应终身免费升级。无论在质保期内还是在质保期后。

9.5.2 远程技术支持

服务定义

远程技术支持服务是指通过电话、电子邮件、传真等手段，提供技术咨询、各级故障排除等远程技术支持服务。

服务主要内容

电话咨询：在维护中遇到有关设备技术、业务的一般性问题，投标方提供咨询服务。

电话支持：在维护设备过程中遇到问题时，通过电话、传真、网络向投标方要求技术支持，投标方在规定时限通过电话进行支持。

问题处理：响应并解决招标方咨询问题或软件问题\问题升级管理：对于复杂问题，提供问题升级通道，推动问题快速解决。

服务要求

投标方提供7×24小时热线服务。

如果服务号码需要更改，投标方至少提前三天以书面形式（含传真）通知到招标方。

远程支持服务响应时限：投标方提供远程支持服务响应时间小于1小时。

9.5.3 现场技术支持

服务定义

现场技术支持服务是指投标方针对远程技术支持无法解决的事项，按规定时限派出专业技术人员进行现场排除故障的服务；当设备出现故障中断生产实时桌面虚拟化产品访问时，投标方在得到通知后，在最短的时间内抢通业务，保证桌面虚拟化产品访问完全恢复。

服务主要内容

发生故障时，安排专业技术人员在规定的时间内到达指定的故障地点，并在规定的时间内排除故障，按时提交故障分析报告。

发生严重故障时，协助招标方快速恢复业务，保障业务访问正常运行。

服务要求

投标方技术人员在招标方值班现场期间（含重要保供电期间），若发生故障，立即进行技术支持，恢复桌面虚拟化产品业务时间小于4小时。

投标方技术人员不在招标方值班现场期间，若发生故障，在规定的时间内予以响应，恢复桌面虚拟化产品业务时间小于24小时。

9.5.4 设备巡检

服务定义

设备巡检服务是指对桌面虚拟化产品相关的软件、硬件进行检查，对设备的运行状况进行分析以解决可能存在的隐患的服务工作。

服务主要内容

对桌面虚拟化产品系统本身的检测，了解桌面虚拟化产品环境的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行。

服务要求

协助招标方人员完成检测，季度检测每季度一次，年度检测每年一次。

检查内容包括：

系统检测：检测管理平台资源与基础服务运行状态；

桌面虚拟化产品检测：检测桌面虚拟化产品与客户端状态；

计算资源检测：检测虚拟资源运行状态；

存储资源检测：检测存储资源、管理平台磁盘空间以及用户存储状态；

网络资源检测：检测物理网络和虚拟化网络配置与运行状态；

桌面镜像检测：检测桌面镜像状态；

双机热备服务检测：检测双机热备可靠性。

9.5.5 软件版本技术支持

服务定义

软件版本技术支持服务是指投标方针对在运行桌面虚拟化产品设备存在问题进行软件版本推荐、软件版本缺陷分析、软件升级的服务。

服务要求

软件版本推荐：对在运行的桌面虚拟化产品设备，进行软件版本分析评估，并针对具体设备型号推荐相对稳定的可作为使用的软件版本，为编制软件版本库提供相关技术支持（如推荐版本兼容性测试、新版本试运行测试等）。

软件版本缺陷分析：对在运行的桌面虚拟化产品设备，进行定期的软件版本库回顾分析，确认在库软件版本是否存在缺陷（包括可能发生的潜在缺陷及已发生的缺陷），以及新旧设备硬件的软件版本兼容性问题等。若发现存在缺陷或兼容性问题等，应及时主动通报并给出消缺建议。

软件升级：因设备已发生缺陷或存在潜在缺陷，需对设备进行软件版本变更或升级时，免费提供对应的软件版本，并提供升级前、升级时、升级后的技术支持服务。

9.5.6 设备信息通报

服务定义

设备信息通报服务是指投标方将在招标方范围之外出现的重大缺陷（故障）隐患，特别是家族性缺陷的，应向招标方进行通报，制定并落实整改措施，防止类似故障在招标方范围内再次发生；对在运行的桌面虚拟化产品设备型号进行定期回顾，及时主动通报在运行设备的相关停产信息，并给出设备停产的相关响应方案。

服务要求

投标方的设备信息通报应及时、准确，并针对性制定整改措施，防止类似故障及隐患在招标方范围内再次发生。

# 10 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表10.1。

表10.1 技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

# 11投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。