采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 | 13 | 台 | 工业 | 是 |
| 2 | 服务器二 | 1 | 台 | 工业 | 否 |
| 3 | 服务器管理系统 | 1 | 套 | 工业 | 否 |
| 4 | 现网服务器硬盘扩容 | 13 | 块 | 工业 | 否 |
| 5 | 服务器安全管理系统 | 5 | 套 | 工业 | 否 |

- 项目背景或简况

为充分掌握我国儿童肿瘤的流行现状、疾病负担及变化趋势以及区域内儿童肿瘤就诊患儿的概况和动态，奠定我国儿童肿瘤规范化诊疗和科研工作的大数据基础，为专科人才培养及继续教育方案的数据支撑，2019年6月，在国家卫生健康委员会政策指导与支持下，国家儿童医学中心（即首都医科大学附属北京儿童医院，以下简称“北京儿童医院”）设置国家儿童肿瘤监测中心，开始承担建设国家儿童肿瘤监测平台系统工程，开展全国儿童肿瘤监测的相关工作。为减轻监测点上报数据负担，提高监测点数据传输速度,提高数据上报质量，申请购置服务器。

- 技术参数要求

1、*代表最关键指标，▲代表重要指标，无标识表示一般指标项。

2、“证明材料要求”填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用制造厂商官方网站截图或产品白皮书或国家认可的认证检测机构出具认证证书（检测报告）或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

- 服务器一 （核心产品）（13台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 |  | 指标规格要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | CPU规格 | CPU信息 | 配置≥2颗Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable Processors系列处理器，主频≥2.3GHz，单颗处理器≥20核心； |  |
| 2 | * | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 机型支持≥2颗CPU；机型支持≥32个内存插槽； |  |
| 3 | * |  | 主板内存槽数量 | 机型支持≥32个内存插槽； |  |
| 4 | * |  | 主板存储接口 | 机型支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口； |  |
| 5 | * |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准； |  |
| 6 | * |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | ≥6个PCIe3.0插槽； |  |
| 7 | * | 内存规格 | 内存数量 | 配置≥512G ECC 3200MHz内存； （单条内存≤32G）； |  |
| 8 | * |  | 内存规格 | ≥DDR4 |  |
| 9 | * |  | 内存通道 | 机型支持≥16个内存通道,每个通道支持≥1个内存插槽； |  |
| 10 | * | 存储规格 | 硬磁盘实配容量 | 配置≥2块480G SSD硬盘； 配置≥2块960G SSD硬盘； 配置≥5块1.2T 10000rpm SAS硬盘； |  |
| 11 | * |  | 硬盘实配数量 | 配置≥4块SSD硬盘； 配置≥5块10K SAS硬盘； |  |
| 12 | * |  | 硬盘插槽数量及规格 | 机型可支持≥28块2.5”硬盘； |  |
| 13 | * | RAID卡规格 | RAID卡规格 | 配置1块独立2GB缓存RAID控制器，含断电保护功能，支持RAID RAID0/1/5/10/50，并在VMware网站上兼容列表中，提供VMware网站截图； |  |
| 14 | * |  |  | 配置1块独立2GB缓存RAID控制器，支持RAID RAID0/1/5/10/50，支持直通，并在VMware网站上兼容列表中，需提供VMware网站截图； |  |
| 15 | * | HBA卡规格 | HBA卡规格 | 配置≥2块16G 单口 HBA卡（含模块）； |  |
| 16 | * | 网络规格 | 网口速率和数量 | 配置≥2块双口万兆网卡（光口，含模块）； 配置≥4口千兆网口； |  |
| 17 | * | 外部接口规格 | 显示接口 | ≥2个VGA接口; |  |
| 18 | * |  | USB 接口 | ≥4个USB接口 |  |
| 19 | * | 电源规格 | 电源冗余模式 | N+N冗余 |  |
| 20 | * |  | 电源模块数量 | ≥2个 |  |
| 21 | * |  | 电源功率 | ≥800W |  |
| 22 | * | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
| 23 | * |  | 尺寸 | 设备的尺寸应符合通用机柜的安装要求；配置导轨； |  |
| 24 | * |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定或相关规定，符合环境要求； 工作温度10～35℃； |  |
| 25 | * |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定或相关规定，符合环境要求； |  |
| 26 | * |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定或相关规定，符合环境要求。 |  |
| 27 | * | 操作系统 | 操作系统 | 配置商用正版授权服务器操作系统； |  |
| 28 | * | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 设备需可部署在服务器标准机柜中； |  |
| 29 | * | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持VGA、USB端口； |  |
| 30 | * | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |  |
| 31 | * | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能； |  |
| 32 | * |  | 密码算法实现 | 符合相关规定、标准； |  |
| 33 | * | 电源功能 | 电源热插拔 | 支持电源热插拔 |  |
| 34 | * |  | 电源过流保护 | 支持电源过流保护； |  |
| 35 | * | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式； |  |
| 36 | * | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 具备管理功能，符合主流管理规范； |  |
| 37 | * |  | BIOS固件基础功能 | 具备配置功能。支持中文管理界面； |  |
| 38 | * |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |  |
| 39 | * | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； |  |
| 40 | * |  | 操作系统功能 | 与所供硬件设备兼容； |  |
| 41 | * | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合相关规定、标准； |  |
| 42 | * | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件应符合相关规定、标准； |  |
| 43 | * | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能； |  |
| 44 | * | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； |  |
| 45 | * |  | 白名单访问控制 | 支持白名单访问控制功能（支持功能定制）； |  |
| 46 | * |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能（支持功能定制）； |  |
| 47 | * |  | 密码证书安全加密存储 | 支持密码证书安全加密存储（支持功能定制）； |  |
| 48 | * |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持敏感信息安全加密传输（支持功能定制）； |  |
| 49 | * | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺：生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； |  |
| 50 | * | 物理安全 | 物理安全 | 符合相关规定/标准； |  |
| 51 | * | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 符合相关规定/标准； |  |
| 52 | * | CPU性能 | CPU主频 | ≥1.2GHz； |  |
| 53 | * |  | 单CPU核数 | ≥8核心； |  |
| 54 | * |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥8MB； |  |
| 55 | * | 内存性能 | 内存速率 | ≥3200MT/s； |  |
| 56 | * | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合相关规定/标准； |  |
| 57 | * | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 58 | * |  | 固态存储兼容性 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 59 | * |  | 网卡兼容性 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 60 | * |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡； |  |
| 61 | * | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备； |  |
| 62 | * | 软件兼容性 | 数据库兼容 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 63 | * |  | 中间件兼容 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 64 | * |  | 平台软件兼容 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 65 | * | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | 整机需安全可靠，部件具备冗余性； |  |
| 66 | * |  | 风扇可靠性 | 配置冗余风扇； |  |
| 67 | * |  | 部件可靠性 | 部件需冗余配置，包括：电源、风扇等； |  |
| 68 | * | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合相关规定/标准； |  |
| 69 | * | 服务响应 | 服务响应 | 提供原厂商服务； |  |
| 70 | * |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； |  |
| 71 | * | 服务周期 | 服务周期 | 不小于3年； |  |
| 72 | * | 服务工具要求 | 工具要求 | 提供配套工具，满足部署需求； |  |
| 73 | * |  | 驱动安装升级指引 | 提供驱动安装升级指引服务，满足部署需求； |  |
| 74 | * |  | 管理软件 | 提供管理、监控软件； |  |
| 75 | * | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 提供厂家升级产品软件与扩容服务； |  |
| 76 | * |  | 提供上门服务 | 提供上门服务； |  |
| 77 | * | 供应链质量 | 抗干扰性 | 供应商应具备良好的供应能力； |  |
| 78 | * |  | 供应能力证明 | 供应商提供承诺书，保证服务周期内稳定供货； |  |

2、服务器二（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 |  | 指标规格要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | CPU规格 | CPU信息 | 配置≥2颗Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable Processors系列处理器，主频≥3.0GHz，单颗处理器≥12核心； |  |
| 2 | * | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 机型支持≥2颗CPU；机型支持≥32个内存插槽； |  |
| 3 | * |  | 主板内存槽数量 | 机型支持≥32个内存插槽； |  |
| 4 | * |  | 主板存储接口 | 机型支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口； |  |
| 5 | * |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准； |  |
| 6 | * |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | ≥6个PCIe3.0插槽； |  |
| 7 |  |  | 主板OCP插槽数量 | 支持≥1个OCP3.0网络模块，支持X16速率，支持10Gb/25Gb/40Gb/100Gb/200Gb网络接口； | 是 |
| 8 | * | 内存规格 | 内存数量 | 配置≥128G ECC 3200MHz内存； （单条内存≤32G）； |  |
| 9 | * |  | 内存规格 | ≥DDR4 |  |
| 10 | * |  | 内存通道 | 机型支持≥16个内存通道,每个通道支持≥1个内存插槽； |  |
| 11 | * | 存储规格 | 硬磁盘实配容量 | 配置≥3块1.92T NVMe SSD硬盘； |  |
| 12 | * |  | 硬盘实配数量 | 配置≥3块SSD硬盘； |  |
| 13 | * |  | 硬盘插槽数量及规格 | 机型可支持≥20块3.5”硬盘； 机型可支持≥36块2.5”硬盘； | 是 |
| 14 |  | RAID卡规格 | RAID卡规格 | 机型支持板载NVME控制器； | 是 |
| 15 | * | 网络规格 | 网口速率和数量 | 配置≥2块双口万兆网卡（光口，含模块）； 配置≥2口千兆网口； |  |
| 16 | * | 外部接口规格 | 显示接口 | ≥2个VGA接口; | 是 |
| 17 | * |  | USB 接口 | ≥4个USB接口 |  |
| 18 | * | 电源规格 | 电源冗余模式 | N+N冗余 |  |
| 19 | * |  | 电源模块数量 | ≥2个 |  |
| 20 | * |  | 电源功率 | ≥800W |  |
| 21 | * | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
| 22 | * |  | 尺寸 | 设备的尺寸应符合通用机柜的安装要求；配置导轨； |  |
| 23 | * |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定或相关规定，符合环境要求； 工作温度10～35℃； |  |
| 24 | * |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定或相关规定，符合环境要求； |  |
| 25 | * |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定或相关规定，符合环境要求。 |  |
| 26 | * | 操作系统 | 操作系统 | 配置商用正版授权服务器操作系统； |  |
| 27 | ▲ |  |  | 配套操作系统与投标服务器产品相兼容； | 是 |
| 28 | ▲ |  |  | 配套操作系统具备软件著作权证书； | 是 |
| 29 | * | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 设备需可部署在服务器标准机柜中； |  |
| 30 | * | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持VGA、USB端口； |  |
| 31 | * | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |  |
| 32 | * | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能； |  |
| 33 | * |  | 密码算法实现 | 符合相关规定、标准； |  |
| 34 | * | 电源功能 | 电源热插拔 | 支持电源热插拔 |  |
| 35 | * |  | 电源过流保护 | 支持电源过流保护； |  |
| 36 | * | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式； |  |
| 37 | * | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 具备管理功能，符合主流管理规范； |  |
| 38 | * |  | BIOS固件基础功能 | 具备配置功能。支持中文管理界面； |  |
| 39 | * |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |  |
| 40 | * | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； |  |
| 41 | * |  | 操作系统功能 | 与所供硬件设备兼容； |  |
| 42 | * | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合相关规定、标准； |  |
| 43 | * | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件应符合相关规定、标准； |  |
| 44 | * | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能； |  |
| 45 | * | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； |  |
| 46 | * |  | 白名单访问控制 | 支持白名单访问控制功能（支持功能定制）； |  |
| 47 | * |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能（支持功能定制）； |  |
| 48 | * |  | 密码证书安全加密存储 | 支持密码证书安全加密存储（支持功能定制）； |  |
| 49 | * |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持敏感信息安全加密传输（支持功能定制）； |  |
| 50 | * | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺：生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； |  |
| 51 | * | 物理安全 | 物理安全 | 符合相关规定/标准； |  |
| 52 | * | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 符合相关规定/标准； |  |
| 53 | * | CPU性能 | CPU主频 | ≥1.2GHz； |  |
| 54 | * |  | 单CPU核数 | ≥8核心； |  |
| 55 | * |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥8MB； |  |
| 56 | * | 内存性能 | 内存速率 | ≥3200MT/s； |  |
| 57 | * | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合相关规定/标准； |  |
| 58 | * | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 59 | * |  | 固态存储兼容性 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 60 | * |  | 网卡兼容性 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 61 | * |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡； |  |
| 62 | * | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备； |  |
| 63 | * | 软件兼容性 | 数据库兼容 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 64 | * |  | 中间件兼容 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 65 | * |  | 平台软件兼容 | 具有广泛的兼容性，可适配多厂商产品； |  |
| 66 | * | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | 整机需安全可靠，部件具备冗余性； |  |
| 67 | * |  | 风扇可靠性 | 配置冗余风扇； |  |
| 68 | * |  | 部件可靠性 | 部件需冗余配置，包括：电源、风扇等； |  |
| 69 | * | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合相关规定/标准； |  |
| 70 | * | 服务响应 | 服务响应 | 提供原厂商3年7*24小时技术支持，4小时工程师上门服务； | 是 |
| 71 | * |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； |  |
| 72 | * | 服务周期 | 服务周期 | 不小于3年； |  |
| 73 | * | 服务工具要求 | 工具要求 | 提供配套工具，满足部署需求； |  |
| 74 | * |  | 驱动安装升级指引 | 提供驱动安装升级指引服务，满足部署需求； |  |
| 75 | * |  | 管理软件 | 提供管理、监控软件； |  |
| 76 | * | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 提供厂家升级产品软件与扩容服务； |  |
| 77 | * |  | 提供上门服务 | 提供上门服务； |  |
| 78 | * | 供应链质量 | 抗干扰性 | 供应商应具备良好的供应能力； |  |
| 79 | * |  | 供应能力证明 | 供应商提供承诺书，保证服务周期内稳定供货； |  |
| 80 | ▲ | 品质保障 | 品质保障 | 为保证服务器设备生产、检测和仓储管理标准化，减少静电放电对设备得不良影响，提高产品质量和可靠性，所投服务器设备制造商应通过静电防护标准认证ANSI_ESD S20.20-2021和IEC 61340-5-1两项认证标准； | 是 |
| 81 | ▲ | 设备原厂商要求 | 设备原厂商要求 | 投标产品生产厂商具有国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）可查询的信息安全管理体系认证证书； | 是 |
| 82 | ▲ |  |  | 投标产品生产厂商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（二级及以上）； | 是 |

3、服务器管理系统（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 技术规格要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 首页 | 支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求，并提供功能界面截图； | 是 |
| 2 | ▲ | 资产管理 | 支持3D数据中心设备详细信息展示，支持3D视图固定视角，3D视图、2D视图自由切换，支持数据中心缩略图功能，并提供功能界面截图； | 是 |
| 3 | ▲ |  | 支持按照时间轴记录服务器整机和部件全生命周期的变更记录，按照整机及部件变更事件（设备上架、下架，部件更换、版本变更等）展示设备和部件变更详细数据，包括变更时间、变更类型、名称、SN、类型、位置和变更描述等，并提供功能界面截图； | 是 |
| 4 |  |  | 支持资产配置锁定功能，加强固件自动化操作的安全性、防止误操作，并提供功能界面截图； | 是 |
| 5 | ▲ | 监控告警 | 支持通过IPMI、SNMP或Redfish等协议进行主动轮询以监控设备节点的硬件状态，获取设备节点相关信息，支持自定义轮询范围、轮询周期等，并提供功能界面截图； | 是 |
| 6 | ▲ |  | 支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，微架构 单精度及双精度浮点运算、PCIe设备读写速率等，运行时长、系统进程数等，并提供功能界面截图； | 是 |
| 7 | ▲ |  | 支持用户自定义通知内容格式、字段，规则设定内容包含但不限于告警名称、告警位置、告警描述、告警级别、告警类型、清除方式、资产名称、资产序列号、可能原因、修复建议、首次发生时间、最后发生时间、恢复时间、资源归属、业务归属、资产IP、资产位置、资产机型、资产厂商、部件名称、部件序列号等，并提供功能界面截图； | 是 |
| 8 |  |  | 支持告警压缩功能，提供默认压缩规则对同类型告警压缩，实现告警精准化投递。同时支持告警存储保护功能，确保告警信息永不丢失，并提供功能界面截图； | 是 |
| 9 |  | 自动化管理 | 支持基于无代理的OS自动化系统，支持文件分发、脚本执行、软件部署功能，满足用户软件运维需求，并提供功能界面截图； | 是 |
| 10 | ▲ | 能效管理 | 支持碳排放管理，周期性核减碳资产，提供碳排放使用时间预测，包括提供碳排放趋势分析、碳配额月度使用量统计，以及数据中心碳配额可用天数分析，并提供功能界面截图； | 是 |
| 11 | ▲ | 功耗管理 | 支持服务器添加功耗策略(包含动态功耗策略和最低功耗策略)，支持启/停和时间段设置，并提供功能界面截图； | 是 |
| 12 |  |  | 支持对机房进行制冷分析及提高制冷优化建议（支持ASHRAE推荐温度、ASHRAE一级许可和ASHERAE二级许可三种规范进行分析。列出高温热点设备，并给出建议和提供优化方案），并提供功能界面截图； | 是 |
| 13 | ▲ | 可管理性 | 与投标服务器产品相兼容； | 是 |
| 14 |  | 售后服务 | 提供制造厂商3年7*24小时技术支持，4小时工程师上门服务。 | 是 |

4、现有网络服务器硬盘扩容（13块）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 技术规格要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | 基础要求 | 1.2T 10000rpm SAS硬盘； | 否 |
| 2 | * | 售后服务 | 需为现有网络NF5280M5服务器原厂配件，提供制造厂商3年7*24小时技术支持，4小时工程师上门服务。 | 是 |

5、服务器安全管理系统（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 技术规格要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | 基础要求 | 部署5节点服务器安全管理系统license，可被现有网络服务器安全管理系统平台统一纳管；同时提供一年期的规则库升级服务，规则库升级可由现网服务器安全管理系统平台统一下发； | 否 |
| 2 |  | 操作系统 支持 | 需支持windows/linux主流操作系统： 1、Windows Server 2003、2008、2012、2016、2019； 2、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Vista； 3、RedHat Enterprise Linux 6.0-7.7、CentOS6.0-8.4、Ubuntu 10.04-20.04、SUSE 11、12、15 、中兴新支点NewStart、BC-linux、Oracle Serve、Deepin、RE-DCOS、NeoKylin Linux等操作系统； | 否 |
| 3 | ▲ | 操作系统适配 | 需支持ARM平台的中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS； | 否 |
| 4 | ▲ | 资产管理 | 提供十五类资产的清点能力，包括服务器资产、账号资产、端口资产、网络连接、进程资产、软件应用、web服务、web站点、数据库、Jar包、系统安装包、启动服务、计划任务、环境变量、内核模块，提供功能截图； | 是 |
| 5 |  | 病毒查杀 | 采用主动的方式进行自动化病毒查杀，支持多引擎联动防护Bitdefender、QOWL、云查杀、支持灵活开启或停用引擎；支持病毒文件自动隔离、自动删除、修复、监控多种处理方式。支持病毒查杀的结果生成报告。提供防护策略控制可避免启动风暴和查杀风暴； | 否 |
| 6 |  |  | 支持提供病毒防护等级设置、支持对操作系统资源占用进行配置； | 否 |
| 7 | ▲ |  | 提供基于“诱饵”行为监测的勒索病毒防御，Windows平台支持针对已知勒索病毒家族及其变种，通过内存抢占模式，实现该类病毒免疫，同时保护Windows系统还原点，禁止还原点被恶意删除，保障系统业务恢复，提供功能截图； | 是 |
| 8 | ▲ | 风险发现 | 提供风险发现功能，通过风险扫描功能对服务器的弱口令风险、webshell、安全补丁、漏洞风险，系统配置风险进行检测，发现服务器上的风险异常。支持安全风险评级，可直观展现评级与分数，支持按风险等级、TOP5风险、易受攻击TPO5等维度提供可视化呈现，提供功能截图； | 是 |
| 9 |  | Webshell检测 | 支持webshell实时防护，系统需具有webshell扫描引擎功能，支持PHP、JSP、ASP、ASPX等文件的恶意webshell检测，支持对webshell文件设定白名单，支持对文件进行下载、隔离、恢复加白操作，避免对网站核心系统文件造成影响； | 否 |
| 10 |  | 系统加固 | 产品支持 SSH、RDP、telnet等服务的暴力破解检测，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数、拦截时长，并提供暴力破解IP或IP段的黑白名单设置； | 否 |
| 11 | ▲ |  | 针对Windows和Linux操作系统提供安全基线检查功能，支持CIS安全基线、支持等保二级、等保三级基线检查、支持系统配置与服务核查、支持账户安全、应用配置检查，提供功能截图； | 是 |
| 12 | ▲ | 微隔离 | 提供防火墙功能，支持虚拟机/终端系统的双向控制。可提供对威胁情报实时分析网络流量功能，检测出失陷主机并提供监控及阻止失陷主机与恶意域名的连接功能。系统需支持对DDoS等异常流量进行拦截和清洗能力，提供功能截图； | 是 |
| 13 | ▲ | 入侵防御 | 系统应支持入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，通过真实漏洞利用流量的特征来检测或阻止漏洞利用(虚拟补丁防护能力)，提供功能截图；； | 是 |
| 14 | ▲ | 网络可视化 | 产品应支持对应用协议的内容进行解析和识别，包括应预置应用分类协议库，针对分类配置阻断、允许策略；应用分类协议库不少于2300种，包含主流应用及协议，提供功能截图；； | 是 |
| 15 | ▲ | 分析呈现 | 提供数据中心威胁态势感知，大屏动态展示安全运维状况，结合地理位置信息全面呈现威胁攻击详情，提供功能截图；； | 是 |
| 16 | ▲ | 资质要求 | 需具备该软件产品的软件著作权，并提供相关的《计算机软件著作权登记证书》资质证书； | 是 |
| 17 | ▲ |  | 需具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件并加盖厂家公章； | 是 |
| 18 | ▲ |  | 所投产品生产厂商须具备CIC信息化建设及数字化能力评价证书 | 是 |
| 19 | ▲ |  | 为体现生产厂商运维服务能力的专业性，生产厂家须具备不低于《ITSS运行维护符合性证书》（二级）及以上证书； | 是 |
| 20 |  | 售后服务 | 提供制造厂商3年7*24小时技术支持，4小时工程师上门服务。 | 是 |

- 售后服务及培训要求

（一）售后服务

1.投标人应具有良好的服务理念和完善的售后服务体系，产品出现故障后，维修人员应在接到采购人通知后1 小时内做出响应；采购人要求维修人员到达现场进行维修的，维修人员应在接到采购人通知后4小时内到达现场。

2.提供针对本项目的制造厂商授权函与制造厂商售后服务承诺函。

3.质保：本项目采购的所有设备及软件提供至少提供制造厂商3年7*24小时技术支持。质保期过后，服务费每年收取不超过合同总额的 8%。

（二）实施及培训要求

投标人应提供原有服务器数据迁移至本次采购服务器中，数据迁移过程中不得影响正常业务运行。

投标人须提供使用人员的培训，培训对象包括系统管理员、日常维护人员等。

- 交货时间及地点（服务期限）

交货时间：合同签订后项目整体工期不大于5个日历日。

交货地点：买方指定地点。

- 验收服务要求

1.投标人须按照要求完成设备安装及数据迁移工作，设备功能运行正常。

2.投标人须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知采购人以声明整	个项目实施完毕。

3.投标人与采购人一起依据合同要求进行检查测试，并对系统进行试运行测试。

4.验收合格后由投标人出具竣工报告，投标人和采购人代表签字并加盖公章。

5.项目验收完成后，项目转入质保期内的免费维护阶段。

- 付款方式：详见合同条款

- 采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微企业政策

说明：

（1）根据财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的要求，投标人提供的货物、工程或者服务符合享受本办法规定的中小企业扶持政策的，根据招标文件格式提供《中小企业声明函》。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无须提供《中小企业声明函》。

（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。投标人属于残疾人福利性单位的，根据招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。

具体执行规定：

（1）本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见第四章采购需求中的采购清单。

中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）请投标人根据上述相关文件通知要求认真理解并核对是否符合中小企业、监狱或残疾人福利性单位的扶持政策，并如实提供对应声明函或证明文件。投标人按照本办法规定提供声明函或证明文件不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）不符合上述扶持政策或适用情形的投标人无须提供上述声明函或证明文件。

（二）强制采购节能产品

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号） 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，普通电视设备（电视机），视频监控设备（监视器），便器，水嘴”等为政府强制采购的节能产品品目（具体品目以“★”标注在品目清单附件中）。如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（三）优先采购节能产品

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号） 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单中优先采购范围的（非“★”标注品目），须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（四）优先采购环境标志产品

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号） 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。