- 第四章   采购需求

- 项目编号

0686-2411BG030485Z

- 项目名称

改善办学保障条件—四校区运动场综合改造工程

- 计划工期及开竣工时间

计划工期：60日历天

计划开工日期：2024年7月1日

计划竣工日期：2024年8月30日

- 采购内容

1.改善办学保障条件—四校区运动场综合改造工程-红领巾桥校区

改造内容及范围：总改造面积为4789.79平米，主要针对是操场跑道、篮球场、网球场、跳远场地等运动场所的在原有的场地基础上铣刨修整加建沥青混凝土，地下排水沟及排水篦子、路沿石进行修整提升。篮球场、网球场面层采用材料为8厚硅PU橡胶面积为3696.59平米，跑道及跳远辅助区面层采用材料为13厚塑胶面积为1069.21平米，

2.改善办学保障条件—四校区运动场综合改造工程-工体北路校区

改造内容及范围：总改造面积为4445.66平米，主要针对是操场、篮球场、网球场、跳远场地等运动场所的在原有的场地基础上铣刨修整加建沥青混凝土，地下排水沟及排水篦子、路沿石进行修整提升。增设夜间场地照明及雨水排水管道及篦子，篮球场、网球场面层采用材料为8厚硅PU橡胶面积为2468.36平米，跑道及跳远进行基础拆除后采用灰土垫层及沥青混凝土做法辅助区面层采用材料为13厚塑胶面积为847.80平米，透水砖地面改建面积为821.65平米，花岗岩地面面积为167.90平米，金属围网修整面积为730.98平米。围墙处理面积为297.72平米，围墙为221.29米。

3.改善办学保障条件—四校区运动场综合改造工程-学院路校区

改造内容及范围：总改造面积为1396.20平米，主要针对是操场跑道、篮球场、网球场、等运动场所的在原有的场地基础上铣刨修整加建沥青混凝土，地下排水沟及排水篦子、路沿石进行修整提升。增设夜间场地照明，篮球场、网球场面层采用材料为8厚硅PU橡胶面积为1056.10平米，跑道采面层用材料为13厚塑胶面积为340.21平米，金属围网修整面积为872.10平米。声屏障长度为145.5米。

4.改善办学保障条件—四校区运动场综合改造工程-垡头校区-南院

改造内容及范围：总改造面积为4878.43平米，主要针对是操场跑道运动场所的在原有的场地基础上铣刨修整加建沥青混凝土，地下排水沟及排水篦子、路沿石进行修整提升。足球场面层采用材料为50厚人造草坪面积为3026.86平米，跑道面层采用材料为13厚塑胶面积为1817.25平米，金属围网修整。透水砖地面改建面积为348.75平米

5.改善办学保障条件—四校区运动场综合改造工程-垡头校区-北院

改造内容及范围：总改造面积为6142.05平米，主要针对是操场跑道、篮球场、羽毛球场等运动场所的在原有的场地基础上铣刨修整加建沥青混凝土，地下排水沟及排水篦子路沿石进行修整提升。增设夜间场地照明，篮球场、羽毛球面层采用材料为8厚硅PU橡胶面积为1516.86平米，跑道面层采用材料为13厚塑胶面积为1944.33平米，透水砖地面改建面积为1097.43平米，绿植草坪平整面积为1499.60平米

- 质量要求

合格

- 施工要求

- 关于施工组织要求

- 供应商如成交，在项目实施时，应遵守采购人对施工进度和施工区域的整体规划和调控，对其施工组织方案做相应的调整。

- 文明施工及安全保卫

- 承包人应采取一切适当措施，保护（现场内外）环境，限制由施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。

- 承包人应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过规范规定的数值，也不超过适用法律规定的数值。

- 承包人应负责阻止未经授权的人员进入现场，授权人员应仅限于承包人员和发包人人员，以及由发包人或工程师通知承包人作为发包人在现场的其他承包人的授权人员的任何其他人员。

- 承包人应严格按照施工技术要求及经审核确认的施工技术方案进行施工。

- 在响应文件中承诺并经采购人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，未经采购人同意，不得随意调换和撤离。采购人有权要求承包人撤换工作不负责任，管理不利，责任心不强，贻误工作的施工及管理人员。

- 使用标段内设备、设施造成损坏的由供应商承担修理费用。

- 关于施工现场要求

- 施工期间各种临时设施（包括办公、工人住宿、材料和设备堆放、苗木囤积等设施）应在采购人指定区域内进行搭建，并遵照以下原则：安全、整齐、科学、卫生，不得产生任何对施工场地造成不良影响的施工、生活废弃物。

- 施工完毕，各种临时设施全部撤离现场，工程养护期间采购人不提供临时设施，施工单位自行解决。

- 施工场地无现状道路的，承包人应自行考虑进入施工现场的通道及施工期间的道路问题。

- 承包人应被认为已对现场进入通路的适宜性和可用性充分了解。承包人应尽合理的努力，防止任何现有道路的通行或承包人人员受到损坏。这些努力应包括正确使用适宜的车辆和通路。

- 施工用水由供应商自费解决，如需办理相关审批手续的，由发包人协调配合。由此而可能产生的费用应包含在投标报价中。临时用水管线由承包人自费负责。

- 承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水通畅。由于工程施工而影响其他单位的正常排水或造成其他危害，应由该工程承包人负责。

- 承包人应按照合同规定的或工程师通知的原始基准点、基准线和基准标高对工程放线。承包人应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。

- 发包人应对规定的或通知的这几项基准的任何错误负责，但承包人应在使用前，作出合理的努力对其准确性进行验证。

- 全塑型塑胶跑道技术要求

- 提供塑胶跑道材料主要技术检测报告具有体现“CMA”标志，并如下：

1、在常温下经酸雨浸泡800小时，外观未出现明显脱色、气泡、裂隙或分层现象，符合GB36246-2018标准要求可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出的合格检测报告；

2、在80℃放置500h，然后在-40℃放置500h后，拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值检测符合GB36246-2018标准要求，且耐冻融性检测（80℃ 10h，-40℃ 10h）循环50次无粉化、无剥落、无起皮、无开裂、无脱落、颜色与光泽无明显脱色变化的合格检测报告；

3、经80℃热空气老化500h后，符合GB36246-2018标准要求冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告；

4、符合GB/T21605-2008标准要求的急性吸入毒性试验检测报告；

5、经80℃模仿雨水中浸泡500小时依据GB/T14833-2020标准撕裂强度≥10kN/m要求的合格检测报告；

6、暴露在自然环境放置14天后，依据GB/T18883-2002、GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物标准要求：一氧化碳≤0.05mg/m3，二氧化碳≤0.05mg/m3，甲醛≤0.20mg/m3，氨≤0.10mg/m3，苯、甲苯、二甲苯总和≤0.1mg/m3要求的合格检测报告；

7、提供的塑胶跑道产品具有体现“CMA”标志，在23℃～25℃恒温水中浸泡24小时后，放入-45℃温度下冷冻24小时，取出后放入50℃温度下热烘24小时后，重复循环20次后，涂层无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无变色、无失光现象，拉伸强度、拉断伸长率依然符合GB36246-2018、GB/T22517.6-2020、GB/T14833-2020标准要求、撕裂强度符合GB/T14833-2020标准要求的合格检测报告；

8、标准检测状态符合GB36246-2018标准要求拉伸强度≥1MPa，拉断伸长率≥250%，在经过2000小时及以上氙灯老化后，拉伸强度≥1MPa，拉断伸长率≥100%的优质强度和韧性性能的合格检测报告；

9、符合GB/T14833-2020标准要求测试条件：磨轮类型H18,负载1000g，转速60r/min，耐磨性1200r磨耗质量≤0.3g，耐磨性1500r磨耗质量≤0.6g的合格检测报告；

10、加热至105℃符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准TVOC≤5.0mg/（m2•h）的检测合格报告；

11、符合GB/T18173.1-2012《高分子防水材料》标准要求在-20℃及以下低温弯折无裂纹；加热收缩量≤1mm；粘结剥离强度≥1.5N/mm，浸水168小时浸水保持率≥70%的检测合格报告；

12、提供的塑胶跑道材料底料具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量全项未检出要求的抽样型式检测报告；

13、提供的塑胶跑道材料面胶具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量全项未检出要求的抽样型式检测报告；

14、提供的塑胶跑道材料所用催干剂具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量全项未检出要求的抽样型式检测报告；

15、符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量全项未检出要求的抽样型式检测报告；

16、符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中A类技术指标要求的检测报告；

17、符合GB/T 9756-2018标准（底漆）要求：在容器中无硬块，搅拌后呈均匀状态；施工性刷涂无障碍；低温稳定性不变质，于-5℃下放置18h，取出在23℃下放置6h，3次循环后无硬块、凝聚及分离现象；低温5℃成膜无异常；涂膜外观正常，涂膜无显著缩孔，涂膜均匀；干燥时间（表干）≤2h； 耐碱性无异常，浸泡于23℃饱和氢氧化钙溶液中24h，未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象；抗泛碱性（48h）无异常，在2%NaOH水溶液抗泛碱试验48h，变色面积不大于10%的检测合格报告；

18、符合GB/T 9756-2018标准（面漆，优等品）要求：在容器中无硬块，搅拌后呈均匀状态；施工性刷涂二道无障碍；低温稳定性不变质，于-5℃下放置18h，取出在23℃下放置6h，3次循环后无硬块、凝聚及分离现象；低温5℃成膜无异常；涂膜外观正常，涂膜无显著缩孔，涂膜均匀；干燥时间（表干）≤2h； 耐碱性无异常，浸泡于23℃饱和氢氧化钙溶液中24h，未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象；耐洗刷性≥6000次未露底的检测合格报告；

19、符合GB/T21608-2008《化学品皮肤致敏试验方法》要求的无皮肤变态反应，皮肤致敏反应试验为不高于I等级合格检测报告；；

20、符合HG/T3950-2007（2017）《抗菌涂料》抗细菌（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）性能和抗霉菌（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳）性能及耐久性能I级标准的合格检测报告。

- 塑胶跑道成品技术参数

1、全塑型塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求；

| 检测项目 |  |  | 标准指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 1 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 2 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 4 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) (取合成材料面层上表面5mm以内部分测试) | ≤20 |
|  | 5 | 苯并［a］芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 6 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 7 | 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 8 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 9 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 10 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
|  | 11 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 12 | 可溶性铬/ (mg/kg) | ≤10 |
|  | 13 | 可溶性汞/ (mg/kg) | ≤2 |
|  | 14 | 气味等级/（级） | ≤3 |
| 有害物质释放量 | 15 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
|  | 16 | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
|  | 17 | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
|  | 18 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
|  | 19 | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7.0 |
| 无机填料含量 | 20 | 无机填料含量/（%） | ≤65 |

2、全塑型塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地、非渗水型物理要求

| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收，% | 田径场地：35~50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 3 | 抗滑值（BPN，20℃） | 田径场地：≥47（湿测） |
| 4 | 拉伸强度，MPa | 非渗水型面层：≥0.5 |
| 5 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃，级 | I级（燃斑直径≤50mm） |

3、场地完工验收标准：

1）外观：场地表面颜色应均匀，无明显色差。场地表面应链接牢固，无断痕、起泡、起鼓、脱皮、空鼓现象。

2）供应商承诺完工后，取得中国田径协会II类认证证书，认证费用包含在本项目报价中。

- 安全防护、文明施工措施要求

1、具体要求

为确保本工程在安全、文明的前提下予以完成，根据相关规范，承包人在签订施工合同之前，必须按采购人要求签订《施工安全管理协议》，并制定相应地文明施工和环保措施。结合工程实际，对安全防护、文明施工措施提出如下要求及措施项目内容（见下表）

由于处于学生宿舍区施工，施工时间必须严格控制，不得影响学生正常生活，并做好相关安全提示。

未尽事宜按照设计、施工说明和相应规范执行。

具体实施内容：

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 |
|  | 五板一图 |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 |
|  | 场容场貌 |  | （1）道路畅通； （2）排水沟、排水设施通畅。 |
|  | 材料堆放 |  | （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 防尘、噪音 |  | （1）运输车辆进出施工现场设防尘垫，冲洗车辆等 （2）对现场渣土、水泥砂浆等采用严密遮盖措施 （3）避免在休息时段使用大型机械 （4）尽量采用低噪音的施工机具 |
| 临时 设施 | 现场围挡 |  | （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m （2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |
|  | 施工现场临时用电 | 配电线路 | （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆； （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱开关箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品； （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |

2、安全防护、文明施工管理规定

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）

《北京市安全生产条例》（北京市第十三届人民代表大会常务委员会公告第16号）

《北京市大气污染防治条例》（北京市人民代表大会公告第3号）

《北京市建设工程施工现场管理办法》（北京市人民政府令第247号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

《关于加强建筑施工安全生产标准化考评工作的通知》（京建法〔2019〕10号）

《关于印发〈北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）〉的通知》（京建法〔2015〕15号）

《关于印发〈北京市建设工程施工现场安全生产标准化图集〉的通知》（京建发〔2019〕13号）

《关于转发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》（京建施[2005]802号）；

《关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》（建办[2005]89号）；

《关于进一步加强施工现场环境保护的通知》（京建施 [2006] 311号）；

《关于转发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》有关问题的说明解释（京造定[2006]1号）；

《北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）》(京建发〔2020〕316号)

《北京市建设工程现场施工安全监督工作规定》（京建施[2009]838号）

《北京市建设工程有限空间安全生产管理规定》（京建施[2009]521号）

《关于印发〈北京市建设工程安全生产管理标准化手册〉的通知》（京建发〔2010〕443号）

其它现行国家、北京市安全防护、文明施工管理规定；

其他要求：校内安全和文明施工管理规定。

- 其他要求

1、其他未尽事宜详见图纸，图纸与本需求书不一致的以图纸为准。

2、专业工程暂估价（含税）合计金额：0元；暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0元。

3、发包人依据工程特点，可以对承包人自行施工范围内的部分材料和设备提出技术要求。材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具有指定或唯一使用的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：本部分规定了采购范围内采用的材料的最低要求，承包人应通过施工图选择符合竞争性磋商文件及相关规范要求的材料。在磋商过程中或成交后的实施过程中，发包人认为承包人所选择的产品（包括但不限于品牌、质量和档次的要求）不能满足本工程或本竞争性磋商文件的要求，发包人有权要求承包人更换，承包人不得以任何理由拒绝，且相应费用不做调整。若承包人拒绝更换，将承担相应违约责任。本技术标准未提及和要求的部分，承包人选择的材料、设备、施工工艺必须符合国家规范、地方规程和相关图集的要求。

- 售后服务

施工质量保修期为竣工验收合格之日起2年，丙烯酸质量保证期5年。

- 适用规范和标准

项目施工符合以下国家规范：

《塑胶跑道》GB/T14833-93；

《国际篮联2017版竞赛规则》；

《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》GB/T20033.3-2006；

《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018；

《体育场地使用要求及检验方法第4部分：

《合成面层篮球场地》GB/T 22517.4-2017；

《体育场地使用要求及检验方法第7部分：网球场地》GB/T 22517.7-2018；

《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011；

《学生用品的安全通用要求》GB21027-2020；

《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020；

《城市社区体育设施技术要求》JG/T 191-2006；

国家、行业、地方现行相关规范、规定。