01包采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 单价最高限价（元） | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备车 | 3,000.00 | 50 | 个 | 否 |
| 2 | 污物转运车 | 2,800.00 | 60 | 个 | 否 |
| 3 | 吸引器外套 | 1,200.00 | 55 | 个 | 否 |
| 4 | 石膏板（大） | 1,000.00 | 5 | 个 | 否 |
| 5 | 石膏板（中） | 800.00 | 5 | 个 | 否 |
| 6 | 石膏板（小） | 600.00 | 5 | 个 | 否 |
| 7 | DDH石膏托 | 3,000.00 | 10 | 个 | 否 |
| 8 | 手术石膏工作站 | 8,800.00 | 5 | 个 | 否 |
| 9 | 术间影像架 | 8,319.00 | 4 | 个 | 否 |
| 10 | 脚凳（矮） | 490.00 | 80 | 个 | 否 |
| 11 | 脚凳（中） | 490.00 | 52 | 个 | 否 |
| 12 | 脚凳（高） | 490.00 | 10 | 个 | 否 |
| 13 | 手术凳 | 690.00 | 350 | 个 | 否 |
| 14 | 侧卧位板 | 3,000.00 | 33 | 个 | 是 |
| 15 | 冲刷器 | 3,000.00 | 200 | 个 | 否 |
| 16 | 送药车 | 2,000.00 | 34 | 个 | 否 |
| 17 | 污物车 | 1,000.00 | 53 | 个 | 否 |
| 18 | 托盘 | 1,850.00 | 11 | 个 | 否 |
| 19 | 危化品柜 | 2,750.00 | 45 | 个 | 否 |
| 20 | 危化品柜（大） | 5,500.00 | 6 | 个 | 否 |
| 21 | 布草收发车 | 8,000.00 | 10 | 台 | 否 |
| 22 | 洗鞋机 | 9,800.00 | 4 | 台 | 否 |
| 23 | 手术仪器车 | 1,600.00 | 20 | 台 | 否 |
| 24 | 麻醉护理车 | 5,390.00 | 3 | 台 | 否 |
| 25 | 麻醉车 | 5,390.00 | 39 | 台 | 否 |
| 26 | ABS病人转运车 | 28,000.00 | 89 | 个 | 否 |
| 27 | 器械台车 | 2,000.00 | 58 | 台 | 否 |
| 28 | 手术操作台 | 4,720.00 | 10 | 个 | 否 |
| 29 | 手术线柜 | 12,000.00 | 3 | 个 | 否 |

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 质量保证期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备车 | 1、尺寸：600mm×450mm×1100mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、车体：≥4层，层板为304不锈钢，双翻边工艺； 4、不锈钢围栏：≥3面； 5、每层台面下均配有静音加强装置； 6、车体两侧均为通体不锈钢推行把手； 7、车体配防撞角，下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。 | 3 |
| 2 | 污物转运车 | 1、尺寸：600mm×450mm×810mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、车体：≥3层，层板为304不锈钢，双翻边工艺； 4、不锈钢围栏：≥3面； 5、每层台面下均配有静音加强装置； 6、车体两侧设有通体不锈钢推行把手； 7、车体配防撞角，下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 3 |
| 3 | 吸引器外套 | 1、尺寸：215mm×215mm×370mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； 3、电动吸引器定位放置、标识明显； 4、具有专用卡； 5、适应真空压力表正常范围P≥0.09Mpa； 6、底座配重5㎏，4只万向φ40mm静音刹车轮； | 2 |
| 4 | 石膏板（大） | 1、尺寸：1200mm×350mm×15mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、采用双面不锈钢包覆，内衬为聚氨酯填覆料； 4、长翼板中轴线部位开设有供滑动板滑移的条形长孔；条形长孔的孔壁设有凹槽； 5、滑动板背侧设有基板条。 | 3 |
| 5 | 石膏板（中） | 1、尺寸：900mm×350mm×15mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、采用双面不锈钢包覆，内衬为聚氨酯填覆料； 4、长翼板中轴线部位开设有供滑动板滑移的条形长孔；条形长孔的孔壁设有凹槽； 5、滑动板背侧设有基板条。 | 3 |
| 6 | 石膏板（小） | 1、尺寸：600mm×350mm×15mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、采用双面不锈钢包覆，内衬为聚氨酯填覆料； 4、长翼板中轴线部位开设有供滑动板滑移的条形长孔；条形长孔的孔壁设有凹槽； 5、滑动板背侧设有基板条。 | 3 |
| 7 | DDH石膏托 | 1、尺寸：260mm×126/195 mm×160mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢， 3、内衬为聚氨酯填覆料； 4、有供销轴插入的通孔，长翼板中轴线部位有304不锈钢管立柱，立柱直径≥25mm，管厚≥2mm； #5、西皮包裹海绵厚度：≥4mm，条形长孔的孔壁设有凸槽； 6、不锈钢板顶板厚度：≥4mm； #7、不锈钢板基板厚度：≥6mm，销轴的两端卡位在基板，固定背板侧设有基板条； | 3 |
| 8 | 手术石膏工作站 | 1、尺寸：1700mm×550mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、镜面式台面，工作站304不锈钢台面激光标注刻度，台面左右两侧设有折叠台面； 4、工作站设有两个抽屉，静音滑轨，对开柜门，内置垃圾桶； 5、工作站下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。 | 3 |
| 9 | 术间影像架 | 1、尺寸：1700mm×550mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢材质，支柱采用φ38mm,管材厚度≥2.0mm不锈钢管，上支柱采用φ25 mm,管材厚度≥2.0mm不锈钢管； #3、U型关节支撑旋转角度：360°；束光器旋转角度：≥±90°； 4、具有球管支撑装置； 5、管球支架旋转：≥±270°； 6、管球沿支撑臂旋转：≥±180°； 7、管球沿管轴旋转：-20°~+90°； 8、锁具牢固可靠，整体不晃动，移动滑道采用尼龙材质，底面配重10㎏； 9、采用φ65mm双面静音刹车轮； | 3 |
| 10 | 脚凳（矮） | 1、尺寸：480mm×335mm×120mm，±20mm； 2、主体材质：304不锈钢； 3、凳面配有PVC防滑橡胶垫，可叠放； 4、四脚配有尼龙垫，和地板不起化学反应。 | 5 |
| 11 | 脚凳（中） | 1、尺寸：480mm×335mm×150mm，±20mm； 2、主体材质：304不锈钢； 3、凳面配有PVC防滑橡胶垫，可叠放； 4、四脚配有尼龙垫，和地板不起化学反应。 | 5 |
| 12 | 脚凳（高） | 1、尺寸：480mm×335mm×180mm，±20mm； 2、主体材质：304不锈钢； 3、凳面配有PVC防滑橡胶垫，可叠放； 4、四脚配有尼龙垫，和地板不起化学反应。 | 5 |
| 13 | 手术凳 | 1、尺寸：φ340mm×（450/800）mm，±20mm； 2、主体材质：304不锈钢，螺杆采用45#钢淬火成型，直径φ28*M6梯形螺纹； 3、凳面材质PP材料一次压注成型，设有透气孔，防滑耐磨，易清洁，不易滋生细菌，环保； 4、丝杠旋转式升降，带304不锈钢屏蔽套，防漏油封口； #5、转凳升起晃动幅度≤2mm； 6、凳面承重加强板厚度≥5mm； 7、手术凳四腿带有圆形加固圈，四脚配有尼龙套，坚固耐用，和地板不起化学反应； | 5 |
| 14 | 侧卧位板 | 1、尺寸：1500mm×500mm×25mm，±5mm 2、每套4个短体位柱，尺寸≥φ40 mm×240mm 3、每套4个长体位柱，尺寸≥φ40 mm×330mm 4、体位柱内管≥φ19mm的304不锈钢管，管厚≥1.5mm； 5、侧卧体位板采用聚氨酯板，厚度≥25mm； #6、体位板无毒；无味；体位板具有透光性能，可拍X光片； 7、具有预制专用孔位，孔位≥300孔； 8、体位柱与体位板孔公差尺寸±0.05mm，适用于肺、食管、侧胸壁、侧腰部、肾脏手术，肾切除术，输尿管取石术，髋臼骨折合并髋关节后脱位、人工髋关节置换术、股方肌骨瓣转位治疗股骨头无菌性坏死、股骨干骨折切开复位内固定、股骨颈骨折或股骨粗隆间骨折内固定和股骨上端接骨术等； 9、可保持病人的安全和舒适，充分暴露手术区域，减少裸露，肢体关节拖垫稳定，不悬空，上肢外展不超过90度，保护损伤臂纵神经，下肢要保护腓总神经不受压，可固定，减少神经受压肌内损伤及压疮等并发症的发生，保持呼吸和血液循环畅通，不影响麻醉室的观察和监测； 10、配两条安全带； #11、皮划艇面防水面料体位垫外套，95℃水温泡10min，然后120℃烘箱烘烤10min，不严重变形，不缩水，不破裂； #12、体位垫外套甲醛含量≤0.1mg/m³，体位垫外套致癌芳香胺燃料含量≤1.0mg/kg；体位垫外套具有抑菌性； #13、体位柱与体位孔尺寸有互换性，提供依据GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（gps）几何公差检测与验证》的符合要求的检测报告； | 2 |
| 15 | 冲刷器 | 1、尺寸：550mm×75mm×130mm，±10mm 2、整体材质：304不锈钢，材质厚度≥1.2mm； 3、每个冲刷器配有底座，预留专用孔距，与墙体或刷手池固定； 4、所有刷子可挂在底座上，设置透气通风孔； 5、按住底部按压器，即可出刷，耐高压刷毛，柔软，不变形，毛束设计的间距能有效的保留消毒药液，背面专业指刷； 6、刷子与冲刷器可一同取下，转至消毒供应室消毒灭菌，可高温、高压、消毒，反复使用； 7、所有冲刷器需现场安装调试； 8、单套主要配置：每个冲刷器配≥10个刷子； #9、采用不锈钢304材质弹簧，防止生锈； | 2 |
| 16 | 送药车 | 1、尺寸：650mm×475mm×900mm，±20mm 2、台面材质：ABS，台面镶嵌304不锈钢面； 3、主体材质：铝合金； 4、台面围栏为不锈钢围栏； 5、侧板背板为铝塑板拼装，配侧拉板； 6、抽屉数量：≥2层，内配分隔片，配污物桶，杂物筐，锐器盒支架； 7、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置， | 3 |
| 17 | 污物车 | 1、尺寸：650mm×650mm×870mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、具有多只立柱，立柱间距≤200mm，立柱高度≥700mm，配置防水布袋； 4、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，车体配防撞角； | 3 |
| 18 | 托盘 | 1、尺寸：610mm×405mm×（920/1200）mm，±20mm 2、主体为304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm， 3、托盘底部为单插式，尼龙滑套，保证升起无噪音，托盘承重≥60㎏； 4、配万向静音脚轮≥4个。 | 3 |
| 19 | 危化品柜 | 1、尺寸：590mm×460mm×890mm，±20mm 2、柜体采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，双层结构，两层板之间间隔≥40mm，内填特种防火材料； 3、内外部喷涂前经酸洗磷化处理后，覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅涂层； 4、喷涂环氧树脂粉，喷涂厚度≥90μm； #5、在室温23℃±3℃，喷5%浓度的氯化钠盐水，驻留≥120h后，用37℃以下清洗水冲洗，干燥后检查，外观正常，没有明显腐蚀，生锈的现象缺陷面积≤0.25%。 6、配通体钢琴合页； #7、柜体具有防爆性能，使用烃类气体-空气可燃气体流通过此柜子，并使气体在其表面燃烧，回火防止装置可耐受≥15分钟燃烧测试，气流每隔15分钟切断一次，无回火现象发生； 8、柜体防火时间≥90分钟，贮存的危化品最高温度＜50°C，柜内容器完好无损； 9、柜体具有反光警告标签，符合GB3836.1-2010、GB3836.8-2014，火灾情况具有高度可见性； 10、柜体达到5级防水； 11、具有1个隔板，隔板厚度≥35mm，承重：≥200kg； 12、可调隔板的支撑挂钩厚度≥1.5mm， 13、层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部， 14、蓄液槽高度≥50mm，符合EPA要求防腐蚀防漏液； 15、柜身设有静电接地传导端子； 16、内置消焰装置口，配置封盖，具有双锁； 17、柜体符合绝缘介电强度试验GB3836.8-2014； 18、柜体达到≥6级防尘； 19、外壳承受≥7.0J的冲击能量，不会损坏，符合GB3836.1-2010； | 5 |
| 20 | 危化品柜（大） | 1、尺寸：1650mm×1090mm×460mm，±20mm 2、柜体采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，双层结构，两层板之间间隔≥40mm，内填特种防火材料； 3、内外部喷涂前经酸洗磷化处理后，覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅涂层； 4、喷涂环氧树脂粉，喷涂厚度≥90μm； 5、在室温23℃±3℃，喷5%浓度的氯化钠盐水，驻留≥120h后，用37℃以下清洗水冲洗，干燥后检查，外观正常，没有明显腐蚀，生锈的现象缺陷面积≤0.25%。 6、配通体钢琴合页； 7、柜体具有防爆性能，使用烃类气体-空气可燃气体流通过此柜子，并使气体在其表面燃烧，回火防止装置可耐受≥15分钟燃烧测试，气流每隔15分钟切断一次，无回火现象发生； 8、柜体防火时间≥90分钟，贮存的危化品最高温度＜50°C，柜内容器完好无损； 9、柜体具有反光警告标签，符合GB3836.1-2010 GB3836.8-2014，火灾情况具有高度可见性； 10、柜体达到5级防水； 11、具有3个隔板，隔板厚度≥35mm，承重：≥200kg； 12、可调隔板的支撑挂钩厚度≥1.5mm， 13、层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部， 14、蓄液槽高度≥50mm，符合EPA要求防腐蚀防漏液； 15、柜身设有静电接地传导端子； 16、内置消焰装置口，配置封盖，具有双锁； 17、柜体符合绝缘介电强度试验GB3836.8-2014； 18、柜体达到≥6级防尘； 19、外壳承受≥7.0J的冲击能量，不会损坏，符合GB3836.1-2010； | 5 |
| 21 | 布草收发车 | 1、尺寸：1730mm×985mm×905mm，±20mm 2、主体框架材质：304#不锈钢材；板材厚度≥1.2mm拉丝板。 3、车斗围挡材质：不锈钢板，内称不锈钢方管结构，双面包板，结实耐用； 4、304不锈钢管一体成型式把手；管材φ32mm，管厚≥1.5mm； 5、车体四面闭合，无漏焊，虚焊； 6、车底设有四只脚轮，脚轮为大小轮搭配，大轮为铝合金骨架摩托车轮，小轮为聚氨酯材质； 7、车体承重≥260kg； | 3 |
| 22 | 洗鞋机 | 1、尺寸：860mm×670mm×1220mm，±20mm 2、洗鞋机为立式、统胆式、单开门结构； 3、机身主体结构及机器滚筒材质：不锈钢，额定容量：≥40双； 4、内笼材质：304不锈钢； 5、具有避震结构，具有液压缓冲功能； 6、具有变频控制； #7、中文液晶屏微电脑全自动操作，可编程微电脑全自动控制面板，可选择多种洗涤程序； 8、电加热烘干功率：≥16kw，电机功率：≤2.5kw； 9、具有防触电保护功能； #10、具有接地措施，接地电阻≤0.1Ω； #11、具耐热和耐燃性能 12、具备烘干臭氧除尘功能 | 3 |
| 23 | 手术仪器车 | 1、尺寸：650 mm×450 mm×900mm ，±20mm 2、整体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、台面层数：≥2层，每层设不锈钢围栏； 4、抽屉数量：≥1层，三节静音回弹滑轨； 5、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； | 3 |
| 24 | 麻醉护理车 | 1、尺寸：650mm×475mm×1500mm ，±20mm 2、台面材质：ABS镶嵌304不锈钢面； 3、主体材质：铝合金； 4、台面围栏材质：304不锈钢； 5、侧板背板材质：铝塑板，配侧拉板； 6、抽屉数量：≥4层，内配分隔片，配污物桶，杂物筐，中控锁； 7、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； 8、车体配ABS台和不锈钢输液架。 | 3 |
| 25 | 麻醉车 | 1、尺寸：650mm×475 mm×950mm ，±20mm 2、台面材质：ABS； 3、主体材质：铝合金； 4、台面围栏材质：304不锈钢； 5、侧板背板材质：铝塑板，配侧拉板； 6、抽屉数量：≥4层，内配分隔片，配污物桶，杂物筐，中控锁； 7、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； 8、车体配ABS标签盒。 | 3 |
| 26 | ABS病人转运车 | 1、尺寸：1930mm×645mm×（500-850）mm ，±20mm 2、床框架材质：钢、铝相结合； 3、背部有气弹簧，升降范围：≥0～70°； 4、床面板材质：PP或ABS材料,床体整体可升降； 5、安全工作载荷：≥170KG； 6、推车两侧安装PP护板，护栏高度300mm±10mm； 7、护栏片厚度≥15mm； 8、护栏具有竖立、平置、下降三种状态； 9、侧护板上设有角度显示，可显示背板升起的角度，设有凹形槽； 10、护栏两端支架采用铝压铸一体成型设计； 11、具有4个中控锁双面轮，脚轮直径≥150mm； 12、具有1个含碳导电轮； 13、推车4角有中控锁踏杆，U型设计，防滑； 14、具有独立的中心第五轮系统，第五轮直径≥125 mm，收起即自由行进；使用即“直行”状态（踏杆离地高度≥50mm）； 15、防水面料3段式构造床垫，四角装有拉链，可水洗，可消除静电，只需1人操作即可以平行对接和转运病人； 16、床垫具有防螨效果，床垫内填充环保、阻燃海绵，海绵回弹率≥40%； 17、横向氧气瓶架设计，可放置容量≥5L氧气瓶； 18、具有ABS一体式式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，漏水孔≥6个； 19、托盘能承重≥10Kg； 20、配有304不锈钢挂钩，挂钩承重≥5kg； 21、输液架收纳位置； #22、整车在15°斜坡锁紧后，滑行位移≤10mm； | 3 |
| 27 | 器械台车 | - 尺寸：33台750mm×450mm×840mm，±20mm， 25台1100mm×600mm×850mm，±20mm， 2、主体材质：304不锈钢；板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm，台面板折弯压双边，带防撞装置； 3、主架304不锈钢方管尺寸： 30 mm×30 mm×1.5mm； 4、304不锈钢台面：≥2层，配有加强筋； 5、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角。 | 3 |
| 28 | 手术操作台 | 1、尺寸：1000mm×600mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、主架方管尺寸：≥30 mm×30 mm×1.5mm 4、对开门形式：对开门，中间有一层可调屉板， 5、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角。 | 5 |
| 29 | 手术线柜 | 1、尺寸：1090mm×（550/350）mm×（860/1750）mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.5mm； 3、主架方管尺寸：≥30 mm×30mm×1.5mm； 4、配备304不锈钢抽屉柜，抽屉数≥49个，下配对开门柜，抽屉柜面配置标识卡，不锈钢材质，静音回弹滑轨，抽屉柜里面有隔断； 5、台面：≥2层，柜体有2层活动隔板； 6、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； 7、提供依据 GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（gps）几何公差检测与验证》的符合要求的检测报告； | 5 |

02包采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 单价最高限价（元） | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器械清洗工作台 | 43,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 操作台 | 10,800.00 | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 打包台 | 15,000.00 | 2 | 台 | 否 |
| 4 | 器械检查打包台 | 12,900.00 | 6 | 台 | 否 |
| 5 | 干燥物品工作台（小） | 3,800.00 | 6 | 台 | 否 |
| 6 | 敷料检查打包台 | 7,600.00 | 3 | 台 | 否 |
| 7 | 污物接收台 | 3,100.00 | 4 | 台 | 否 |
| 8 | 密封下送车 | 9,600.00 | 4 | 台 | 否 |
| 9 | 干燥物品工作台（大） | 7,600.00 | 2 | 台 | 否 |
| 10 | 篮筐车（含篮筐） | 3,960.00 | 6 | 个 | 否 |
| 11 | 单列篮筐周转车(含篮筐) | 5,460.00 | 6 | 个 | 否 |
| 12 | 医用多功能台 | 18,000.00 | 1 | 个 | 否 |
| 13 | 消毒器械柜 | 6,800.00 | 5 | 个 | 否 |
| 14 | 单列篮筐存放架（含篮筐） | 11,000.00 | 3 | 个 | 否 |
| 15 | 双列篮筐存放架（含篮筐） | 18,000.00 | 2 | 个 | 否 |
| 16 | 包布回收架 | 1,800.00 | 4 | 个 | 否 |
| 17 | 器械检查放大镜 | 1,200.00 | 8 | 个 | 否 |
| 18 | 敷料车 | 4,800.00 | 4 | 辆 | 否 |
| 19 | 打水车 | 3,500.00 | 2 | 辆 | 否 |
| 20 | 不锈钢污物车 | 1,000.00 | 4 | 辆 | 否 |
| 21 | 污衣筐 | 1,470.00 | 80 | 个 | 否 |
| 22 | 不锈钢回收车 | 1,764.00 | 50 | 个 | 否 |
| 23 | 术间操作台 | 2,200.00 | 60 | 个 | 否 |
| 24 | 单柱托盘架 | 1,850.00 | 10 | 个 | 否 |
| 25 | 双柱托盘架 | 2,250.00 | 20 | 个 | 否 |
| 26 | 翻边器械台大号 | 2,800.00 | 150 | 个 | 否 |
| 27 | 翻边器械台小号 | 2,500.00 | 45 | 个 | 否 |
| 28 | 铅衣架 | 3,500.00 | 39 | 个 | 否 |
| 29 | 敷料柜 | 5,500.00 | 93 | 个 | 否 |
| 30 | 敷料顶柜 | 2,120.00 | 93 | 个 | 否 |
| 31 | 移动输液架 | 637.00 | 110 | 个 | 否 |
| 32 | 多功能篮筐转运车 | 13,000.00 | 30 | 个 | 否 |
| 33 | 移动敷料架 | 6,500.00 | 160 | 个 | 是 |
| 34 | 移动打包台 | 4,720.00 | 20 | 个 | 否 |
| 35 | 单列篮筐运输车 | 6,500.00 | 10 | 个 | 否 |
| 36 | 石膏工作站 | 8,800.00 | 6 | 个 | 否 |

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 质量保证期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器械清洗工作台 | - 1、尺寸：1300 mm×750 mm×1860mm，±20mm 2、材质(台面、清洗槽及清洗架)：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； 3、台面做滚压台阶线处理； 4、清洗腔数量：≥2 腔/台，可对普通器械、换药碗、麻醉管道、导管、微创器械、玻璃器皿、等进行清洗，有对应附件，具备清洗、超声、消毒、上油、晾干功能； 5、有效腔体容积：≥60 升/台，清洗架容积：≥35 升/个； 6、清洗装置的台面和清洗槽具有防泛水功能； #7、多槽及干燥台分程序独立控制清洗，空气过滤减压装置能过滤直径≥0.2μm的微粒；清洗完成后器械的外表面干燥，不需要在使用前再次擦干 8、具有压力可调功能； 9、基础清洗架结构：清洗架和喷臂均可拆卸，每个清洗架可拆成 3 层架，层高≥100mm、2 层架使用，为多能清洗架； 10、底柜材料：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； #11、器械清洗工作台静电放电(ESD)试验性能判定为≥A级，器械清洗工作台电快速瞬变脉冲群性能判定为≥A级； | 5 |
| 2 | 操作台 | 1、尺寸：1500 mm×600 mm×850mm ，长±100mm，宽±50mm 2、整体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、操作台内含三层，层高≥100mm屉板（材质为304不锈钢），三面为整板全封闭； 4、台面下衬抗倍特板，稳固耐用； 5、具有电子门锁； 6、具有双人单面水平流，倾斜敞开式空间。 | 5 |
| 3 | 打包台 | 1、尺寸：1200 mm×650 mm×1650mm，±20mm 2、台面及框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm， 3、管材厚度≥1.5mm，管材耐腐蚀测试后，外观评级应≥9级； 4、台面下衬抗倍特板，稳固耐用； 5、主体：双层，用于各种纸塑包装材料的存放及任意长度的切割； 6、可与封口机配合使用，可以形成切割、包装、封口一体化工作站； 7、配304不锈钢无菌物品篮筐1个； 8、配置φ100静音刹车脚轮。 | 5 |
| 4 | 器械检查打包台 | 1、尺寸：2000 mm×1130 mm×1450 mm，±20mm 2、主体框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、台面为不锈钢板，表面经过抛光处理，台面下面衬抗倍特板； 4、台下两侧各配八个抽屉,抽屉滑轨采用三节静音滑轨，内置滚珠结构，带有自锁功能； 5、滑道下沉量≤抽屈导轨拉伸长度的4% ； 6、滑道耐腐蚀、耐高温； 7、台腿采用不锈钢方管，方管尺寸≥38 mm×38 mm×1.2mm,设有“工”型加强筋，横撑采用不锈钢方管，方管尺寸≥30 mm×30 mm×1.2mm； 8、脚轮：万向静音脚轮，带对脚刹车； 9、台面配灯源，底部配备疏列式隔板。 | 5 |
| 5 | 干燥物品工作台（小） | - 尺寸：1130 mm×1130 mm×800mm ，±20mm 2、台面为不锈钢板，表面经过抛光处理，台面下面衬抗倍特板； 3、主体框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 4、工作台为对封闭开门，门顶与门底均设有不锈钢外插销，配有锁具； 5、下方采用柜体结构，带柜门； 6、柜体及柜门材质：304不锈钢； 7、柜门铰链：阻尼铰链； 8、工作台内含一层屉板，屉板材质为304不锈钢，三面为整板全封闭。 | 5 |
| 6 | 敷料检查打包台 | 1、尺寸：2300 mm×1300 mm×900mm ，±20mm 2、台面为不锈钢板，表面经过抛光处理，台面下面衬抗倍特板； 3、主体框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 4、工作台为对封闭开门，门顶与门底均设有不锈钢外插销，配有锁具； 5、下方采用柜体结构，带柜门； 6、柜体及柜门材质：304不锈钢； 7、柜门铰链：阻尼铰链； 8、工作台内含一层屉板，屉板材质为304不锈钢，三面为整板全封闭。 | 5 |
| 7 | 污物接收台 | 1、尺寸：1100 mm×600 mm×800mm ，±20mm 2、台面及主体框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、柜门为钢化玻璃开门封闭式，配有锁具； 4、柜体带有两层屉板，屉板材质为304不锈钢，三面为整板全封闭。 | 5 |
| 8 | 密封下送车 | 1、尺寸：1260 mm×700 mm×1430mm ，±20mm， 2、主体框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、单面≥270°双开门，内置可调一层隔板； 4、车体为双层、对开门封闭式，柜门带有密封胶条，密封性好； 5、门顶与门底均设有不锈钢外插销，配有锁具； 6、车体两侧均配有不锈钢管通体扶手； 7、车底配有四只万向静音脚轮，带制动装置， 8、四角尼龙防撞角，L型尺寸≥40*40mm，长≥150*150mm； 9、适用于运送消毒物品，可耐弱酸、弱碱。 | 3 |
| 9 | 干燥物品工作台（大） | 1、尺寸：2000 mm×1130 mm×800mm ，±20mm 2、台面为不锈钢板，表面经过抛光处理，台面下面衬抗倍特板； 3、主体框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 4、工作台为对封闭开门，门顶与门底均设有不锈钢外插销，配有锁具； 5、下方采用柜体结构，带柜门； 6、柜体及柜门材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； 7、柜门铰链：阻尼铰链； 8、工作台内含一层屉板，屉板材质为304不锈钢，三面为整板全封闭； 9、适用于运送消毒物品，可耐弱酸、弱碱。 | 5 |
| 10 | 篮筐车（含篮筐） | 1、尺寸：600mm×500mm×1550mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； #3、管材厚度≥1.5mm，管材耐腐蚀，经试验周期为24h的中性盐雾试验(NSS)后，钢管外观评级应≥9级； 4、主体：≥3层，台面下均设有加强筋，承重性、稳定性好； 5、台面上均设有三面不锈钢护栏； 6、底部配四只医用万向静音脚轮，脚轮主架和轮芯材质：尼龙（PA6）； 7、每车配4个304不锈钢篮筐（尺寸与车体匹配），折叠式把手，可堆叠码放； #8、不含甲醛；苯含量≤0.01mg/m³；具有抑菌性；可适用于高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌、低温甲醛灭菌等； #9、根据《医院洁净手术部建筑技术标准》（GB50333-2013）的要求所投产品应无毒；无味；提供依据 GB/T26125-2011 ROHS（铅、镉、汞、铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的检测报告； | 3 |
| 11 | 单列篮筐周转车(含篮筐) | 1、尺寸：685mm×505mm×1800mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢材，板材厚度≥1.2mm； 3、管材厚度≥1.5mm，管材耐腐蚀测试后，外观评级应≥9.8级； 4、主体：≥4层； 5、底部具有四只万向静音脚轮，带制动装置；脚轮主架和轮芯材质：尼龙（PA6）； 6、每车配4个304不锈钢篮筐（尺寸与车体匹配），折叠式把手，可堆叠码放； 7、可用于高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌、低温甲醛灭菌等。 | 3 |
| 12 | 医用多功能台 | 1、尺寸：1200mm×650mm×1650mm，±20mm 2、台面及框架材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm， 3、管材厚度≥1.5mm，管材耐腐蚀测试后，外观评级应≥9.8级； 4、台面下衬抗倍特板，稳固耐用； 5、主体：双层，用于各种纸、塑包装材料的存放及任意长度的切割； 6、可与封口机配合使用，可以形成切割、包装、封口一体化工作站； 7、配304不锈钢无菌物品篮筐1个； 8.配φ100mm静音刹车轮。 | 5 |
| 13 | 消毒器械柜 | 1、尺寸：960mm×400mm×1750mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.0mm； 3、玻璃对开门式，钢化玻璃； 4、内设：≥4层屉板，屉板材质为304不锈钢，屉板下有加强筋； 5、柜体门框做好包边和钝角处理，柜内隔板做好边框打磨润滑防止发生刮伤， 6、柜门均配有锁具； 7、配有合页，屉门、柜门均配不锈钢扣手； 8、其中至少2台配挂钩 | 5 |
| 14 | 单列篮筐存放架（含篮筐） | 1、尺寸：2210 mm×410 mm×1730mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm， #3、不锈钢管外径压扁至管径2/3时，不得出现裂纹； 4、双列挂筐，每列标配五层导轨，层间距可调； 5、304不锈钢灭菌篮筐数量：≥20个； 6、灭菌篮筐尺寸，600mm*300mm*150mm，±10mm，表面光滑，采用φ3mm、φ4mm、φ5mm的304不锈钢棒模具压弯成型，采用无痕点焊技术焊接，整体方正、平直，表面电解抛光，承重≥30kg； 7、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 5 |
| 15 | 双列篮筐存放架（含篮筐） | 1、尺寸：2210 mm×790 mm×1730mmmm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm；； 3、三列挂筐，每列标配五层导轨，层间距可调； 4、304不锈钢灭菌篮筐数量：≥20个； 5、灭菌篮筐尺寸，600mm*300mm*150mm，±10mm，表面光滑，采用φ3mm、φ4mm、φ5mm的304不锈钢棒模具压弯成型，采用无痕点焊技术焊接，整体方正、平直，表面电解抛光，承重≥30kg； 6、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 5 |
| 16 | 包布回收架 | 1、尺寸：上圆直径：≥420mm，下圆直径：≥550mm，高（距地）≥900mm 2、整体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、采用四周安装多只立柱式，内配超大防水污物袋，可拆卸，可洗涤； 4、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 5 |
| 17 | 器械检查放大镜 | 1、带支臂，可与器械检查打包配套使用； 2、尺寸≥125mm，可检查针头、器械的关节、齿牙、缝隙及精密器械，放大倍数：≥8倍； 3、可在去污区接收检查清洗的精密器械、硬式内镜。 | 3 |
| 18 | 敷料车 | 1、尺寸：960mm×540mm×950mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm，； 3、每层有导轨； 4、304不锈钢转运筐数量：≥8个； 5、灭菌篮筐尺寸，600mm*300mm*150mm，±10mm，表面光滑，采用φ3mm、φ4mm、φ5mm的304不锈钢棒模具压弯成型，采用无痕点焊技术焊接，整体方正、平直，表面电解抛光，承重≥30kg； 6、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； | 3 |
| 19 | 打水车 | 1、尺寸：830mm×520mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、主体为上下两层台面式，台面下均设有加强筋； 4、台面上均设有：≥18个不锈钢暖壶固定圈； 5、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； | 3 |
| 20 | 不锈钢污物车 | 1、尺寸：800mm×500mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、具有多只立柱，立柱间距≤200mm，立柱高度≥700mm，配防水布袋； 4、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； | 3 |
| 21 | 污衣筐 | 1、尺寸：60个：420mm×φ550mm×900mm，±20mm；20个：800×500×900mm，±20mm； 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、具有多只立柱，立柱间距≤200mm，立柱高度≥700mm，配防水布袋； 4、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； | 3 |
| 22 | 不锈钢回收车 | 1、尺寸：800mm×400mm×900mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、车体支架采用φ25*1.5mm厚管； 4、车体底架采用6支φ19*1.5mm管； 5、车体上方有2个350*250mm长方孔框架； 6、框架存放两个不同颜色的防水布袋； 7、Φ25*1.5mm圆管长度100mm下面弯成八字形状； 8、2个长方孔框架中间隔开间距100mm； 9、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； 10、主体：≥2层； | 3 |
| 23 | 术间操作台 | 1、尺寸：680mm×480mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、台面层板为X光可透视板，透光性好，衰减当量≤1.5mmAL； 4、车体承重：≥200kg； 5、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置，配防撞角； | 5 |
| 24 | 单柱托盘架 | 1、尺寸：620mm×420mm×（920-1200）mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、车体配有1个立柱，车底部配重≥10㎏，立柱采用≥φ32*1.5mm管材； 4、器械托盘高度可调节； 5、承重≥60㎏，锁紧手柄M10扣，牢固可靠。 6.车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥75mm，带制动装置； | 3 |
| 25 | 双柱托盘架 | - 尺寸：690mm×430mm×（1100-1400）mm ，±20mm - 主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、车体配有2个立柱，立柱采用φ32*1.5mm管材； 4、升降内柱采用φ25*2.0mm管材；车底部具有配重； 5、尼龙滑套，升起无噪音； 6、承重80kg；锁紧手柄丝扣，牢固耐用； 7、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥75mm； | 3 |
| 26 | 翻边器械台大号 | 1、尺寸：1000mm×600mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm，油膜拉丝板； 3、器械台车体为双层，层板四面折起闭合，压双边，底架4支拉杆； #4、304不锈钢台面具有耐刮擦性；具有抑菌性； 5、器械台车体承重：≥200kg； #6、器械台不得打胶，苯、TOVC总含量≤0.05mg/m³；器械台无甲醛； 7、器械台车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 5 |
| 27 | 翻边器械台小号 | 1、尺寸：860mm×510mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm，油膜拉丝板； 3、器械台车体为双层，层板四面折起闭合，压双边，底架4支拉杆； 4、304不锈钢台面具有耐刮擦性； 5、304不锈钢台面具有抑菌性； 器械台车体承重：≥200kg； 7、器械台不得打胶，苯、TOVC总含量≤0.05mg/m³； 8、器械台无甲醛； 9、器械台车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 5 |
| 28 | 铅衣架 | 1、尺寸：980*550*1300mm±20mm 2、铅衣架主体材质：304不锈钢，采用25×50×2.0mm管材； 3、铅衣架车可储存8个衣架，衣架采用φ12mm棒压弯成型，衣架可配置活动装置，单独取下； 4、配置φ100加强型静音脚轮，带刹车装置。 5.铅衣架车体底部具有配重，承重≥300kg； | 3 |
| 29 | 敷料柜 | 1、尺寸：880 mm×410mm×1850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.0mm； 3、内设：≥3层屉板，屉板材质为304不锈钢，屉板下有加强筋； #4、柜体门框做好包边和钝角处理，柜内隔板边框打磨润滑，防止发生刮伤，提供依据 GB/T 5478-2008耐刮擦性能测试。 5、柜门均配有锁具； 6、配有合页，屉门、柜门均配不锈钢扣手； 7、柜体采用无胶安装钢化玻璃， 8、柜体无甲醛， 9、柜体所含苯、挥发性有机物≤0.05mg/m³ #10、根据《医院洁净手术部建筑技术标准》（GB50333-2013）的要求所投产品应无毒；无味；提供依据 GB/T26125-2011 ROHS（铅、镉、汞、铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的检测报告； #11、提供依据 GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（gps）几何公差检测与验证》的符合要求的检测报告； | 5 |
| 30 | 敷料顶柜 | 1、尺寸：880 mm×410 mm×650mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.0mm； 3、内设：≥3层屉板，屉板材质为304不锈钢，屉板下有加强筋； 4、柜体门框做好包边和钝角处理，柜内隔板边框打磨润滑，防止发生刮伤，提供依据 GB/T 5478-2008耐刮擦性能测试。 5、柜门均配有锁具； 6、配有合页，屉门、柜门均配不锈钢扣手； 7、柜体对开门设计，采用无胶安装钢化玻璃， 8、柜体无甲醛， 9、柜体所含苯、挥发性有机物≤0.05mg/m³ | 5 |
| 31 | 移动输液架 | 1、尺寸：φ420 mm×2000mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，管材厚度≥1.5mm； 3、输液架底部五脚配重，配置10㎏，承重80㎏； 4、输液架立杆内附尼龙套； 5、管内设有弹簧，有效缓解下降时的重力产生的压力； 6、底部配4只万向φ50静音脚轮带刹车； | 3 |
| 32 | 多功能篮筐转运车 | 1、尺寸：1750mm×965mm×600mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm， 3、3列挂筐，每列标配5层导轨，层间距可调； 4、灭菌篮筐数量：≥15个； 5、灭菌篮筐尺寸，600mm*300mm*150mm，±10mm，表面光滑，采用φ3mm、φ4mm、φ5mm的304不锈钢棒模具压弯成型，采用无痕点焊技术焊接，整体方正、平直，表面电解抛光，承重≥30kg； 6、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。 | 3 |
| 33 | 移动敷料架 | 1、尺寸：1020 mm×550 mm×1945mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、主架304不锈钢方管尺寸： ≥30 mm×30 mm×1.5mm焊接；横撑、竖称扁管尺寸： ≥25mm×13mm×2.0mm，前横方管称尺寸：≥25mm×25mm×2.0mm； 4、后背横管间距≤90mm，两侧横管间距≤80mm； 5、300mm≤层间距≤350mm； 6、每层承重≥50kg； 7、整体承重≥260kg； 8、架层数≥5层，底台面配有加强筋； 9、不得使用化学药液清洗抛光，成品管壁中无药液残留物； 10、底部铝轮直径：≥125mm； | 3 |
| 34 | 移动打包台 | 1、尺寸：1000 mm×600 mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、主架方管尺寸：≥30 mm×30 mm×1.5mm； 4、台面：台面下衬抗倍特板，≥2层； 5、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。 | 3 |
| 35 | 单列篮筐运输车 | 1、尺寸：900mm×600mm×1700mm ，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm， 3、主体：≥5层，每层配有1个不锈钢转运筐，承重≥200kg； 4、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； | 3 |
| 36 | 石膏工作站 | 1、尺寸：1700 mm×550 mm×850mm，±20mm 2、主体材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm； 3、台面：镜面式，石膏工作站台面激光标注刻度； 4、台面左侧设有折叠台面，右侧设有垃圾孔，配有漏斗； #6、不锈钢台面具有抑菌性；具有耐磨性； #7、TOVC总含量≤0.05mg/m³；甲醛含量≤0.05mg/m³； 8、石膏工作站左侧设有上下两层抽屉； 9、右侧设有对开门，内置垃圾桶； 10、石膏工作站下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置； #11、提供依据 GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（gps）几何公差检测与验证》的符合要求的检测报告； #12、根据《医院洁净手术部建筑技术标准》（GB50333-2013）的要求所投产品应无毒；无味；提供依据 GB/T26125-2011 ROHS（铅、镉、汞、铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的产品检测报告； | 3 |

03包采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 单价最高限价（元） | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通边台 | 4,780.00 | 776.12 | 延米 | 是 |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通边台 | 1、尺寸：台面宽度700mm，一层台面高度860mm，二层台面高度1140mm，顶柜高度2070mm，误差为±50mm； 2、台面材质：复合微晶石； #2.1台面具有抗菌耐久性；耐各种消毒剂腐蚀； 2.2台面耐酸、耐碱； 2.3台面镜面光泽度：≥75； 3、柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm,水槽柜和垃圾柜材质为304拉丝不锈钢板，表面喷涂处理，裙边材质为304拉丝不锈钢板； #3.1柜体表面静电喷涂，油漆附着力≥5B，漆面交叉切口胶带测试无掉漆现象，漆膜硬度≥4H； #3.2水池柜对开门，柜体湿度性能：热水≥45度角冲淋≥5min没有变化，热水持续浸湿柜体板≥100h没有变化； #3.3柜体表面对中效、高效消毒剂具备耐腐蚀性，测试评级标准≤1； #3.4落地式液体柜，柜体荷载性能：≥900Kg；门铰链承重性能：≥90公斤； 3.5柜体配大输液存取柜，抽屉静载承重≥65kg； #3.6上下柜内都有可调节搁板，搁板负荷≥90kg，搁板形变≤4.5mm； #3.7抽屉经过质量≥5kg，速度≥1.3m/s，质量≥35kg，速度≥1.0m/s的猛关测试，无永久性损伤，符合国标GB/T 10357.5-2011； #3.8抽屉和滑道强度须经过≥250N受力，≥10次试验，抽屉可灵活活动； 3.9滑道经过≥50000次往复耐久性试验，滑道可正常使用； 4、水龙头：加厚国标65铜挤压铜管，配混水器、感应器、截止阀； #4.1涂镀层附着力要求达到0级；抗拉强度≥290，伸长率≤25； 4.2符合GB 18582-2008有害物质限量要求； #4.3管螺纹精度：符合GB/T7306-2201的规定,外螺纹应不低于B级精度。G3/8,G1/2及G3/4，符合UNI IS0228/1标准,牙型角度55°螺纹无锥度； 4.4连接螺纹扭力矩≥60Nm,无裂纹、损坏； #4.5阀芯密封：水压1.6 Mpa，保压时间1min，出水口应无渗漏；上密封：水压0.4 Mpa，保压时间1min，应无变形，各连接处应无渗漏； #4.6流量：感应水龙头流动压力为0.3Mpa的水压下应:≥0.3L/s； 4.7感应灵敏度：距离感应窗口10cm以上，感应后1s内立即出水； 4.8螺纹表面质量：螺纹表面不应有凹痕、断牙等明显缺陷； #4.9盐雾试验：涂、镀层按GB/T 10125进行24h 酸性盐雾试验后，达到GB/T 6461-2002标准中10级的要求； 5、水槽材质：PP水槽，水槽位置：台下水槽，设有挡水装置； 5.1水槽经≥820h盐雾试验后，试样涂层划道处无腐蚀； 5.2水槽耐液体化学试剂； 5.4水槽的有限害物质含量符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求。 #5.5流动速率≥10.5g/10min；原材料燃烧性能≥D-30mm/min； 6、五金配件： 6.1阻尼铰链耐久性：≥50000次。 6.2阻尼铰链按QB/T3826-1999标准进行48小时测试评级标准达到10级； 6.3阻尼走珠导轨承载能力M≤40KG，推力或拉力≤50N； 7、配置插片、标签和ABS药盒，每个科室（共23个科室）在治疗室的边台里，配备双人双锁的毒麻保险柜，配置二层台面； 8、边台无放射性； #9边台无毒性，不得有甲醛含量；含有苯、二甲苯、挥发性有机化合物≤0.06mg/m³； 10、处置垃圾柜可根据采购人要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶； |