- 采购需求

采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 规格（长*宽*高） | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓床 | 600 | 套 | 2000*900*1950 | 是 |
| 2 | 宿舍椅 | 600 | 把 | 标准 |  |
| 3 | 储物柜 | 294 | 台 | 900*500*1850 |  |
| 4 | 不锈钢脸盆架 | 292 | 个 | 430*360*1120 |  |
| 5 | 宿舍晾衣杆 | 146 | 个 | 最大长度4.5米 |  |
| 6 | 电子储物柜 | 10 | 组 | 单箱门(mm)：280(宽)x300(高)x400(深)； 整 柜(mm)：1450(宽)x1870(高)x400(深) |  |
| 7 | 教室课桌椅 | 117 | 位 | 520*855*750mm |  |
| 8 | 控制台 | 1 | 组 | 4000*1000*760/1000mm |  |
| 9 | 办公椅 | 4 | 把 | 标准 |  |
| 10 | 双人教室课桌 | 48 | 张 | 1200*450*750mm |  |
| 11 | 教室学生椅 | 96 | 把 | 标准 |  |
| 12 | 长方形折叠桌 | 10 | 张 | 1400*550*750mm |  |
| 13 | 会议椅 | 76 | 把 | 标准 |  |
| 14 | 梯形组合桌 | 60 | 张 | 900*390*750mm |  |
| 15 | 研讨椅 | 70 | 把 | 标准 |  |
| 16 | 学生电脑桌 | 99 | 张 | 800*600*750/1100mm |  |
| 17 | 学生椅 | 99 | 把 | 标准 |  |
| 18 | 会议桌 | 1 | 张 | 4000*1600*750mm |  |
| 19 | 长条桌 | 12 | 张 | 1200*400*750mm |  |
| 20 | 折叠椅 | 25 | 把 | 标准 |  |
| 21 | 礼堂椅 | 115 | 位 | 580*760*1000mm |  |
| 22 | 弧形条桌 | 9 | 张 | 1200*400*750mm |  |
| 23 | 弧形条桌 | 1 | 张 | 1800*400*750mm |  |
| 24 | 控制台 | 1 | 张 | 1800*600*760mm |  |
| 25 | 扇形折叠桌 | 6 | 张 | 800*550*750mm |  |
| 26 | 网络机柜1 | 4 | 台 | 600*600*1200mm |  |
| 27 | 网络机柜2 | 6 | 台 | 600*600*2000mm |  |
| 28 | 教师椅 | 8 | 把 | 标准 |  |

- 商务要求

- 其他指标

1.1采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；

GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3326 《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》；

GB18580 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB18581 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB/T 18584-2001 《室内装饰材料木家具中有害物质限量》；

GB/T 4897 《刨花板》； GB/T 11718 《中密度纤维板》；

QB/T 2280 《办公家具 办公椅》；

QB/T 2384 《木制写字桌》；

QB/T 2530- 《木制柜》；

QB/T 136685 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》；

QB/T 1952.1 《软体家具 沙发》；

QB/T 16799 《家具用皮革》；

GB/T 35607 《绿色产品评价家具》。

注：按照最新标准执行。

#### 1.2采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷 而发生的任何不足或故障负责。 根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的 数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使 用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。 如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。 本项目将委托具有法定资质专业检测机构依据 T/CNFA 10-2020 标准进行质量控制及验收。质检机构将不定期对中标人使用的原、辅材料，生产过程及交付的成品进行抽样检验，并对桌椅安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对游离甲醛（人造板基材≤0.05mg/m³，成品≤ 0.5mg/L），苯（≤0.05mg/m³），甲苯、二甲苯（≤0.1mg/m³），TVOC（≤0.3mg/m³）以及技术 参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。

#### 1.3采购标的的其他技术、服务等要求：

投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应。

（1）投标人提供：1刨花板、2中纤板等产品具备法定资质的检测机构二年内（2022年1月1日至开标日前）的检验报告，检验报告成品应为全性能，原辅材料至少包含招标文件所要求性能及环保指标。

（2）提供本项目所用的木质台（桌）类、椅子类等产品具备法定资质的检测机构二年内（2022年1月1日至开标日前）的检验报告，检验报告成品应为全性能合格，包含招标文件所要求性能及环保指标。

（3）生产设备为自有设备或租赁设备。

自有设备：提供生产现场设备彩色照片及购置发票和合同复印件。

租赁设备提供:设备图片及租赁合同复印件。

详细设备种类如下:CNC 数控加工中心、封边机、全自动平面静电喷涂机、数控五轴喷涂机、剪板机、冲床、数控折弯机生产。名称不同，功能相似设备均可。

如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投货物的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投货物不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

四、售后服务及培训要求：

1、投标人应承诺对家具自验收合格之日起三包期五年，全部家具质保期不少于十年。三包服务：货物在正常使用情况下发生质量问题时，供应商应按采购人的要求负责对货物实行包修、包换、包退；质保期：质保期内供应商应负责合同内所有货物的维修、维护、保养，更换易损件、五金件等维修配件。

2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

4、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

5、投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

6、投标人应明确做出运输、安装及至少 2 次的搬迁拆装服务承诺（所含费用包含投标报价中）。

7、投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。 （所含费用包含投标报价中）。

★以上 7条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺。

五、交货时间及地点：

在甲方通知后 30 天内，货到医院项目安装现场。到货时间可以根据甲方最终用户项目安装现场情况作出相应调整。

交货地点：甲方指定位置。

六、验收服务要求：

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

1、所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4、所供产品结构牢固，无安全隐患。

5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、

合格证。

7、本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标 准为准。

8、采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托具有资质的质量检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

中标人在家具运至现场安装之前，中标人须多准备一套家具，采购人将从大批产品中随机抽样，邀请具有资质的质量检测机构进行现场破坏性抽样，对材质技术参数等进行检测，中标人须承担相应检测费。必要时还将进行空气检测，检测费用由中标人承担。若检测不合格，中标人应在 15 天内进行整改，以达到规定的规格、质量、性能和环保要求，期间中标人承担一切损失和费用， 同时应相应延长质量保证期。若整改仍不合格，采购人可予以退货，中标人承担一切损失和费用， 并承担采购人遭受的一切直接损失。

★投标人在投标文件中必须对采购需求第六条作出专项承诺，并承担相应检测费。格式自拟。

七、付款方式：

合同签订后，支付第一期预付款，原则上不少于合同总价款的50%。此后，甲方根据北京市财政资金到账情况，向乙方支付合同款项。

八、他相关要求：

因本项目目前还处于施工阶段，中标供应商需对采购货物进行现场复尺进行深化设计，由相关使用科室确认无误后方可施工生产，所投产品可根据使用科室需求进行适当调整并且单价、总价保持不变，尺寸以现场实际尺寸测量为准，并签订补充协议，（因以上因素请各投标厂商需考虑最终报价）。

九、环保专项承诺

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购【2020】2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应在招标文件中明确要求参与政府采购的供应商执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准。本项采购中，木器涂料中有害物质限量（GB18581-2020）、胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB33722-2020）、低挥发性有机化合物涂料产品技术要求（GB/T 38597-2020）、木质家具制造业大气污染物排放标准（DB11/1202-2015）属于强制性标准，投标人须按招标文件规定格式提供专项承诺。本项承诺为实质响应条款，未提供该承诺的按照无效响应文件处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。

- 技术要求

1.公寓床

1、基材：整体钢制部分采用环保一级冷轧钢材；桌面材质：不低于E1级环保防火板，厚度：≥25mm；制作采用GB∕T 3328-2016《家具床类主要尺寸》和QBT 2741-2013 《学生公寓多功能家具》国家标准。达到E1级标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³

2、钢板涂层附着力：不低于2级；桌面板材三聚氰胺浸渍纸双饰面，，≥2mm厚环保PVC封边；

3、结构：顶部是四面护栏床铺，其中靠墙一侧为护板，床铺横梁顶面距地面1650mm（±10mm），横梁之间瓦楞钢板作为床板，两头护栏带伸缩蚊帐杆，一侧设爬梯，踏板带防滑条纹，加宽冲弧形设计，防止碰撞受伤，爬梯和立柱平齐；爬梯一侧的立柱顶端上需设置上下床辅助抓手；床立柱之间加横撑拉杆固定，床铺下设储物柜、书柜、书架和书桌，储物柜:600*600*1600mm（±10mm），分上大下小两个单开门柜，上柜门内设铝合金挂衣杆和活动置物层，柜门上带透气孔；爬梯一侧设无门书柜，书柜：600*250*1600m（±10mm）m，可分五层，书柜在桌面以上部位设两块搁板，桌面以下部位，设一块搁板；书桌上方书架：1050*250*300mm（±10mm），均分三个格位，固定在储物柜和书柜之间；书桌：1050*600*760mm（±10mm），桌面离地760mm（±10mm），桌面深度为600mm（±10mm），桌面下设150mm（±10mm）高的两个抽屉，抽屉配静音滑轨，桌面留走线孔；

4、五金件：柜门配冰箱合页，配锁具和金属冲压扣手；抽屉三节静音滑轨；保护套独立开模防水、防滑、防噪音的塑胶套脚。

5、配≥5公分厚天然环保椰棕垫,床铺下配防撞海绵包，尺寸：800*400mm（±10mm）。

6、颜色：可选择。

7、床板：瓦楞钢板，板厚≥0.8mm

床立柱：50*50mm方钢管，管壁厚≥1.5mm

长横梁：50*25mm方钢管，管壁厚≥1.5mm

短横梁：50*25mm方钢管，管壁厚≥1.2mm

床护栏：25*25D型钢管，管壁厚≥1.0mm

床头护栏：20*20mm方钢管，管壁厚≥1.0mm

短拉杆：25*25mm方钢管，管壁厚≥1.0mm

长拉杆：25*25mm方钢管，管壁厚≥1.0mm

蚊帐杆：圆管φ16圆钢管，管壁厚≥1.0mm

床梯架：25*25mm方钢管，管壁厚≥1.0mm

床梯踏板：冷轧钢板，板厚≥1.2mm

储物柜和书柜：冷轧钢板，板厚≥0.8mm

#8、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。刨花板须符合：GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-9%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2500Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

2.宿舍椅

规格：420mm*500mm*800mm（±10mm）。

1、材质：椅座椅背环保E1级防火PE材质，做镂空设计，厚度≥15mm，四周做圆边设计，环保水性漆涂饰周边；整体防护水、防火、防污、防碰撞。椅架焊接方钢管尺寸≥20mm*20mm，管壁厚≥1.2mm。

2、结构：四腿靠背椅，，四腿方钢管尺寸≥16mm*16mm作为横撑焊接固定，管壁厚≥1.0mm，配耐磨尼龙保护套脚。

3、颜色：整体灰白色。

#4、要求：冷轧钢管须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

3.储物柜

1、基材：冷轧钢板等级：不低于一级，厚度：≥0.8mm；

2、钢板耐腐蚀，涂层附着力达到2级，钢件均是三折弯工艺；

3、结构：整体做六门，门内设不锈钢挂衣杆和置物板，门板带透气孔；

4、五金件：柜门配冰箱合页，配锁具；

5、颜色：整体灰白色。

6、尺寸：900mm*500mm*1850mm（±10mm）

#7、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

4. 不锈钢脸盆架

落地式不锈钢脸盆架，至少有6层置物隔板

5. 宿舍晾衣杆

1、不锈钢加厚管壁，

2、双侧壁挂防滑设计

#3、承重≥70kg

- 电子储物柜

1、尺寸：单箱门(mm)：280(宽)x300(高)x400(深)（±10mm）；整 柜(mm)：1450(宽)x1870(高)x400(深)（±10mm）

2、基材：采用≥0.8mm冷扎板或不锈钢、表面喷塑、丝印。

3、功能：通过微信扫一扫或人脸识别，即可完成存包、取包操作，无需任何小纸条耗材。

4、系统：采用智能存包柜方案，只需一个二维码+微信就可实现开关柜功能。

7. 教室课桌椅

1、钢木固定课桌椅：中心距:520mm（±10mm）、座高：450mm（±10mm）、整椅深度:855mm（±10mm）、写字板高度：750mm（±10mm），写字板宽度300mm（±10mm）。

2、站脚：采用铝合金一体压铸成型，站脚高度：900mm（±10mm）、站脚厚度：2.5-3.0mm，脚底部到座板转轴高度≥390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度≥350mm,站脚固定安装孔距≥310mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。

3、椅背：490mm(高）×515mm（宽）×9mm（厚）（±5mm），外型根据人体工程学设计，背板使用≥10mm多层板，环保油漆和环保胶粘接.框架使用钢板.背框横条采用≥1.2mm钢板经模压型，表面做防氧化处理。

4、椅座：430mm(深）×445mm（宽）×15mm（厚）（±5mm），采用≥15mm多层板旋切木，采用环保胶粘接。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。

5、桌面板：采用厚≥25mm宽度≥300mm刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，环保耐用。桌面板周边采用≥1.5mm厚PVC热熔封边处理。

6、固定桌面支撑件：采用≥1.2mm厚钢板冲压成型。

7、书斗：采用φ4×φ3mm冷拉钢丝。书篓内腔≥100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边。

8、采用铝合金一体压铸成型座角码，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理。

#9、要求：铝合金须符合：QB/T3826-1999标准，其中耐腐蚀试验72h达到10级。冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。5钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  实木多层板符合：符合GB/T39600-2021、GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017标准、其中甲醛释放量达、苯、甲苯、二甲苯均未检出；含水率≤10%，胶合强度、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）、总挥发性有机化合物（TVOC）均检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

8. 控制台

1、主体集成模块框架：采用全钢结构，主承重梁采用Q235碳素结构钢，承重部位采用≥2.0mm冷扎钢板，非重部位采用≥1.5mm冷扎钢板，每个舱体静态载荷≥100KG。控制台每单元可承载≥40kg无变形。

2、金属件：喷涂厚度≥75μm，硬度达≥3H；附着力测试：≥100/100mm2。所用金属喷涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足金属家具技术条件。内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序。

3、后背墙：采用轨道型材6063-T5铝合金，横截面≥30mm*180mm拉铝合金型材，壁厚≥2.0mm,背墙前板设有多级横向无障碍滑槽结构. 铝型材抗拉强度≥200Mpa，屈服强度≥150Mpa，型材表面处理为阳极黑色细磨砂氧化处理。

4、台面板：内部为E1级中纤板，表面高压耐磨HPL防火板,成型后整体厚度≥26mm，台面边缘的手枕边为聚氨酯材质加工形成，通过波浪式齿口与台面板链接。边沿采用≥30mm宽聚氨酯封边鸭嘴边。台面后端通长覆盖毛刷进线条。

5、前后门板：前后门使用≥1.2mm厚冷轧钢板制作。连接铰链使用五金件，带阻尼功能，保证其≥100000次无障碍开启。同时方便安装和拆卸。每门均带有通风散热孔。

6、侧板采用中纤板制作，表面喷PU水性漆处理。

7、尺寸≥4000*1000*760/1000mm

#8、要求：铝合金须符合：QB/T3826-1999标准，其中耐腐蚀试验72h达到10级。冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  中密度纤维板须符合：GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥35Mpa；弹性模量≥3800Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

9. 办公椅

1、网布面料，整体可放倒后仰。

2、扶手PP+GF材质海绵软包扶手。

3、椅座内衬≥15mm厚实木多层板，高密度高回弹定型海绵，尼龙棉麻布料覆面。

4、底盘：线控无极锁定最大角度155度，配通过85#电镀气杆。

5、350#金属电镀五星脚，∮60黑色PU静音万向轮。

6、配黑色可折叠翻转海绵皮面脚踏，带可午休功能。

7、#要求：海绵：符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、GB/T 6343-2009标准，其中65%/25%压陷比≥3；伸长率≥135%；拉伸强度≥155N；撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥85kPa；回弹率≥55%；表观密度≥30kg/m³ ；回弹性能≥50%；压缩永久性变形≤7%；抗引燃特性（阻燃的香烟）检验符合要求。需提供成品和原材料的检测报告。

10. 双人教室课桌

1、钢木长条桌，双人位，规格：1200mm*450mm*750mm（±10mm）。

2、桌面：长1200mm×宽450mm×厚25mm±3mm，E1级高密度板环保板厚度≥25mm，桌面四周采用环保PP无缝注塑封边。

3、书网：采用冷轧钢板经磨具压铸成型，经磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理、精制而成；有密集圆孔冲孔造型。

4、课桌立柱：采用冷轧钢封闭型管材，型材管为双扁圆管，使其受力面分散平均，管材壁厚≥1.5 mm。

5、课桌地脚：采用铝合金压铸一体成型，壁厚度≥4mm；地脚底部设计有横置和纵置加强筋，固定桌立柱连接处，采用ABS工程阻燃塑料链接套件设计；底部设有脚垫凹槽，以便安装隐藏式调节脚垫。

6、脚垫：脚垫采用TPE软胶直径30mm±2mm。

#7、要求：铝合金须符合：QB/T3826-1999标准，其中耐腐蚀试验72h达到10级。  冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥270MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  高密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T39600-2021 、GB/T31765-2015、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010、  GB8624-2012标准，其中游离甲醛释放符合ENF级标准甲醛未检出；苯、甲苯含量未检出；密度≥0.8g/cm3；含水率6-8%；抗细菌性能、防霉菌性能、燃烧性能、理化性能全部检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

11. 教室学生椅

1、座、背板：座背板采用多层板高温热压一体成型，饰面采用防火板、符合GB18584-2001、GB/T17657-2022、JC/T2039-2010标准、其中静曲强度、弹性模量、甲醛含量、抗菌防霉耐久性能全部检验合格。厚度≥12mm。

2、椅架方钢管尺寸≥20mm*20mm，四周加有横撑。

3、脚垫：脚底配PVC套脚。

4、保持桌椅颜色一致。

#5、要求：钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  防火板须符合：GB18584-2001、GB/T17657-2022、JC/T2039-2010标准，其中静曲强度、弹性模量均检验合格 ；甲醛释放量达到≤0.5mg/L；抗菌防腐耐久性能达到≥99% 。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

12. 长方形折叠桌

1、采用钢木结构设计，长条形款式，可折叠，带轮可移动，符合分组讨论方式。

2、桌面材质：采用E1级刨花板，三聚氰胺双饰面，≥2mm厚环保PVC封边，板厚≥25mm，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放限量（气候箱法）≤0.5mg/L、可溶性重金属符合标准、耐开裂性≥2级、耐光色牢度≥4级；颜色根据需求定制选择。

3、桌腿采用扁圆形钢管结构，桌腿直径≥38mm，一体成型管壁喷涂前厚度≥1.5mm；光泽度≧65%。

4、连接件：桌腿与桌面的连接件采用≥2mm厚钢型材料。

5、置物架：采用钢管镂空式设计，可以用来放置学生用品。

6、脚轮及桌脚：采用尼龙静音脚轮，脚轮尺寸≥2.5寸，移动静音，可锁定，桌脚具有可调节高低功能。

7、尺寸1400*550*750mm（±10mm）

#8、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到350-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  刨花板：符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

13. 会议椅

1、基材：椅座尼龙网布覆面，内衬采用环保高回弹PU定型海绵，靠背紧绷尼龙网布。椅架采用冷轧钢管焊接而成，钢管壁厚≥1.2mm。

2、功能：椅架椅座均可折叠，椅背可向后缓冲，不带写字板，配尼龙静音万向轮。

3、颜色：颜色可选。

#4、要求：海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、GB/T 6343-2009标准，其中65%/25%压陷比≥3；伸长率≥135%；拉伸强度≥155N；撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥85kPa；回弹率≥55%；表观密度≥30kg/m³ ；回弹性能≥50%；压缩永久性变形≤7%；抗引燃特性（阻燃的香烟）检验符合要求。需提供成品和原材料的检测报告。

14. 梯形组合桌

1、采用钢木结构设计，梯形款式，可折叠，可拼组多种组合桌，符合分组讨论方式。

2、桌面材质：采用E1级刨花板，三聚氰胺双饰面，≥2mm厚环保PVC封边，板厚≥25mm，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放限量、可溶性重金属（铅，镉，铬，汞、锑钡，砷，硒）全部未检出；耐开裂性≥5级；耐光色牢度≥5级；耐干热性检验无龟裂无鼓包；耐冷热循环性检验合格；颜色根据需求定制选择。

3、桌腿采用圆形钢管结构，桌腿直径≥35mm，桌腿由两根铝合金型材一体化铸模设计成型，牢固耐用，不易变形。

4、一体成型管壁喷涂前厚度≥1.5mm；无剥落、裂纹或皱纹等、光泽度≧65%。

5、连接件：桌腿与桌面的连接件采用≥2mm厚钢型材料。

6、置物架：采用钢管镂空式设计，可以用来放置学生用品。

7、脚轮及桌脚：采用尼龙静音脚轮，脚轮尺寸≥2.5寸，移动静音，可锁定，桌脚具有可调节高低功能。

8、尺寸900*390*750mm（±10mm）

#9、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到370-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  刨花板：符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

15. 研讨椅

1、基材：椅座尼龙网布覆面，内衬采用环保高回弹PU定型海绵，靠背紧绷尼龙网布。椅架采用冷轧钢管焊接而成，钢管壁厚≥1.2mm。

2、功能：椅架椅座均可折叠，椅背可向后缓冲，不带写字板，配尼龙静音万向轮。

3、颜色：颜色可选。

#4、要求：海绵符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、GB/T 6343-2009标准，其中65%/25%压陷比≥3；伸长率≥135%；拉伸强度≥155N；撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥85kPa；回弹率≥55%；表观密度≥30kg/m³ ；回弹性能≥50%；压缩永久性变形≤7%；抗引燃特性（阻燃的香烟）检验符合要求。需提供成品和原材料的检测报告。

16. 学生电脑桌

1、材质：主体采用环保E1级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-9%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格；环保PVC材料封边，所有板件均三聚氰胺浸渍纸双饰面；桌面板和立板≥25mm厚，其他板件≥18mm厚。

2、工艺：板材三聚氰胺双饰面，2mm厚环保PVC封边。

3、结构：桌面前挡板为≥5mm厚的透明钢化玻璃，圆边处理，两侧板高出桌面350mm（±10mm）；桌面下右侧设主机位，主机位净宽200mm（±10mm），桌面下设塑料键盘托。

4、要求：桌面左右上直角位置各留一个走线孔；两侧板和主机位置侧板直角倒圆处理；颜色可选择。

5、单人位尺寸:800*600*750/1100mm

#6、要求：刨花板须符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

17.学生椅

1、材质：椅座椅背环保PU革覆面，座包内衬采用环保高回弹PU定型海绵，底面≥15mm厚实木多层板。椅架采用冷轧扁圆钢管焊接而成，钢管壁厚≥1.2mm。

2、功能：四腿落地，配耐磨尼龙保护套脚。

3、颜色：皮革黑色，椅架金属电镀工艺。

#4、要求：钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。海绵符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、GB/T 6343-2009标准，其中65%/25%压陷比≥3；伸长率≥135%；拉伸强度≥155N；撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥85kPa；回弹率≥55%；表观密度≥30kg/m³ ；回弹性能≥50%；压缩永久性变形≤7%；抗引燃特性（阻燃的香烟）检验符合要求。需提供成品和原材料的检测报告。

18. 会议桌

1、材质：整体采用环保E1级中密度纤维板，符合：GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥39Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.1Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。≥0.6mm厚胡桃木皮/樱桃木皮饰面，实木封边，所有板件均双饰面；桌面≥80mm厚，其他部分≥18mm厚，左中右三个桌腿。

2、工艺：所有板件环保水性漆多遍喷涂饰面；整体红胡桃色。

3、要求：桌面根据要求开走线长条孔，配铝合金线孔盖，四角倒圆处理。

4、尺寸：4000*1600*750mm（±10mm）

#5、要求：中密度纤维板须符合：GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥39Mpa；弹性模量≥3800Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。原材料符合生产标准，需提供成品和原材料的检测报告。

19. 长条桌

1、材质：整体采用环保E1级中密度纤维板，符合：GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥39Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。≥0.6mm厚胡桃木皮/樱桃木皮饰面，实木封边，所有板件均双饰面；桌面≥36mm厚，两侧板≥25mm厚，前挡板和桌斗板等其他部分≥18mm厚。

2、工艺：所有板件环保水性漆多层喷涂饰面；整体红胡桃色。

3、要求：桌面带挡笔沿及走线孔，下设两个桌斗。前挡板落地。

4、尺寸：1200*400*750mm（±10mm）

#5、要求：中密度纤维板须符合：GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.04mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥39Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。原材料符合生产标准，需提供成品和原材料的检测报告。

20. 折叠椅

1、材质：椅座椅背环保PU革覆面，座包内衬采用环保高回弹PU定型海绵，底面≥12mm厚实木多层板。椅架采用冷轧圆钢管焊接而成，钢管壁厚≥1.2mm。

2、功能：椅架椅座均可折叠，配耐磨尼龙保护套脚。

3、颜色：整体黑色。

#4、要求：海绵符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、GB/T 6343-2009标准，其中65%/25%压陷比≥3；伸长率≥135%；拉伸强度≥155N；撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥85kPa；回弹率≥55%；表观密度≥30kg/m³ ；回弹性能≥50%；压缩永久性变形≤7%；抗引燃特性（阻燃的香烟）检验符合要求。需提供成品和原材料的检测报告。

21. 礼堂椅

1、整体材质均采用环保材料。规格：580W*760D*1000H（±10mm）。

2、背海绵和座海绵：采用环保高回弹PU定型海绵 （符合QB/T 1952.1-2012、 GB/T10802-2006标准、其中回弹率：≥44%、表面密度：≥42kg/m³、压缩永久变形：≤4.8%，背：720mm*480mm*105mm（±10mm）；座：490mm*460mm*155mm（±10mm）。

2、背内板和背外板：690mm*445mm*6mm（±10mm）；背外板740mm*450mm*15mm（±10mm）。

3、座外板：采用高密度硬木多层板，尺寸480mm*430mm*14mm（±10mm）。

4、面料：采用环保阻燃面料覆面，（GB 18401-2010、GB/T35607-2017 标准、其中甲醛释含量及产品有害物质-纺织品中五氯苯酚（PCP）-其它全部未检出、无异味。

5、扶手框架和木扶手：框架采用≥2.0mm厚度冷轧钢板。扶手盖：橡木精制而成，外涂聚酯漆，尺寸410mm*80mm*25mm（±10mm）；板面油漆采用国家标准环保漆，(环保漆，(符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准)其中甲醛含量、可溶性重金属含量、有害物质含量（VOC含量、总铅含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））均未检出。侧板：采用环保中纤板压制，厚度3mm。

6、立管和脚架：脚管使用≥80*40*T2.0钢管。脚架采用方管(80X40XT2.0)经模具压弯焊制成型。

7、回位功能：中心轴采用φ14mm实心铁；座包采用阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪音低至A声级（≤30DB），使回复时无冲击性撞击，(符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准）。在座板面上制有≥120个小孔，以加强座椅的吸音功能，便于在对音响效果有较高要求的场合使用。

8、写字板：面板采用高密度纤维板，外冷压防火面板，四周同色封边，厚度为≥15mm；高密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T39600-2021 、GB/T31765-2015、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010、  GB8624-2012标准，其中游离甲醛释放符合ENF级标准甲醛未检出；苯、甲苯含量未检出；密度≥0.8g/cm3；含水率6-8%；抗细菌性能、防霉菌性能、燃烧性能、理化性能全部检验合格。

9、座椅结构和外形：设计符合人体工程学原理。

10、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝。

#11、要求：环保高回弹PU定型海绵须符合：QB/T 1952.1-2012、 GB/T10802-2006标准、其中回弹率：≥44%、表面密度：≥40kg/m³、压缩永久变形：≤5%。需提供成品和原材料的检测报告。  阻燃网布须符合：GB 18401-2010、GB/T35607-2017 标准、其中甲醛释含量及产品有害物质-纺织品中五氯苯酚（PCP）-其它全部未检出、无异味。需提供原材料的检测报告。高密度纤维板，外冷压防火面板，四周同色封边，厚度为15mm；高密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T39600-2021 、GB/T31765-2015、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010、GB8624-2012标准，其中游离甲醛释放符合ENF级标准甲醛未检出；苯、甲苯含量未检出；密度≥0.8g/cm3；含水率6-10%；抗细菌性能、防霉菌性能、燃烧性能、理化性能全部检验合格。原材料符合生产标准，环保漆须符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准)其中甲醛含量、可溶性重金属含量、有害物质含量（VOC含量、总铅含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））均未检出。需提供成品和原材料的检测报告。

22. 弧形条桌

1、材质：整体采用环保E1级中密度纤维板，符合GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥35Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。≥0.6mm厚胡桃木皮/樱桃木皮饰面，实木封边，所有板件均双饰面；桌面≥36mm厚，两侧板≥25mm厚，前挡板和桌斗板等其他部分≥18mm厚。

2、工艺：所有板件环保水性漆多层喷涂饰面；整体红胡桃色。

3、要求：桌面带挡笔沿及走线孔，下设两个桌斗。前挡板落地。整体要做弧形设计，和阶梯弧度贴合。

4、尺寸：1200*400*750mm

#5、要求：中密度纤维板须要求：符合GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥40Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格，需提供原材料检测报告。

23. 弧形条桌

1、材质：整体采用环保E1级中密度纤维板，符合GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥40Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格。0.6mm厚胡桃木皮/樱桃木皮饰面，实木封边，所有板件均双饰面；桌面≥36mm厚，两侧板≥25mm厚，前挡板和桌斗板等其他部分≥18mm厚。

2、工艺：所有板件环保水性漆多层喷涂饰面；桌体表面平滑无毛刺，漆面均匀美观；整体樱桃木色。

3、要求：桌面带挡笔沿及走线孔，下设三个桌斗。前挡板落地。整体要做弧形设计，和阶梯弧度贴合。

4、尺寸1800*400*750mm（±10mm）

#5、要求：中密度纤维板须符合GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，GB/T 11718-2021，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥40Mpa；弹性模量≥3850Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；表面耐磨(磨耗值、素色)符合要求；防潮性能≥8Mpa；密度 0.7g-0.9g/cm3；重金属（可溶性镉，可溶性铬，可溶性铅，可溶性汞）均检验合格，需提供原材料检测报告。

24. 控制台

1、材质：整体采用环保E1级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。环保PVC材料封边，所有板件均三聚氰胺饰纸双饰面；桌面和主立板≥25mm厚，其他板件≥18mm厚。

2、结构：左侧桌面下设键盘托，右侧设主机位和设备放置区，设备区三层和主机位能走线，桌面上留走线孔。

3、要求：后背板落地，要走线的地方均要留走线孔；颜色可选择。

4、尺寸1800*600*760mm（±10mm）

#5、要求：刨花板须符合：符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

25. 扇形折叠桌

1、采用钢木结构设计，扇形桌面可折叠，可拼接分组讨论方式，尺寸800*550*750mm（±10mm）。

2、桌面材质：采用E1级刨花板，三聚氰胺双饰面，≥2mm厚环保PVC封边，板厚≥25mm，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放限量、可溶性重金属（铅，镉，铬，汞、锑钡，砷，硒）全部未检出；耐开裂性≥5级；耐光色牢度≥5级；耐干热性检验无龟裂无鼓包；耐冷热循环性检验合格；颜色根据需求定制选择。

3、 桌腿采购采用扁圆形钢管结构，桌腿直径≥35mm。

4、 一体成型管壁喷涂前厚度≥1.5mm；无剥落、裂纹或皱纹等、光泽度≥65%。

4、连接件：桌腿与桌面的连接件采用≥2mm厚钢型材料。

5、置物架：采用钢管镂空式设计，可以用来放置学生用品。

6、脚轮及桌脚：采用尼龙静音脚轮，脚轮尺寸≥2.5寸，移动静音，可锁定，桌脚具有可调节高低功能。

#7、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到370-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格。  刨花板：符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017，GB18580-2017、GB/T 15102-2017，其中甲醛释放限量≤0.05mg/m³；含水率3%-10%；静曲强度≥15Mpa；弹性模量≥2600Mpa；内胶合强度≥0.5Mpa；表面胶合强度≥1.3Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1500N；握螺钉力板边≥800N；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检验合格。原材料符合生产标准，需提供原材料的检测报告。

26. 网络机柜1

1.网孔通风率≥75%

2.前后门为网门

3.静载≥800KG

4.配置≥2个3位8孔16A万用PDU

5.尺寸为600*600*1200mm（±10mm）

#6、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到370-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格；需提供原材料的检测报告。

27. 网络机柜2

1.网孔通风率≥75%

2.前后门为网门

3.静载≥800KG

4.配置≥2个3位8孔16A万用PDU

5.尺寸为600*600*2000mm （±10mm）

#6、要求：冷轧钢板须符合：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019标准，其中乙酸盐雾试验(ASS）48h、中性盐雾试验(NSS）48h均达到10级；抗拉强度Rm达到370-500MPa区间；金属件喷涂层符合要求。  钢管须符合：QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021、QB/T 1952.1-2012、QB/T 10125-2021标准，其中乙酸盐雾连续喷雾300h（镀（涂）层对基体的保护等级和本身耐腐蚀）等级均达到10级无锈点；抗拉强度Rm≥350MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa；断后伸长率A80mm/%合格；需提供原材料的检测报告。

28. 教师椅

1、基材：椅座采用尼龙网布覆面，内衬环保高回弹PU定型海绵（高回弹PU定型海绵须符合QB/T 1952.1-2012、 GB/T10802-2006标准、其中回弹率：≥44%、表面密度：≥40kg/m³、压缩永久变形：≤5%），需提供原材料检测报告，椅背绷阻燃网布（阻燃网布须符合：GB 18401-2010、GB/T35607-2017 标准、其中甲醛释含量及产品有害物质-纺织品中五氯苯酚（PCP）-其它全部未检出、无异味）。PP固定扶手；100#沉口5公分黑色汽杆；∮320尼龙高脚；φ60MM黑色尼龙轮。

2、功能：具备倾仰功能；气压棒；橡胶五星脚架；带可调腰靠；中班蝴蝶底盘带原位锁定，椅座底部塑壳封包装饰。

3、椅座自由升降调节，椅背可锁定。

#4、要求：环保高回弹PU定型海绵须符合：QB/T 1952.1-2012、 GB/T10802-2006标准、其中回弹率：≥40%、表面密度：≥40kg/m³、压缩永久变形：≤4.5%。需提供成品和原材料的检测报告。  阻燃网布须符合：GB 18401-2010、GB/T35607-2017 标准、其中甲醛释含量及产品有害物质-纺织品中五氯苯酚（PCP）-其它全部未检出、无异味。需提供原材料的检测报告。