- 北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目第五包公开招标公告

## 一、项目基本情况

- 项目编号/包号：2407-HXTC-IS1384/5

- 项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目

- 项目预算金额：655.034453万元、项目最高限价（如有）： / 万元

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 规格 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.2mlPCR薄壁管（平盖） | 74.610865 | 箱 | 1000个/盒，10盒/箱 | 1 | 1、聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96模块； 2、可做到精确的热传递； 3、均匀的插入式盖可确保紧密配合，防止蒸发； 4、不含RNase/DNase、无热原 | 是 |
|  | 1XsPfu超混液 |  | 盒 | 1ml×5支 | 2 | 1、高保真酶，扩增速度快，产量高； 2、扩增产物为平末端 3、包含sPfu DNA聚合酶，dNTPs，染料及PCR反应所需的缓冲液 | 否 |
|  | 1000µl盒装灭菌吸头 |  | 箱 | 50盒/箱 | 3 | 1、滤芯防气溶胶吸头； 2、适合DNA扩增和微生物学应用； 3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染； 4、不含RNase/DNase； 5、无热原； 6、无菌 | 是 |
|  | 单通道可调量程移液器 |  | 个 | 100-1000µl | 2 | 1、可实现单手操作 2、适合所有手型 #3、有量程锁防止意外的调节失误 4、可设定量程，移液与褪除吸头，操作无需换手 5、可在狭窄容器内移液 6、易校准，无需工具 7、量程范围：100-1000ul | 是 |
|  | 10ml血清移液管 |  | 箱 | 50个/包，4包/箱 | 10 | 1、适用于各种培养基、血清、样本等实验中液体的无菌转移； 2、纸带有颜色标识； 3、无菌，独立包装，无热原且不含DNase/RNase； #4、精准度可达总容积的± 2%； | 是 |
|  | 单通可调量程道移液器 |  | 个 | 1000-10000µl | 1 | 1、可实现单手操作 2、适合所有手型 #3、有量程锁防止意外的调节失误 4、可设定量程，移液与褪除吸头，操作无需换手 5、可在狭窄容器内移液 6、易校准，无需工具 7、量程范围：1000-10000ul | 是 |
|  | 丙酮酸钠 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 2 | 1、细胞类型：哺乳动物细胞； 2、无菌； 3、浓度不少于100 mM | 是 |
|  | 15 mL离心管（不含支架） |  | 箱 | 50个/包，10包/箱 | 49 | 1、盖子具有防漏功能 #2、最大RCF不小于12,500 xg； #3、温度范围为-80℃至120℃，或更大范围； 4、刻度清晰且准确； 5、可在管体进行书写标记； 6、不含RNA和DNA酶； #7、色母料不含重金属； 8、材质：医用级聚丙烯； 9、无热原、无菌 | 是 |
|  | 15ml离心管（含支架） |  | 箱 | 50个/包，10包/箱 | 18 | 1、有便于开合的平顶，带有宽大压纹和滚边。盖子具有的防漏设计；内含支架 #2、最大RCF为12,500 xg； #3、温度范围为-80℃至120℃； 4、刻度清晰且准确； 5、大块白色标记区； 6、不含RNase/DNase； #7、色母料不含重金属； 8、医用级聚丙烯； 9、无热原、无菌 | 是 |
|  | 2X热启动taq酶pcr超混液 |  | 支 | 1ml/支 | 1 | 1、热启动Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液， 2、浓度：2× 3、产物直接用于T/A载体克隆 4、经检测无外源核酸酶活性； 5、PCR方法检测无宿主残余 DNA 6、能有效地扩增人基因中的单拷贝基因 | 否 |
|  | 200ul 盒装灭菌透明滤芯吸头 |  | 箱 | 50盒/箱 | 2 | 1、滤芯防气溶胶吸头； 2、适合DNA扩增和微生物学应用； 3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染； 4、不含RNase/DNase； 5、无热原； 6、无菌 | 是 |
|  | 单通可调量程道移液器 |  | 个 | 20-200µl | 2 | 1、可单手操作 2、适合所有手型 #3、有量程锁防止意外的调节失误 4、可设定量程，移液与褪除吸头，操作无需换手 5、可在狭窄容器内移液 6、易校准，无需工具 7、量程范围：20-200ul | 是 |
|  | 25%戊二醛溶液 |  | 瓶 | 100mL | 5 | 1、常用作多功能生物化学试剂，作为蛋白质交联剂，促进显微镜、组织化学和细胞化学中酶的固定。 2、该化合物可用作十二烷基硫酸钠聚丙烯酰氨凝胶电泳、染色或电子显微镜检查之前的胺反应性同型双功能交联剂和细胞固定剂，适用于各种形态学研究。 3、线性分式:OHC(CH2)3CHO。 4、分子量: 100.12 #5、有效pH范围：2.9。 | 是 |
|  | 4-氟-7-硝基苯并-2-氧杂-1,3-二唑 |  | 瓶 | 5mg | 1 | 1、适用于在高效液相色谱中可用于氨基酸和胺的荧光标记； #2、荧光：λex 380 nm; λem 515 nm。 3、分子式：C6H2FN3O3 4、分子量: 183.10 | 是 |
|  | 50 mL离心管（不含支架） |  | 箱 | 25个/包，20包/箱 | 30 | 1、螺口锥底； #2、最大离心力17,000 xg； #3、温度范围-80-120℃； 4、易开合管盖，防漏设计； 5、具有白色标记区； 6、不含RNase/DNase，无热原； 7、无菌 | 是 |
|  | 50ml离心管（含支架） |  | 箱 | 25个/包，20包/箱 | 20 | 1、螺口锥底；内含支架 #2、最大离心力17,000 xg； #3、温度范围-80-120℃； 4、易开合管盖，防漏设计； 5、具有白色标记区； 6、不含RNase/DNase，无热原； 7、无菌 | 是 |
|  | 5ml血清移液管 |  | 箱 | 50个/包，4包/箱 | 10 | 1、适用于各种培养基、血清、样本等实验中液体的无菌转移； 2、纸带有颜色标识； 3、无菌，独立包装，无热原且不含DNase/RNase； #4、精准度可达总容积的± 2% | 是 |
|  | 磁力架-96 |  | 盒 | 1个/盒 | 1 | 1、用于96 孔 U 形底微孔板和 0.2 mL PCR 板中进行顺磁珠沉淀，无需其他附件； 2、可平置于实验室实验台上，也可平置于自动工作站的微孔板适配器中； #3、使用24极强的永久磁铁，在30秒内实现磁性分离； #4、适用于与 MagMAX™-96 磁珠法 RNA 分离试剂盒、稳定血液管 RNA 分离试剂盒用 MagMAX™、MagMAX™ FFPE 核酸分离试剂盒和 MessageAmp™ Premier RNA 扩增试剂盒配合使用 | 是 |
|  | 96孔底透黑板 |  | 箱 | 50块/箱 | 2 | 1、无菌带盖； 2、TC处理； 3、应用：细胞培养和成像； 4、颜色：黑色孔壁和光学透明的环烯烃底部 5.用途：适合高内涵分析系统使用 | 是 |
|  | SYBR Green PCR预混液 |  | 瓶 | 5mL/瓶 | 5 | #1、在较宽的模板浓度范围内检测出低至两个拷贝数的靶基因； 2、标签或染料：SYBR Green； #3、参比荧光染料：ROX（预混）； #4、聚合酶：AmpliTaq Gold DNA 聚合酶、AmpliTaq Gold LD； 5、适配仪器：7300 系统、7500 系统、7700 系统、7900HT Fast 系统、Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast 实时荧光定量 PCR 系统、QuantStudio™ 12k Flex、QuantStudio™ 3、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6 Flex、QuantStudio™ 7、StepOne™（标准模式）、StepOnePlus™（标准模式）、ViiA™ 7 系统 6、样本类型：基因组DNA、cDNA 7、浓度：2X | 是 |
|  | 高保真AgeI限制性内切酶 |  | 个 | 300units/个 | 1 | #1、5-15分钟内酶切底物DNA； 2、在rCutSmart缓冲液中具有100%活性； #3、限制性内切酶酶切位点：A/CCGGT； 4、浓度：20,000 units/ml； 5、规格：300 units | 是 |
|  | 细菌膜电位检测试剂盒 |  | 瓶 | 1kit/瓶 | 2 | 1、检测方法：荧光； 2、适用于流式细胞仪设备； #3、染料类型：膜电位探针 | 是 |
|  | 增强型CCK-8试剂盒 |  | 瓶 | 500次/瓶 | 10 | 1、试剂盒提供CCK-8溶液，无须再进行任何配制等操作； 2、无须使用同位素，所有的检测步骤仅在同一块96孔板内完成； 3、不必洗涤细胞，不必收集细胞，也不必采用额外的步骤去溶解formazan； 4、可以用于大批量样品的检测 | 否 |
|  | G418 硫酸盐 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 1 | 1、与原核和真核细胞中的核糖体结合，抑制蛋白合成； #2、浓度不小于50mg/mL 3、能够直接用于培养哺乳动物细胞和昆虫细胞； 4、无菌过滤 | 是 |
|  | Hank's平衡盐溶液 |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 3 | 1、适用于各种细胞培养应用，解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂； 2、含添加剂：钙、镁离子、葡萄糖； 3、不含添加剂：酚红、丙酮酸钠； #4、渗透压：270 - 305 mOsm/kg； #5、pH6.7 - 7.8； 6、无菌过滤 | 是 |
|  | 辛基苯基-聚乙烯二醇 |  | 瓶 | 50ml/瓶 | 1 | 1、细胞膜蛋白研究专用非离子、非变性洗涤剂，适用于膜蛋白复合物的增溶、分离和纯化。 2、分子式: (C2H4O)nC14H22O。 3、分子量：~603。 4、密度：1.06 g/cm3。 #5、CMC：0.08 mM (20-25°C) | 是 |
|  | PVDF膜 |  | 卷 | 卷 | 5 | 1、用于蛋白的转印。 2、规格：27 cm × 1.875 m。 3、孔径：0.2 µm。 4、材质：PVDF | 是 |
|  | KLD 酶混合液 |  | 个 | 25反应/个 | 1 | #1.反应时间：5min 2.浓度：10X 3.规格：25 reactions #4.一种酶混合液中包含三种酶活性（激酶、连接酶、DpnI） | 是 |
|  | 小鼠未包被ELISA试剂盒（含反应板） |  | 瓶 | 2x96Tests/瓶 | 5 | #1、检测灵敏度：120 pg/mL； #2、检测范围：120-15,000 pg/mL； 3、手工操作时间：不大于1小时45分钟； 4、总时间：不大于24小时30分钟； 5、样本类型：血清、血浆、细胞培养上清及其他生物样本 6、检测样本体积：100ul | 是 |
|  | MnSOD多克隆抗体 |  | 支 | 100ug/支 | 1 | 1、应用：WB，IHC（P），ICC/IF； 2、种属反应：人、小鼠、大鼠； 3、宿主/亚型：兔 / IgG； 4、浓度：500 µg/mL； 5、保存液：PBS 含 5mg BSA | 是 |
|  | mRNA提取试剂盒 |  | 盒 | 50人份/盒 | 5 | 1、采用硅胶膜离心柱吸附技术，无需酚/氯仿抽提，无需乙醇沉淀； 2、约 20-60 分钟，可获得高纯度、高产量的RNA； 3、为不同类型的样本优化出专用试剂； 4、纯化结果稳定，能处理从微量到大量样本； 5、样本类型：常规动物组织、细胞、酵母、细菌； #6、洗脱体积：30-100μl； 7、可实现mRNA富集 | 是 |
|  | 10-beta 电转感受态细胞 |  | 个 | 20*50ul | 2 | 1、转化效率大于1010cfu/μg； 2、应用：具有抗T1噬菌体感染的特性可用于蓝/白斑筛选实验； 3、用途：只能用于电击转化，不能用于热激转化 | 否 |
|  | N-苯基-1-萘胺 |  | 瓶 | 500g | 1 | 1、可用作荧光探针，用于测定表面活性剂的临界胶束浓度。 2、线性分子式: C10H7NHC6H5 3、分子量: 219.28。 | 是 |
|  | N-月桂酰肌氨酸 钠盐 溶液 |  | 瓶 | 10ml | 1 | 1、可用于DNA 提取的阴离子表面活性剂。 2、分子量：293.38g/mol。 3、浓度为20%。线性分子式: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa | 是 |
|  | 磷酸盐缓冲液 |  | 箱 | 500ml/瓶6瓶/箱 | 2 | 1、浓度：1X 2、磷酸盐缓冲液有助于维持恒定的pH值 3、对细胞无毒 | 是 |
|  | 蛋白酶（来源于灰色链霉菌） |  | 瓶 | 5g/瓶 | 7 | 1、用途：用于降解蛋白、研究蛋白酶抑制剂和研究热灭活动力学。 2、在pH 5.0至9.0范围内高度稳定，在pH 8.8具有最高活性。 #3、比活：≥3.5 units/mg | 是 |
|  | pUC57-simpleEVL 无缝克隆试剂盒 |  | 盒 | 20次/盒 | 1 | 1、定向克隆，连接过程不大于15分钟。 2、可通过PCR扩增制备片段和载体DNA，不需要内切酶、连接酶和磷酸化酶。 3、可以克隆长片段DNA。 4、pUC57-simpleEVL线性化载体，经特殊处理，零背景。 | 否 |
|  | T4 DNA 连接酶 |  | 个 | 20,000unit/个 | 2 | 1、浓度：400000 units/ml； 2、规格：20000 units； 3、来源：大肠杆菌； 4、应用：将连接子和接头连接到 DNA 片段的平末端 | 是 |
|  | 哺乳动物细胞培养添加剂 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、L-谷氨酰胺的替代品，稳定性高，改善细胞健康； 2、减少有毒氨的积累； 3、改善细胞活力和生长情况； 4、在较大温度范围内保持稳定； 5、适合于哺乳动物细胞的贴壁和悬浮培养； 6、在室温下稳定并且为即用型 | 是 |
|  | 潮霉素B |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 1 | 1、在 200–500g/mL 浓度范围内用作细菌选择抗生素； 2、适用于：真核细胞选择⁄稳定细胞系生成； 3、培养类型：哺乳动物、昆虫； 4、无菌； #5、浓度不小于50mg/ml | 是 |
|  | C4树脂微量层析柱 |  | 盒 | 96个/盒 | 10 | #1、柱床体积：0.6μL； 2、结合能力：当分析物达到饱和时，通常为 3.3 µg； 3、pH值范围：pH1.5-pH13.5； 4、厚度：15 μm； 5、吸头长度：31 mm； 6、吸头外径：5.8 mm。 | 是 |
|  | 碘化丙啶 |  | 瓶 | 50mg/瓶 | 1 | 1、不渗透膜的DNA嵌入剂在488 nm处有红色荧光。可用于流式细胞仪染色凋亡细胞和细胞核。可用于区分凋亡和坏死细胞死亡。可与标记有异硫氰酸荧光素的普通绿色荧光探针一起使用。 #2、有以下光谱特性：消光系数：5,900 M-1cm-1 (493 nm)； 55,700 M-1cm-1 (287 nm)； 13,800 M-1cm-1 (252.5 nm)； 最大发射波长：536 nm； 最大发射波长：617 nm。 3、分子式：C27H34I2N4。 4、分子量: 668.39。 | 是 |
|  | 碘乙酰胺 |  | 盒 | 10瓶/盒 | 20 | 1、常用于生物化学、细胞培养和蛋白质组学研究中的肽图分析，肽质谱法从头测序中的样品制备。 2、线性分子式: ICH2CONH2。 3、分子量: 184.96 | 是 |
|  | 高糖DMEM培养液 |  | 箱 | 500ml*10瓶/箱 | 1 | 1.用于多种类哺乳动物细胞培养； 2.包含酚红、D-葡萄糖、碳酸氢钠 | 是 |
|  | 嘌呤霉素盐酸盐 |  | 盒 | 10*1mL/盒 | 1 | 1、哺乳动物细胞培养系统中的筛选抗生素； 2、浓度不低于 10 mg/mL； 3、无菌过滤 | 是 |
|  | 平板涂布玻璃珠（无菌） |  | 盒 | 1000粒/盒 | 2 | 1、直径4 mm； 2、无菌包装； 3、表面不残留菌液 | 否 |
|  | 杀稻瘟菌素S HCl (10 mg/mL) |  | 个 | 10*1mL/个 | 1 | 1、可在细菌和真核细胞中蛋白合成的强效抑制剂，同时对真菌、线虫和肿瘤细胞也具有活性； 2、可用作哺乳动物细胞和细菌细胞的选择剂； #3、细胞工作浓度介于 1 至 30 µg/mL 之间； #4、细菌的浓度为 25–100 µg/mL； 5、添加剂含有：HEPES | 是 |
|  | 四甲基氢氧化铵 |  | 瓶 | 250mL/瓶 | 1 | 1、浓度：1.0 M±0.02 M。 2、密度：1.005 g/mL。 3、线性分子式: (CH3)4N(OH)。 4、分子量: 91.15。 | 是 |
|  | 胎牛血清 |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 6 | 1、胎牛血清，规格500ml/瓶 #2、COA检测指标不少于60项 3、细菌和真菌检测阴性 #4、支原体检测阴性，检测手段不少于2种，至少包括直接培养和H染色 #5、内毒素含量：＜0.5 EU/mL #6、血红蛋白含量：<10 mg/dL 7、总蛋白含量：>=30 to <=45mg/mL 8、包含白蛋白、α 球蛋白、β 球蛋白、总蛋白的检测，γ-球蛋白含量：<= 100 mg/L 9、PH值检测： 7.0-8.0 #10、病毒 (9CFR)检测阴性：包括蓝舌病病毒、牛腺病毒、牛细小病毒、牛病毒性腹泻病毒、牛呼吸道合胞病毒 (BRSV)、狂犬病毒、呼吸道肠道病毒、牛疱疹病毒 1 型、牛副流感病毒 3 型 #11、不少于3项性能测试指标：至少包括相对生长促进 (RGP)、相对克隆效率 (RCE)、相对出菌率 (RPE) #12、 可通过检测技术追溯血清原产地 13、如所投产品为进口产品，还需提供原产地国官方出具的输华牛血液成品证书 | 是 |
|  | 无内毒素质粒大提试剂盒（增强型） |  | 盒 | 10次/盒 | 2 | #1、高拷贝质粒100ml菌液质粒得率在500-1500μg； #2、整个提取过程不大于1h； 3、去除内毒素 | 否 |
|  | 无内毒素质粒小提中量试剂盒 |  | 盒 | 50次/盒 | 2 | #1、5-15ml菌液质粒得率不少于70μg； 2、整个提取过程不大于1h； 3、去除内毒素 | 否 |
|  | 细胞凋亡试剂盒 |  | 盒 | 1kit/盒 | 3 | 1.应用：用于流式细胞仪上的细胞分析 2.偶联物：FITC、碘化丙啶 3.流式细胞仪激光线路：488 #4.激发/发射：494、535/518、617 5.反应次数：50次 6.试剂盒包括1小瓶膜联蛋白 V、FITC 偶联物 (250 µL)、1 小瓶碘化丙啶 (PI, 100 µL) 和 1 瓶膜联蛋白结合缓冲液（5X 溶液，15 mL） | 是 |
|  | 胰酶 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 15 | 1、用途：细胞解离、常规细胞培养传代以及初生组织解离； 2、内含0.05%EDTA 和酚红； 3、细胞类型：哺乳动物细胞； 4、浓缩：1X； 5、无菌； 6、容量：100 mL； 7、储存温度范围：-5- -20°C； 8、PH值范围：7.1-8 | 是 |
|  | 胰蛋白酶 来源于猪胰腺 |  | 瓶 | 5x20μG/瓶 | 20 | 1、一种丝氨酸蛋白酶，通常在生物化学和生物学中用作重要的酶试剂； 2、来源：猪胰腺； 3、溶解性：1 mM HCl | 是 |
|  | 0.45μm针式过滤器 |  | 盒 | 100个/盒 | 20 | - Ø13mm有效过滤面积:0.78cm2:013mm最大操作压力:7bar； 2、无菌独立包装，无需再灭菌，使用简单方便，开封即用； 3、聚醚砜(PES)； 4、适用于各种基质和样品的多种规格、样式和滤膜； 5、极佳的流速和最大的载样量 | 否 |
|  | 0.22μm针式过滤器 |  | 盒 | 100个/盒 | 20 | 1、Ø13mm有效过滤面积:0.78cm2:013mm最大操作压力:7bar； 2、无菌独立包装，无需再灭菌，使用简单方便，开封即用； 3、聚醚砜(PES)； 4、适用于各种基质和样品的多种规格、样式和滤膜； 5、极佳的流速和最大的载样量 | 否 |
|  | 1000-10000µl移液器吸头 |  | 包 | 100个/包 | 5 | 1、可在121℃(2 bar)下高压灭菌； 2、无RNA，DNA酶，无热源； 3、可适配各种移液器 | 是 |
|  | 瓶口分液器 |  | 支 | 支 | 2 | 1、需具有校准装置，可进行简易校准 2、可从瓶中直接移取腐蚀性试剂 3、可121℃高压湿热灭菌 4、吸液管长度可调，适应各种试剂瓶规格 5、DE-M标志 6、操作极限：最大蒸汽压：600 mbar、 最大黏度：500 mm2/s、 最高温度：40℃、最大密度：2.2g/cm3 7、含安全回流阀 8、量程为2.5-25ml | 是 |
|  | 蛋白酶K |  | 瓶 | 100mg/瓶 | 2 | 1.丝氨酸蛋白酶，对多种变性和高分子量的天然蛋白质具有很强的蛋白水解酶活性。 2.由于其对内源性核酸酶的快速蛋白水解酶失活，可用于分离mRNA和高分子量DNA。优先裂解N-取代疏水性、脂肪族和芳香族氨基酸的羰基旁边的键。 3.被DFP、Hg2+和PMSF抑制。不被金属螯合剂、巯基试剂、TLCK或TPCK灭活。 4、分子量：28.93 kDa。 5、溶解性：50 mM Tris-HCl | 是 |
|  | C反应蛋白 |  | 盒 | R1:3×20ml R2:3×20ml | 8 | 1、方法：免疫透射比浊法； #2、本法的检测范围：为0.05～350mg/L； #3、抗干扰性能：当CRP浓度在1.0 mg/L水平时≤1026umol/L，血红蛋白浓度≤ 10g/L，脂血甘油三酯浓度≤ 22.6mmol/L，对结果的干扰<10%，当样品中类风湿因子≤700IU/L，结合和游离胆红素浓度≤684umol/L血红蛋白浓度≤ 10g/L时没有观察到干扰； #4、批内精密度达到1.0%，批间精密度达到1.3%，总精密度达到1.2% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | C反应蛋白校准品（全量程） |  | 盒 | 5×1ml | 1 | 7600日立生化分析仪配套使用，与本次项目所购的C反应蛋白试剂配套使用 | 是 |
|  | C反应蛋白质控品水平1（全量程） |  | 支 | 1×2ml | 1 | 与所购试剂配套使用，与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | C反应蛋白质控品水平2（全量程） |  | 支 | 1×2ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | α羟丁酸脱氢酶 |  | 盒 | R1:6×64ml R2:6×16ml | 2 | 1、方法：速率法 #2、本法的灵敏度为3U/L。 3、样品中胆红素浓度≤684umol/L，抗坏血酸浓度≤ 1704umol/L，甘油三酯浓度≤ 22.6mmol/L时没有干扰。 4、批内精密度达到1.08%，批间精密度达到1.14% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 病理值复合质控品 |  | 支 | 1×5ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 胆碱酯酶 |  | 盒 | R1：6×64ml R2：6×16ml | 2 | 1、方法：丁酰基硫代胆碱方法 2、本法的检测范围为50～25000 U/L。 #3、样品中胆红素浓度≤ 770umol/L，抗坏血酸浓度≤ 1704umol/L，甘油三酯浓度≤ 15.8 mmol/L，血红蛋白浓度≤10 g/L时没有干扰。 4、批内精密度达到0.95%，批间精密度达到1.21% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 复合校准品 |  | 盒 | 1×3ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 钙 |  | 盒 | R1:8×70ml | 2 | 1、方法：偶氮胂Ⅲ法 2、本法的检测范围：为0.01～6.25 mmol/L。 #3、抗干扰性能：抗坏血酸浓度≤ 1704umol/L，胆红素浓度≤684umol/L，血红蛋白浓度≤ 5g/L，甘油三酯浓度≤ 22.6mmol/L，镁≤6.2 mmol/L时没有观察到干扰。 4、批内精密度达到1.04%，批间精密度达到0.9%. 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 磷 |  | 盒 | R1:8×70ml | 2 | 1、方法：紫外直接法 2、本法的检测范围0～4.84mmol/L。 #3、样品中胆红素浓度≤342umol/L，抗坏血酸浓度≤ 1704umol/L，甘油三酯浓度≤ 96mmol/L，血红蛋白浓度≤ 1.5g/L时没有干扰。 4、批间相对极差≤8% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 镁 |  | 盒 | R1:8×70ml | 2 | 1、方法：二甲苯胺蓝法 2、本法的检测范围0.02～2.05mmol/L。 #3、样品中胆红素浓度≤684umol/L，抗坏血酸浓度≤ 1704umol/L，甘油三酯浓度≤ 22.6mmol/L，钙浓度≤ 6.24mmol/L时没有干扰。 4、批内精密度达到0.83%，批间精密度达到1.09% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 尿微量白蛋白 |  | 盒 | R1:4×20ml R2:2×8ml | 10 | 1、方法：免疫透射比浊法 2、本法的检测范围：为3～350 g/L。 #3、抗干扰性能：结合和游离胆红素浓度≤427.5umol/L，血红蛋白浓度≤ 2.5g/L，尿素浓度≤ 666mmol/L时没有干扰。 4、批内精密度达到0.92%，批间精密度达到1.3%，总精密度达到4.23% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 同型半胱氨酸 |  | 盒 | R1:4x12.5ml R2:2x7ml | 15 | 1、方法：循环酶法 2、本法的检测范围为3～50μmol/L。 #3、样品中胆红素浓度≤ 40mg/dL，抗坏血酸浓度≤ 10mmol/L，结合胆红素浓度≤ 40mg/dL，甘油三酯浓度≤ 1000 mg/dL，血红蛋白浓度≤500mg/dL，胱硫醚≤ 100 μmol/L时没有干扰。 4、批内精密度达到1.91%，批间精密度达到2.61% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 同型半胱氨酸校准品 |  | 盒 | 3×1ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 同型半胱氨酸质控品（水平1） |  | 支 | 1×1ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 同型半胱氨酸质控品（水平2） |  | 支 | 1×1ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 微量白蛋白校准品 |  | 盒 | 5×1ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 微量白蛋白质控品（水平1） |  | 支 | 1×1ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 微量白蛋白质控品(水平2) |  | 支 | 1×1ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 血清铁 |  | 盒 | R1:5×80ml R2:1×100ml | 2 | 1、方法：络合法 2、本法的检测范围0.9～179umol/L。 #3、样品中胆红素浓度≤1026umol/L，甘油三酯浓度≤ 22.6mmol/L，血红蛋白浓度≤1 g/L，铜浓度≤ 31.4umol/L，锌浓度≤ 61.2umol/L时没有干扰。 4、批内精密度达到0.98%，批间精密度达到1.98% 5、与7600日立生化分析仪配套使用 | 是 |
|  | 正常值复合质控品 |  | 支 | 1×5ml | 1 | 与7600日立生化分析仪配套使用，与所购试剂配套使用 | 是 |
|  | 500mL三角培养摇瓶（滤膜盖、平底） |  | 箱 | 12个/箱 | 2 | 1、PC材质，高透； 2、滤膜盖采用0.22μm的疏水膜； 3、无热原、无DNA酶、无RNA酶； 4、独立包装，避免交叉感染 | 否 |
|  | 快速融合克隆试剂盒 |  | 盒 | 20T/盒 | 1 | 1、操作时间不大于1min，室温反应不大于15min； 2、无需特定的限制性酶切位点或重组位点，PCR或酶切产物都可克隆； 3、转化阳性率不低于90% 4、单个克隆反应能够同时融合不少于2个DNA片段 | 否 |
|  | 150mm细胞培养皿 |  | 箱 | 100个/箱 | 1 | 1、TC处理； 2、灭菌； 3、无热原、无内毒素，无细胞毒性； 4、可堆叠； 5、含坐标数字便于标记定位 | 否 |
|  | L型涂布棒 |  | 箱 | 1000个/箱 | 1 | 1、原料采用100%聚苯乙烯； 2、EO灭菌； 3、包装：1000个/箱 | 否 |

- 合同履行期限：1 年，合同履行期间按采购人要求分批次交货。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□ 本项目专门面向  □中小 □小微 企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_          _。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

- 本项目的特定资格要求：

  - 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

  - 其他特定资格要求（如有）：无

## 三、获取招标文件

- 时间：2024年_8_月_2_日至2024年_8_月_9_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年_8_月_26_日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

- 本项目的采购年限为   年、预算金额为      万元、当年安排数为     万元。（本项目不适用）

- 其他事项：

3.1本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（本项目不适用）

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“操作指南 ”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“工具下载 ”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.1.4获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标 /采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.1.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

3.2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标按资格审查无效处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝冲，010-64407307

- 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、曹文君、成歌，010-57456265、010-63961210

- 项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、曹文君、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英

电话：010-57456265、010-63961210