- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） | 分项限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹变频壁挂式空调 | 346 | 台 | 核心产品 | 3650 |
| 2 | 2匹变频壁挂式空调 | 58 | 台 |  | 5860 |
| 3 | 3匹变频壁挂式空调 | 12 | 台 |  | 7319 |
| 4 | 3匹变频柜式空调 | 87 | 台 |  | 8100 |
| 5 | 空调加长管（1.5P空调） | 980 | 米 |  | 120 |
| 6 | 空调加长管（2P空调） | 49 | 米 |  | 170 |
| 7 | 空调外机支架（1P/1.5P不锈钢支架） | 346 | 副 |  | 80 |
| 8 | 空调外机支架（2P/3P不锈钢支架） | 157 | 副 |  | 150 |
| 9 | 漏电保护器（2P/3P空调） | 157 | 个 |  | 94.58 |
| 10 | 空调打孔 | 503 | 个 |  | 60 |

2. 项目背景/项目概述

北京高校大学生就业创业指导中心（以下简称“中心”）是市教委直属事业单位，主要承担北京高校大学生就业创业指导服务以及市委教育工委、市教委委托的相关工作。经市教委同意，中心利用腾退的北京信息科技大学清河校区建设北京高校大学生就业创业园区，进一步推动北京高校大学生就业创业工作的质量提升。本项目通过采购分体式空调，安装至各办公区域，为在园工作人员、创业团队、参会参训的学生、高校老师、用人单位等服务对象提供良好的工作环境。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

根据清河新址综合改造项目完成情况，分两批交付实施：

一、第一批（149台1.5匹变频壁挂式空调，18台2匹变频壁挂式空调，8台3匹变频壁挂式空调，32台3匹变频柜式空调）于2024年10月25日前完成货物供应、安装、调试，交付采购人验收。

二、第二批（197台1.5匹变频壁挂式空调，40台2匹变频壁挂式空调，4台3匹变频壁挂式空调，55台3匹变频柜式空调）于2024年11月15日前完成货物供应、安装、调试，交付采购人验收。

地点：北京市海淀区清河昌平路南段26号北京高校大学生就业创业指导中心

2. 付款条件（进度和方式）

分两笔付款：

（1）第一笔：2024年度财政专项资金到账后，且第一批空调安装验收完成且乙方向甲方提供等额发票后15个工作日内，甲方向乙方支付第一批空调货款；

（2）第二笔：2024年度财政专项资金到账后，且第二批空调安装验收完成且乙方向甲方提供等额发票后15个工作日内，2024年12月10日前，乙方向甲方提供等额发票后15个工作日内，甲方向乙方支付第二批空调货款，如甲方当年拨付财政资金不足以支付，待2025年度财政专项资金到账后，乙方向甲方提供等额发票后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余尾款；

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

设备必须为制造商整机原厂包装，且产品合格证、保修单、使用说明书、遥控器及相关附件、备件齐全。

4. 售后服务（质保期）

提供送货、安装服务，安装达到国家规定的标准。分体空调提供设备运行所必须的附件（包括室外机安装支架、每台空调配置漏电保护装置等全套附件）。符合国家施工安装标准规范的要求，冷凝水排放方式采用有组织排放方式，负责安装完成冷凝水排放立管，以上送货、安装及附件等均包含在报价中。

所供分体空调设备能源效率等级不低于二级能效，保修期为整机6年,主要零部件保修期8年。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标产品具有节能产品认证证书（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）。

提供产品的强制性产品认证证书（提供认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书复印件）。

投标产品具有环境标志产品认证证书（提供认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹变频壁挂式空调 | *冷暖类型：冷暖 ▲能效等级：不低于二级 *环保冷媒：R32 电源：220V-50Hz #制冷量：≥3500W #制热量：≥5000W #制冷功率：≤820W #制热功率：≤1300W *室内机循环风量：≥650m³/h *室内机噪音（超强）：≤41dB（A） *室外机噪音（高风）：≤51dB（A） ▲APF：≥5.28 #电热功率：≤1100W | 提供投标产品的检测报告、说明书、3C认证、环境认证证书等证明材料。 |
| 2 | 2匹变频壁挂式空调 | *冷暖类型：冷暖 ▲能效等级：不低于二级 *环保冷媒：R32 电源：220V-50Hz #制冷量：≥5050W #制热量：≥7200W #制冷功率：≤1260W #制热功率：≤1960W *室内机循环风量：≥900m³/h *室内机噪音（超强）：≤43dB（A） *室外机噪音（高风）：≤53dB（A） ▲APF：≥4.80 #电热功率：≤1200W | 提供投标产品的检测报告、说明书、3C认证、环境认证证书等证明材料。 |
| 3 | 3匹变频壁挂式空调 | *冷暖类型：冷暖 ▲能效等级：不低于二级 *环保冷媒：R32 电源：220V-50Hz #制冷量：≥7290W #制热量：≥9750W #制冷功率：≤1960W #制热功率：≤2950W *室内机循环风量：≥1300m³/h *室内机噪音（超强）：≤47dB（A） *室外机噪音（高风）：≤56dB（A） ▲APF：≥4.45 #电热功率：≤1400W | 提供投标产品的检测报告、说明书、3C认证、环境认证证书等证明材料。 |
| 4 | 3匹变频柜式空调 | *冷暖类型：冷暖 ▲能效等级：不低于二级 *环保冷媒：R32 电源：220V-50Hz #制冷量：≥7200W #制热量：≥9700W #制冷功率：≤2100W #制热功率：≤3150W *室内机循环风量：≥1300m³/h *室内机噪音（超强）：≤47dB（A） *室外机噪音(高风)：≤56dB（A） ▲APF: ≥4.45 #电热功率：≤2500W | 提供投标产品的检测报告、说明书、3C认证、环境认证证书等证明材料。 |
| 1.投标人须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。 2.投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试（指定位置加厚砖墙打孔、安装及辅材、漏电保护器、铜管加长、空调支架、电源线加长、钢架焊接、玻璃窗拆卸恢复、破坏墙体修补、搬运费用以及高空作业费等）、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3.投标人必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 4.吊车使用：室外机统一安装，需要使用吊车设备，该服务包含在报价中。 |  |  |  |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（一）供货、安装调试组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的供货、安装调试组织方案，确保所投设备到货后，按照本采购文件相关要求完成安装调试工作。

（二）售后服务解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行。

（三）应急服务解决方案

功能、应用场景、目标：供应商能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

（四）安全保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定科学合理的安全保障组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，在确保作业服务人员安全的前提下，保证项目工作质量及实施进度。供应商需承诺中标后按照采购人要求签订安全生产协议。

（五）保密措施解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定保密措施解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。供应商需承诺中标后按照采购人要求，项目团队服务人员与采购人签订保密承诺书。

（六）人员配置解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应根据本项目安装、实施、维修等需要配置团队成员，团队成员配置应科学合理、分工明确，确保项目顺利实施。

3. 验收标准

验收时间：根据采购人安排，按照安装地点分批次验收。

验收内容和标准：（1）空调品牌、型号、规格、数量、外型、外观与合同一致。（2）全部试机运行合格。（3）原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。（4）发现有缺陷或与合同不符，中标供应商应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

4. 其他要求

（1）工期：依据最终用户时间需求安装。

（2）冷凝水排放方式应采用有组织排放方式，若使用单位无冷凝水排放立管，应由中标人负责提供管材并安装完成；

（3）室外机和室内机的电源线不允许拼接，室内机和室外机连接管为铜管并加保温，投标人应为每一台空调机配置电源插头或漏电保护装置，且均包含在报价内；

（4）此项目含室内外原厂支架费用及开孔费用；

（5）安装工人应经过专业培训，持证上岗，并提供相关资格证书，安装方对自身安全负责，安装质量符合国家相关规定；

（6）质保期自验收合格之日起整机保修6年，主要零部件保修期8年，提供质保期承诺书；

（7）室外机、室内机颜色均为白色；

（8）提供产品完整的技术参数；

（9）中标人应按照使用方要求，对所提供的设备提供两年清洗服务（包括室内机和室外机），每年1次；

（10）投标人应确保所投全部产品均为从未使用过的合格全新产品。

（11）提供售后服务站点分布情况；

（12）提供备品备件清单；

（13）中标人全部安装完毕后配合验收，针对设备安装的安全性、美观性、运行噪音、运行效率、售后服务等进行检验。