- 采购需求

一、物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 六里桥办公区物业服务项目 | 北京市丰台区西三环南路1号 |

北京市机关事务管理中心六里桥办公区是集中北京市行政审批事项和部分单位办公的综合性办公大楼位于丰台区西三环南路1号，2015年10月竣工交付使用。该项目占地 8万平方米，开放区域1至5层大厅，封闭区域为1至5层后区及6至22层办公区，可容纳4000余人办公。

办公楼由地上23层（含裙楼5层）及地下3层组成，建筑面积总计 21.08万平方米，其中：地上14.1万平方米，地下6.98万平方米；公共区域面积12.8万平方米，含大厅、楼梯间、走廊、地下车库和大楼外侧红线以内等处；楼内有会议室21间、多功能厅1间、卫生间182间、开水间63间，绿化面积6850平方米。

（一）采购人提供供应商使用的场地、设施设备及材料等

1.提供办公室4间，面积313平方米，包含办公家具、电脑及打印机。

2.提供食堂，餐费由供应商自理。

3.提供住宿，宿舍 24 间，床位 200 张，包含衣柜、桌椅等设施设备。

4.提供零星维修材料。

5.提供低值易耗品，包含常用工具。

6.提供客耗品：擦手纸、会议盒抽、大盘纸、空芯卷纸、泡泡洗手液、洗手液、洗涤灵、84消毒液、季铵盐消毒液。

7.提供物业服务设备，包含但不限于升降车、多功能洗地机、洗沙发机、消毒柜、刻字机、吸水机、吸尘器、气体探测仪以及各类应急物资和器材。

- 物业服务范围

- （一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 综合性办公大楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 210800平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 153000平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门2777个，窗面积64445平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积41378.4平方米，石材总面积37707平方米，地板总面积1326平方米，地毯总面,2036平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 墙纸总面积956平方米、乳胶漆总面积71740平方米，室内墙砖共计11479.43平方米，室内石材墙面共计22417.8平米，其中电梯厅墙面8338.8平米，1—5层大厅及各出入口内14133平米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积34305平方米、铝扣板总面积11382.11平方米、格栅总面积29077平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙玻璃总面积48217平方米、干挂石材总面积16228平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗面积64445平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌216张，会议椅694把，话筒260个，无线话筒32个 其余茶几和茶水柜20个，沙发32个 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
|  | 会议室、接待室数量（个）及总面积（㎡） | 共计会议室19间，接待室2间，总面积1427平方米 | 见“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
| 多功能厅 | 室内设施说明 | 会议桌156张，会议椅302把，移动显示屏4个，大屏2个，话筒18个，无线话筒4个，沙发7个，茶几5个等相关设施数量 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 共1间，总面积1089平方米 | 见“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量128个，总面积2495.4平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点位置：地下一车库内，面积13.2平方米，数量1间 | 见“（四）保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 4部消防梯、26部客梯，10部扶梯 消防梯功率： 10#、28#14.5KW，22#16.6KW，16#19.6KW ； 客梯功率： 1厅11KW,2厅14.5KW，3厅至7厅20KW，8厅11KW； 扶梯功率：2台9KW，8台7.5KW | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 新风机组和空调机组138台、风机盘管2217台、精密空调29台、空调机房98间 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 市政管网供热，由中央空调向各楼层供暖 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 供水：1.自来水由市政管网两路供水，进入地下三层生活水机房，分别由三套无负压吸程变频供水设备向楼内供水。8层以下低区，9至15层中区，16至22层高区。 2.中水由市政管网供水（暂时接入自来水），进入地下三层中水机房。分别由三套变频供水设备向楼内供水。供水分高中低三个区。供车场、绿化、卫生间大便器小便器等用水。 3.直饮水：直饮水机房在地下三层，供水分高中低三个区，8层以下低区，9至15层中区，16至22层高区。 排水：雨污水提升设备,B2及B3共有集水坑63个，污水泵126台 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 办公区均采用格栅白炽灯、部分LED、电梯厅道采用吸顶灯、运动场馆采用射灯、会议室及餐厅区域部分筒灯、地下车库管灯等 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 大楼有5处强电竖井，5处弱电竖井，103间强电间，103间弱电间；高压开关柜22台，干式变压器14台（2000KVA 2台、1600KVA 8台、1250KVA 4台）；直流信号屏1套；低压开关柜68台；低压电容补偿器16台；有源滤波柜4台；监控管理中心设备1套 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 避雷系统 | 由女儿墙避雷带、引下线、接地装置、电容保护器及其他联接导体组成 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 楼宇自控 | 含中央空调节能控制系统、智能照明控制系统、给排水及排风设备监视系统、电梯运行监视系统、系统集成平台、直饮水监视系统、能源管控系统 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 太阳能热水设备 | 电加热及循环设备一套，安装在7、19层机房。集热器2组分别安装在13层屋面72台，19层屋面45台，共计117台 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 电热水器 | 楼内共计开水间63间，68台开水器 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
| 其他专项服务 | 12345市民热线职场服务保障 | 4层、5层配备保洁员18名进行区域卫生清洁工作，会议服务员4名进行会议保障工作。 | 见“（二）房屋维护服务“（三）公用设施设备维护服务”“（四）保洁服务”“（五）绿化服务”“（六）会议服务” |

- (二)物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 26025.88平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 广场面积 | 11800平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 绿化 | 6850平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）绿化服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 高杆路灯31个、地埋灯102个、草坪灯93个 | 见“（四）保洁服务”“（三）公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱35个 | 见“（四）保洁服务” |
| 门前三包 | 门前三包柏油马路区域1830平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 露台 | 退台面积:4432.88平方米，5层棚顶面积:6842平方米，3号、4号庭院548平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |

- 物业管理服务内容及标准

- （一）基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）制定年度工作计划及培训计划，并按照计划要求进行实施。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治 教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见。表：包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表等。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥会议服务：工作日志、会议预定记录、洗消记录、会议室设备检查记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。⑧物业接管时，所有原始记录资料交接及时。⑨物业入住时，全面掌握本办公区入驻单位基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动 后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案 及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员管理制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。 |
| 10 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线 及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

- （二）房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护 结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。 |
|  |  | （3）制定房屋维修、建筑装饰等年度、季度维修计划，呈报采购人审批并按委托组织实施。 |
|  |  | （4）楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途。 |
|  |  | （5）报修中心24小时电话值班。确保各类设备设施的日常养护维修，及时完成各项零修、报修任务，接到报修后15分钟内到达现场，一般维修任务不超过24小时。 |
|  |  | （6）保证办公楼（区）的正常使用，根据水暖配件数量、土建道路数量、房屋办公室的数量、屋面数量、窗玻璃、窗帘数量、铝合金门、办公室等年均损耗量拟定年度工作计划。 |
|  |  | （7）办公楼（区）适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，建材贴面等，无脱落；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，需制定维修计划与方案，提出报告与建议。 |
|  |  | （8）维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。 |
|  |  | （9）每季度至少开展1次外墙贴饰面、雨檐、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告并提出维修意见，由采购人委托具备专业资质的公司实施维修。 |
|  |  | （10）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （11）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （12）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍。 |
|  |  | （13）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

- （三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次，专人负责二次施工管理并有记录。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护通风、应急照明，防止小动物进入，保管消防器材。 |
|  |  | （5）负责给排水系统、电气系统日常运行管理及维护（含避雷设备管理、公共照明系统运行，配电运行值守）、供暖系统（热力运行值守）、电热水器、浴室设备、餐厅水、电、热日常运行管理及维护（不含厨房专用设备），配合监管消防设施、电梯等设备设施运行维修。 |
|  |  | （6）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （7）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （4）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，水泵、阀门等进行日常维护和定期检修。 |
|  |  | （5）制度上墙。保持供水系统的正常运转；楼内污水池每日巡视并对污水泵作手动启动检查，室外管井每月巡查一次，每年清掏两次化粪池，保证无淤堵。注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；每日必须对各种给排水设施、设备进行巡查，并建立设施设备台帐，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。 |
|  |  | （7）加强值班，坚守岗位，密切注视给排水各设施、设备系统运行情况；每日派专人巡查房屋、水电、土建等设施，及时对设施、设备系统的各种出现的故障进行维修，发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题10分钟内赶到现场及时处理，做到修缮工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。 |
|  |  | （8）严格执行相关技术标准和服务要求，规范服务和保障；定期对排水管道进行清通、养护，清除污垢；保持室内外排水系统通畅；设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，零修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜。 |
|  |  | （9）作好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。制定并执行设施设备操作规程及保养规范。 |
|  |  | （10）一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前12小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。 |
|  |  | （11）水电维修服务要求24小时电话值班（值班人员须具备相关水电维修专业资质，能即时处理如停水、漏电、爆管、渗漏等故障，协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作），遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人，做好值班报修电话记录，接到报修项目10分钟内赶到现场进行维修；维修人员需持有低压电工作业证。 |
|  |  | （12）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅，及时发现并解决故障，零维修合格率100%。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）本项目电梯日常养护维修由第三方专业公司负责，投标人协助配合采购人进行日常监督管理工作。 |
|  |  | （2）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （3）按照电梯的图纸资料和技术性能建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，健全电梯设备档案及修理记录，确保电梯在有效运行，电梯准确启动，运行平稳，安全设备齐全有效，停层准确。 |
|  |  | （4）密切监管及监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作等，对通风、照明及其它附属设施进行巡查，发现问题及时报告，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，客（货）梯内求救警钟保持正常工作状态;安全标志明显、齐备。 |
|  |  | （5）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （6）配合维保单位进行每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。（采购人承担维保费） |
|  |  | - 电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》 （TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | - 电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》 （TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （9）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （10）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （11）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （12）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （2）定期维保并做好记录，保证空调处于良好状态。保证空调安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象，空调出现运行故障后，维修人员应及时到达现场，并做好记录，通知维保单位及时到场，零维修合格率100%。 |
|  |  | （3）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）本项目由属地供电公司负责配电室设备的维保，投标人配合配电室专业人员进行维护运行。 |
|  |  | （2）配合采购人建立24小时运行值班监控制度。严格执行日常运行与维护制度，确保用电安全。对办公楼（区）照明、动力系统及电源、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。 |
|  |  | （3）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （4）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （5）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （6）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （7）对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性故障立即排除，设备零修合格率达到100%,一般性维修不过夜，应急措施得当有效。 |
|  |  | （8）保证设施设备的正常使用。强电井、低压配电箱柜每月清洁一次，按要求对施工单位用电进行监督、检查和管理。 |
|  |  | （9）因工程维修保养等原因停电，应提前一周书面通知用电单位，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关部门，并在恢复供电24小时内向相关方做出解释、说明。 |
|  |  | （10）外线工作人员需具备专业从业岗位有效期内证书，维修操作时应有安全监护人员在场。 |
|  |  | （11）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 7 | 弱电系统 | （1）加强避雷设施日常维护检修。 |
|  |  | （2）配合采购人做好弱电机房的日常管理。 |
| 8 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落，做好重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统等的服务保障工作，保证重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。 |
|  |  | （2）大楼各出入口及楼道备有紧急照明设备。建立节电措施，统筹规划，做到合理、节约用电。配合采购人办理相关保供电手续。 |
|  |  | （3）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。建筑外观照明管理符合《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)的通知》（京发改〔2022〕88号）要求。 |
|  |  | （4）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 9 | 采暖系统 | （1）本项目由属地热力公司负责热力站设备的维保，投标人配合热力站专业人员进行维护运行；负责热力系统（除热力站）的设施设备运行、维修、养护，保障设备设施正常运行。 |
|  |  | （2）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次热力设备的全面检查。 |
|  |  | （4）保证设施设备的正常使用。每年至少开展1次热力设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （5）每年至少开展1次水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （6）按设备厂家制定的检修规程对设备进行检修。 |
| 10 | 电视、电话、网络系统 | 保证有线电视光缆、电话、网络系统的正常运行；保证办公区各终端点的正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。 |
| 11 | 电热水器 | 电热水器保持洁净、光亮、无污迹证每日规定时间内的开水供应，定时巡视；维修及时，无延误；严格执行操作规程，按规定时间启动、关闭，不发生安全问题。 |
| 12 | 楼宇自控系统 | （1）每日检查不少于两次楼宇自控设备运行状态。 |
|  |  | （2）对楼宇自控设备发出的故障报警处理及时；故障资料及时存盘。 |
|  |  | （3）配合维保单位对系统进行维护、检测。 |
| 13 | 太阳能热水器设备 | （1）每日定时巡查、及时维护，并做好记录。 （2）系统无跑、冒、滴、漏现象，机房环境整洁、管路保温完好。 （3）电加热设备、水泵及控制箱每季度进行保养。 |
| 14 | 其他 | （1）液晶显示屏日常运行管理：每月进行一次彻底清洁，保证正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。 （2）浴室设备的日常运行管理及维护：保证浴室设备运行正常、安全；浴室设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场。 （3）餐厅水、电、热日常运行管理及维护（参照3给排水系统、6供配电系统、13太阳能热水器设备的标准执行） （4）公共器具及办公家具的简单维修：确保办公区的公共器具及办公家具完好等级和正常使用。 |

- （四）保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行，负责每年一次外墙清洗。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 ④地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 ⑤墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。 ⑥烟痰桶：每日清洁、擦抹二次，每日更换沙盘，循环保洁、清理烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。 ⑦地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、提脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。 天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。 公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 ③卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。 ④大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味； ⑤洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。 ⑥台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。 ⑦地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。 ⑧墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 ③电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见（四）保洁服务） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业，室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）及时通知投标人分包的专业公司进行化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。定期对化粪池进行检查及时清淘，保持化粪池通畅，严禁化粪池外溢。每半年对化粪池进行消毒。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （10）禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。 |
|  |  | （11）门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）配合采购人指定的委托公司采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每月开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，配合专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 6 | 水房保洁 | （1）热水器机身保持光亮、无尘、无水印、无尘，机身及出水口无污渍。 （2）机器出现问题及时报修。 （3）不锈钢水池及台面保持干净、无水垢、无杂物、水龙头光亮、无水迹。 （4）陶瓷水池内外侧光亮、无污迹、无杂物。 （5）瓷砖墙面光亮、无污迹。 （6）墙面设施设备及风口干净无尘。 （7）水房卫生每日保洁维护，每周重点清洁一次。 （8）玻璃隔断每日清洁光亮、无水印、无尘。 （9）茶筐、茶桶无茶渍、无杂物，随时清倒。 （10）垃圾桶每日清理三次，垃圾袋完整无破损，垃圾桶内外壁无污迹，同时按照垃圾分类要求做好第一次分拣工作。 （11）每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。 |
| 7 | 室内保洁 | （1）硬地面：无灰尘、污渍及水渍。清洁频率1次/每日。 （2）墙壁及天花、灯具：无灰尘、蛛网。清洁频率1次/周。 （3）办公桌椅、茶几：桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍。清洁频率1次/日。 （4）地毯：无污渍、灰尘。清洁频率：吸尘1次/周，清洗1次/季度。 （5）垃圾篓：垃圾袋套装牢固，垃圾盛装量不超过2/3。清洁频率1次/日。 （6）门、窗台及玻璃：无水渍及灰尘、手印。清洁频率：1次/日。 （7）地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。清洁频率：1次/日。 （8）天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净。清洁频率：1次/周。 （9）便器洁净无黄渍。清洁频率：1次/日。 （10）室内无异味、臭味。 （11）电器：外观无灰尘。清洁频率：1次/日。 （12）文件柜及家具：无灰尘、污渍及手印。清洁频率：1次/日。风口：无灰尘，无蛛网，清洁频率：1次/半年。 （13）打开水：每天早8：30之前打好开水。 （14）服务人员要求：双人入室服务，具有保密意识，上班前半小时完成上述工作。 |

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 3 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 5 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 水刷石外墙 | 定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |

- （五）绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）对办公楼室内指定的1200盆绿植制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好1200盆绿植养护的服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
| 2 | 室外绿化 养护 | （1）室外5层楼顶及13层至20层退台绿化区域根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地；定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株；清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （3）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （4）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域做到日产日清。 |
|  |  | （5）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患，恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

- （六）会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | - 记录会议需求。以会议预订单的形式接受会议预定,根据主办方的需求，快速、准确对会议室进行合理调配，并及时进行记录。根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 - 会场布置要符合主办方的要求,会场整洁、大方、布置有序、会标大小、颜色协调，摆台合理。 |
| 2 | 会前准备 | （1）小型会议会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5分钟，摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 （2）大型会议会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前1小时，调试好灯光音响设备，提前调节好会场内的灯光、音视频设备，保证会议室的设施设备处于良好状态。检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，并按规定调节好室内温度。接待人员着装统一整齐，仪表端庄。服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。会议服务耗材（如茶叶、纸杯等）由采购人提供。 |
| 3 | 引导服务 | 按照会议主办方会议需求做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | （1）会议期间按要求加水。每隔30分钟续水一次，两人以上上水时，步调一致，整齐划一。主席台发言人更换时，立即换水。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。 （2）对会议现场进行检查，做好会场清扫工作，及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理,按分工清理会议用品,关闭空调音响设备及灯具，恢复原会场形式并做好消毒。 （3）会议服务耗材（如茶叶、纸杯等）由采购人提供。 （4）随时做好处理突发事件的准备。 |
| 5 | 会后整理 | （1）仔细检查会场，看是否有客人遗忘的物品和文件等，如发现应立即与会议主办单位沟通，并进行登记；检查设备设施有无损坏，做好记录。如有损坏，立即与会议主办单位沟通并报告采购人；整理会场，收回会议用具，并进行清洗消毒；收集本次会议的各种服务信息归类、分析、整理并存档，发现问题找出规律性的东西，作为提高会议服务质量的依据。 （2）会议用具清洗及消毒 器具消毒：每次使用后消毒，采用双消毒，要求表面干净光亮，无污渍、水渍。 （3）会议室卫生清洁 地毯：无污迹、无杂物、无水渍、无异味、不潮湿。吸尘1次/周，清洗1次/季度。 墙壁、地角线、顶棚：无污迹、无灰尘、无蛛网。地脚线每周清洁两次，墙面、顶棚每月除尘一次。 门、窗：无污迹、无灰尘、门窗玻璃明亮，无水迹，窗帘无褶皱，无污渍。门窗表面每日清洁一次，玻璃内表面每月清洁一次，窗纱每半年清洗一次，窗帘每年清洗一次。 桌椅：无污迹、无灰尘、无水渍，码放整齐，布艺沙发表面清洗1次/季。 会议用品：无尘、保温瓶清洁光亮，杯具无水迹，手印，每次使用后立即清洗消毒。 设施设备：表面无污迹、无灰尘、无油迹、电话消毒1次/周。 室内装饰品：无污迹、无灰尘、无杂物、无异味，摆放位置符合审美要求。 |
| 6 | 对会议设备技术人员工作要求 | （1）按照会议议程及时做好音视频等服务的相关准备工作，严格按照操作规程操作。 （2）会议设备技术人员会前提前30分钟到岗。 （3）每次使用音视频设备后，及时关闭所有用电设备电源，确保设备安全有效使用。 （4）定期检查音视频设备，出现问题属会议设备技术人员职责范围内的应及时排除，需专业维修时应立即报修，不能私自拆卸，确保设备始终处于良好状态。 （5）每周清扫会议设备一次，无污迹、无灰尘、无蛛网。 |

- （七）其他服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浴室的管理及服务 | 1.保证浴室按时开放。 2.做到准确刷卡计价。 3.浴室内设施设备出现维修问题及时报修并随时检查水龙头防止跑、冒、滴、漏，确保浴室的正常使用。 4.按照要求做好室内卫生清洁及物品的消毒工作，对男女浴室进行日常管理服务工作，包括浴室的环境清洁、家具等的清洗消毒。 5.加强节约能源、节水管理。 |
| 2 | 理发室管理服务 | 协助采购人做好办公区理发室的管理及服务工作。 |
| 3 | 运动场馆 管理及服务 | 1.负责办公区B1层运动场馆的日常管理及服务工作，保证运动场馆按时开放。 2.提醒进入运动场馆人员爱护室内设施。 3.管理好室内体育器材。 4.做好室内的卫生保洁工作。 |
| 4 | 前台接待服务 | 1.负责登记、核实、问讯、接待等日常管理服务工作。 2.按规定着装，仪表端庄，佩戴胸卡，精神状态良好。 3.服务态度热情周到，微笑服务，“请”字当头。 4.对来访人员接待周到、答询准确、全面，快速办理各种登记，且登记有效、准确无误。 5.发现问题及时与有关部门联系。 |
| 5 | 文印室管理服务 | 1.做好文印室的日常管理工作。 2.做好文印数量的相关记录。 3.定期对文印室的印刷设备进行清洁，检查文印设备是否完好。 4.做好文印消耗品的领用记录。 5.教育员工加强安全保密及节约能源意识。 |
| 6 | 机要交换管理服务 | 1.做好机要交换日常管理工作。 2.做好机要交换、报纸、信件、杂志等文件的相关记录。 3.定期对机要交换的设施设备进行清洁，检查设备是否完好。 4.做好机要交换车辆使用、钥匙领用和归还记录。 5.教育员工加强安全保密及节约能源意识。 |
| 7 | 洗衣房管理服务 | 1.严格按照操作程序和工作标准完成工作。 2.负责洗衣房卫生清洁、消毒工作。 3.做到垃圾日产日清，人走断电，确保安全防火工作。 4.正确使用清洁物品，注意节约资源、避免浪费和污染环境。 5认真做好布草清洗记录。 6.清洗布草发现破损及时上报。 7.工作中发现设备异常，及时上报。 |
| 8 | 协助采购人对办公区内部分专项维保单位和分包单位进行日常监管 | 1.对专业维保单位的日常监管，含电梯、会议系统、电话、空调、手机信号机房、会议系统。 2.对采购人外委单位的日常监管，热力站的运行值守、配电室的运行值守、冷冻站、能源管控、系统集成、直饮水、环境消杀、各类垃圾清运。 3.服务网点的日常监管，北京银行、商务中心、新华书店、洗车房、医务室、快递收发。 4.配合第三方机构进行各类国家强制检测项目的检测工作，含避雷检测、消/电检、电梯年检、配电室检测等。 |
| 9 | 各类突发情况的管理工作 | 1.配合做好办公区各项突发情况处置工作。 2.制定突发事件的专项应急预案并组织演练，一年不少于一次。 3.制作并持续完善人员信息台账等材料；制定突发事件安全管理应急预案措施，目标明确、程序规范、内容全面、措施可操作性强，并进行有针对性的演练。 |
| 10 | 工具设备使用 与管理 | 采购人提供给投标人使用的机械设备及工具，投标人要定期维护、保养，如出现人为或操作不当损坏，由投标人负责赔偿。 |
| 11 | 二次施工的监管 | 1.配合采购人做好二次施工的施工方案、图纸、资质、证件的审核工作。 2.施工期间对工程质量、安全施工进行巡查巡视并做好记录。 3.施工结束后配合采购人做好工程验收工作。 |

- 四、合同分包情况

以下服务事项允许分包

| 可以分包履行的具金内容 | 资格条件 | 金额（元） | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙清洗 | 无 | 339622.60 | 其他未列明行业 |
| 化粪池清淘 | 无 | 44000.00 | 其他未列明行业 |

- 五、物业管理服务人员需求

- （一）进驻人员要求

1.本项目人员总需求：人员配备不少于265人。具体细分如下：

日常服务人员需求：项目经理1人；项目副经理2人；办公室主任1人；综合文员2人；工程维修不少于48人（含工程经理1人、主管1人）；卫生保洁不少于144人（含部门经理1人，洗衣房2人，浴室2人，活动场馆2人、库管1人、绿植养护4人、理发服务6人）；会议服务不少于45人（含部门经理1人，音响师2人、前台4人、机要交换6人、文印室4人、外派2人），男工年龄在60岁以下、女工年龄在50岁以下。

市民热线服务中心人员需求：职场专用保洁18人；职场专用会议服务4人。

2.项目经理应50周岁（含）以下，具有学士学位以上学位证书，具有暖通、机电工程或给排水专业中级及以上职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

3.工程经理应55周岁（含）以下，具有专科以上学历，具有给排水中级及以上职称证书，具有特种设备-低压电工作业证书及特种设备-安全管理A证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

4.保洁经理应40周岁（含）以下，具有专科以上学历证书，具有特种设备-地下有限空间监护作业证书及特种设备-高处作业证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

5.会务经理应40周岁（含）以下，具有本科以上学历证书，具有中级职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

6.专业技术人员具有相应上岗资格：

（1）提供特种设备-低压电工作业证书，至少8人。

（2）提供特种设备-地下有限空间监护作业证书，至少1人。

（3）提供特种设备-制冷与空调作业证书，至少2人。

（4）提供特种设备-安全管理A证书，至少2人。

（5）提供特种设备-作业压力容器操作R1证书，至少1人。

（6）提供特种设备-高处作业证书，至少1人。

（7）承诺配备高级音响调音员至少1人。

（8）承诺配备房屋建筑结构安全管理员至少1人。

7.中标后本项目经理未经采购人同意不得更换。

8.做好工作人员上岗前的安全和保密管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩带工牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

9.有规范的培训考核制度。定期对工作人员进行培训考核，对考核不合格者需进行再培训，并根据采购人意见进行人员调整。

10.投标人人员政治可靠、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

11.投标人人员身体健康（相应岗位人员提供健康证），相貌端正，举止优雅，能够适应本工作岗位的相应要求。

12.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

13.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

- （二）本项目费用中不含

---能源费用（如：水、电、煤气费等）

---国家规定的各项强检费用

---电梯维保费用

---消杀费用

---垃圾清运费用

---物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用

---物业耗材费用（包含但不限于：低值易耗、常用工具、各类应急物资等）

- （三）其他要求

1.投标人应根据采购人实际情况提出针对性强、切实可行的物业服务方案。

2.中标人须接受采购人的工作指导、监督与考核。

3.中标人遇采购人临时性任务，应积极组织人员给予配合。

4.由于中标人工作过失而造成的人员伤亡，由中标人负全部责任。

5.中标人应注意节能减排，合理利用采购人能源，并协助好采购人进行相关节能指标的统计。若采购人发现中标人在服务过程中存有浪费情节的，采购人有权给予经济处罚。

6.物业用大型专业工具设备由采购人提供，请投标人在投标文件中提供物资装备表。

7.物业服务收费采用包干制。

8.采购人工作时间：9:00-18:00，节假日正常休息。要求中标人做好相关的物业服务工作。

9.采购人可无偿提供物业办公用房、值班用房、员工宿舍和工具间。

10.中标人工作人员由采购人负责办理就餐，餐费自理，在指定区域就餐。

- 六、商务要求

- （一）实施期限

物业服务期限为1年：  年  月  日至  年  月  日

1.付款方式

（1）年月日前,支付乙方合同金额的1/12。

（2）年月日前,支付乙方合同金额的5/6 。

（3）年月日前,支付乙方合同金额的1/12。

2.采购人应依照以上时间将物业管理费用按时支付给中标人，但采购人支付费用前应先由中标人出具符合采购人要求的等额增值税发票及结算单，采购人收到发票后再付款，否则采购人有权延迟支付当期费用。

- （二）验收标准与要求

1.房屋及配套设备设施完好率：99%；

2.零修、急修及时率：100%；

3.维修质量合格率： 100%；

4.维修工作回访率：100%；

5.保洁区域合格率：100%；

6.业主/使用人有效投诉率：2%以下；

7.投诉处理率：100%；

8.物业服务满意率：99%。

- 七、其他有关合同要求

（一）《北京市物业管理条例》第六十五条：物业服务人应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且遵守下列规定：提供物业服务符合国家和本市规定的标准、规范；及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；定期听取业主的意见和建议，接受业主监督，改进和完善服务；对违法建设、违规出租房屋、私拉电线、占用消防通道等行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告行政执法机关；发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；对物业使用人违反临时管理规约、管理规约的行为进行劝阻、制止，并及时报告业主；不得泄露在物业服务活动中获取的业主信息；履行生活垃圾分类管理责任人责任，指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类；配合街道办事处、乡镇人民政府、行政执法机关和居民委员会、村民委员会做好物业管理相关工作。

（二）依据DB11/T 2223—2024《公共机构能源资源消费统计管理规范》：在物业管理合同中提出节能、节水、生活垃圾分类管理目标和服务要求。