01包：

- 技术参数

指标按重要性分为“★”、“▲”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，需提供证明材料，无标识则表示一般指标项，按照招标参数的要求提供响应材料。供应商在投标、响应环节出具关于所提供网络及安全设备满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。

“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。

## 现有内网核心交换机关键业务板卡(2套)

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40G业务板卡，光接口≥12个 | 否 |
| 2 | 40G多模光模块≥12个 | 否 |
| 3 | ▲需要提供原厂正品配件并提供3年原厂维保， 提供加盖投标人公章的承诺书：供货时提供现有交换机原厂配件供货证明，否则提供2台全新的内网核心交换机。 | 是 |

## 现有内网汇聚交换机关键业务板卡(2套)

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40G业务板卡，光接口≥24个 | 否 |
| 2 | 40G多模光模块≥12个 | 否 |
| 3 | ▲需要提供原厂正品配件并提供3年原厂维保， 提供加盖投标人公章的承诺书：供货时提供现有交换机原厂配件供货证明，否则提供2台全新的内网汇聚交换机。 | 是 |

## 内网核心交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥645T，包转发率≥230400M,以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | 2. 主控、电源、风扇框等关键部件采用冗余备份设计，整机电源槽位数≥6个，独立风扇框数≥4块，支持独立硬件监控板卡； | 否 |
| 3 | 3. 业务板槽位数≥8个，交换网板≥4个，设备高度≤15U； | 否 |
| 4 | ▲4. 要求产品CPU和LSW采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 5 | 5. 支持VXLAN功能； | 否 |
| 6 | 6. 业务板卡可支持AC功能，在不增加独立硬件情况下实现AP管理； | 否 |
| 7 | 7. 支持硬件BFD，检测间隔≤3.3ms； | 否 |
| 8 | 8.支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议； | 否 |
| 9 | ★9. 实配双主控引擎模块， 40G QSFP+≥48个，GE以太网电(RJ45)≥48个，QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,MPO）≥4个，QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LC)≥24个；冗余电源；3年维保服务； | 否 |
| 10 | ★提供加盖投标人公章的承诺书：所投产品需与医院现有内网核心交换机做堆叠使用，如无法兼容需提供相同两台投标产品。 | 是 |

## 楼层汇聚交换机（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥8Tbps，包转发率≥3000Mpps,以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供25GE SFP28≥48个，100GE QSFP28≥8个； | 否 |
| 3 | 3. 支持可插拔的双电源；可插拔风扇框，整机风扇框数≥5个；整机高度≤1U； | 否 |
| 4 | ▲4.要求产品CPU采用国产或自研芯片，提供第三方检测报告； | 是 |
| 5 | 5. MAC地址表容量规格≥510K，IPv4路由规格≥640K； | 否 |
| 6 | 6. 支持横向虚拟化，最大堆叠台数≥9； | 否 |
| 7 | 7. 支持CPU保护功能，支持攻击溯源惩罚； | 否 |
| 8 | 8. 支持硬件BFD，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由以提高网络可靠性； | 否 |
| 9 | 9. 实配QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,MPO）≥2个，QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LC)≥2个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 业务汇聚交换机（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥8Tbps，包转发率≥3000Mpps,以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供25GE SFP28≥48个，100GE QSFP28≥8个； | 否 |
| 3 | 3. 支持可插拔的双电源，可插拔风扇框，整机风扇框数≥5个，整机高度≤1U； | 否 |
| 4 | ▲4.要求产品CPU采用国产或自研芯片，提供第三方检测报告； | 是 |
| 5 | 5. MAC地址表容量规格≥510K，IPv4路由规格≥640K； | 否 |
| 6 | 6. 支持横向虚拟化，最大堆叠台数≥9； | 否 |
| 7 | 7. 支持CPU保护功能，支持攻击溯源惩罚； | 否 |
| 8 | 8. 支持硬件BFD，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由以提高网络可靠性； | 否 |
| 9 | 9. 实配QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,MPO）≥2个，QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LC)≥2个；电源≥2个，3年维保服务。 | 否 |

## 无线汇聚交换机（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1、交换容量≥2.50Tbps，包转发率≥1260Mpps（官网最小值），支持电源插槽≥2个、风扇插槽≥2个、端口扩展插槽≥2个； | 否 |
| 2 | ★2、提供1/10G SFP Plus端口≥24个，QSFP28端口≥2个； | 否 |
| 3 | 3、支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术； | 否 |
| 4 | 4、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； | 否 |
| 5 | 5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份； | 否 |
| 6 | 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。3年维保服务。 | 否 |

## 服务器万兆接入交换机（6台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2.提供10GE光接口数量≥48个，100GE光接口≥6个； | 否 |
| 3 | 3.设备高度≤1U，固定接口交换机； | 否 |
| 4 | 4.支持电源，风扇冗余备份设计，电源≥2个，风扇≥4个； | 否 |
| 5 | 5.要求产品CPU采用国产或自研芯片，提供第三方检测报告； | 否 |
| 6 | ▲6.支持硬件BFD，检测间隔≤3.3ms，提供第三方测试报告 | 是 |
| 7 | 7.支持MAC地址≥290K,支持ARP表项≥256K； | 否 |
| 8 | 8.支持ERSPAN增强，组播VXLAN | 否 |
| 9 | 9.实配10G单模光模块≥12个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 二级业务分布式存储交换机（4台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2.提供10GE光接口数量≥48个，100GE光接口≥6个； | 否 |
| 3 | 3.设备高度≤1U，固定接口交换机； | 否 |
| 4 | 4.支持电源，风扇冗余备份设计，电源≥2个，风扇≥4个； | 否 |
| 5 | 5.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 6 | 6.支持硬件BFD，检测间隔≤3.3ms | 否 |
| 7 | 7、支持MAC地址≥290K,支持ARP表项≥256K； | 否 |
| 8 | ▲8、支持ERSPAN增强，组播VXLAN，提供第三方测试报告 | 是 |
| 9 | 9、实配10G单模光模块≥12个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 内部管理交换机（4台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2.提供10GE光接口数量≥48个，100GE光接口≥6个； | 否 |
| 3 | 3.设备高度≤1U，固定接口交换机； | 否 |
| 4 | 4.支持电源，风扇冗余备份设计，电源≥2个，风扇≥4个； | 否 |
| 5 | 5.要求产品CPU采用国产或自研芯片； | 是 |
| 6 | ▲6.支持硬件BFD，检测间隔≤3.3ms；提供第三方检测报告； | 是 |
| 7 | 7、支持MAC地址≥290K,支持ARP表项≥256K； | 否 |
| 8 | 8、支持ERSPAN增强，组播VXLAN； | 否 |
| 9 | 9、实配10G单模光模块≥12个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 备份管理交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.交换容量≥2.56 Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1260Mpps；以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2.提供10GE光接口数量≥24个，40/100GE QSFP28端口≥6个； | 否 |
| 3 | 3.设备高度≤1U，固定接口交换机； | 否 |
| 4 | 4.支持电源，风扇冗余备份设计，电源≥2个，风扇≥4个； | 否 |
| 5 | ▲5.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 6 | 6.支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； | 否 |
| 7 | 7.支持MAC地址≥128K,支持ARP表项≥140K； | 否 |
| 8 | 8.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； | 否 |
| 9 | 9.实配10G单模光模块≥12个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 安管接入交换机（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp，包转发率≥280Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥24个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； | 否 |
| 7 | 7. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥4个；3年维保服务。 | 否 |

## 内网服务器带外管理交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp，包转发率≥560Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥48个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6. 支持横向虚拟化，最大堆叠台数≥9； | 否 |
| 7 | 7. 支持CPU保护功能，支持攻击溯源惩罚； | 否 |
| 8 | 8. 支持硬件BFD，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由以提高网络可靠性； | 否 |
| 9 | 9. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 外网服务器带外管理交换机（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥280Mpps,以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥24个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； | 否 |
| 7 | 7. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 内网接入交换机（48口）（28台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥560Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥48个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6. 支持横向虚拟化，最大堆叠台数≥9； | 否 |
| 7 | 7. 支持CPU保护功能，支持攻击溯源惩罚； | 否 |
| 8 | 8. 支持硬件BFD，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由以提高网络可靠性； | 否 |
| 9 | 9. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 内网接入交换机（24口）（5台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥280Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥24个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； | 否 |
| 7 | 7. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 内网无线接入交换机（24口）（11台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. 性能：整机交换容量 ≥490Gbps；转发性能 ≥120Mpps ； | 否 |
| 2 | 2. 端口：千兆电≥24个，万兆S≥4个； | 否 |
| 3 | 4．MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； | 否 |
| 4 | 5．支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； | 否 |
| 5 | 6．支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP； | 否 |
| 6 | 7．支持业务端口防雷能力≥6KV； | 否 |
| 7 | 8．管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护；3年维保服务。 | 否 |
| 8 | ▲9．提供进网许可证、第三方检测报告； | 是 |

## 内网无线AP授权（1套）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲160点AP资源授权，适用于原有无线控制器。否则提供2台全新的不低于原有设备性能的无线控制器，提供加盖投标人公章的承诺书。3年维保服务。 | 是 |

## 内网无线AP-面板式（100台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； | 否 |
| 2 | 2、协商速率：整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.5Gbps； | 否 |
| 3 | 3、接口设计：10/100/1000Mbps上行接口≥1个；10/100/1000Mbps下行接口≥1个； | 否 |
| 4 | 4、设备尺寸：为了安装方便，美观融入环境，要求设备尺寸为标准86mmx86mm尺寸； | 否 |
| 5 | 5、安装方式：支持壁挂和面板安装方式。3年维保服务。 | 否 |

## 内网无线AP-放装式（50台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、工作模式：可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； | 否 |
| 2 | 2、射频：采用三频六流设计； | 否 |
| 3 | 3、MU-MIMO：5GHz频段都支持MU-MIMO； | 否 |
| 4 | 4、协商速率：整机协商速率≥5.3Gbps； | 否 |
| 5 | 5、天线设计：要求采用内置智能天线设计； | 否 |
| 6 | 6、接口设计：至少4个固定接口，其中2.5Gbps PSFP口≥1个，10/100/1000Mbps电口≥3个）； | 否 |
| 7 | 7、安装方式：支持壁挂、吸顶和面板安装方式。3年维保服务。 | 否 |

## 内网存储交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、端口数量：8,16,24；高度：1U；聚合带宽≥768 Gbps；性能≥4.25 Gbps，全双工 8.5 Gbps线速，全双工；14.025 Gbps线速，全双工； | 否 |
| 2 | 2、端口速率：4、8、16和32 Gbps端口速度自适应；服务级别：Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧）； | 否 |
| 3 | 3、端口类型：F、E、M、D端口（ClearLink诊断端口） Brocade接入网关模式：F_Port和支持NPIV技术的N_Port； | 否 |
| 4 | 4、数据流量类型：矩阵交换机支持单播流量；介质类型：32G,16GB；扩展性：完整的Fabric架构，最多可有239台交换机； | 否 |
| 5 | 5、ISL trunking：基于帧的中继，每条ISL中继最多8个32 Gbps端口；每条ISL中继最高256 Gbps的吞吐量；集成路由：N/A； | 否 |
| 6 | 6、fabric服务：监控与警报策略套件（MAPS）；Flow Vision；博科适应性网络（流量隔离、QoS）；矩阵性能影响（FPI）监控；慢漏设备隔离（SDDQ）；Brocade Advanced Zoning（默认分区、端口/WWN分区、广播分区、对等设备分区、目标驱动分区）；动态矩阵配置（DFP）；动态路径选择（DPS）；Brocade扩展矩阵；增强型Buffer信用恢复；FDMI；帧重定向；基于帧的中继；FSPF；Brocade ISL Trunking；管理服务器；NPIV；NTP v3；注册状态变更通知（RSCN）；Reliable Commit Service（RCS）；简单名称服务器（SNS）；读取诊断参数（RDP）；VM Insight； | 否 |
| 7 | 7、管理：HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；审核、系统日志；Brocade Advanced Web Tools；Brocade Network Advisor SAN Enterprise或Brocade Network Advisor SAN Professional/Professional Plus；命令行界面（CLI）；符合SMI-S标准；管理域；面向插件功能的试用版许可证； | 否 |
| 8 | 8、安全：DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP交换机身份验证；HTTPS、IPsec、IP过滤、LDAP with IPv6、OpenLDAP、端口绑定、RADIUS、TACACS+、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、安全复制（SCP）、安全RPC、安全系统日志、SFTP、SSH v2、SSL、交换机绑定、Trusted Switch；管理访问：10/100/1000 Mbps以太网（RJ-45）接口，通过光纤通道实现带内管理，串口（RJ-45）≥1个，USB端口≥1个； | 否 |
| 9 | 9、诊断：ClearLink光模块和线缆诊断，包括电/光环回、链路流量/延迟/距离；流镜像；内置流生成装置；POST和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping和Pathinfo（FC traceroute）、帧查看器、非破坏性Daemon重启、光学组件运行状况监控、电源监控、RAStrace日志和Rolling Reboot Detection（RRD）； | 否 |
| 10 | 10、电源功率：≤76.52瓦。3年维保服务。 | 否 |

## 外网无线控制器（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.提供千兆以太口≥12个,万兆SFP+口≥12个,40GE QSFP+接口≥2个； | 否 |
| 2 | ★2.转发能力≥120Gbps，最大可管理≥3000个AP，最大可接入用户数≥32K； | 否 |
| 3 | 3.支持L2/L3层网络拓扑； | 否 |
| 4 | 4.支持WLAN AC 1+1热备、N+1备份模式，业务不中断； | 否 |
| 5 | 5.支持关键性能指标如用户性能、射频性能、AP性能，图形化体现； | 否 |
| 6 | 6.支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级， | 否 |
| 7 | 7.实配AP管理授权≥150个；万兆多模光模块≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 外网无线接入交换机（24口）（16台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥280Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口(支持POE+)≥24个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6.静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； | 否 |
| 7 | 7. 实配SFP+ 10G光模块（1310nm,10km,LC)C)≥2个，1000W电源模块≥2个，3年维保服务。 | 否 |

## 外网无线汇聚交换机（48口）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.交换容量≥2.56 Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1620Mpps；以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2.提供10GE光接口数量≥48个，40/100GE QSFP28端口≥6个； | 否 |
| 3 | 3.设备高度≤1U，固定接口交换机； | 否 |
| 4 | 4.支持电源，风扇冗余备份设计，电源≥2个，风扇≥4个； | 否 |
| 5 | ▲5.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 6 | 6.支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； | 否 |
| 7 | 7、支持MAC地址≥128K,支持ARP表项≥140K； | 否 |
| 8 | 8. 支持横向虚拟化，最大堆叠台数≥9； | 否 |
| 9 | 9. 支持CPU保护功能，支持攻击溯源惩罚； | 否 |
| 10 | 10. 支持硬件BFD，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由以提高网络可靠性； | 否 |
| 11 | 11.实配QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,MPO)≥2个； QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LC)≥2个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 外网无线AP（66台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.整机采用三射频，6条空间流设计； | 否 |
| 2 | ★2.整机速率≥6.575Gbps，支持 IEEE 802.11ax 标准； | 否 |
| 3 | 3.提供10/100/1000M电口≥1个， 10M/100M/1GE/2.5GE 电口≥1个； | 否 |
| 4 | 4.内置蓝牙，支持通过蓝牙串口远距无线运维； | 否 |
| 5 | 5.内置智能天线，可以随终端的移动进行准确稳定的覆盖； | 否 |
| 6 | 6.支持PoE供电，满足 802.3at 以太网供电标准； | 否 |
| 7 | 7. 3年维保服务。 | 否 |

## 心理援助系统存储交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、端口数量：8,16,24；高度：1U；聚合带宽：768 Gbps；性能：4.25 Gbps线速，全双工8.5 Gbps线速，全双工；14.025 Gbps线速，全双工； | 否 |
| 2 | 2、端口速率：4、8、16和32 Gbps端口速度自适应；服务级别：Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧）； | 否 |
| 3 | 3、端口类型：F、E、M、D端口（ClearLink诊断端口） Brocade接入网关模式：F_Port和支持NPIV技术的N_Port； | 否 |
| 4 | 4、数据流量类型：矩阵交换机支持单播流量；介质类型：32G,16GB；扩展性：完整的Fabric架构，最多可有239台交换机； | 否 |
| 5 | 5、ISL trunking：基于帧的中继，每条ISL中继最多8个32 Gbps端口；每条ISL中继最高256 Gbps的吞吐量；集成路由：N/A； | 否 |
| 6 | 6、fabric服务：监控与警报策略套件（MAPS）；Flow Vision；博科适应性网络（流量隔离、QoS）；矩阵性能影响（FPI）监控；慢漏设备隔离（SDDQ）；Brocade Advanced Zoning（默认分区、端口/WWN分区、广播分区、对等设备分区、目标驱动分区）；动态矩阵配置（DFP）；动态路径选择（DPS）；Brocade扩展矩阵；增强型Buffer信用恢复；FDMI；帧重定向；基于帧的中继；FSPF；Brocade ISL Trunking；管理服务器；NPIV；NTP v3；注册状态变更通知（RSCN）；Reliable Commit Service（RCS）；简单名称服务器（SNS）；读取诊断参数（RDP）；VM Insight | 否 |
| 7 | 7、管理：HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；审核、系统日志；Brocade Advanced Web Tools；Brocade Network Advisor SAN Enterprise或Brocade Network Advisor SAN Professional/Professional Plus；命令行界面（CLI）；符合SMI-S标准；管理域；面向插件功能的试用版许可证 | 否 |
| 8 | 8、安全：DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP交换机身份验证；HTTPS、IPsec、IP过滤、LDAP with IPv6、OpenLDAP、端口绑定、RADIUS、TACACS+、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、安全复制（SCP）、安全RPC、安全系统日志、SFTP、SSH v2、SSL、交换机绑定、Trusted Switch；管理访问：10/100/1000 Mbps以太网（RJ-45）接口，通过光纤通道实现带内管理，串口（RJ-45）≥1个，USB端口≥1个； | 否 |
| 9 | 9、诊断：ClearLink光模块和线缆诊断，包括电/光环回、链路流量/延迟/距离；流镜像；内置流生成装置；POST和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping和Pathinfo（FC traceroute）、帧查看器、非破坏性Daemon重启、光学组件运行状况监控、电源监控、RAStrace日志和Rolling Reboot Detection（RRD）； | 否 |
| 10 | 10、电源功率：小于等于77瓦，3年维保服务。 | 否 |

## 外网核心交换机（4台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥102T，包转发率≥57600M，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | 2. 主控、电源、风扇框等关键部件采用冗余备份设计，整机电源槽位数≥3个，风扇框数≥2个，支持独立硬件监控板卡； | 否 |
| 3 | ★3. 业务板槽位数≥6个，主控板槽位≥2个，交换网板槽位≥2个，高度≤10U； | 否 |
| 4 | 4.要求产品CPU采用国产或自研芯片； | 否 |
| 5 | ▲5.支持硬件BFD，检测间隔≤3.3ms；提供第三方检测报告； | 是 |
| 6 | 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 | 否 |
| 7 | ★7. 实配双主控引擎模块，万兆SFP+接口≥48个；GE电口(RJ45)≥48个；SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥14个；电源≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 外网接入交换机（48口）（24台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥560Mpps； | 否 |
| 2 | ★2. 提供≥48个10/100/1000M电口，≥4个万兆SFP+； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6. 支持横向虚拟化，最大堆叠台数≥9； | 否 |
| 7 | 7. 支持CPU保护功能，支持攻击溯源惩罚； | 否 |
| 8 | 8. 支持硬件BFD，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由以提高网络可靠性； | 否 |
| 9 | 9. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 外网接入交换机（24口）（7台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥280Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥24个，万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6.静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； | 否 |
| 7 | 7. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## DMZ服务器接入交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1. 交换容量≥1.36Tbp,包转发率≥280Mpps，以官网所列最低参数为准； | 否 |
| 2 | ★2. 提供10/100/1000M电口≥24个；万兆SFP+≥4个； | 否 |
| 3 | ▲3.要求产品CPU采用国产或自研芯片；提供第三方检测报告； | 是 |
| 4 | 4. 支持可插拔的双电源以提高设备可靠性； | 否 |
| 5 | 5.MAC地址容量≥64K，ARP规格≥16K； | 否 |
| 6 | 6.静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； | 否 |
| 7 | 7. 实配SFP+ 10G光模块(850nm,300m,LC)≥2个；3年维保服务。 | 否 |

## 外网DMZ存储交换机（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、端口数量：8,16,24；高度：1U；聚合带宽：768 Gbps；性能：4.25 Gbps线速，全双工 8.5 Gbps线速，全双工；14.025 Gbps线速，全双工； | 否 |
| 2 | 2、端口速率：4、8、16和32 Gbps端口速度自适应；服务级别：Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧）； | 否 |
| 3 | 3、端口类型：F、E、M、D端口（ClearLink诊断端口） Brocade接入网关模式：F_Port和支持NPIV技术的N_Port； | 否 |
| 4 | 4、数据流量类型：矩阵交换机支持单播流量；介质类型：32G,16GB；扩展性：完整的Fabric架构，最多可有239台交换机； | 否 |
| 5 | 5、ISL trunking：基于帧的中继，每条ISL中继最多8个32 Gbps端口；每条ISL中继最高256 Gbps的吞吐量；集成路由：N/A； | 否 |
| 6 | 6、fabric服务：监控与警报策略套件（MAPS）；Flow Vision；博科适应性网络（流量隔离、QoS）；矩阵性能影响（FPI）监控；慢漏设备隔离（SDDQ）；Brocade Advanced Zoning（默认分区、端口/WWN分区、广播分区、对等设备分区、目标驱动分区）；动态矩阵配置（DFP）；动态路径选择（DPS）；Brocade扩展矩阵；增强型Buffer信用恢复；FDMI；帧重定向；基于帧的中继；FSPF；Brocade ISL Trunking；管理服务器；NPIV；NTP v3；注册状态变更通知（RSCN）；Reliable Commit Service（RCS）；简单名称服务器（SNS）；读取诊断参数（RDP）；VM Insight | 否 |
| 7 | 7、管理：HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；审核、系统日志；Brocade Advanced Web Tools；Brocade Network Advisor SAN Enterprise或Brocade Network Advisor SAN Professional/Professional Plus；命令行界面（CLI）；符合SMI-S标准；管理域；面向插件功能的试用版许可证 | 否 |
| 8 | 8、安全：DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP交换机身份验证；HTTPS、IPsec、IP过滤、LDAP with IPv6、OpenLDAP、端口绑定、RADIUS、TACACS+、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、安全复制（SCP）、安全RPC、安全系统日志、SFTP、SSH v2、SSL、交换机绑定、Trusted Switch；管理访问：10/100/1000 Mbps以太网（RJ-45）接口，通过光纤通道实现带内管理，串口（RJ-45）≥1个，USB端口≥24个； | 否 |
| 9 | 9、诊断：ClearLink光模块和线缆诊断，包括电/光环回、链路流量/延迟/距离；流镜像；内置流生成装置；POST和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping和Pathinfo（FC traceroute）、帧查看器、非破坏性Daemon重启、光学组件运行状况监控、电源监控、RAStrace日志和Rolling Reboot Detection（RRD）； | 否 |
| 10 | 10、电源功率：满配76.52瓦，3年维保服务。 | 否 |

## 内外网边界防火墙（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.硬件要求：标准2U设备，内存≥8G，硬盘≥128GSSD+480GSSD，冗余电源，接口：千兆电口≥16个、千兆光口≥2个、万兆光口SFP+≥4个； | 否 |
| 2 | 2.性能要求：网络层吞吐量≥20G，并发连接数≥210万，IPSec VPN 最大接入数≥2000，IPSec VPN吞吐量≥900M；配置IPS入侵防御、AV防病毒、URL识别授权。 | 否 |
| 3 | 3.产品支持对数据包中的X-Forworded-For字段检测，若检测结果为非法，支持对相应字段进行日志记录，并封禁； | 否 |
| 4 | 4.产品支持对15层以上的病毒压缩文件进行深度检测 | 否 |
| 5 | 5.产品支持针对安全策略是否冗余、当前策略匹配情况，当前策略是否遗漏风险端口等维度分析并支持针对分析结果提供优化建议； | 否 |
| 6 | 6.产品支持服务器漏洞专项防扫描功能，针对扫描设备的IP地址能够及时发现病阻断，需提供功能截图证明； | 否 |
| 7 | 7.设备具有资产管理功能，除了主动与被动两种资产发现之外，还应支持资产离线分析、高危端口及冗余端口分析，支持通过形成网络拓扑图直观展示资产之间端口级别访问关系； | 否 |
| 8 | 8.产品支持对Cookie篡改攻击的专项检测与防护功能； | 否 |
| 9 | 9.产品支持MFA双因素认证功能，管理员支持选择Key等方式补足用户名/密码第一认证不安全这一风险； | 否 |
| 10 | 10.产品支持对Teardrop攻击、Smurf攻击、Land攻击等异常数据包的检测和防御； | 否 |
| 11 | 11.产品支持对RDP、VNC、FTP、MYSQL、IMAP、SSH、TELNET等常见应用协议进行识别检测与防护，3年软硬件维保服务。 | 否 |

## 数据中心区防火墙（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.硬件要求：标准2U设备；内存≥8G，硬盘≥128GSSD+480GSSD；冗余电源；接口：千兆电口≥16个、千兆光口≥2个、万兆光口SFP+≥4个； | 否 |
| 2 | ★2.性能要求：网络层吞吐量≥20G，并发连接数≥210万，IPSec VPN 最大接入数≥2000，IPSec VPN吞吐量≥900M，配置IPS入侵防御、AV防病毒、URL识别授权。 | 否 |
| 3 | 3.产品支持对数据包中的X-Forworded-For字段检测，若检测结果为非法，支持对相应字段进行日志记录，并封禁； | 否 |
| 4 | 4.产品支持对15层以上的病毒压缩文件进行深度检测 | 否 |
| 5 | 5.产品支持针对安全策略是否冗余、当前策略匹配情况，当前策略是否遗漏风险端口等维度分析并支持针对分析结果提供优化建议； | 否 |
| 6 | ▲6.产品支持服务器漏洞专项防扫描功能，针对扫描设备的IP地址能够及时发现病阻断，需提供功能截图证明 | 是 |
| 7 | 7.设备具有资产管理功能，除了主动与被动两种资产发现之外，还应支持资产离线分析、高危端口及冗余端口分析，支持通过形成网络拓扑图直观展示资产之间端口级别访问关系； | 否 |
| 8 | 8.产品支持对Cookie篡改攻击的专项检测与防护功能 | 否 |
| 9 | 9.产品支持MFA双因素认证功能，管理员支持选择Key等方式补足用户名/密码第一认证不安全这一风险； | 否 |
| 10 | 10.产品支持对Teardrop攻击、Smurf攻击、Land攻击等异常数据包的检测和防御； | 否 |
| 11 | 11.产品支持对RDP、VNC、FTP、MYSQL、IMAP、SSH、TELNET等常见应用协议进行识别检测与防护，3年软硬件维保服务。 | 否 |

## 纵向隔离网闸（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★规格：2U；内/外端机双侧配置液晶屏；内端机10/100/1000Base-T接口≥6个，千兆光口插槽≥4个，万兆光口插槽≥2个，扩展槽位≥1个，内存≥32G，硬盘≥1T；外端机10/100/1000Base-T接口≥6个，千兆光口插槽≥4个，万兆光口插槽≥2个，扩展槽位≥1个,内存≥32G，硬盘≥1T；冗余电源； | 否 |
| 2 | ★性能：网络吞吐量≥7Gbps，并发连接数≥40万，延时≤1ms。 | 否 |
| 3 | 产品架构：2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。 | 否 |
| 4 | 安全浏览功能：提供HTTP页面访问和WEB代理上网功能。支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； | 否 |
| 5 | 安全浏览功能：支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 6 | 安全浏览功能：支持基于URL分类地址库的访问控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 7 | 安全浏览功能：支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 8 | 安全浏览功能：内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎及单独启停控制。 | 否 |
| 9 | 文件传输功能：提供基于FTP协议和TFTP协议的文件传输功能。支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略。 | 否 |
| 10 | 文件传输功能：支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 | 否 |
| 11 | 文件传输功能：支持代理、透明、路由三种接入方式； | 否 |
| 12 | 文件传输功能：支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 13 | 文件传输功能：支持FTP协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 14 | 文件传输功能：支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计。 | 否 |
| 15 | 文件传输功能：内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制。 | 否 |
| 16 | 数据库访问功能：供至少五种主流数据库的安全访问。支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略。 | 否 |
| 17 | 数据库访问功能：支持最大活动会话数的统计；支持长连接设置；支持IPV6扩展头的安全设置。 | 否 |
| 18 | 数据库访问功能：内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 19 | 邮件安全功能：提供安全的邮件访问功能，支持POP3、SMTP协议。 | 否 |
| 20 | 邮件安全功能：支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 | 否 |
| 21 | 邮件安全功能：支持发件人、收件人、邮件标题、邮件正文、邮件附件等数据内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 | 否 |
| 22 | 邮件安全功能：内置邮件安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制。 | 否 |
| 23 | VOIP安全功能：提供音视频通话访问功能，支持SIP、H323、RTSP、GB28181等音视频协议。 | 否 |
| 24 | VOIP安全功能：支持代理、透明、路由三种接入方式； | 否 |
| 25 | VOIP安全功能：内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制。 | 否 |
| 26 | VOIP安全功能：支持对源目的IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略；可对音视频信令类型、消息内容类型、回放控制、控制操作、查询控制、订阅控制以及音视频格式进行检查； | 否 |
| 27 | VOIP安全功能：支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 | 否 |
| 28 | 其他访问功能：支持自定义的TCP、UDP协议的数据访问功能，用户自定义应用无需对自定义协议软件进行二次修改开发。 | 否 |
| 29 | 其他访问功能：支持代理、透明、路由三种接入方式； | 否 |
| 30 | 文件同步功能：提供有客户端和无客户端两种文件同步方式，客户端支持Windows、Linux操作系统。 | 否 |
| 31 | 文件同步功能：无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口；有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的文件同步服务。 | 否 |
| 32 | 文件同步功能：支持文件同步重名策略处理，可选覆盖、不同步、重命名三种处理方式。 | 否 |
| 33 | 文件同步功能：支持基于文件大小和文件修改时间的同步策略，可手动指定上下限阈值。 | 否 |
| 34 | 文件同步功能：支持文件名和文件类型的黑白名单过滤，文件类型过滤基于文件特征识别，非扩展名识别，且支持不小于50种文件类型识别。 | 否 |
| 35 | 文件同步功能：支持文件同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步数据量、同步成功数、同步失败数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 | 否 |
| 36 | 数据库同步功能：无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口；有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的数据库同步服务。 | 否 |
| 37 | 数据库同步功能：提供多种主流数据库系统的同步。 | 否 |
| 38 | 数据库同步功能：支持一对一、一对多、多对一方式的数据库同步；支持同构、异构数据库之间的同步，同步可具体设置到字段级别。 | 否 |
| 39 | 数据库同步功能：支持自动读取数据库表名和字段名，无需手动录入表名和字段名，降低配置复杂度。 | 否 |
| 40 | 数据库同步功能：支持数据库同步冲突策略处理，包括覆盖、忽略、以源为准、以目的为准等处理方式。 | 否 |
| 41 | 数据库同步功能：支持实时同步和周期性同步方式，可分别控制插入、删除、更新的同步操作。 | 否 |
| 42 | 数据库同步功能：支持数据库同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步成功数、同步失败数，同步忽略数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 | 否 |
| 43 | 病毒防御功能：支持企业版和专业版双病毒防御引擎，采用国内外知名厂商病毒库，支持病毒库升级，并提供后续升级服务。 | 否 |
| 44 | 入侵防御功能：支持入侵防御引擎，可基于攻击规则库对主流网络攻击行为进行拦截，支持告警和阻断两种处理方式。 | 否 |
| 45 | 安全防护功能：提供连接保护功能，支持基于源和目的IP地址的并发连接数和新建连接数控制，并可以手动设置相关阈值，超过阈值后可选限制和警告两种处理方式。 | 否 |
| 46 | 安全防护功能：提供IPV4\IPV6双栈IP+MAC绑定功能，支持基于物理接口和IP网段的IP+MAC主动探测，支持IP、MAC信息查询功能。 | 否 |
| 47 | DDOS防护功能：支持DOS攻击防御，支持端口扫描防御、IP扫描防御、支持IP\TCP\UDP源限速和目的限速，可手动设置相关阈值。 | 否 |
| 48 | 用户管理功能：提供本地认证功能和第三方认证服务器认证功能。 | 否 |
| 49 | 网络管理功能：网络接口支持IPV4\IPV6双栈IP地址配置，支持MTU、双工模式、接口速度的手动设置。 | 否 |
| 50 | 网络管理功能：提供服务器负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接等负载均衡算法。 | 否 |
| 51 | 监控功能：提供状态信息监控，以图表形式实时展现内外端机的CPU、内存、硬盘利用率，流量和会话数。 | 否 |
| 52 | 监控功能：提供应用流量监控，以图表形式实时展现内外端机TOP10应用流量排名，包括上下行流量、总流量和流速信息。 | 否 |
| 53 | 监控功能：提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、认证服务器名称、客户端类型和在线时间信息，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。 | 否 |
| 54 | 系统管理功能：管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。 | 否 |
| 55 | 系统管理功能：提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导出。 | 否 |
| 56 | 系统管理功能：提供设备冗余备份功能，支持主备（AS）和负载均衡（AA）两种工作模式。 | 否 |
| 57 | 数据中心：支持日志查看功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。 | 否 |
| 58 | 数据中心：支持日志记录本地数据库存储，也可以将日志传输到独立的日志服务器上，传输日志格式支持syslog和welf，支持日志加密传输。 | 否 |
| 59 | ▲产品资质：具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。（提供证明材料） | 是 |
| 60 | ▲产品资质：具备IPv6 Ready Logo 认证证书（提供证明材料） | 是 |
| 61 | ▲产品资质：具备中国国家信息安全产品认证证书（提供证明材料） | 是 |
| 62 | 售后维保：含3年原厂维保，软、硬件安装服务 | 否 |

## 内网潜伏威胁探针（内网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能：综合威胁检测能力：≥3Gbps；支持webshell上传检测、网页漏洞利用检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能； | 否 |
| 2 | 规格：标准机架设备，内存≥32G；企业级SATA 3.5寸硬盘≥4TB；冗余电源；千兆电口≥4个、SPF+万兆光口≥2个； | 否 |
| 3 | ★授权服务:提供硬件维保服务≥3年，软件规则库、威胁情报授权升级服务≥3年。 | 否 |
| 4 | 部署方式：支持通过流量镜像的方式旁路部署在网络中，可同时接入多个镜像口，不影响原有网络架构和处理性能。支持IPv4和IPv6网络环境下的部署。 | 否 |
| 5 | 流量采集是识别：支持手动批量导入PCAP包对离线流量采集、过滤，支持通过配置BPF语法条件进行流量过滤。 | 否 |
| 6 | 隧道封装识别：支持VLAN 、VXLAN的网络流量的解析检测。云场景下，支持GENEVE协议双层隧道封装流量的解析检测。 | 否 |
| 7 | ▲威胁情报检测：支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流IOC。支持自定义威胁情报。（提供产品功能截图） | 是 |
| 8 | Webshell攻击检测：支持基于工具特征的 WEBSHELL 检测、支持基于 webshell 函数的攻击检测、支持基于代理程序的攻击检测和支持加密 webshell攻击检测。 | 否 |
| 9 | ▲AI检测能力：支持灵活开启机器学习模型，增强检测精度（提供产品功能截图） | 是 |
| 10 | 威胁检测：支持的远程工具检测，支持基于自定义正则表达式以及自定义弱口令字典的弱口令登录行为检测，支持挖矿检测能力、支持混淆攻击检测，支持自定义漏洞规则；3年维保服务。 | 否 |

## 无线防火墙（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.硬件要求：标准2U设备，内存≥8G，硬盘≥128GSSD+480GSSD，冗余电源，接口≥16千兆电口+2千兆光口+4万兆光口SFP+； | 否 |
| 2 | ★2.性能要求：网络层吞吐量≥20G，并发连接数≥210万，IPSec VPN 最大接入数≥2000，IPSec VPN吞吐量≥900M，配置IPS入侵防御、AV防病毒、URL识别授权。 | 否 |
| 3 | 3.产品支持对数据包中的X-Forworded-For字段检测，若检测结果为非法，支持对相应字段进行日志记录，并封禁； | 否 |
| 4 | 4.产品支持对15层以上的病毒压缩文件进行深度检测。 | 否 |
| 5 | 5.产品支持针对安全策略是否冗余、当前策略匹配情况，当前策略是否遗漏风险端口等维度分析并支持针对分析结果提供优化建议； | 否 |
| 6 | 6.▲产品支持服务器漏洞专项防扫描功能，针对扫描设备的IP地址能够及时发现病阻断，需提供功能截图证明 | 是 |
| 7 | 7.设备具有资产管理功能，除了主动与被动两种资产发现之外，还应支持资产离线分析、高危端口及冗余端口分析，支持通过形成网络拓扑图直观展示资产之间端口级别访问关系； | 否 |
| 8 | 8.产品支持对Cookie篡改攻击的专项检测与防护功能 | 否 |
| 9 | 9.产品支持MFA双因素认证功能，管理员支持选择Key等方式补足用户名/密码第一认证不安全这一风险； | 否 |
| 10 | 10.产品支持对Teardrop攻击、Smurf攻击、Land攻击等异常数据包的检测和防御； | 否 |
| 11 | 11.产品支持对RDP、VNC、FTP、MYSQL、IMAP、SSH、TELNET等常见应用协议进行识别检测与防护。3年维保服务。 | 否 |

## 数据库防火墙（内网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★规格要求≥2U标准机架式设备；CPU:≥4核8线程；内存：≥32G；硬盘：≥4T； | 否 |
|  | 规格要求电源模块形态：1+1冗余电源； | 否 |
|  | 规格要求接口要求：千兆电口≥6、千兆光口≥4 | 否 |
|  | 性能要求≥16个数据库实例授权； | 否 |
|  | 性能要求并发数据库连接≥7000个； | 否 |
|  | 性能要求并发数据库流量≥524Mbps; | 否 |
|  | 性能要求峰值处理能力≥50000QPS | 否 |
|  | 部署模式支持透明串联部署，支持硬件bypass； | 否 |
|  | 部署模式支持反向代理方式部署，反向代理部署支持IPV6，支持HA，HA模式下支持策略实时或定期同步；支持策略路由引流部署。 | 否 |
|  | 支持数据库支持Oracle、MySQL、Mariadb、PostgreSQL、DB2、MSSqlserver、hive、hbase、kingbase、gbase8a、sybase、informix、MongoDB、达梦（DM）、人大金仓（KingBase）、ODPS、vertica、Guassdb 100/200、GreenPlum、spark、TiDB、GoldenDB、HANA、Impala、Presto等数据库支持。 | 否 |
|  | 敏感数据扫描支持扫描发现14种敏感信息，包括身份证、银行卡、手机号、座机号、军官证、护照号、车牌号、MAC地址、日期、时间、港澳台通行证、台胞证、邮箱、中文姓名等，同时支持自定义敏感数据扫描规则 。支持和AiSort分级分类系统对接，调用分级分类系统的结果。 | 否 |
|  | 审计功能支持数据库操作类、表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计。 | 否 |
|  | 审计功能支持访问数据全审计，支持审计数据导出报表。 | 否 |
|  | 智能分析支持用户行为建模，可通过一段时间的学习，智能建立用户行为模型，学习期结束后对业务侧正常SQL语句放行，异常SQL告警。 | 否 |
|  | 访问控制对于越权的动作可以选择：阻断、脱敏、仅告警。 | 否 |
|  | 运维审批支持申请运维任务通过邮件发送且通过邮件正文的链接审批。 | 否 |
|  | 数据库安全规则内置的特征策略包含缓冲区溢出、SQL注入、提权等常见攻击特征，内置多种数据库安全规则。 | 否 |
|  | 虚拟补丁支持数据库防护虚拟补丁技术，防护未升级数据库，并可以更新维护。 | 否 |
|  | 数据库隐身支持数据库“隐身”，使黑客无法通过常用手段扫描数据库漏洞，从而达到保护数据库的目的。支持主流漏洞扫描器防护，如：绿盟、安恒等。 | 否 |
|  | 隐身策略加白“数据库隐身”支持自动下发阻断策略，同时支持对自动下发的策略一键加白。 | 否 |
|  | 规则下发支持对接安全管控平台实现规则下发。同时可在数据安全管控平台查看设备运行状态及安全策略总数、告警数量、防护资产数量、在线会话数、虚拟补丁数量、策略执行数量等。 | 否 |
|  | 账号安全支持系统安全配置如会话锁定、超时退出、IP访问控制、密码复杂性管理等安全措施。3年维保服务。 | 否 |
|  | ▲产品资质产品需具备信通院“可信数安-数据安全网关”基础能力专项评测证书，需提供证书复印件。 | 是 |

## 无线防火墙（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★规格：2U,内存≥16G，硬盘≥1T，千兆电口≥6个，千兆光插槽≥4个,冗余电源,扩展槽位≥2个 | 否 |
|  | ★性能：防火墙吞吐≥20G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥16万，应用层吞吐量≥16G，FW+IPS吞吐量≥3G，FW+AV吞吐量≥4G，IPSEC VPN吞吐≥3G，SSL VPN吞吐≥2.5G，SSL VPN并发用户数≥5000 。 | 否 |
|  | 系统结构：产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制； | 否 |
|  | 工作模式：支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； | 否 |
|  | 路由交换：支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM；（提供证明材料） | 否 |
|  | 路由交换：支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； | 否 |
|  | 链路聚合：支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 | 否 |
|  | IP/MAC绑定：支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； | 否 |
|  | 地址转换：支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换 | 否 |
|  | 链路负载均衡：支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护； | 否 |
|  | DNS双向智能转换：防火墙作为DNS服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡； | 否 |
|  | 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； | 否 |
|  | 访问控制：支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； | 否 |
|  | 访问控制：提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置； | 否 |
|  | 网络接入：支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由； | 否 |
|  | 网络接入：支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换，支持6to4隧道、ISATAP隧道； | 否 |
|  | 功能虚拟化：支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、僵木蠕、高级威胁防护、内容过滤、邮件安全、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化； | 否 |
|  | 应用识别：支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征； | 否 |
|  | 规则库数量：5000+ | 否 |
|  | 带宽管理：支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单； | 否 |
|  | 入侵防御：支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上（提供证明材料），能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库 | 否 |
|  | 入侵防御：规则库数量：5900+ | 否 |
|  | 入侵防御：规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； | 否 |
|  | DDOS防御：支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； | 否 |
|  | DDOS防御：支持TCP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话检查等方式综合进行TCP FLOOD、SYN FLOOD、ACK FLOOD、SYN-ACK FLOOD、FIN FLOOD、RST FLOOD、FRAG FLOOD、连接耗尽等攻击防护； | 否 |
|  | DDOS防御：支持SIP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证方式进行SIP FLOOD攻击防护； | 否 |
|  | 僵木蠕防御：支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在6000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护； | 否 |
|  | 特征库数量：6600+ | 否 |
|  | 支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出； | 否 |
|  | 病毒过滤：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业品牌反病毒厂商病毒特征库，病毒特征库规模超过400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀； | 否 |
|  | 特征库数量：企业版400万+ 专业版200万+ | 否 |
|  | URL过滤：支持超过80类、不少于500万的URL地址分类库，用户可对搜索引擎、微博、网购、求职、婚恋、娱乐、恶意网站、赌博、色情、反动、暴力、迷信等网站进行全面管控； | 否 |
|  | 特征库数量：500万 | 否 |
|  | 信息防泄漏：内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤； | 否 |
|  | 信息防泄漏：内置文件过滤功能，支持识别超过300种文件类型，对无法识别文件、更改文件后缀、缺失文件后缀等常见规避手段处理过的文件内容进行检查。 | 否 |
|  | Web攻击防护：支持Web应用信息隐藏，可对客户端请求和服务器响应错误页面信息替换隐藏； | 否 |
|  | Web攻击防护：支持对HTTP头部的各个字段做合规性限制，可对最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等参数进行检查过滤。 | 否 |
|  | Web攻击防护：支持WAF白名单，支持自定义攻击规则以及爬虫表达式； | 否 |
|  | Web攻击防护：支持从威胁事件、攻击来源、受威胁主机、威胁等级、时间等角度可视化展示威胁趋势等信息； | 否 |
|  | 威胁情报：支持威胁情报功能，能够基于威胁情报实时发现热点威胁如IP、域名等 | 否 |
|  | 邮件安全：内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件收发件频率检测、邮件黑、白名单检测； | 否 |
|  | DNS安全：支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表； | 否 |
|  | DNS安全：能对域名请求和域名解析情况进行排名统计； | 否 |
|  | 黑名单：内置动态五元组黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理功能模块及EDR、防病毒网关、漏扫、DLP设备实现联动封锁，黑名单IP支持IPv6，支持动态黑名单批量导入； | 否 |
|  | 资产管理：支持管理员手动添加、批量导入、设备主动扫描、EDR资产上报、漏扫资产上报等多种资产信息获取方式，支持基于访问流量自动识别发现资产； | 否 |
|  | 资产管理：支持通过学习资产的访问流量、访问次数数据，生成资产行为画像，实际行为出现偏差时判定异常并产生告警； | 否 |
|  | 数据库防护：支持自定义数据库风险语句防护规则，从而避免风险操作；支持针对风险语句的白名单； | 否 |
|  | 数据库防护：支持数据库防护策略，能根据用户名、数据库名、表名、列名、客户端工具名称、结果集、关键字字段对数据库报文进行控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略； | 否 |
|  | 数据库防护：支持设置数据库基线，对超速的报文进行报文控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库基线行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略； | 否 |
|  | 威胁全景：支持按照攻击者视图、受害者视图和事件视图查看安全事件，获取事件原理和安全建议，并能对选定安全事件进行一键处置； | 否 |
|  | 支持将安全事件及行为进行关联分析，显示攻击全过程，协助运维人员攻击回溯； | 否 |
|  | 域组织架构图：支持域组织架构图，安全域大屏可视化展示，安全域拓扑展示；支持域添加、编辑；支持域组织架构图的一键收缩；支持鼠标放大、拖动安全域； | 否 |
|  | 策略优化分析：支持统计网络对象、服务对象未被引用的占比；支持策略分析的总览展示；支持对防火墙安全策略、网络对象、服务对象、区域的分析结果导出和查询； | 否 |
|  | 云检测联动：支持将未命中安全防护模块的域名、IP、MD5值上传至云服务器进行检测，如果云服务器命中，将结果保存到本地缓存； | 否 |
|  | 云端信息推送：通过与云端联动，推送热点信息，提供防火墙版本在线下载； | 否 |
|  | 威胁地图：支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报； | 否 |
|  | 日志：支持日志本地存储，支持管理日志、系统日志、连接日志等日志类型存储，可对不同类型日志设置存储空间； | 否 |
|  | 日志：支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数；日志存储模式支持空间模式和时间模式，时间模式下日志能够保存180天 | 否 |
|  | 审计：支持独立审计策略，支持审计白名单； | 否 |
|  | 审计：支持访问网站URL 地址、网页标题和网页内容审计； | 否 |
|  | 审计：支持对接收/发送邮件内容进行审计；对FTP上传/下载文件内容进行审计； | 否 |
|  | 报表：内置不少于20种预定义报表模板，支持应用流量、用户流量、上网行为、威胁统计等报表，支持报表自定义；3年维保服务。 | 否 |
|  | ▲支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持PDF、WORD及EXCEL格式导出；（提供证明材料） | 是 |
|  | ▲产品资质：具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书 | 是 |

## 无线准入系统（内网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础要求性能要求所提供设备至少含6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥2000（次/秒），最大吞吐量：≥1000Mbps，最大并发连接数≥2000（条）;软件客户端授权点数为1000点。 | 否 |
|  | 入网流程管理准入场景设计为满足我单位不同人员、不同终端类型的入网需求，需支持基于终端属性和角色定义准入场景策略，符合这类定义的终端在接入后，按照场景的执行身份认证、安全检查、客户端安装、注册审核等策略入网并获得网络访问权限： 1）需支持基于终端属性定义准入场景策略，包括不限于按IP地址、终端类型、指定终端、终端部门、操作系统， 2）需支持基于终端角色定义准入场景策略； 3）需支持多种条件组合精确定义准入场景的应用对象； | 否 |
|  | 入网流程管理入网界面管理支持终端用户通过浏览器发起HTTP请求、HTTPS请求时自动重定向到指定的入网流程界面，引导员工一步步地完成身份认证、客户端安装、安全合规检查、注册审核等入网流程； 支持按终端IP地址、终端类型自定义重定向到指定url; 支持自定义添加需要重定向的HTTP端口、HTTPS端口、重定向的url； | 否 |
|  | 入网流程管理哑终端快速入网我单位目前有打印机、摄像头、考勤机等哑终端，为了实现无需人工对哑终端IP进行例外，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络； | 否 |
|  | 入网流程管理自动禁止指定终端入网为了满足我单位严禁指定操作系统接入单位内网的安全管理要求，需支持包括但不限于基于操作系统、终端类型等禁止终端接入单位网络； | 否 |
|  | 终端准入控制准入控制技术为适应我单位复杂的网络环境，需要支持多种准入技术： 1）支持包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、DHCP、portal准入、等准入技术； 2）支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制； 3）同时单台准入控制设备支持至少2种准入技术组合使用，以增强环境的兼容性。 | 否 |
|  | 终端准入控制IPv6准入支持在IPv6网络环境的部署准入，对IPv4/IPv6双栈终端接入行为管控，引导终端完成网络接入，适用于客户网络环境存在IPv6网络的场景； | 否 |
|  | 终端准入控制NAT环境下准入1）支持自动发现NAT设备，并识别终端数目、类型，支持针对不同的IP段内的NAT设备，设置自动阻断或者手动阻断NAT设备入网； 2）为避免无线路由器等NAT环境下终端管控失效，需支持NAT环境下终端的精准管控，实现NAT环境下每台终端都需要经过入网管控； | 否 |
|  | 终端准入控制多管控模式切换为便于管理员进行紧急管理措施，需支持多管控模式一键切换，包括但不限于如下管控模式： 1）管控模式：开启管控模式，即对管控范围内的终端进行准入管控； 2）逃生模式：开启逃生模式，即放开对终端的准入管控； 3）实施模式：开启实施模式，终端访问被阻断URL，会推送客户端安装页面，管理员可强制终端安装客户端完成入网，也可允许终端继续访问网络； 4）合规模式：合规模式下，只有终端安检不合规，被隔离，或存在违规行为（IP/MAC绑定违规，指纹违规）等情况禁止访问网络，其他终端可以正常访问网络 | 否 |
|  | PC终端安全检查Windows电脑安全检查1）支持不少于30个终端安全检查项，包含但不限于杀毒软件检查、域用户检查、远程桌面检查、系统补丁检查、软件黑白名单检查、必装软件检查、屏保检查等； 2）为了确保对Windows操作系统终端进行更细致的安全检查，支持自定义安检项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。支持灵活的对终端进行安全检查和修复，通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。 3）支持针对电脑未设置开启密码、密码弱口令进行检查，针对对存在弱口令的用户可提供弹窗引导修改，支持自动修改成管理员指定的口令。 | 否 |
|  | PC终端安全检查Win系统补丁管理按微软官方公告以月为周期发布补丁库，支持自动更新或手动上传补丁文件，支持进行补丁检查、补丁修复、补丁安全及修复统计； | 否 |
|  | 网络资产管理网络资产识别1）支持通过主动扫描或被动流量监听的方式，根据内置的指纹规则库或者自定义指纹库，自动对网络内的非PC资产进行识别并分类，可识别包括但不限于PC电脑、智能手机、交换机、网络安全设备、摄像头、打印机等资产； 2）支持通过主动或被动方式采集设备特征形成终端唯一标识，并支持自动或手动绑定终端唯一标识，实现终端设备防伪冒； | 否 |
|  | 网络资产管理网络设备运维支持以telnet/ssh/snmp等方式自动发现和管理网络设备，获取网络设备端口状态及配置，自动绘制网络设备拓扑图； | 否 |
|  | 终端运维管理终端远程维护支持申请、强制式远程协助；支持无需远程到被控端电脑桌面的前提下，远程操作被控端电脑的进程、服务和远程文件管理； | 否 |
|  | 终端运维管理终端准入快照为便于管理员进行故障排查和定位，需支持记录终端7天内的准入状态快照，快照内容包括但不限于终端上线时间、阻断或放通、IP地址、接入位置、认证时间、认证账户、安检规范及结果、可访问域、下线时间等终端准入状态信息。同时支持在同一界面上集成基于web的ping、路由追踪、抓包、网络测试、获取终端日志等常规运维工具； | 否 |
|  | 终端运维管理软件/消息分发1）支持给Windows终端推送消息通知，并支持设置消息在终端桌面上的存活时间； 2）支持给Windows批量分发软件； | 否 |
|  | ▲所投产品具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》 | 是 |
|  | 3年维保服务。 | 否 |

## 无线终端管理系统（内网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基础要求性能要求：所提供设备至少含6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥2000（次/秒），最大吞吐量：≥1000Mbps，最大并发连接数≥2000（条）;软件客户端授权点数为500点。 | 否 |
| 2 | 移动终端安全管理移动终端连接控制：支持对移动终端WiFi连接、蓝牙连接、移动数据、移动热点进行控制。 | 否 |
| 3 | 移动终端安全管理移动终端USB控制：支持对移动终端USB连接进行控制，限制移动终端与PC的USB数据传输 | 否 |
| 4 | 移动终端安全管理移动终端SD卡控制：支持对移动终端SD卡使用进行控制，禁止移动终端使用外置SD卡， | 否 |
| 5 | 移动终端安全管理移动终端图像使用控制：支持控制移动终端截屏、相机功能使用，防止通过截屏、拍照功能数据外泄 | 否 |
| 6 | 移动终端安全管理移动终端系统时间控制：支持对移动终端设备时间进行检测，能够实现强制NTP校时并禁止人为手动更改移动终端系统时间 | 否 |
| 7 | 移动终端安全管理移动终端失联检测：支持对移动终端进行丢失检测，能够在移动终端丢失后对设备进行强制锁屏、自动周期重启、恢复出厂设置等丢失数据防护措施，防止移动设备丢失后导致数据泄密， | 否 |
| 8 | 移动终端安全管理移动终端APP控制：支持对移动终端安装应用进行黑白名单控制，强制终端只能安装某些软件或禁止安装某些软件， | 否 |
| 9 | 移动终端安全管理移动终端远程控制：支持对移动端进行远程操作软件分发、查看、重启，并可以对移动终端下发软件apk包静默运行安装、对已安装应用软件进行静默卸载等。 | 否 |
| 10 | ▲所投产品具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》。 | 是 |
| 11 | 3年维保服务。 | 否 |

## DMZ区防火墙（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格1U,千兆电口≥5个，千兆光插槽≥2个,单电源。 | 否 |
|  | 规格含IPSEC VPN功能、SDWAN功能、应用识别功能。 | 否 |
|  | ★性能防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.5万，IPSEC VPN吞吐≥300M，IPSEC VPN隧道数≥100。 | 否 |
|  | 系统结构产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制； | 否 |
|  | 工作模式支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； | 否 |
|  | 路由交换支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM； | 否 |
|  | 路由交换支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； | 否 |
|  | 链路聚合支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 | 否 |
|  | IP/MAC绑定支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； | 否 |
|  | 地址转换支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换 | 否 |
|  | 链路负载均衡支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护； | 否 |
|  | DNS双向智能转换防火墙作为DNS服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡；； | 否 |
|  | 访问控制支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； | 否 |
|  | 访问控制支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； | 否 |
|  | 访问控制提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置； | 否 |
|  | 网络接入支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由； | 否 |
|  | 网络接入支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换，支持6to4隧道、ISATAP隧道； | 否 |
|  | 功能虚拟化支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、僵木蠕、高级威胁防护、内容过滤、邮件安全、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化； | 否 |
|  | 应用识别支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征； | 否 |
|  | 规则库数量：5000+ | 否 |
|  | 带宽管理支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单； | 否 |
|  | 入侵防御支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上（提供证明材料），能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库； | 否 |
|  | 入侵防御规则库数量：5900+ | 否 |
|  | 入侵防御规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； | 否 |
|  | DDOS防御支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； | 否 |
|  | 支持TCP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话检查等方式综合进行TCP FLOOD、SYN FLOOD、ACK FLOOD、SYN-ACK FLOOD、FIN FLOOD、RST FLOOD、FRAG FLOOD、连接耗尽等攻击防护； | 否 |
|  | 支持SIP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证方式进行SIP FLOOD攻击防护； | 否 |
|  | 僵木蠕防御支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在6000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护； | 否 |
|  | 特征库数量：6600+ | 否 |
|  | 支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出； | 否 |
|  | 病毒过滤支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业品牌反病毒厂商病毒特征库（提供2家品牌防病毒厂商的合作文件证明），病毒特征库规模超过400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀； | 否 |
|  | 特征库数量：企业版400万+ 专业版200万+ | 否 |
|  | URL过滤支持超过80类、不少于500万的URL地址分类库，用户可对搜索引擎、微博、网购、求职、婚恋、娱乐、恶意网站、赌博、色情、反动、暴力、迷信等网站进行全面管控； | 否 |
|  | 特征库数量：500万 | 否 |
|  | 信息防泄漏内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤； | 否 |
|  | 内置文件过滤功能，支持识别超过300种文件类型，对无法识别文件、更改文件后缀、缺失文件后缀等常见规避手段处理过的文件内容进行检查。 | 否 |
|  | Web攻击防护支持Web应用信息隐藏，可对客户端请求和服务器响应错误页面信息替换隐藏； | 否 |
|  | 支持对HTTP头部的各个字段做合规性限制，可对最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等参数进行检查过滤。 | 否 |
|  | 支持WAF白名单，支持自定义攻击规则以及爬虫表达式； | 否 |
|  | 支持从威胁事件、攻击来源、受威胁主机、威胁等级、时间等角度可视化展示威胁趋势等信息； | 否 |
|  | 威胁情报支持威胁情报功能，能够基于威胁情报实时发现热点威胁如IP、域名等 | 否 |
|  | 邮件安全内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件收发件频率检测、邮件黑、白名单检测； | 否 |
|  | DNS安全支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表； | 否 |
|  | DNS安全能对域名请求和域名解析情况进行排名统计； | 否 |
|  | 黑名单内置动态五元组黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理功能模块及EDR、防病毒网关、漏扫、DLP设备实现联动封锁，黑名单IP支持IPv6，支持动态黑名单批量导入； | 否 |
|  | 资产管理支持管理员手动添加、批量导入、设备主动扫描、EDR资产上报、漏扫资产上报等多种资产信息获取方式，支持基于访问流量自动识别发现资产； | 否 |
|  | 资产管理支持通过学习资产的访问流量、访问次数数据，生成资产行为画像，实际行为出现偏差时判定异常并产生告警； | 否 |
|  | 数据库防护支持自定义数据库风险语句防护规则，从而避免风险操作；支持针对风险语句的白名单； | 否 |
|  | 数据库防护支持数据库防护策略，能根据用户名、数据库名、表名、列名、客户端工具名称、结果集、关键字字段对数据库报文进行控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略； | 否 |
|  | 数据库防护支持设置数据库基线，对超速的报文进行报文控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库基线行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略； | 否 |
|  | 威胁全景支持按照攻击者视图、受害者视图和事件视图查看安全事件，获取事件原理和安全建议，并能对选定安全事件进行一键处置； | 否 |
|  | 威胁全景支持将安全事件及行为进行关联分析，显示攻击全过程，协助运维人员攻击回溯； | 否 |
|  | 域组织架构图支持域组织架构图，安全域大屏可视化展示，安全域拓扑展示；支持域添加、编辑；支持域组织架构图的一键收缩；支持鼠标放大、拖动安全域； | 否 |
|  | 策略优化分析支持统计网络对象、服务对象未被引用的占比；支持策略分析的总览展示；支持对防火墙安全策略、网络对象、服务对象、区域的分析结果导出和查询； | 否 |
|  | 云检测联动支持将未命中安全防护模块的域名、IP、MD5值上传至云服务器进行检测，如果云服务器命中，将结果保存到本地缓存； | 否 |
|  | 云端信息推送通过与云端联动，推送热点信息，提供防火墙版本在线下载； | 否 |
|  | 威胁地图支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报； | 否 |
|  | 日志支持日志本地存储，支持管理日志、系统日志、连接日志等日志类型存储，可对不同类型日志设置存储空间； | 否 |
|  | 日志支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数；日志存储模式支持空间模式和时间模式，时间模式下日志能够保存180天 | 否 |
|  | 审计支持独立审计策略，支持审计白名单； | 否 |
|  | 审计支持访问网站URL 地址、网页标题和网页内容审计； | 否 |
|  | 审计支持对接收/发送邮件内容进行审计；对FTP上传/下载文件内容进行审计； | 否 |
|  | 报表内置不少于20种预定义报表模板，支持应用流量、用户流量、上网行为、威胁统计等报表，支持报表自定义； | 否 |
|  | 报表支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持PDF、WORD及EXCEL格式导出； | 否 |
|  | ▲产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书 | 是 |
|  | ▲产品具备IPv6 Ready Logo 认证证书 | 是 |
|  | ▲产品具备中国国家信息安全产品认证证书 | 是 |
|  | 售后维保含3年原厂维保，软、硬件安装服务 | 否 |

## 堡垒主机（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★硬件规格标准机架式设备≥2U，接口数量：≥2千兆电口管理口，≥千兆业务电口*4，≥千兆业务光口*4（含≥2个千兆SFP多模光模块）；硬盘容量：≥2T*2，RAID 1;内存：≥8G;USB口：≥2;串口：≥RJ45口*1; | 否 |
|  | 硬件规格电源：1+1热插拔冗余电源 | 否 |
|  | 硬件规格并发字符连接≥500个； | 否 |
|  | 硬件规格并发图形连接≥100个； | 否 |
|  | 硬件规格授权：≥500个 | 否 |
|  | 单点登录认证支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。 | 否 |
|  | 自动收集和自动授权支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 | 否 |
|  | 数据库双重审计支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。 | 否 |
|  | 数据库双向审计支持对数据库运维会话的上行和下行命令进行审计。 | 否 |
|  | 自动改密支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能，且自动改密不借助于Agent，无需开放445、135、139等高危端口。 | 否 |
|  | Web应用的自动改密支持对Web应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本。 | 否 |
|  | 专用客户端运维支持Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，可通过此专用客户端登录堡垒机，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作。 | 否 |
|  | 资产分组客户端还至少需支持资产分组、资产连通性检测，批量运维、资产运维审批、命令审批、二次运维审批等能力。其中资产分组操作支持个性化设置，即每个运维人员可单独设置分组，相互之间独立。 | 否 |
|  | 任务编排具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。 | 否 |
|  | 国密TLS双向通信支持国密TLS双向认证通信，开启后需同时使用支持国密算法的浏览器、国密USBkey才能访问堡垒机，只使用国密浏览器无法访问堡垒机，以此种方式对发起连接的客户端身份进行验证。3年维保服务。 | 否 |
|  | ▲漏洞库兼容性产品获得由中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》需提供国家信息安全漏洞库兼容性证书 | 是 |
|  | ▲产品资质产品需符合GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》（idt ISP/IEC 15408:2008）,并获得由中国信息安全测评中心信息安全实验室颁发的《国家信息安全 信息技术产品安全测评证书》，级别应为EAL3+需提供信息技术产品安全测评证书（EAL3+）复印件 | 是 |

## 准入控制系统（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基础要求性能要求所提供设备至少含6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥1700（次/秒），最大吞吐量：≥800Mbps，最大并发连接数≥1600（条）;软件客户端授权点数为800点。 | 否 |
| 2 | 入网流程管理准入场景设计为满足我单位不同人员、不同终端类型的入网需求，需支持基于终端属性和角色定义准入场景策略，符合这类定义的终端在接入后，按照场景的执行身份认证、安全检查、客户端安装、注册审核等策略入网并获得网络访问权限： 1）需支持基于终端属性定义准入场景策略，包括不限于按IP地址、终端类型、指定终端、终端部门、操作系统， 2）需支持基于终端角色定义准入场景策略； 3）需支持多种条件组合精确定义准入场景的应用对象； | 否 |
| 3 | 入网流程管理入网界面管理支持终端用户通过浏览器发起HTTP请求、HTTPS请求时自动重定向到指定的入网流程界面，引导员工一步步地完成身份认证、客户端安装、安全合规检查、注册审核等入网流程； 支持按终端IP地址、终端类型自定义重定向到指定url; 支持自定义添加需要重定向的HTTP端口、HTTPS端口、重定向的url； | 否 |
| 4 | 入网流程管理哑终端快速入网我单位目前有打印机、摄像头、考勤机等哑终端，为了实现无需人工对哑终端IP进行例外，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络； | 否 |
| 5 | 入网流程管理自动禁止指定终端入网为了满足我单位严禁指定操作系统接入单位内网的安全管理要求，需支持包括但不限于基于操作系统、终端类型等禁止终端接入单位网络； | 否 |
| 6 | 终端准入控制准入控制技术为适应我单位复杂的网络环境，需要支持多种准入技术： 1）支持包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、DHCP、portal准入、等准入技术； 2）支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制； 3）同时单台准入控制设备支持至少2种准入技术组合使用，以增强环境的兼容性。 | 否 |
| 7 | 终端准入控制IPv6准入支持在IPv6网络环境的部署准入，对IPv4/IPv6双栈终端接入行为管控，引导终端完成网络接入，适用于客户网络环境存在IPv6网络的场景； | 否 |
| 8 | 终端准入控制NAT环境下准入1）支持自动发现NAT设备，并识别终端数目、类型，支持针对不同的IP段内的NAT设备，设置自动阻断或者手动阻断NAT设备入网； 2）为避免无线路由器等NAT环境下终端管控失效，需支持NAT环境下终端的精准管控，实现NAT环境下每台终端都需要经过入网管控； | 否 |
| 9 | 终端准入控制多管控模式切换为便于管理员进行紧急管理措施，需支持多管控模式一键切换，包括但不限于如下管控模式： 1）管控模式：开启管控模式，即对管控范围内的终端进行准入管控； 2）逃生模式：开启逃生模式，即放开对终端的准入管控； 3）实施模式：开启实施模式，终端访问被阻断URL，会推送客户端安装页面，管理员可强制终端安装客户端完成入网，也可允许终端继续访问网络； 4）合规模式：合规模式下，只有终端安检不合规，被隔离，或存在违规行为（IP/MAC绑定违规，指纹违规）等情况禁止访问网络，其他终端可以正常访问网络 | 否 |
| 10 | PC终端安全检查Windows电脑安全检查1）支持不少于30个终端安全检查项，包含但不限于杀毒软件检查、域用户检查、远程桌面检查、系统补丁检查、软件黑白名单检查、必装软件检查、屏保检查等； 2）为了确保对Windows操作系统终端进行更细致的安全检查，支持自定义安检项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。支持灵活的对终端进行安全检查和修复，通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。 3）支持针对电脑未设置开启密码、密码弱口令进行检查，针对对存在弱口令的用户可提供弹窗引导修改，支持自动修改成管理员指定的口令。 | 否 |
| 11 | PC终端安全检查Win系统补丁管理按微软官方公告以月为周期发布补丁库，支持自动更新或手动上传补丁文件，支持进行补丁检查、补丁修复、补丁安全及修复统计；3年维保服务。 | 否 |
| 12 | ▲所投产品具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》。 | 是 |

## 态势感知系统（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★性能:数据处理能力≥10000EPS，授权≥50个日志数据源的采集能力。 | 否 |
|  | ★规格:CPU至少2颗16核主频2.4GHz以上；内存≥ 256G（总容量）DDR4；系统盘960G SSD固态硬盘≥2块；数据盘4TB企业级SATA 3.5寸硬盘≥12块，总容量不少于48T；冗余电源；≥4个千兆电口、≥2个SPF+万兆光口； | 否 |
|  | 授权服务:提供≥3年硬件维保服务，≥3年软件规则库、威胁情报授权升级服务。 | 否 |
|  | 部署方式:满足软硬一体化形态部署模式；支持集群部署，可水平扩展到多台设备集群。 | 否 |
|  | 国密算法支持:平台系统账户密码存储支持使用国密加密；流量传感器数据传输到平台支持使用国密加密方式传输；系统HTTPS支持国密加密算法。 | 否 |
|  | 数据采集与存储:支持对网络设备、安全设备、主机系统的日志、网络流量等多种数据源的采集；支持对日志采集器进行采集配置下发；提供Syslog、SNMP Trap、文本格式日志、数据库、Netflow、HTTP等采集方式； | 否 |
|  | 数据采集与存储:支持从资产分组、组织架构、业务分组、地理位置及网段视角展示主机资产详情信息。DHCP场景下支持查看DHCP场景下资产IP的变更记录； | 否 |
|  | 脆弱性管理:支持导入第三方漏洞扫描报告，支持绿盟、启明、网神、天融信等主流漏扫报告的解析识别和导入管理；并支持对接绿盟、网神等扫描设备，进行漏洞扫描任务调度； | 否 |
|  | 威胁检测:支持本地威胁情报的检索和自定义威胁情报； | 否 |
|  | 威胁检测:支持自定义关联规则和日志关联规则建模，能够对来自不同数据源的日志进行关联分析，发现可信度更高的威胁告警； | 否 |
|  | 威胁检测:支持对告警进行智能化降噪：平台可基于AI技术模拟人工研判告警思路，自动将平台告警重新进行标签和优先级分类，可自动分析识别出误报或不紧急等低价值告警、以及真实且急需处置的高价值告警，从而大幅度降低 平台告警的噪声，有效降噪比例要求≥95%。 | 否 |
|  | 分析溯源:支持场景化分析能力，展示不同场景下的安全风险；支持关联多个类似告警进行事件创建；可以对事件调查管理，查看事件详情信息；支持在事件响应遏制威胁阶段和根除威胁阶段对实体信息进行处置； | 否 |
|  | 态势大屏:提供态势感知大屏，维度不限于综合安全态势、安全运营态势、威胁预警态势、外部威胁态势、内网威胁态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、全网脆弱性态势、告警实时监控大屏等； | 否 |
|  | 仪表板:支持自定义仪表板，可对仪表板内的各种仪表盘自由组合布局、调整大小、拖拽位置等设置。满足用户个性化监控需求，形成账户独有的仪表板展示页面； | 否 |
|  | ▲产品资质:为保证平台系统自身的安全性，要求产品厂家获得该平台系统的网络安全等级测评报告（安全保护等级不低于第3级）；提供网络安全等级测评报告的等级测评结论页面截图 | 是 |
|  | ▲产品资质:具备《网络安全专用产品安全检测证书》；（提供证书有效复印件） | 是 |

## 网页防篡改（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★环境支持支持Windows 2000-2016 32/64位；Redhat、CentOS、SUSE、Ubuntu 32/64位；统信、麒麟等信创系统。 | 否 |
|  | 占用资源情况CPU，内存占用资小于3%。 | 否 |
|  | 管理方式B/S管理方式，Linux平台部署中心。 | 否 |
|  | 目录保护支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码。 | 否 |
|  | 一键启停文件保护一键启停所有对监控端的保护。 | 否 |
|  | 篡改加白规则支持基于目录、进程、IP、用户、时间等进行设置篡改加白规则。 | 否 |
|  | 网站漏洞防护实时防护网站常见的SQL注入攻击、XSS跨站攻击、Web容器及应用漏洞攻击。 | 否 |
|  | CC攻击防护智能检测并防御CC攻击，保证网站正常服务能力低中高三级防护：策略验证、Cookie、JS脚本混合验证、抗图片识别工具的干扰色图片验证。 | 否 |
|  | 网马查杀具备网马专用引擎，根据特征查杀网站木马，并支持自定义设置扫描所占用的系统资源。 | 否 |
|  | 站点管理展示Web服务器的系统信息、监听端口、运行进程、账号（包括隐藏账号）等信息。 | 否 |
|  | 告警方式支持邮件、Syslog、短信、SNMPTrap、平台告警多种告警方式。 | 否 |

## 防病毒网关（外网）（2台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★规格2U,10/100/1000BASE-T接口≥6个，Bypass≥1组,SFP插槽≥2个，冗余电源,扩展槽位≥2个, | 否 |
|  | ★性能整机吞吐率≥3Gbps，最大并发连接数≥250W，病毒检测吞吐率≥800Mbps； | 否 |
|  | ▲系统要求设备必须为专业的防病毒网关产品，非防火墙/下一代防火墙、UTM、IPS等具有防病毒功能模块的产品。（提供证明材料） | 是 |
|  | 病毒防御功能能够防御病毒、木马、蠕虫、间谍软件等恶意软件，且支持对压缩数据、加壳病毒的检测与处理； | 否 |
|  | 病毒防御功能支持双引擎双库，且两个引擎可同时工作，各个应用协议可分别选择使用不同的病毒扫描引擎（快速扫描引擎或深度扫描引擎）进行病毒检测； | 否 |
|  | 病毒防御功能病毒引擎具备自动化的数据解压缩能力，无需手动配置，具备64层的数据解压缩病毒检测能力； | 否 |
|  | 病毒防御功能支持病毒白名单和URL白名单，防止误拦误报； | 否 |
|  | 病毒防御功能支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出病毒流量； | 否 |
|  | 病毒库要求病毒网关默认加载的流行病毒库总数大于600万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测； | 否 |
|  | 病毒库厂商提供专门的病毒特征库升级服务，支持手动更新、定时自动更新，且支持设置定时更新时间； | 否 |
|  | 病毒库支持用户搭建病毒特征库升级服务器及自定义服务器地址； | 否 |
|  | 攻击防御具有访问控制功能，可将不必要的网络服务禁止，避免被黑客利用，发起攻击。（ | 否 |
|  | 攻击防御可针对不同的IP地址、IP地址段设置不同的DDoS防御策略。 | 否 |
|  | 攻击防御具有HTTP Flood、HTTP URI CC攻击防御能力； | 否 |
|  | 攻击防御具有HTTPS Flood 防御能力； | 否 |
|  | 网络适用性支持路由、交换、虚拟线、聚合、监听、混合部署等多种接入模式； | 否 |
|  | 网络适用性支持多条链路的即插即用病毒检测防御模式，可利用同一台病毒过滤网关实现多链路防护，增强企业网络安全性并节省企业的病毒防御成本； | 否 |
|  | 网络适用性可针对不用的源地址、目的地址，设置不同的病毒检测过滤策略； | 否 |
|  | 维护与管理日志支持CSV、XML方式导出，且支持自定义导出条数； | 否 |
|  | 维护与管理提供完整的病毒日志、管理日志、管理员登录日志、接口日志等； | 否 |
|  | 维护与管理具有详细的病毒检测过滤日志，且HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒检测过滤日志都能定位到具体的文件名，方便管理处理携带病毒的文件； | 否 |
|  | 维护与管理持生成即时报表和定时报表，报表可导出PDF文档，可定时邮件发送； | 否 |
|  | 维护与管理具有病毒文件隔离功能，管理员可方便地管理隔离区，可选择把隔离区的内容下载，以便后期的分析处理与取证； | 否 |
|  | 维护与管理支持将日志加密发送到多个Syslog远程日志服务器，且传输类型支持Syslog、Welf； | 否 |
|  | ▲产品具备信息技术产品安全测评证书-EAL3+ | 是 |
|  | ▲产品具备网络安全专用产品安全检测证书。 | 是 |
|  | 售后维保含3年原厂维保，软、硬件安装服务 | 否 |

## 分路器（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲基础规格: 系统端口：支持至少24路10GE光口（兼容千兆），所有端口均支持自定义输入输出；具备2个10/100/1000M自适应带外管理接口，一个CONSOLE管理，支持双路由管理，支持IPV4、IPV6。（提供产品功能截图证明） | 是 |
|  | 基础规格:电源：配置交流1+1冗余电源，支持220VAC和288HVDC。 | 否 |
|  | 基础规格:每端口均可100%线速运行，交换容量≥480Gbps。 | 否 |
|  | 功能要求:所有端口均支持自定义输入、输出，支持接口单纤接收和单纤发送，接口Link状态自动监测，支持设备级联 | 否 |
|  | 功能要求:支持Inline串接应用, 支持扩展联动光口Bypass（掉电直通）设备 | 否 |
|  | 功能要求:单台设备支持≥12000条规则，报文转发延时＜2微秒 | 否 |
|  | 功能要求:多协议识别：支持VLAN、QinQ、MPLS等多种以太封装包，支持IPv4/IPv6报文识别，支持VXLAN、GTP、GRE、NVGRE、IPoverIP等隧道协议的封装包的透明传输 | 否 |
|  | 功能要求:流过滤规则：基于IP七元组的过滤规则，支持输入端口、源/目的MAC地址、VLAN ID、以太网类型字段、报文长度范围、三层协议类型、源/目的IP地址或IP地址段、源/目的端口或者端口范围（支持非连续端口）、TCP Flag、IP分片标记、IPV6流标签、TCP报文负载长度、IP TOS/DSCP标记/ECN/IPSEC(AH ,ESP)/ICMP/L2TP/PPTP、自定义特征码（UDB）L2、L3、L4的分类过滤 | 否 |
|  | ▲流量复制分发：支持流量分配的1对多，多对1及任意输入端口对应任意输出端口；支持报文黑白名单功能，支持报文替换VLAN转发，截短转发，转发到ECMP组，打VLANVID转发，发送到CPU，支持自定义过滤规则模板。（提供产品功能截图证明） | 是 |
|  | 功能要求:多种负载均衡方式，支持轮询和对称哈希方式；支持同一源输入流量同时发送至多个负载均衡端口组；支持多个端口输入流量汇聚后同时发送至多个负载均衡组；最大支持256个输出组，各组成员数量可以不同； | 否 |
|  | ▲功能要求:支持N+1冗余负载均衡：每个负载均衡组均可增加1个冗余备份口，当组内任意一个端口发生link down时，该故障口流量自动转向备份口输出，组内其余端口流量不变。可设置自动回切或者手动回切。（提供产品功能截图证明） | 是 |
|  | 功能要求:管理口具备防攻击安全特性，支持禁用WEB、SSH、SNMP，具备telnet使能和禁用功能，支持特定IP地址访问功能。 | 否 |
|  | 功能要求:支持Syslog日志功能，支持独立分类的系统日志、操作日志、状态日志，告警日志记录。 | 否 |
|  | 功能要求:支持中英文WEB可视化操作界面，支持以图形化方式直观的对设备工作温度、风扇转速、CPU使用率、内存使用率、存储空间、系统时间、运行时间、软件版本、硬件版本等信息进行动态展现。 | 否 |
|  | 功能要求:支持通过web方式进行流量缓存分析和ms级瞬态输入流量测量，支持以曲线图、柱状图方式实时展现接收端口和发送端口缓存情况。 | 否 |
|  | 功能要求:支持DWDM光模块通道号显示，并支持web中实时显示模块状态诊断信息：发送功率、接收功率、电压、偏置电流信息。 | 否 |
|  | 其他要求:产品提供原厂质保3年，包含现场安装调试服务，软件升级服务，现场培训服务。 | 否 |

## 安管防火墙（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★规格2U,内存≥32G，千兆电口≥6个，Bypass口≥1对， 千兆光口插槽≥4个,冗余电源,扩展槽位≥2个； | 否 |
|  | ★性能应用层吞吐≥4G，网络层吞吐≥20G，并发连接≥350万，新建连接≥2万 | 否 |
|  | 专用的硬件架构和操作系统采用专用硬件架构与安全操作系统，基于操作系统内核的完全检测技术；产品为专业性 Web 应用安全防护系统硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的 WEB 防护功能模块。 | 否 |
|  | 部署方式无IP纯透明模式串联部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署、旁路监测模式部署 | 否 |
|  | 网络适应性支持虚拟线接入，无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口。 | 否 |
|  | 网络适应性支持链路聚合(Channel)部署，提高链路带宽。 | 否 |
|  | 网络适应性支持静态路由，策略路由，ISP路由配置。 | 否 |
|  | 访问控制支持网络层访问控制，支持基于源IP 地址、目的IP 地址、协议类型及接口区域等条件的访问控制。 | 否 |
|  | 访问控制支持IP黑白名单配置。 | 否 |
|  | WEB攻击防护应能识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击 | 否 |
|  | WEB攻击防护应能识别和阻断跨站脚本(XSS)攻击 | 否 |
|  | WEB攻击防护应能识别和阻断跨站请求伪造(CSRF)攻击，支持HTTP token防护和referer匹配防护等多种防护方式。 | 否 |
|  | WEB攻击防护具备WebShell攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能 | 否 |
|  | 防护动作支持防护动作自定义，包括告警、拒绝、重定向，错误页面等多种防护动作，同时支持返回错误页面自定义。 | 否 |
|  | 协议合规检查支持对HTTP协议合规性进行验证，提供HTTP协议规范化功能，可自定义最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等。 | 否 |
|  | 自学习支持自学习建模功能，可以通过学习正常URL参数的长度、参数类型、请求方法等数据特点创建白名单模型，如果参数违反白名单模型则认为是非法流量直接阻断，开启自学习建模功能后可生成自学习网站参数的自学习结果报告。 | 否 |
|  | DDoS攻击防护支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项。 | 否 |
|  | DDoS攻击防护对DDoS流量支持检测清洗和强制防御两种模式，检测清洗根据是否到达阈值对流量进行清洗，强制清洗对所有流量直接进行流量清洗判断。 | 否 |
|  | DDoS攻击防护支持HTTP/HTTPS的DDoS攻击威胁检查，支持对慢速攻击，CC攻击进行防护。 | 否 |
|  | DDoS攻击防护支持DDoS攻击动态黑名单功能，检测到DDoS攻击将其攻击源自动加入黑名单。 | 否 |
|  | 两种网页篡改防护方式网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容。 | 否 |
|  | 两种网页篡改防护方式缓存型网页篡改防护；WAF通过将缓存的网站页面返回给客户端，从而保证客户端无法看到被非法篡改的页面，来做到网页篡改防护。 | 否 |
|  | 两种网页篡改防护方式（代理模式支持） | 否 |
|  | WEB漏洞扫描WAF内置WEB漏扫功能，支持深度和快速两种扫描方式对WEB应用漏洞进行扫描检测，支持自定义每日、每周、每月等扫描周期设置，并能够以pdf,html,txt,xml等格式导出web漏洞扫描报告。 | 否 |
|  | WEB漏洞扫描支持虚拟补丁功能，支持导入WAF内置扫描器及appscan、w3af等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的防护规则，对此类网站漏洞直接防护。 | 否 |
|  | 应用交付支持WEB缓存,URL重写，HTTP压缩等应用交付功能。（代理模式支持） | 否 |
|  | 业务数据分析Web界面直观查看WAF扩展卡、接口状态、接口流量、管理口、HA口及业务口的运行状态。 | 否 |
|  | 可以查看通过WAF的所有IPV4及IPV6客户端和服务器IP地址及端口连接数及状态。 | 否 |
|  | 安全数据分析支持对攻击事件类型，攻击源，URL攻击次数统计，动作统计等WEB安全信息进行可视化展示。 | 否 |
|  | 设备运行数据分析可以实时查看设备CPU、内存、磁盘等自身使用率情况 | 否 |
|  | 设备管理支持WEB界面、SSH、Console等多种方式进行设备配置管理，支持通过WEB界面直接跳转到控制台Console界面。 | 否 |
|  | 设备管理支持手工设置时间、本地同步时间和NTP服务器同步时间配置。 | 否 |
|  | 账号及认证管理支持帐号创建、帐号授权、帐号属性修改、帐号删除等账号管理功能 | 否 |
|  | 账号及认证管理支持账号策略自定义，支持超时重新认证、定义允许最大登录失败次数、密码错误账号锁定时间、最大在线管理员数、对其他非法在线管理员强制下线、防管理员账号暴力破解。 | 否 |
|  | 负载均衡支持多服务器的负载均衡模式部署，支持轮叫、加权轮叫、源地址散列、最小连接等多种负载均衡算法。 | 否 |
|  | ▲产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书 | 是 |
|  | ▲产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。 | 是 |
|  | 售后维保含3年原厂维保，软、硬件安装服务 | 否 |

## 网络审计系统（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格要求≥1U标准设备；内存：≥2G；硬盘：≥1T； | 否 |
|  | ★规格要求接口要求：千兆电口≥10个，千兆Combo口≥4个（含1对电口Bypass）。 | 否 |
|  | ★性能要求网络层吞吐量≥4 Gbps，应用层吞吐量≥1.2 Gbps，IPSec VPN性能≥800 Mbps，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥3万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥400。 | 否 |
|  | 部署模式支持网桥模式、网关模式、旁路部署等部署模式 | 否 |
|  | 双机热备支持双机热备，支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态、特征库等；支持配置抢占模式和抢占延时。 | 否 |
|  | 从属IP地址接口支持配置从属IP地址，每个接口要求支持至少200个从属IP。 | 否 |
|  | 聚合模式支持自定义的手工模式和LACP模式的链路聚合，实现线路带宽叠加。 | 否 |
|  | 4G支持支持4G USB插卡接入，实现4G连接与有线链路之间互为备份。并支持在4G接口上运行IPSec VPN。 | 否 |
|  | 应用规则数量设备内置应用识别规则库，支持超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过500种海外应用。 | 否 |
|  | 支持智能识别模式和快速识别模式支持智能识别模式和快速识别模式，在智能识别模式下应用引擎尽可能地用各种方式识别网络流量，在快速识别模式下应用引擎将关闭部分智能分析功能以提高性能。 | 否 |
|  | ▲关键字过滤支持针对搜索引擎、HTTP、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。所投产品需提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“采用关键字过滤等方式实现对应用访问的控制”产品功能检测报告。 | 是 |
|  | 访问控制设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级。 | 否 |
|  | 用户认证支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、企业微信认证、CAS认证、OAUTH认证、混合认证和免认证，其中微信认证支持通过小程序获取手机号；支持对接深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、HTTP流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线。 | 否 |
|  | 短信认证短信认证需支持短信平台方式，短信平台包括但不限于亿美软通、凌凯、一信通、佳诺、阿里云、银泰定制短信、梦网科技、移动云MAS、诺尔、融合云信、名传无线、君隆科技、东软平台、玄武科技、贝壳找房等，针对亿美软通平台支持拓展号段，拓展号段类比“电话分机号”，企业分部之间可以分别设置“拓展号段”，短信认证时设备携带“拓展号段”将手机号和验证码提交至亿美平台，亿美平台根据每一个分部的“拓展号段”通道进行短信发送，从而避免多个分部使用一个亿美账号发送短信时产生拥堵的情况。 | 否 |
|  | APP认证支持APP认证，智能解析用户上网流量，获取APP特征和用户名信息；支持兼容PC、iOS、Android等系统，支持IP和域名白名单，放通与APP服务器交付流量。 | 否 |
|  | Portal逃生支持Portal逃生，支持选择不逃生、全部用户逃生和已认证用户逃生等方式；可基于PING、TCP、DNS等方式探测认证服务器。 | 否 |
|  | 认证配置支持用户MAC感知，当用户MAC地址变更后，要求重新认证，避免冒名认证现象；支持伪Portal抑制技术，支持通过HTTP302重定向或HTML-Refresh方式抑制非正常的HTTP或HTTPS的页面请求，从而保障系统稳定高效运行；支持基于HTTPS协议推送认证页面。 | 否 |
|  | 流量控制支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套；支持基于地址、用户、服务、应用、时间、终端型号、VLAN、DSCP等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作。所投产品需提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“采用线路和通道流控策略实现对应用、服务、用户、地址等对象的流量控制”产品功能检测报告， | 否 |
|  | 应用缓存加速支持文件缓存，缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。 | 否 |
|  | 上网安全系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息。 | 否 |
|  | 服务器负载均衡支持5元组的服务器负载均衡策略，负载算法支持权重、源地址散列+权重，支持服务器健康检查，会话保持功能。3年维保服务。 | 否 |

## 网络流量分析系统（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格1、流量处理性能：≥5Gbps2、数据包（全包非切包）处理性能≥300万pps3、TCP/UDP 会话处理性能≥40万/秒4、采集接口：2个万兆光口，2个千兆光口，管理接口：2个千兆电口5、支持RAID5存储，可热插拔，存储空间：≥32TB6、支持冗余电源7、原厂商需保证产品技术的先进性，入选Gartner NPMD魔力象限的优先考虑。Gartner NPMD领域Leaders、Visionaries、Challengers、Niche Players4个魔力象限之一，并提供相应的报告。▲8、产品使用国产或自研的数据库。 | 是 |
| 2 | 系统架构与部署1、专用流量分析产品，支持7*24小时原始流量捕获、分析、存储，具备自主知识产权，须提供计算机软件著作权登记证书。 2、全中文配置、分析界面，所有功能必须在中文界面完成操作。3、支持根据VLAN ID、MPLS 标签、VxLAN ID、IP 网段、MAC 地址设置虚链路，能够基于虚链路实现性能统计、分析、存储。4、支持数据包回放功能，能够将通过其他方式获取到的数据包导入系统进行分析，实现与系统捕获的数据包相同的分析功能。5、支持netflow流量分析功能，能够接收netflow流量数据并统计分析6、支持集群化部署，将大流量通过分流器镜像出来，负载均衡的输入多台探针，支持将各探针上的链路进行跨设备聚合分析，聚合后的功能与普通探针的分析链路完全一致。保证未来可以平滑升级，同时支持超大流量场景下的分析需求。 | 否 |
| 3 | 分析结果的准确性。3、支持针对分析链路的存储区域配置，可为不同的监控链路分配不同容量的存储空间，使不同链路采集的数据互不干扰；存储区域大小可灵活调整，且不会影响已保存的历史数据。4、支持指标数据与原始数据包的分层存储，能够自定义分配指标数据、原始数据包的存储空间；能够自定义分配不同时间精度（1秒、10秒、1分钟、10分钟、1小时、1天）指标数据的存储空间；能够灵活调整自定义存储空间而不影响历史数据。5、支持根据应用、协议、VLAN号、VXLAN号、MPLS VPN标签进行数据包的裁剪, 可由用户选择对特定应用数据存储方式，例如存储特定应用的全部数据包内容、特定长度的包头内容、或不存包；支持设置数据包裁剪规则，支持从指定序号的有效载荷数据包开始进行裁剪（指定序号之前的不裁剪），支持将数据包裁剪为64-65535之间的任意长度。 | 否 |
| 4 | 数据回溯与分析1、支持对单个主机的流量进行回溯分析，能够提供单个主机的流量趋势图，分析指标包括但不限于：总字节数（区分接收、发送字节数）、总数据包数（区分接收、发送数据包数）、字节收发比、数据包收发比、平均包长（区分接收、发送平均包长）、广播数据包数、组播数据包数、创建会话数、连接请求无响应次数、连接请求被重置次数、ICMP丢包数、ICMP平均\最大\最小回应时间，所有统计指标支持实时1秒时间精度刷新与呈现；分析界面支持按任意指标值升序、降序排列；能够区分识别内、外网主机信息，内网主机能够识别主机归属部门，互联网主机能够识别运营商归属信息。2、支持对IP会话的流量进行回溯分析，能够提供单个IP会话对的流量趋势图，分析指标至少包括：总字节数、总数据包数、TCP重传包、TCP分段丢失包、TCP重复确认包、三次握手次数、三次握手平均时间、TCP有效载荷数据包数、TCP乱序包数、传输效率、平均窗口大小等可分析指标＞100种；分析界面支持按任意指标排序；支持实时1秒时间精度刷新。3、支持对TCP会话的流量进行回溯分析，能够提供单个TCP会话的流量趋势图，分析指标至少包括：客户端/服务器地理位置、会话开始/结束/持续时间、客户端/服务器负载数据包数、客户端/服务器TCP分段丢失包、平均/最大响应时间、总响应时间、客户端请求总传输时间、服务器响应总传输时间、首次响应时延、客户端/服务器平均ACK时延等指标；TCP会话的重点指标（如比特率、包率）支持实时1秒时间精度刷新。4、支持在一个分析视图中根据网络应用、网段、IP地址、IP会话、端口统计等对象的数据钻取分析，能够基于任一对象逐步钻取分析其中的网络应用、IP会话、TCP会话性能指标。5、支持数据包回放功能，能够将通过其他方式获取到的数据包导入系统进行分析，实现与系统捕获的数据包相同的分析功能。6、支持数据包特征值回查功能，能够对已保存的历史数据包进行特征值在线回查；支持对ASCII、HEX特征值并支持通过多条件规则组合以及正则表达式语法构建的特征进行回查；支持对查询结果进行数据包下载和数据包在线解码。 | 否 |
| 5 | 应用监控与分析1、支持各种维度分析，各维度指标超过180种，所有性能指标最小支持1秒级别实时刷新展示。2、支持根据IP地址、IP范围、IP地址组、TCP/UDP端口或端口范围、端口组自定义应用；支持根据HTTP URL值自定义应用；支持根据数据包特征值自定义应用；自定义的应用支持使用中文命名；3、支持对任意时段指定关键应用的服务质量进行分析，服务质量指标包括：TCP连接请求无响应次数、TCP 连接请求被重置次数、上行/下行TCP 分段丢失包、上行/下行TCP 分段丢失率、上行/下行传输效率、三次握手平均/最大/最小时间、TCP 交易总数、TCP 交易无响应次数/无响应率、平均/最大首次响应时延、平均/最大用户响应时间、客户端/服务器平均重传时延、好/一般/差/响应超时的TCP交易次数，统计指标支持实时1 秒时间精度呈现。4、支持HTTP 协议的交易自动识别功能，提供交易处理数量、响应统计、交易处理时间趋势图，能够统计每个URL 的请求次数、响应次数、无响应次数、请求传输时间、响应传输时间、交易处理时间、HTTP 响应状态码等交易统计参数，支持对交易内容进行分析，支持实时按1 秒时间精度分析及刷新。▲5、支持Oracle、DB2 协议的交易识别分析功能，提供交易处理数量、响应统计、交易处理时间趋势图，能够统计每个SQL 语句的请求/响应/无响应次数、请求传输时间、响应传输时间、交易处理时间等交易统计参数，所有统计参数支持按实时1 秒级时间精度刷新展示。6、支持DNS解析统计功能，能够记录1秒、1分钟、1小时内每个域名的DNS解析请求次数、失败次数、成功次数、成功率数据。7、支持自定义TCP交易分析功能，可自定义TCP交易名称、交易识别条件、交易匹配条件、交易请求结束标识、交易响应结束标识、交易成功标识等配置字段。8、支持非标准协议定制接口，自定义私有交易分析能力，能够支持针对用户业务系统的自定义应用交易解析，支持配置基于TCP协议的XML、SDL结构化定义语言)交易，支持自定义内部应用的交易解析配置，可自定义TCP 交易名称、交易识别条件、交易匹配条件、交易请求结束标识、交易响应结束标识、交易成功标识等配置字段，可以基于自定义交易字段进行趋势分析。 | 是 |
| 6 | 数据包解码分析1、平台内置自主知识产权的数据包解码软件，提供计算机软件著作权登记证书不需要第三方软件，直接通过web界面完成解码,支持在任意分析界面直接提取原始数据包进行解码分析。解码软件必须支持中文操作界面，数据包分析应包括协议类型、IP端点、IP会话、TCP会话、HTTP日志、DNS日志等多种统计维度。同时具备数据包2-7层解码能力，支持中、英文双语显示，数据包解码字段包括数据链路层头部、IP头部、TCP\UDP头部等字段及选项解码支持中、英文双语显示。2、解码软件具备智能诊断功能，能自动诊断包括：HTTP错误、SMTP/POP3服务器慢响应、SMTP/POP3服务器返回错误、FTP服务器慢响应、FTP服务器错误、TCP连接被拒绝、TCP非法校验和、TCP重复的连接尝试、DNS错误、会话连接故障、重传、IP TTL太小、IP地址冲突等常见故障场景，并提供故障原因分析及解决办法。（提供产品功能截图）3、对TCP数据包解码提供时序图分析功能，能够图形化的显示TCP会话中的数据交互传输过程，能够图形化显示数据传输中的时间间隔，能够将任意数据包设置为相对基准时间，能够按交易处理时间、服务响应时间、服务器传输时间、重传次数、分段丢失次数等排序并能自动定位到故障数据包在该TCP会话的时序位置。5、支持ARP攻击、DOS攻击、TCP端口扫描、可疑会话等异常数据包自动分析功能并在单独的分析视图中展示。6、具备独立的解码软件，必须支持中文操作界面，数据包解码分析所有功能项目要求数据包解码字段包括数据链路层头部、IP头部、TCP\UDP头部等字段及选项解码必须支持中文显示。7、支持VoIP类型数据包解码，直观展示VoIP会话的主叫、被叫、邀请时间、关闭时间、MOS值、抖动、丢包、网络延迟、平均吞吐量以及所选VoIP会话数据包交互的时序图。 | 否 |
| 7 | 异常流量监测1、支持每秒实时监测可疑域名访问行为，可以定义、导入域名列表进行监测，支持以通配符方式定义列表，当发现可疑域名解析时产生警报，支持配置警报触发时间范围，警报只在指定时间范围内触发。2、支持配置数据流特征值警报、邮件敏感字警报，数据流特征值包含十六进制和ASCII特征定义，通过特征定义监测异常通讯流量并触发警报。3、支持异常访问警报，可按IP、端口、应用及协议元素定义访问规则，设置优先级别；支持流量突发警报，可配置比特率峰值、数据包等统计指标，配置突增/突降的百分比阈值；警报触发时间间隔可定义1 秒、10 秒、1 分钟时间间隔。4、支持为组成业务的每个应用集中配置性能监控警报，支持通过与、或等逻辑条件进行多参数组合报警，警报触发时间间隔可定义1秒、10秒、1分钟、10分钟、1小时、1天，支持定义警报抑制阈值，警报报警参数需大于100种；支持设置警报有效时间段与警报停用时间段，支持警报触发时自动保存数据包；支持记录警报修改日志，详细记录警报修改人、修改时间与修改内容。7、微突发流量分析 1）支持毫秒级的流量突发分析，能够分析流量趋势，突发流量的应用及会话成分。 2）支持针对毫秒级的速率、包率指标设置突发告警，并能够将告警信息输出至外部日志平台。3年维保服务。 | 否 |

## 网间数据交换安全设备（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础要求用户授权:500个用户帐号。 | 否 |
|  | 基础要求平台架构:平台应采用一体机部署模式，通过虚拟化技实现网络隔离。 | 否 |
|  | 系统使用访问方式:我单位终端类型众多，为保障我单位用户均能访问系统，系统应支持多访问方式，包括但不限于web访问，客户端访问方式。 | 否 |
|  | 系统使用访问方式: ▲为了不改变我单位用户的使用习惯，系统应支持对接我单位现场第三方业务系统，可提供系统接口为第三方应用系统提供空间。（提供产品功能截图） | 是 |
|  | 系统使用客户端:支持跨平台应用客户端：windows、IOS、Android客户端和Web网页方式访问，windows客户端支持本地磁盘形式访问并显示账户信息。 | 否 |
|  | 系统使用计算存储:为了提升读写性能，保障数据存储的安全性，系统应内置计算存储引擎，可以对上传的文件切片并加密存储，防止后台恶意获取文件，同时，计算引擎可以为用户提供断点续传，文件去重存储能力，提升用户体验，减轻存储压力。 | 否 |
|  | 文件管理跨网文件安全交换: 系统支持内外网交换功能开关，支持文件安全交换审核、发件箱自动触发流程、文件安全交换范围、删除发件箱文件等功能。支持文件交换敏感字符检测、文件交换间杀毒。 | 否 |
|  | 文件管理:为了方便我单位用户快速完成文件跨网交换，系统应提供自交换和投递两种模式，自交换：用户将文件上传至收件箱可以自动触发跨网交换；投递模式：定向投递模式，用户可以指定收件人定向发送文件 | 否 |
|  | 文件管理防病毒引擎: ▲为了确保防病毒引擎具备合格的病毒检出能力和良好的平台适配能力，要求系统内置防病毒系统与数据安全摆渡系统为同一品牌，并通过GB/T 37090-2018《信息安全技术病毒防治产品安全技术要求和测试评价方法》检测，达到基本级及以上等级，提供公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件证明。 | 是 |
|  | 文件管理备份管理: 系统自带备份功能，支持将系统数据通过全量、增量备份方式备份数据库及数据。 | 否 |
|  | 文件管理敏感文件外发管理: 可实现对单一文件加密、设置访问密码、绑定主机码等知悉范围的控制功能，可设置文件使用期限、打开次数、是否允许打印等，提供外发访问客户端。 | 否 |
|  | 文件管理在线文件预览:支持多种格式在线预览Office全系列、图片、PDF等。 | 否 |
|  | 文件管理:系统应内置动态水生成引擎，用户在预览、在线编辑文件时能显示部门、名称和自定义信息，防止截屏、拍照泄露信息。 | 否 |
|  | 文件管理权限管理:支持对文件及文件夹进行11种权限管理，包括文件查看、创建目录、文件删除、文件重命名、文件上传、文件预览、在线编辑、版本回滚、文件移动、文件下载、文件授权。 | 否 |
|  | 文件管理版本管理:系统应支持文件版本管理、版本回滚功能。 | 否 |
|  | ▲数据安全数据安全功能管理:系统支持为单独账户或部门配置安全策略功能，支持配置加密磁盘内文件、禁止文件拷贝出磁盘、打印防护等，相应账户登录后可在客户端查看账户安全策略，此功能需提供产品功能截图，可直接体现功能描述要求。 | 是 |
|  | ▲数据安全数据安全功能管理: 支持启用数据安全策略的客户端中可自由使用平台数据，客户端内部文件不允许复制其他硬盘中、不允许磁盘内文件另存为到其他磁盘、文件内容不允许复制到其他文件中，为保证数据的安全性，此功能要求投标厂商提供功能截图，截图需体现文件内容无法复制到其他文件中，文件另存为到其他空间中有报错，另存为不成功，通过客户端查看文件为明文。 | 是 |
|  | 数据安全数据安全功能管理: 支持安全空间内数据，只允许通过安全入口进行访问，通过其他入口访问，数据均为加密状态，提供安全入口和非安全入口打开的文件不加密与加密示意图。 | 否 |
|  | ▲所投产品具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》。 | 是 |
|  | 质保服务质保服务: 3年维保服务。 | 否 |

## 外网潜伏威胁探针（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能:综合威胁检测能力：≥1Gbps。支持webshell上传检测、网页漏洞利用检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能； | 否 |
| 2 | 规格:标准机架设备，内存≥ 32G；≥4TB企业级SATA 3.5寸硬盘；≥4个千兆电口、≥2个SPF+万兆光口； | 否 |
| 3 | 授权服务:提供≥3年硬件维保服务，≥3年软件规则库、威胁情报授权升级服务。 | 否 |
| 4 | 部署方式:支持通过流量镜像的方式旁路部署在网络中，可同时接入多个镜像口，不影响原有网络架构和处理性能。支持IPv4和IPv6网络环境下的部署。 | 否 |
| 5 | 流量采集是识别:支持手动批量导入PCAP包对离线流量采集、过滤，支持通过配置BPF语法条件进行流量过滤。 | 否 |
| 6 | 隧道封装识别:支持VLAN 、VXLAN的网络流量的解析检测。云场景下，支持GENEVE协议双层隧道封装流量的解析检测。 | 否 |
| 7 | 威胁情报检测:支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC。支持自定义威胁情报。 | 否 |
| 8 | Webshell攻击检测:支持基于工具特征的 WEBSHELL 检测、支持基于 webshell 函数的攻击检测、支持基于代理程序的攻击检测和支持加密 webshell攻击检测。 | 否 |
| 9 | ▲AI检测能力:支持灵活开启机器学习模型，增强检测精度（提供产品功能截图） | 是 |
| 10 | 威胁检测:支持的远程工具检测，支持基于自定义正则表达式以及自定义弱口令字典的弱口令登录行为检测，支持挖矿检测能力、支持混淆攻击检测，支持自定义漏洞规则； | 否 |

## 日志审计系统（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★性能要求:授权不少于500个日志源；日志处理能力≥10000条/秒。 | 否 |
|  | ★硬件要求:软硬一体化≥2U标准机架式设备，CPU≥ CPU 8核16线程，硬盘≥24T，内存≥64G，网口≥6个千兆工作管理口，冗余电源。 | 否 |
|  | 日志收集:支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 | 否 |
|  | 日志收集:支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持日志收集策略统一分发。 | 否 |
|  | 日志分析:内置丰富的解析规则，解析规则可以根据客户要求定制扩展。 | 否 |
|  | 日志分析:支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息。 | 否 |
|  | 日志分析:支持安全评分能力，通过认证登录、攻击威胁、系统脆弱性以及设备故障等维度计算总体安全指数，并可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 | 否 |
|  | 日志分析:支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 | 否 |
|  | 性能监控:支持监测目标主机的硬盘使用率、内存使用率、CPU情况、硬盘使用情况、流量等信息。 | 否 |
|  | 功能扩展:支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。 | 否 |
|  | 功能扩展:支持通过解决方案包上传的形式对产品进行功能扩展，无需二次开发。 | 否 |
|  | 日志存储:可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。 | 否 |
|  | 日志存储:支持日志备份自动传送到远程服务器，支持FTP、SAMBA、NFS、FILE等方式的远程服务器。 | 否 |
|  | 日志检索:支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 | 否 |
|  | 统一管理:支持对数据库客户端进行管理，包括升级、启动、停止及卸载等操作，支持将日志收集策略统一分发。 | 否 |
|  | 资产管理:注册用户资产时，提供自动发现识别能力 | 否 |
|  | 资产管理:资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息。 | 否 |
|  | 认证登录:用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户。3年维保服务。 | 否 |
|  | ▲产品具备中国国家信息安全产品认证证书（增强级）。需提供有效资质证书复印件 | 是 |

## 数据库审计（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★硬件规格≥2U标准机架式设备；CPU:≥10核20线程；内存：≥64G；硬盘：≥16T，支持RAID5；3年维保服务。 | 否 |
|  | 硬件规格电源模块形态：1+1冗余电源； | 否 |
|  | 硬件规格接口要求：千兆电口≥2、万兆光口≥2 | 否 |
|  | 性能支持的数据库实例个数：≥999个； 峰值SQL处理能力≥120000条/秒； 硬件吞吐量≥10Gbps； ≥双向审计数据库流量800Mbps； 日志存储数≥80亿条； 审计日志检索能力≥1500万条/秒； | 否 |
|  | 数据库审计支持国内外主流数据库审计，如oracle，sql server，mysql，redis等。支持主流数据库版本。 | 否 |
|  | 架构支持镜像流量审计，支持agent部署审计 | 否 |
|  | ▲审计信息审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集，需提供功能截图，且提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告复印件 | 是 |
|  | 结果集存储策略设置支持在双向审计场景下根据以往审计命中情况设置结果集存储策略，支持设置保存行数与最大保存长度。 | 否 |
|  | 超长SQL语句审计支持超长SQL语句（最长4M）审计。需提供相关功能截图 | 否 |
|  | ▲内置规则产品具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警。要求提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告复印件 | 是 |
|  | 遍历匹配支持安全规则遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果。 | 否 |
|  | ▲内置安全规则单独升级支持内置安全规则通过规则包进行单独升级。需提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告复印件 | 是 |
|  | 一键添加过滤规则支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则或规则白名单。 | 否 |
|  | 检索条件联想设置日志检索条件时，检索条件可根据历史信息自动弹出，即输入检索条件时支持智能联想。 | 否 |
|  | 告警分析支持告警分析功能，告警分析支持按照“客户端IP+数据库账号”的组合对SQL模板维度进行排行，支持在页面一键添加到白名单、一键添加到信任规则。 | 否 |
|  | 历史会话审计历史会话中的审计记录支持直接导出，支持通过“查询分析”按钮跳转至审计日志页面进行进一步的分析筛选。 | 否 |
|  | ▲自定义报表支持自定义报表，自定义报表支持告警名称、告警等级、操作类型、操作系统用户名、数据库名/实例名、主机名、数据库账号、客户端IP、客户端工具、数据库类型、客户端端口11种统计维度，支持来自审计日志、告警日志、会话日志的29种统计指标，根据以上条件进行灵活选择后生成报表。需提供相关功能截图 | 是 |
|  | ▲产品具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的网络安全专用产品安全检测证书。需提供证书复印件 | 是 |
|  | ▲产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。需提供证书复印件 | 是 |
|  | ▲产品需具备由中国信息安全测评中心颁发的数据安全类（一级）安全服务资质。需提供证书复印件 | 是 |
|  | ▲产品需具备信息安全服务资质-安全运营类（二级）。需提供证书复印件 | 是 |

## 入侵检测（外网）（1台）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★规格要求≥2U标准机架式设备；CPU:≥4核8线程；内存：≥32G；硬盘：≥4T； | 否 |
|  | 规格要求电源模块形态：1+1冗余电源； | 否 |
|  | 规格要求接口要求：千兆电口≥4、千兆光口≥4 | 否 |
|  | 规格要求吞吐率：网络层2Gbps； | 否 |
|  | 规格要求WEB检测：HTTP最大并发数7万/秒 | 否 |
|  | 流量采集与检测支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTP2、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW、TFTP、NNTP、COAP、GOOSE、QUIC等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书），并提供审计协议类型的端口号配置，可根据需要变更端口号。 | 否 |
|  | 风险检测支持检测WEB攻击、行为分析、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、异常访问、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、可疑流量等风险类型。 | 否 |
|  | WEB攻击检测支持对SQL注入、命令注入、跨站脚本、远程代码执行、WEB扫描或爬虫、网页篡改、远程文件包含、本地文件包含、文件上传、路径遍历、信息泄漏、越权访问、系统/服务配置不当、SSRF攻击检测、XXE注入等WEB攻击检测。 | 否 |
|  | 扫描行为支持检测单台主机对多个IP进行扫描、单台主机对单台或多台靶机ICMP扫描、单台主机针对SMB端口向多台主机扫描、单台主机对多台靶机的ARP扫描等8种扫描行为 | 否 |
|  | 首页要求支持将风险、服务器状态等重点信息统计展示，包含风险事件趋势、当前流量统计、高危风险类别、服务器状态、威胁情报告警类型、攻击源区域排名等。且数据支持下钻查看详情。 | 否 |
|  | 聚合分析支持通过紧急事件视角、安全事件视角、攻击者视角等场景化分析对告警日志进行基于同一攻击源、同一目标、时间范围等算法自动聚合分析，将数量庞大的告警日志归并化处理，大幅降低警报数量。 | 否 |
|  | 情报视角分析支持情报视角分析，从命中情报和威胁家族两个纬度进行详细分析展示。命中情报分析可快速获悉威胁家族命中情报TOP10、黑客组织命中情报TOP10，支持列表枚举命中情报、风险等级、情报分类、影响主机数、命中次数等。威胁家族分析可快速获悉威胁情报告警趋势和威胁情报事件命中排行TOP10，支持列表枚举事件名称、失陷主机数、最初时间、最后时间相关信息。 | 否 |
|  | 情报在线分析支持对IP、域名、文件hash进行威胁情报检索，可查看详情包含情报汇聚、域名解析、whois、子域名等。 | 否 |
|  | 风险查询风险查询支持一键切换运营模式和专业模式，满足不同场景的研判需求。运营模式可自由选择常用条件，如风险类别、策略来源、攻击状态、规则ID、回放包ID、报文、CVE/CNNVD；专业模式支持多语法组合查询，包含但不限于AND、OR、NOTIN、IN、==、!=，专业模式包含多种常用查询模版，并支持通过历史筛选条件新增自定义模版，方便后续查询使用。 | 否 |
|  | 攻击链路可视化支持攻击链路可视化，一键溯源查看攻击全貌，将攻击者在网络中的活动路径、攻击过程以图形化方式完整地展示出来，且支持选择多条攻击链路并高亮显示，帮助用户更好理解攻击者行为。需提供相关功能截图并加盖厂商公章 | 否 |
|  | 风险分析支持根据数据类型、风险类别、时间等条件进行风险统计查询。通过图表形式直观展示风险告警趋势、风险类型分布等详细数据，数据聚合便于进一步进行风险分析。 | 否 |
|  | 常规配置支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，告警上限配置处可自行设置规则类型、告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间，并支持基于规则ID、目的IP+规则ID、源IP+规则ID、源IP+目的IP+规则ID等多维度抑制等。 | 否 |
|  | 检测配置支持域名白名单、IP白名单、URL白名单、IDS规则白名单、WEB特征白名单，支持至少5种白名单类型。需提供相关功能截图 | 否 |
|  | 检测能力基于IDS规则检测基础上通过加载600余条深度检测特定规则插件、深度检测通用规则等进行二次深度检测，可支持Primeton插件、蚁剑插件、哥斯拉插件、冰蝎3.0、冰蝎4.0等检测能力。需提供相关功能截图 | 否 |
|  | AI支持智能机器人，智能机器人为安全垂域大模型，可直接对话智能机器人进行安全知识问答、漏洞查询、沙箱分析、报文分析等。技术全面赋能，助力威胁分析。 | 否 |
|  | 数据外送支持通过kafka、短信、邮件、syslog、ftp、sftp、企业微信、钉钉等方式外发日志数据。 | 否 |
|  | 排错能力支持一键登录排错平台，对系统进行深度配置和排错，支持一键检测故障、配置核对、表分区检查、表检测、同步验证、信息收集等功能。3年维保服务。 | 否 |
|  | ▲产品资质产品需具备网络安全专用产品安全检测证书。需提供证书复印件 | 是 |

## 智能运维管理系统（1套）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲产品架构与授权要求：国产自研安全可控要求本次招标产品必须为国产自研、安全可控品牌，不接受国外品牌、合资类品牌产品，不接受基于任何国外免费开源监控平台进行封装开发的产品。以确保系统的安全性、稳定性和可控性。要求提供承诺材料 | 是 |
|  | ▲产品架构与授权要求：功能与授权要求本次招标产品要求以业务系统监控为主线，提供集业务、软件（包含数据库、中间件、虚拟化、负载均衡、消息队列、Webservice等）、网络、设备的多维度立体化统一运维监控及数据分析。支持大屏展示、微信公众号与厂商APP应用的报警推送与主动查询。监控授权数量为：1000个。要求提供承诺材料 | 是 |
|  | 业务监控：业务视图支持对全院业务系统健康状况报警、提醒、正常的直观展示；可展示业务系统关联服务器的操作系统类型；可展示业务关联IP的类型、描述、状态信息，支持业务拓扑图自动生成，一张图展示业务关联服务器、虚拟机、数据库、中间件、关键端口、关键服务、关键进程等的健康状况，并可基于业务拓扑图逐层下钻进行故障定位分析。 | 否 |
|  | 业务监控：业务性能监控支持对业务系统所关联服务器的CPU、内存、硬盘全面监控与报警展示，具备资源使用回溯功能，对于CPU、内存资源使用率超过报警阈值时，系统可展示该时间节点Top10进程资源（CPU或内存）占用信息，并可对该时间节点占用CPU、内存的系统进程进行排序与搜索；支持对磁盘逻辑结构、吞吐量、磁盘IOPS、磁盘读写量、磁盘队列长度的深度监控，具有磁盘容量与使用率合计功能。 | 否 |
|  | 业务监控：业务关联操作系统监控支持对业务系统关联服务器操作系统层面的连通性、端口、服务、进程、网卡、防火墙、服务、进程、开机自启项、补丁的全面监控与报警展示。 | 否 |
|  | 业务监控：业务关联网口监控支持对业务系统关联服务器网口的全面监控，包括：网口速率、网口状态、输入速率、输出速率、输入比率、输出比率、错误包，可展示网卡IP地址和一段时间内网卡输入输出速率、输入输出带宽比折线图。 | 否 |
|  | 业务监控：业务关联硬件监控支持对业务关联硬件服务器的连通性、风扇、温度、控制器、电池、电源、硬盘、内存、处理器的全面监控与报警展示，可展示业务关联硬件设备品牌型号、运行时间、位置，同时可展示业务关联服务器的错误日志信息。 | 否 |
|  | 业务监控：业务笔记与时间轴支持对报警进行跟进并记录运维笔记，在记录笔记时支持内容排版、粘贴图片、超链接等，并可富文本方式预览；支持对支撑业务运行所有软硬件的报警、提醒、恢复、笔记的全方位时间轴展示。 | 否 |
|  | 业务监控：业务关键信息监控支持对支撑业务系统正常运行的关键端口、服务、进程的可用性进行监控。当其状态出现异常时，第一时间发出报警信息。支持展示关键进程在一段时间内占用系统CPU、内存资源的变动（趋势）情况。支持对关键端口、服务、进程在业务拓扑图中展示。 | 否 |
|  | 业务监控：Web业务拨测监控支持对Web业务进行拨测监控，当业务响应状态异常时报警，并可展示Web业务一段时间内响应时间历史曲线。 | 否 |
|  | 业务监控：业务巡检支持对全院业务系统自动化巡检功能，并导出巡检报告。 | 否 |
|  | 服务器存储监控：硬件监控要求平台适配业界常见的物理服务器、存储的带外管理口（即IPMI）的监控，以实现对物理服务器、存储设备的硬件状态监控，包括：电源、风扇、磁盘、内存、处理器、温度、全局健康等指标项的统一监控，出现异常时自动报警。 | 否 |
|  | 服务器存储监控：硬件巡检支持对硬件设备连通性、处理器、硬盘、温度、风扇、电源、物理位置、品牌型号的自动化巡检，并可导出巡检结果。 | 否 |
|  | 网络设备监控：网络拓扑支持SNMP V1/V2/V3版本的兼容。支持对核心、汇聚、接入层交换机的网络拓扑（包含子拓扑）的自动发现、自动生成拓扑图，支持对交换机端口流量、链路聚合、设备堆叠、网络设备硬件级及系统级的监控。 | 否 |
|  | 网络设备监控：网络配置支持展示交换机系统版本、端口描述、物理位置、运行时长等信息；支持对网络设备配置信息的自动备份与配置文件的差异分析功能。 | 否 |
|  | 网络设备监控：网络巡检提供对网络设备连通性、CPU、内存、风扇、电源、堆叠的自动化巡检功能，并可导出巡检结果。 | 否 |
|  | 数据库监控：Oracle数据库监控提供对Oracle（含RAC）数据库的监控，包括如：数据库监听、表空间、会话、进程、阻塞、作业、RMAN、AWR、DG、SGA等的监控。支持按照逻辑读、物理读、执行时间等维度展示实时TOP SQL语句；支持对Oracle数据库阻塞的监控，支持对主从阻塞的识别，可定位导致阻塞的会话，及引起阻塞的SQL语句，并支持自动生成解锁命令。 | 否 |
|  | 数据库监控：Oracle数据库巡检支持对Oracle数据库实例进行巡检，包括对实例监听、表空间、ASM磁盘组、会话、进程、重做日志、控制文件、归档日志、RMAN、阻塞、用户的状态全面巡检，并可导出巡检报告。 | 否 |
|  | 数据库监控：InterSystems数据库监控支持对Intersystem Caché数据库的监控，包括总览、连通性、License、连接数、性能、共享内存、ECP、数据库、锁、CSP会话、Journal、备份、报警等的监控；支持对IRIS 数据库的监控，包括概览、服务、运行、License、日志、共享内存、Global等的监控。 | 否 |
|  | 数据库监控：MS SQL Server监控提供对MS SQL Server数据库的监控，如：连通性、数据库文件、备份、阻塞、锁表、作业、会话等监控；提供对MS SQL Server数据库的查询统计功能，可对数据库近期执行的 SQL 语句按照执行次数、执行时长进行统计汇总，并以图表形式展现。支持对MS SQL SERVER数据库阻塞/锁表的监控，实现对主从阻塞的识别，支持定位导致阻塞的会话情况，及引起锁表的SQL语句，并可自动生成解锁命令。 | 否 |
|  | 数据库监控：其他数据库监控支持对国产Kingbase数据库的监控，包括实例情况、数据库状态、连接数情况、表统计情况、表I/O情况、用户状态的监控；支持对国产达梦数据库的监控，包括：表空间、会话、等待事件、进程、线程、阻塞、死锁、作业、Redo日志、控制文件、归档文件、用户、License、TopSQL。支持对Redis缓存系统的监控，包括客户端状态、内存碎片率、BigKey的监控；支持对PostgreSQL数据库的监控，包括连接数、锁、后台进程、TOPSQL、用户表I/O、用户的监控。 | 否 |
|  | 数据库监控：数据库核查功能要求平台提供数据库核查功能，可以自动发现被监控服务器上是否安装了MS SQL Server、MySQL、Oracle、Kingbase、PostgreSQL、Redis、Cache、IRIS、MongoDB等数据库管理软件，分析其实例名、版本号及数据库是否已纳入监控的状态。 | 否 |
|  | 虚拟化监控：虚拟化平台监控提供对VMware vSphere、Hyper-V、华为 FusionSphere、华为 FusionCompute、华为 FusionAccess、深信服超融合、深信服虚拟桌面、H3C CAS、H3C UIS、Inspur ICS、路坦力超融合等的深度监控。 | 否 |
|  | 虚拟化监控：华为云监控提供对华为云计算管理平台的监控，包括对华为云所管理的虚拟化服务器、虚拟服务器及报警信息的监控对接及展示。 | 否 |
|  | 虚拟化监控：虚拟机核查功能要求平台提供虚拟机核查功能，可以自动发现VMware、Inspur ICS等虚拟化及超融合平台中的所有虚拟机，可以自动检测该虚拟机的电源状态、CPU、内存使用率、以及是否录入联网设备、是否关联业务、是否安装代理；同时支持一键录入联网设备及关联业务操作。 | 否 |
|  | 日志监控：日志监控与记录支持对文本日志文件的监控功能（包含：运行日志、错误日志，如Oracle Alert日志、Linux Messages日志等），通过报警类别配置不同的关键词定位日志中的报错信息并报警；提供对自身系统登录日志、操作日志的记录功能（包括登录IP、登录时间、登录状态）；提供对操作内容与操作次数统计功能。 | 否 |
|  | 中间件监控：各类中间件监控支持对IIS、JVM、Tomcat等中间件的监控，对其线程、内存、GC、类管理等信息进行监控。 | 否 |
|  | 中间件监控：Nginx监控支持对Nginx的监控，包括请求速率曲线、响应体字节数速率曲线、访问日志文件容量、客户端IP计数和每个IP对应状态码的分布情况、请求的URL计数和每个URL对应的状态码分布情况、状态码和其所属的URL信息、HTTP跳转来源计数。 | 否 |
|  | 中间件监控：Oracle Golden Gate监控支持对Oracle Golden Gate的自动发现，并自动采集其内部的Extract进程、Pump进程、Replicate进程状态，当进程异常时报警。 | 否 |
|  | WebService接口监控：WebService监控提供对WebService的深度监控，支持对运行于Windows操作系统IIS环境下的WebService具备自动发现机制，通过WebService调用记录自动发现WebService地址、访问者IP、调用结果、响应时长等信息，支持对Webservice调用失败率及平均调用时长分析。同时系统支持对WSDL地址可用性进行监控。 | 否 |
|  | 便捷运维查询：便捷运维查询功能支持对全网服务器的操作系统信息（位数、版本、运行时长、CPU、内存、硬盘）、端口、服务、进程、补丁、杀毒软件、防火墙、进行快速查询并导出查询结果。 | 否 |
|  | 便捷运维查询：应急预案与笔记管理支持对应急预案及演练的管理，可上传应急预案及演练文件并下载查看；支持对运维笔记的查询与统计管理，可导出查询结果。 | 否 |
|  | 网格化巡检：网格化巡检提供网格化巡检功能，支持“谁的业务谁负责巡检”的管理体系，支持巡检内容、频度的自定义配置，可一人配置多个巡检任务；系统自动生成巡检计划，巡检结果自动生成，只需人工核实，完成巡检，管理者即可直观了解巡检情况及健康度。 | 否 |
|  | 资源使用分析：资源使用支持对全网服务器的CPU、内存分配情况、CPU周平均峰值、内存周平均峰值的展示，可基于筛选条件查看视图。 | 否 |
|  | 资源使用分析：资源预判提供对Windows、Linux磁盘空间、Oracle表空间、ASM共享存储空间预计用完日期的预期预判，同时支持对空间用尽剩余天数，提供告警功能。 | 否 |
|  | 资源使用分析：资源分析提供对全网服务器、虚拟机资源的CPU、内存、硬盘资源的分配情况及分配合理度（过剩、合理、不足）进行分析，同时支持导出功能。 | 否 |
|  | 健康分析报告：业务健康度分析报告要求平台支持自定义生成一段时间内业务系统运行的健康度分析报告，包括资源分配的合理度、告警分析、业务可用性监控分析等，同时支持导出为PDF文件。 | 否 |
|  | 健康分析报告：设备健康速查功能提供设备速查功能，可以快速查询单台服务器的资源配置情况、使用情况、合理度分析三个维度在同一个页面内的直观对比展示，支持对CPU、内存性能昨日、今日、近一周平均的三线环比对照，支持对服务器报警情况进行日度/月度的环比对照，以及该服务器近一周告警类型占比的情况分析。 | 否 |
|  | 健康分析报告：环比对照分析报告支持生成日度、月度报警信息的环比对照，包括：连通性报警、CPU/内存报警、磁盘使用率报警、数据库报警、网络设备报警、硬件报警、连通性报警的环比对照分析报告 | 否 |
|  | 健康分析报告：报表导出支持生成监控日报、监控月报、网络流量报表、Oracle会话报表，并支持报表导出。 | 否 |
|  | 基线监控：基线和异常增速报警提供对CPU、内存使用率的超过或低于设定的基线范围时，自动触发报警，以及对磁盘使用率、Oracle表空间出现异常增速时，自动触发报警。同时，要求平台具备资源使用回溯功能，对于CPU、内存资源使用率超过报警阈值时，平台可展示该时间节点Top10进程资源（CPU或内存）占用信息。 | 否 |
|  | 报警策略与统计：自定义报警策略机制提供对监控策略自定义配置功能，支持对状态类、阈值类报警，进行报警策略配置；支持按照业务系统、IP地址、设备类型、监控指标等进行单独或分组配置；要求提供8级以上报警级别设置功能，支持报警图标与颜色的级别区分。 | 否 |
|  | 报警策略与统计：报警统计支持展示当前报警，历史报警、超时跟进、超时恢复，及告警统计功能。 | 否 |
|  | 报警策略与统计：微信公众号告警提供微信公众号的报警推送功能，并且支持权限管理，谁的业务谁负责接收报警。告警信息包括告警关联业务名称、IP地址、故障现象、故障时间等相关信息。 | 否 |
|  | 移动监控：微信小程序与厂商APP应用移动端查询支持基于微信小程序与厂商APP应用进行报警接收与展示，同时支持图表化展示报警数据的多种形式分析展示；提供基于小程序与厂商APP应用实现对我所管理服务器的资源（CPU、内存、硬盘）情况查看功能（包括资源配置、当前使用率、资源分配是否合理）；及CPU、内存使用率周平均峰值排行，及硬盘和Oracle表空间TOP N展示功能；提供基于小程序与厂商APP应用的网格化巡检的统计结果展示。 | 否 |
|  | 3D机房展示：3D机房展示及大屏展示要求平台实现3D机房体可视化设计功能，并能进行立体图形展示。展示时要与相应的机柜、服务器等硬件信息相结合，提供在3D机房机柜图上进行报警定位。同时要求平台提供多方位的大屏展示功能。3年维保服务。 | 否 |
|  | ★产品验证要求：产品验证对于投标方承诺的符合要求的产品，招标方有权利在签订采购合同前，进行功能测试（所发生的费用由中标人承担），对招标参数的每项指标均进行功能有效性验证，以确保产品实际质量及交付功能满足需求。若中标产品有一项功能未能通过测试，将取消中标资格并追究其所有相应责任。要求提供承诺材料 | 是 |

## 系统集成

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ★包括本次采购的所有设备方案规划设计、系统集成实施、涉及的综合布线（需提供所需的各种线缆，其中网线品质不得低于超六类线缆）。 | 否 |
|  | 培训服务：为确保招标方系统管理人员对招标方所提供的系统设备的熟练使用，投标人负责组织招标人进行免费培训。招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。投标人在应答时应制定详细的培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训组织方式等。 投标人必须提供高水平的培训。培训应包括各系统设备的安装、操作、配置和维护等，系统常见故障现象的诊断和处理，常见的问题及解决办法等。培训工作必须在系统整体验收之前安排，具体时间由招标人指定。 | 否 |

## 系统集成

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 通过对“医疗信息系统（三级）”、“大数据中心（三级）”、心理援助热线系统（二级），3个系统开展的网络安全等级保护测评服务工作（包含渗透测试），推动采购人信息系统网络安全等级保护工作的进一步落实，进而发现与《网络安全等级保护基本要求》的差距，指导采购人进行网络安全等级保护整改工作的落实。 | 否 |

- 商务要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起15个日内完成交付 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 北京回龙观医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 合同签订完毕，乙方向甲方提供合同金额3%的银行保函，保函期限3年，产品安装验收合格之日起30日内，乙方提供等额增值税发票后，甲方向乙方支付全部合同款项；质保期满3年且无违约情况，甲方一次性无息返还乙方银行保函。 |
| 4 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。 |
| 5 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 验收合格后不少于3年，质保期内供应商负责设备维修及维护。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照合同约定执行 |
| 7 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 技术需求

## 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 完成项目相关的软硬件集成、数据与信息集成等系统集成工作，包括但不限于网络及安全设备部署。与现有业务实现冗余备份，按照应用、等保及密码测评等要求开展基础系统软硬件联调,提供软硬件联调。 |
| 2 | 技术需求 | 投标人要充分考虑招标人的历史及现状、软硬件配套及各种需求，按照应用系统平台功能要求，配合招标人完成与本项目相关系统的系统集成和建设对接工作。 完成整体方案架构设计，完成相关设备采购相关业务部署。 |
| 3 | 系统需求 | 系统集成对接必须的网络线缆等组件，设备运输、上架、安装、集成、调试等服务，确保项目的稳定运行；要实现故障恢复不中断业务服务；系统可用率≥99.7%； |

## 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有内网核心交换机关键业务板卡 | 否 | 套 | 2 | 国产 |
| 2 | 现有内网汇聚交换机关键业务板卡 | 否 | 套 | 2 | 国产 |
| 3 | 内网核心交换机 | 是 | 台 | 2 | 国产 |
| 4 | 楼层汇聚交换机（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 5 | 业务汇聚交换机（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 无线汇聚交换机（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 7 | 服务器万兆接入交换机 | 否 | 台 | 6 | 国产 |
| 8 | 二级业务分布式存储交换机 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 9 | 内部管理交换机 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 10 | 备份管理交换机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 11 | 安管接入交换机（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 12 | 内网服务器带外管理交换机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 13 | 外网服务器带外管理交换机 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 14 | 内网接入交换机（48口） | 否 | 台 | 28 | 国产 |
| 15 | 内网接入交换机（24口） | 否 | 台 | 5 | 国产 |
| 16 | 内网无线接入交换机（24口） | 否 | 台 | 11 | 国产 |
| 17 | 内网无线AP授权 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 18 | 内网无线AP-面板式 | 否 | 台 | 100 | 国产 |
| 19 | 内网无线AP-放装式 | 否 | 台 | 50 | 国产 |
| 20 | 内网存储交换机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 21 | 外网无线控制器 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 22 | 外网无线接入交换机（24口） | 否 | 台 | 16 | 国产 |
| 23 | 外网无线汇聚交换机（48口） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 24 | 外网无线AP | 否 | 台 | 66 | 国产 |
| 25 | 心理援助系统存储交换机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 26 | 外网核心交换机 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 27 | 外网接入交换机（48口） | 否 | 台 | 24 | 国产 |
| 28 | 外网接入交换机（24口） | 否 | 台 | 7 | 国产 |
| 29 | DMZ服务器接入交换机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 30 | 外网DMZ存储交换机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 31 | 内外网边界防火墙 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 32 | 数据中心区防火墙（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 33 | 纵向隔离网闸（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 34 | 内网潜伏威胁探针（内网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 35 | 无线防火墙（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 36 | 数据库防火墙（内网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 37 | 无线防火墙（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 38 | 无线准入系统（内网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 39 | 无线终端管理系统（内网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 40 | DMZ区防火墙（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 41 | 堡垒主机（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 42 | 准入控制系统（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 43 | 态势感知系统（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 44 | 网页防篡改（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 45 | 防病毒网关（外网） | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 46 | 分路器（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 47 | 安管防火墙（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 48 | 网络审计系统（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 49 | 网络流量分析系统（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 50 | 网间数据交换安全设备（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 51 | 外网潜伏威胁探针（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 52 | 日志审计系统（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 53 | 数据库审计（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 54 | 入侵检测（外网） | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 55 | 智能运维管理系统 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 56 | 系统集成 | 否 | 项 | 1 | 国产 |
| 57 | 等保测评 |  | 项 | 1 | 国产 |

## 实施需求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实 施过程控制 | 中标人应结合本项目特点进行项目管理，明确项目各阶段内容，严格控制各阶段任务的执行。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 对文档进行明确分类，包括但不限于技术类文档、安装计划类文档、配置计划类文档、手册类文档、测试类文档、试运行类文档及验收类文档等。及时地、分阶段地提交文档，以保证项目文档的完整性和实时性。终验后，中标人负责全部建设文档的归档工作，内部资料由招标人负责整理。 |
| 3 | 项目实施组织 架构 | 中标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。 |
| 4 | 项目实施进度安排 | 中标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。 中标人应按照结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。中标人应采取必要和适当的措施，来保证整体项目按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行建设实施。在整体项目实施过程中， 中标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（货物制造商、需求方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报甲方相关管理部门，并与甲方相关管理部门一起协调处理。 |
|  | 质量 |  |
|  | 沟通 |  |
| 5 | 项目安装过程安排 | 中标人应负责解决项目实施过程中的产品技术问题，确保采购产品能够无缝接入到现有基础设施环境中。中标人应制项目实施计划、项目进度控制。货物安装调试由中标方总体协调和管理下执行，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |
| 6 | 项目验收安排 | 制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。所投产品测试验收分两步进行，即现场测试和验收，采购人按以下步骤负责设备的测试。 (1)现场测试：在安装现场进行设备、系统的接收测试。 (2)验收分为初验与终验：初验在全部货物到达合同指定现场并安装运行并全部实施完成后按照招标方要求进行。终验在完成本项目全部交付物成功完成上线试运行成功起 1 个月后进行。 |

## 服务及培训要求

1)投标人必须提供系统实地交货、安装所需的人员和材料。安装工作必须投标人具有相关产品或安装资质的资深工程师带队进行。安装时使用的工具、设备由投标人提供，双方应协商制定项目进度表，投标人负责按项目进度表进行实施。

2)所有产品须在生产环境下7×24小时安全运行， 同时具有7×24 小时的维护支持能力以及优先服务级别。

3)投标方所投产品须为在产产品，不能为停产产品。

4)要求必须实现标书技术指标所有功能要求，项目实施过程中设备出现集成与连接的技术问题，全部由中标人负责解决，由此产生的费用均由中标人承担。

6)投标人必须保证提供原装部件，若经发现有非原装部件，则无条件退货，赔偿因此引起的损失。

7)本项目的所有软、硬件(如线缆、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标人需对所投产品的各类相关问题负责。

8）投标人承诺提供不少于3年（7*24,接采购人报修2小时内上门服务、4小时内排除故障）的售后服务，包括但不限于首次上门安装服务与硬件保修服务（提供承诺函，格式自拟，并加盖电子公章）。

9）投标人承诺，提供不少于20天，不少于2人的现场值守服务，不限于试运行、重大节假日及重要事件等，相关的费用均由投标人承担。提供承诺函，格式自拟，并加盖电子公章。

10）中标人需制定系统的培训方案，并为所培训人员提供培训资料。

02包：

- 技术参数

2.1指标按重要性分为“★”、“▲”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，需提供证明材料，无标识则表示一般指标项，按照招标参数的要求提供响应材料。供应商在投标、响应环节出具关于所提供存储设备满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。

2.2“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。

## 二级业务分布式存储（4套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 厂商资质 | 原厂商是国产品牌，非OEM产品或联合品牌，非Lustre和Ceph等开源软件灌装，，拥有自主研发能力，提供软件著作权登记证书。 | 否 |
| 2. | 品牌要求 | 便于存储设备统一运维管理，此投标产品须与多模态影像系统存储投标产品为同一品牌。 | 否 |
| 3. | 体系架构 | 存储节点采用全对称的分布式文件存储系统，支持提供统一命名空间，无独立元数据节点，元数据均匀分布在所有节点上，分布式节点可在线扩容和减少且支持自动负载均衡及故障转移。 | 否 |
| 4. | 异构能力 | 每套分布式集群都需要配置异构管理模块，同一个集群内能同时支持不同芯片的服务器，包括但不限于国产申威、龙芯、飞腾、鲲鹏以及通用X86架构服务器的异构统一管理，融合成单一存储系统。 | 否 |
| 5. | 灵活部署 | ▲分布式存储系统支持单节点、双节点部署、 三节点及以上部署，支持存储在线扩容。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 6. | 容量 | ★单节点提供不少于64TB存储系统裸容量授权，单个存储系统可支持在线扩展至1000 PB以上。 | 否 |
| 7. | 配置要求 | ★集群节点数≥4，每个节点：缓存≥256 GB，≥2颗Intel CPU，每颗CPU主频≥ 2.6 GHz，物理内核≥ 32核，≥8个万兆光口并配置多模模块，≥4千兆网口，≥8块 8 TB 3.5寸7200转企业级SATA磁盘，≥2块1.92 TB NVMe SSD硬盘，≥2块独立企业级SSD系统盘（单盘容量≥480GB），≥2个电源。 | 否 |
| 8. | 系统规模 | 存储节点支持最大数量10000台，单目录支持文件数量≥ 1000万，单套存储系统支持文件数量≥ 100亿。 | 否 |
| 9. | 数据冗余 | 支持并提供以目录为单位设定数据保护策略，同时对目录配置多副本、N+M纠删码及 文件RAID冗余模式，可根据数据重要程度对各级目录和子目录灵活设置不同的目录冗余模式，目录深度不限。 | 否 |
| 10. | 多存储服务 | 在同一个集群内同时提供块存储、文件存储、对象存储服务，支持同时共享使用集群中的所有磁盘，也支持磁盘分区或分组模式； | 否 |
| 11. | 传输协议 | 系统采用前端切片技术，所有服务器均有数据写入，保证数据安全性的同时，提升数据读写效率； | 否 |
| 12. | 增强型客户端 | ▲增强型客户端支持 Windows 和 Linux。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 13. | 接口协议 | 存储系统原生提供HTTP、CIFS、NFS、FTP、HDFS、POSIX、SNMP、RDMA、iSCSI、S3、Swift等协议和接口。 | 否 |
| 14. | 协议互通 | 提供NFS/CIFS/FTP/HTTP/HDFS/S3等多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，支持多协议同时读写，无明显语义损失。 | 否 |
| 15. | 负载均衡 | 可实现全局统一命名空间访问，负载均衡，不需要额外设备，可实现客户端在存储系统的唯一访问 IP地址和域名的负载均衡。 | 否 |
| 16. | QoS | ▲配置QoS限制每秒创建的文件个数、每秒删除的文件个数、每秒创建目录的个数、每秒删除目录的个数、每秒检索的次数、每秒使用readdir接口的个数。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 17. | 配额管理 | 配置对目录、用户、用户组的容量配额、文件数配额，配额对所有访问接口有效，支持硬配额和软配额，并可在线设定、更改和删除，配额实时性为秒级，支持查看配额变更历史情况，提供配额嵌套功能，并提供配额预警功能。支持导入AD域用户和LDAP域用户进行配额设置和管理。 | 否 |
| 18. | 权限管理 | ▲配置存储系统，自带客户端以及用户访问权限机制，可设置客户端以及用户对存储系统中任意数据的读、写、删除、重命名、链接、列表的权限，此权限机制为存储系统权限，不允许采用LDAP、AD域等第三方权限管理软件实现。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 19. | 快照 | 同时提供文件级和块级快照功能：当存储设备发生应用故障或者文件损坏时可将数据恢复至某个可用的时间点的状态；快照须采用增量快照，不允许Copy完整数据进行快照，快照仅占用很少的存储空间，快照数量可达到十万级；支持定时快照。 | 否 |
| 20. | 数据克隆 | 同时提供文件/块/对象/大数据克隆功能，无需在应用服务器之间耗时复制，即可在存储系统内部秒级完成数据快速克隆，且克隆后无额外空间增长。克隆卷支持快照并作为母卷进行克隆。 | 否 |
| 21. | 冷数据扫描 | 配置冷数据扫描功能，针对长时间未使用的数据，通过设置周期性数据扫描预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复 | 否 |
| 22. | 内部拷贝 | 在后端存储节点内部完成数据快速复制，三节点集群可一秒内完成1TB数据快速内部复制。 | 否 |
| 23. | 文件流转跟踪 | 提供数据追溯，系统能够准确的体现具体某个文件的数据写入客户端 ID、写入时间、数据删除客户端ID、删除时间的详细记录。（提供具备CNAS。 | 否 |
| 24. | 目录加密 | ▲配置分布式并行协议的目录级文件加密。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 25. | 缓存加速 | 存储系统支持缓存加速功能。 | 否 |
| 26. | 性能 | 单节点支持的最大聚合带宽可达6GB/s以上。 | 否 |
| 27. | 访问审计 | 配置访问审计，记录用户对文件/目录的创建、删除、重命名、修改操作的详细信息，方便审计。 | 否 |
| 28. | WORM功能 | 提供WORM功能，可设置预报护期，预保护期内可对文件进行改写，追加写，删除等操作，预保护期过后文件只读，保护期过后文件可读和删除，但不能修改。 | 否 |
| 29. | 小文件聚合 | 支持小文件聚合功能，对比测试分布式存储开启文件聚合功能后，数据盘元数据占用变少。 | 否 |
| 30. | 防病毒扫描 | 配置防病毒扫描功能，支持标准的防病毒协议。 | 否 |
| 31. | 文件过滤 | 配置文件名过滤策略，既支持设置允许写入哪些文件类型，也支持设置禁止写入哪些文件类型，支持在线修改过滤策略，保证系统安全，受控文件类型包括但不限于EXE、BAT、TS、MPG、MXF、XML、TXT。 | 否 |
| 32. | 可靠性 | 客户端和分布式集群存储系统关闭 TCP/IP 的 445、 | 否 |
|  |  | 139 端口后，分布式集群存储系统仍可为 Windows | 否 |
|  |  | 客户端正常提供访问服务，业务不中断。 | 否 |
| 33. | 设备分组功能 | 存储系统可根据不同设备做不同分组，既支持根据磁盘进行分组，也支持根据节点进行分组，分组后数据可按需在不同的分组内读写。 | 否 |
| 34. | 数据自动条带化 | 单套系统内跨所有存储节点自动均衡条带化数据，每个存储节点上数据相差少于1%。 | 否 |
| 35. | 在线扩容 | 支持块设备动态在线扩容，单套系统内不限制块设备的数量；单个块设备的容量无限制，支持在线扩展至存储系统的总容量。 | 否 |
| 36. | 在线升级 | 支持在线升级/更换软件及硬件设备，升级/更换期间业务不停机，对数据无影响。 | 否 |
| 37. | 恢复效率 | 磁盘出现故障时数据快速重构，采用底层切片技术，实现 1TB 数据恢复时间≤15 分钟。 | 否 |
| 38. | 管理系统 | 提供图形界面的监控管理工具，能够查看网络、硬盘、操作系统、内核等硬件基本信息，并通过工具进行配置管理，支持多套集群系统统一界面管理。 | 否 |
| 39. | 大数据兼容 | 支持Hadoop、Amazon S3、OpenStack等，可以在存储上直接提供HDFS接口，支持对接前端MapReduce、Hbase等组件。 | 否 |
| 40. | 异步复制 | 支持异步复制功能，分布式存储支持多套存储集群之间，周期性的自动或人工完成数据增量和全量备份。 | 否 |
| 41. | 硬件平台 | 支持所有通用X86服务器硬件，不能绑定固定品牌的服务器，能够实现单一文件系统支持不同厂商硬件服务器，并可在此基础上可同时支持国产海光、Intel硬件平台。 | 否 |
| 42. | 维保服务 | 提供三年原厂维保，原厂上门安装； | 否 |

## PACS超融合一体机（3套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 品牌要求 | 便于存储设备统一运维管理，此投标产品须与二级业务分布式存储投标产品为同一品牌。 | 否 |
| 2. | 自主知识产权 | ▲投标产品具备自主知识产权，提供相关的云计算与分布式块存储软件著作权登记证书。（提供证书复印件） | 是 |
| 3. | 产品运维 | ▲为确保所投数据存储产品具有较高的产品运维能力：原厂商获得SMI-S V1.6.0及以上版本的认证（提供SNIA官网截图，加盖设备公章） | 是 |
| 4. | 品牌要求 | 计算虚拟化软件、网络虚拟化、存储虚拟化软件须为同一品牌且完全自主研发，非OEM或贴牌产品，不接受第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 | 否 |
| 5. | 配置要求 | ★2U机架式服务器；节点数量≥3；CPU:配置≥2颗CPU，每颗CPU主频≥ 2.1 GHz，物理内核≥ 24核； 内存：配置≥512GB DDR4及以上内存，内存插槽≥32；配置≥2*480GB SSD磁盘，≥2块1.92T NVMe SSD 磁盘，≥ 5块 8TB 7200 rpm 磁盘；（数据盘12盘位）配置≥4*10Gb光口（满配光模块），≥2*1GE电口； 配置2个≥800W冗余电源模块；两个热插拔风扇，配置机架安装导轨；配置独立的远程管理控制端口，支持远程开机、关机、重启、虚拟光驱等功能；配置对应的相关软件授权； | 否 |
| 6. | 资源统一管理 | 在统一的管理平台上即可实现对计算、存储、网络等资源的统一管理运维，简化运维工作，降低运维成本。 | 否 |
| 7. | 部署方式 | 支持本地部署、超融合部署、分布式分离部署、SAN分离部署、纯软部署方式，不对服务器硬件做绑定，可以灵活根据情况按需选择服务器硬件。 | 否 |
| 8. | 一键健康巡检 | 支持健康巡检功能，用于在平台上快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、物理机CPU、内存检查、物理机SWAP分区检查、云主机高可用策略检查、内存超分率检查、主存储保留容量检查、业务网络冗余性检查等，可自定义检测项。 | 否 |
| 9. | 应用中心 | 支持通过应用中心功能可实现跳转到对应应用的登录界面，方便用户实现在不同管理界面快速访问的需要。 | 否 |
| 10. | 大屏展示 | 支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、资源使用情况等，包括但不限于物理机CPU使用率、物理机内存使用率、磁盘IO、网络吞吐量等。 | 否 |
| 11. | 虚拟化拓扑 | 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，可以在网络拓扑图界面实现快速创建云主机，并且可以对全局拓扑图资源以导出图片的方式快速导出，支持在管理平台上开启、删除各类云主机，拓扑呈现业务信息，所画即所得，方便运维管理。 | 否 |
| 12. | 存储池管理 | ▲产品采用全新架构，可对接同品牌的SAN存储，实现接口自动化对接，可细粒度管理卷，充分利用卷的高级特性，比如快照、双活等。（提供界面截图证明材料，并加盖公章） | 是 |
| 13. | 近期任务列表 | 可查看云平台近期任务列表，可直观查看所有用户在云平台执行的任务情况，包括登录IP、任务进度和状态、执行的开始和结束时间。 | 否 |
| 14. | 生命周期管理 | 支持云主机全生命周期管理，包括创建、启动、重启、暂停、恢复、关闭电源、关机、删除，满足日常运维需求操作，支持设置控制台密码保护云主机安全。 | 否 |
| 15. | 共享镜像 | 可实现整个云平台（多个集群）使用共享镜像，针对使用不同存储类型（如：LocalStorage、NFS、ShareSAN、Mstor）创建的云主机也可以使用共享镜像。 | 否 |
| 16. | 多存储热迁移 | 通过云平台实现SAN集中式存储、分布式块存储、分布式文件存储、本地存储之间互相双向热迁移，迁移过程无需停机用户无感知，解决迁移停机痛点问题，方便用户运维。 | 否 |
| 17. | 启动顺序 | 支持云主机的启动顺序调整，支持网络、硬盘和光盘3种启动方式，支持在图形界面对启动顺序进行调整，支持网络启动优先、硬盘启动优先等设置。 | 否 |
| 18. | 基本功能1 | 云主机可以实现物理机的功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 | 否 |
| 19. | 基本功能2 | 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、中科方德、中标麒麟、银河麒麟、中标普华、一铭、统信、欧拉等，以满足不同用户对操作系统兼容性要求。 | 否 |
| 20. | 回收站 | 提供云主机、云盘、镜像回收站功能，统一管理被删除的云主机、云盘、镜像，防止因云主机、云盘、镜像误删除导致数据丢失，同时可通过回收站还原误删除的云主机、云盘、镜像，删除策略可以自定义，可选策略为立刻删除、延时删除、永不删除。 | 否 |
| 21. | 监控数据 | 支持云主机监控指标包含CPU使用率、CPU系统进程占用率、内存使用率、内存已用容量、磁盘读速率、磁盘写速率、磁盘IO吞吐量、网络读速率、网络写速率等。 | 否 |
| 22. | 高可用 | 支持云主机高可用，通过配置合适的策略，当集群中的物理机发生故障，出现故障物理机上的云主机将会在集群中其他物理机上重启，最大限度保证重要服务不中断。 | 否 |
| 23. | 虚拟网卡 | 支持精细化的云主机虚拟网卡设置，可按需指定网卡类型。 | 否 |
| 24. | 扁平网络 | 支持云主机配置IPv4、IPv6或双栈（IPv4+IPv6）类型的网络，并可使用多种网络服务。 | 否 |
| 25. | OSPF路由 | 云路由通过配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系，从而联通物理网络和虚拟网络。 | 否 |
| 26. | 网络模式 | 支持创建三层网络，支持公有网络、系统网络、扁平网络、VPC网络、流量网络，用户能够将指定用途网络创建在指定网络类型中。 | 否 |
| 27. | IPSec VPN | 支持IPsec隧道功能，通过路由IPSec，实现点到点的虚拟私有网络（VPN）连接。 | 否 |
| 28. | 防火墙 | ▲提供1000个虚拟防火墙，系统拥有拦截防护作用。可以给 VPC 路由器配置防火墙，在防火墙每个接口的出、入方向应用规则集；支持自定义规则优先级以及行为，根据报文源目的IP、协议、源目的端口、TCP flag、ICMP Type 进行过滤。防火墙规则集中添加规则时，须支持多种内容形式，包括：固定IP 地址、IP 范围、CIDR，并需要支持批量填写。（提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料，并加盖公章） | 是 |
| 29. | VPC网络 | 支持VPC路由器高可用，可实现VPC路由器发生故障，出现故障的VPC路由器能由其他正常VPC路由器接管起来，实现业务持续高可用。 | 否 |
| 30. | 架构要求 | 采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。 | 否 |
| 31. | 在线更换缓存盘 | 支持两种在线更换缓存盘方式，方式1：刷脏至数据盘，禁用原缓存盘，数据透写入HDD数据盘，存储池不降级，性能下降时间有限，添加新缓存盘无需数据重构，可实现快速换盘。方式2：刷脏至数据盘，禁用原缓存盘，数据不写入原缓存盘对应HDD数据盘，存储池降级，并记录增量数据，添加新缓存盘时仅增量重构，对性能影响小。 | 否 |
| 32. | 单副本读写 | 支持单副本可读写，通过在存储池独特设计特性，通过策略设置实现正常情况下会保持3副本，当最低还剩下1正常副本时，分布式存储仍然可以提供数据读写访问不影响客户业务。 | 否 |
| 33. | 平台维护 | 支持热补丁升级（快速升级），可在3秒以内完成升级以适应客户的业务需要，提供操作视频等证明材料。同时为防止客户误升级可以进行补丁包回退，回退到最初升级前的版本。此外，还支持在线升级、导出文件功能，方便用户快速运维。 | 否 |
| 34. | SSD 读写缓存 | 分布式存储将集群内NVMe SSD盘进行整合形成高性能读写缓存，在写方面数据先过缓存，后下刷数据到大容量存储池，读方面优先从内存查找，若未命中再依次从SSD、HDD查找 ，尽可能从本地副本读取数据，全面提升业务读写能力。 | 否 |
| 35. | 多协议支持 | 支持iSCSI、NVMf协议访问，可对接Linux、Windows等操作系统。 | 否 |
| 36. | 检测报警功能 | 免人工干预的磁盘、主机自动故障检测和报警。 | 否 |
| 37. | 容量检测功能 | 具备容量预测分析功能，能根据使用容量历史数据进行未来所需容量预测，提前预警。 | 否 |
| 38. | 磁盘监控功能1 | 具备磁盘监控管理功能，支持S.M.A.R.T.功能，可通过点灯进行硬盘定位的功能。 | 否 |
| 39. | 磁盘监控功能2 | 支持查看硬盘当前温度，防止硬盘过热影响寿命，此外还可查看SSD盘磨损度和预估寿命，协助用户运维使用。 | 否 |
| 40. | 任务列表 | 可查看分布式存储界面近期任务列表，可直观查看所有用户执行的任务情况，包括登录IP、任务进度和状态、执行的开始和结束时间。 | 否 |
| 41. | 数据重构 | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每T数据重构时间不大于30min。 | 否 |
| 42. | 扩展性 | 支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着磁盘及节点的扩展，存储性能可实现线性增长。 | 否 |
| 43. | 纳管vCenter资源池 | 支持对VMware vCenter进行一键纳管，能够以 vCenter 为单元对其下属资源进行纳管，纳管资源需要包含集群、主存储、物理机、资源池、云主机、网络等资源对象，维护管理数据信息一致性。 | 否 |
| 44. |  | 支持管理现有数据中心中的VMware虚拟化环境，支持以vCenter为单元对其下资源进行手动或自动周期性数据同步。 | 否 |
| 45. | 基本功能 | 支持指定某个计算节点为专用迁移服务器，云主机不会被调度到此节点，从而提高迁移效率。 | 否 |
| 46. | VMware V2V迁移 | 支持将已接管的vCenter中云主机进行一键式批量的V2V迁移，迁移后置备方式保持不变。 | 否 |
| 47. | 基本功能 | 支持基于实时的字节级增量数据捕获技术（非快照类、块级传输），实现各类系统及数据库的迁移功能。支持常见的Windows、linxu及国产化操作系统，支持各种常见的数据库和应用。 | 否 |
| 48. | 缓存设置 | 支持自定义缓存：支持容灾客户端自定义内存占用及本地磁盘缓存大小。 | 否 |
| 49. | 管理方式 | 支持在WEB浏览器界面查看备份系统的CPU、内存、磁盘的资源使用情况，方便管理员随时掌握设备使用情况。 | 否 |
| 50. | 带宽控制 | ▲支持带宽及数据流控制功能，每个复制任务可根据时间动态调整带宽，提供图形化的实时数据流量统计功能以便计算和规划带宽需求 。（提供带宽控制及实时流量图界面截图并加盖公章） | 是 |
| 51. | 数据管理 | 支持Oracle、SQL、Mysql等主流数据库，本地文件、NAS（NFS、CIFS）、S3对象存储等多种数据平台中读取、处理数据能力。 | 否 |
| 52. | 数据迁移 | 支持数据迁移功能，可实现文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）、对象存储（S3协议、阿里云OSS）之间相互的在线或离线迁移以及从对象存储（S3协议、阿里云OSS）到对象存储（S3协议、阿里云OSS）、文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）到文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）的在线或离线迁移。 | 否 |
| 53. | 服务要求 | 提供三年原厂维保服务 | 否 |

## 多模态影像系统存储（1套）

| 序号 | 指标项目 |  | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础要求 | 品牌要求 | 便于存储设备统一运维管理，此投标产品须与二级业务分布式存储投标产品为同一品牌。 | 否 |
| 2 | 控制器 | 体系架构 | 配置≥2个SAN控制器，控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器 | 否 |
| 3 |  | 多控扩展 | 支持多控制器扩展，支持2种协议、4条及以上链路的控制器间互连，最大可扩展到≥16个SAN控制器（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）。 | 否 |
| 4 |  | 前端主机接口配置 | ★配置主机接口10 Gbps iSCSI≥4个，1Gbps iSCSI≥4个，16Gbps FC≥8个； | 否 |
| 5 |  | 前端主机接口支持 | 支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、40Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，双控最大支持≥24个接口； | 否 |
| 6 |  | 在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 7 |  | 业务连续性 | 存储系统支持控制器冗余，在任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。 | 否 |
| 8 | 缓存 | 缓存 | ★配置高速缓存≥64GB，双控最大可扩展到128GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； | 否 |
| 9 | 硬盘系统 | 硬盘配置 | ★配置12TB 7200转SAS硬盘≥36块； | 否 |
| 10 |  | 磁盘扩展 | 系统支持双控最大硬盘数≥1200块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； | 否 |
| 11 |  | 磁盘混插 | 支持SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘； | 否 |
| 12 | RAID | RAID类型 | 支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，且不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，且两种热备方式可共存； | 否 |
| 13 | 硬盘安全管理 | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失； | 否 |
| 14 |  | RAID组整盘故障容忍 | 单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断； | 否 |
| 15 |  | 单LUN整盘故障容忍 | 单LUN任意1块硬盘发生整盘永久性故障，业务不中断，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 16 |  | 单盘快速重建 | ▲支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。（需提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证） | 是 |
| 17 | 兼容性 | 主机操作系统 | 支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； | 否 |
| 18 |  | 虚拟化平台兼容 | 设备制造商是VMware存储官方合作伙伴，通过VMware VAAI、SRM、VVOL认证； | 否 |
| 19 |  | VVOL复制 | 支持基于虚拟机粒度的存储资源分配和管理（VVOL），实现对VMware ESXi主机上的任一VM虚机进行复制灾备； | 否 |
| 20 |  | 运维管理认证 | 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.6.0版本的认证； | 否 |
| 21 | 软件特性 | 双活 | 支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断； | 否 |
| 22 |  | 快照 | ▲配置快照功能，支持在快照基础上再次创建快照，并支持跨级回滚，以保障快照数据安全。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 23 |  | 复制 | 配置数据复制功能，可与同品牌的混合阵列进行存储级复制；复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件；能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；复制链路支持IP及FC。 | 否 |
| 24 |  | 一致性组 | 支持LUN一致性组功能，LUN一致性组的组快照、组复制可按需绑定； | 否 |
| 25 |  | 精简配置 | ▲支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节（需提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证）。 | 是 |
| 26 | 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件 | 否 |
| 27 |  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； | 否 |
| 28 |  | 全面支持IPv6 | 配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。 | 否 |
| 29 |  | 巡检软件 | 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； | 否 |
| 30 | 维保服务 | 原厂维保 | 提供3年7*24小时原厂维保，原厂上门安装； | 否 |
| 31 | 环境 | 工作温度 | 工作温度：0°C -40°C | 否 |

## 内网核心存储（2套）

| 序号 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SAN和NAS一体化存储，配置NAS协议（包括NFS、CIFS以及NDMP）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，支持SAN和NAS共资源池； | 否 |
| 2 | 控制器采用Active-Active架构，配置≥2个控制器，控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥64核； | 否 |
| 3 | 采用2U盘控一体架构，控制器框最大可支持≥25个硬盘槽位； | 否 |
| 4 | ★ 缓存 ：系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB； | 否 |
| 5 | ★ 硬盘： 本次配置≥25*3.84TB NVMe SSD 硬盘； | 否 |
| 6 | 协议支持8/16/32G FC, 10/25/40/100 GbE, 25/100 Gb NVMe over RoCE/NFS over RDMA； | 否 |
| 7 | ★接口：配置≥8*GE接口，≥8*10GE万兆接口，≥8*16Gb FC端口并满配所需光模块； | 否 |
| 8 | ★投标人所投存储产品支持高中低端之间的数据复制，且支持与医院现网存储设备的数据复制，支持院区两地三中心容灾系统建设，新购存储能够纳入现有医院存储容灾体系中，与医院现有存储共同构建高可用的存储环境，能够实现与现有存储集中式统一管理，实现对新老存储的统一监控、配置和维护，能够与现有系统无缝集成。如不满足上述要求，请额外提供2台核心存储，单台配置和本次采购的核心存储配置一样。 | 是 |
| 9 | ▲支持在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务，并提供CNAS等第三方权威评测机构签字盖章的测试报告； | 是 |
| 10 | 提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms； | 否 |
| 11 | ▲支持 DIF 校验特性，对静默数据的修复可以检测和修复。提供具有 CNAS 认证的第三方机构出具的检验报告； | 是 |
| 12 | ★ 存储配置SAN和NAS一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行，一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复。 | 否 |
| 13 | 提供非操作系统自带多路径软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows、Linux等操作系统。提供多路径软件著作权证书； | 否 |
| 14 | 配置设备管理、自动精简、远程复制、克隆、QOS、异构虚拟化等功能，其中设备管理有功能全面，图形化的管理软件； | 否 |
| 15 | 提供安装、部署、集成服务以及3年原厂售后服务。 | 否 |

## DMZ业务存储（1套）

| 序号 | 指标项目 |  | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础要求 | 品牌要求 | 便于存储设备统一运维管理，此投标产品须与二级业务分布式存储投标产品为同一品牌。 | 否 |
| 2 | 控制器 | 体系架构 | ★采用NVMe盘控一体化架构，配置≥2个SAN控制器（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器），控制器之间采用PCIE或RDMA连接，最大可扩展≥32个控制器 | 否 |
| 3 |  | 控制器架构 | 控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 否 |
| 4 |  | 多控扩展 | 支持多控制器扩展，采用FC及低延迟以太网双协议实现控制器间互连，最大可扩展到≥32个SAN控制器； | 否 |
| 5 |  | CPU | ★采用X86架构处理器，每个控制器配置CPU≥1颗，双控CPU总核数≥20核； | 否 |
| 6 |  | 主机连接方式 | 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE四种接入方式； | 否 |
| 7 |  | NVMe-oF即插即用 | 支持实现iNOF，实现存储与服务器可自动建立连接，不需要手动操作 | 否 |
| 8 |  | NVMe-oF故障快速感知 | 支持主机快速感知网络故障，自动断开故障业务连接并触发多路径软件，实现秒级业务切换 | 否 |
| 9 |  | 主机接口 | ★配置16Gb FC主机接口≥8个，10Gb iSCSI主机接口≥8个，1Gb iSCSI主机接口≥8个； | 否 |
| 10 |  | 在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 11 |  | 业务连续性 | 存储系统支持控制器冗余，在任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。 | 否 |
| 12 | 缓存 | 缓存 | ★配置缓存≥512GB，双控最大缓存支持扩展≥1.5TB，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等； | 否 |
| 13 | 硬盘系统 | 硬盘配置 | ★3.84TB NVMe SSD≥14块； | 否 |
| 14 |  | RAID类型 | ▲支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，两种热备方式可共存；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 15 |  | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失； | 否 |
| 16 |  | RAID组整盘故障容忍 | 单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 否 |
| 17 |  | 单LUN整盘故障容忍 | 单LUN任意1块硬盘发生整盘永久性故障，业务不中断，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 18 |  | 硬盘管理 | 支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建； | 否 |
| 19 | 兼容性 | 主机操作系统 | 支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等国外和国内主流操作系统； | 否 |
| 20 |  | 虚拟化平台兼容 | 设备制造商是VMware存储官方合作伙伴，通过VMware VAAI、SRM、VVOL认证； | 否 |
| 21 |  | VVOL复制 | 否支持基于虚拟机粒度的存储资源分配和管理（VVOL），实现对VMware ESXi主机上的任一VM虚机进行复制灾备； | 否 |
| 22 |  | 管理运维 | 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.6.0版本的认证； | 否 |
| 23 | 软件特性 | 存储双活 | 支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断； | 否 |
| 24 |  | 快照 | ▲配置快照功能，支持在快照基础上再次创建快照，并支持跨级回滚，以保障快照数据安全；提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 25 |  | 复制 | 配置远程复制功能，要求对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；复制链路支持IP和FC； | 否 |
| 26 |  | 一致性组 | ▲支持LUN一致性组功能，LUN一致性组的组快照、组复制可按需绑定；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 27 |  | 自动精简配置 | 支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度可选4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M； | 否 |
| 28 | 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件； | 否 |
| 29 |  | 全面支持IPv6 | 配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等； | 否 |
| 30 |  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； | 否 |
| 31 |  | 智能运维 | 配置巡检软件，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，巡检结果自动发送给指定接收人； | 否 |
| 32 | 实施维保 | 原厂实施 | 提供安装、部署、集成服务以及3年原厂售后服务。 | 否 |

## 心理援助系统存储（1套）

| 序号 | 指标项目 |  | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础要求 | 品牌要求 | 便于存储设备统一运维管理，此投标产品须与二级业务分布式存储投标产品为同一品牌。 | 否 |
| 2 | 控制器 | 体系架构 | 配置≥2个SAN控制器，控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器； | 否 |
| 3 |  | 多控扩展 | 支持多控制器扩展，支持2种协议、4条及以上链路的控制器间互连，最大可扩展到≥16个SAN控制器（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）。 | 否 |
| 4 |  | 前端主机接口配置 | ★配置主机接口10 Gbps iSCSI≥4个，1Gbps iSCSI≥14个，16Gbps FC≥8个； | 否 |
| 5 |  | 前端主机接口支持 | 支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、40Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，双控最大支持≥34个接口； | 否 |
| 6 |  | 在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 7 |  | 业务连续性 | ▲存储系统支持控制器冗余，在任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 8 | 缓存 | 缓存 | ★配置高速缓存≥128GB，双控最大可扩展到256GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； | 否 |
| 9 | 硬盘系统 | 硬盘配置 | ★配置6TB 7200转SAS硬盘≥12块，960GB SSD硬盘≥4块； | 否 |
| 10 |  | 磁盘扩展 | 系统支持双控最大硬盘数≥1200块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； | 否 |
| 11 |  | 磁盘混插 | 支持SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘； | 否 |
| 12 | RAID | RAID类型 | 支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，且不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，且两种热备方式可共存； | 否 |
| 13 | 硬盘安全管理 | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失； | 否 |
| 14 |  | RAID组整盘故障容忍 | 单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断； | 否 |
| 15 |  | 单LUN整盘故障容忍 | 单LUN任意1块硬盘发生整盘永久性故障，业务不中断，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 16 |  | 单盘快速重建 | 支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。 | 否 |
| 17 | 兼容性 | 主机操作系统 | 支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； | 否 |
| 18 |  | 虚拟化平台兼容 | 设备制造商是VMware存储官方合作伙伴，通过VMware VAAI、SRM、VVOL认证； | 否 |
| 19 |  | VVOL复制 | 支持基于虚拟机粒度的存储资源分配和管理（VVOL），实现对VMware ESXi主机上的任一VM虚机进行复制灾备； | 否 |
| 20 |  | 运维管理认证 | ▲实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.6.0版本的认证（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告）； | 是 |
| 21 | 软件特性 | 双活 | 支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断； | 否 |
| 22 |  | 快照 | ▲支持在快照基础上再次创建快照，并支持跨级回滚，以保障快照数据安全。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） | 是 |
| 23 |  | 一致性组 | 支持LUN一致性组功能，LUN一致性组的组快照、组复制可按需绑定； | 否 |
| 24 |  | 精简配置 | 支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节 | 否 |
| 25 |  | 热点数据分层 | 支持热点数据分层功能，系统自动将动态热点数据提升至固态硬盘中，以解决动态数据热点的性能问题。 | 否 |
| 26 | 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件 | 否 |
| 27 |  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； | 否 |
| 28 |  | 全面支持IPv6 | 配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。 | 否 |
| 29 |  | 巡检软件 | 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； | 否 |
| 30 | 维保服务 | 原厂维保 | 提供3年7*24小时原厂维保，原厂上门安装； | 否 |
|  | 环境 | 工作温度 | 工作温度：0°C -40°C | 否 |

## 应用负载均衡器（2台）

| 序号 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求：标准1U设备，内存≥8G，硬盘≥128GSSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP； | 否 |
| 2 | 性能要求：吞吐量≥5Gbps | 否 |
| 3 | 产品需具备链路负载均衡、全局负载均衡及服务器负载均衡功能； | 否 |
| 4 | 设备内置IP地址库，支持基于国家、国内省份、运营商不同的IP段进行流量调度实现负载功能； | 否 |
| 5 | 设备具有DNS透明代理功能，支持进行DNS请求转发； | 否 |
| 6 | 支持TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS、SNMP、ICMP、等多种协议进行主动式健康检查； | 否 |
| 7 | 支持将超过服务器连接上线的链接放入缓存队列，后续逐步发送； | 否 |
| 8 | 支持对SSL证书算法、有效期等证书信息进行管理； | 否 |
| 9 | 支持使用标准的RESTful形式对外提供API接口以供其他设备调用； | 否 |
| 10 | 支持通过Syslog协议进行日志外发，并支持指定日志发送的字段。 | 否 |
| 11 | ★所投产品与医院现有负载均衡器做冗余使用，如果不能兼容，请额外提供2台请额外提供1台备份一体机，单台配置和本次采购的负载均衡器配置一样。并提供承诺。 | 是 |

## PACS系统备份一体机（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 自主创新国产品牌，具备自主研发能力，非OEM产品，提供软件著作权证书。 | 否 |
| 2 | 硬件配置 | ★2颗CPU（主频≥2.1G,缓存≥18M 缓存），每颗CPU≥12核，内存≥256GB，接口≥4个千兆电口、≥2个万兆光口，系统盘 SSD容量≥2*480GB，业务容量≥8*12TB，盘位数≥12个，配置RAID 0,1,5,10卡，双电源，自主创新国产品牌，具备自主研发能力，非OEM产品。 | 否 |
| 3 | 灾备容量 | ★提供≥80TB数据管理备份许可，备份精度可达到微秒级别的连续数据保护CDP，确保核心数据不丢失；操作系统/业务系统确保每一个落盘数据的一致性和时间轴的一致性，确保秒级热备、分钟级业务重建，实现应急容灾；可扩展搭配其它高级特性License使用，无物理机数量、虚拟机数量、备份数量限制。 | 否 |
| 4 | 系统架构 | 支持一对一、一对多以及多对一等多种异地灾备，最大限度满足多分支机构的异地数据灾备需求；并支持同步策略数据校验机制，支持本地恢复及异地恢复。 | 否 |
| 5 | 统一管理 | ★能够与医院现有灾备系统统一管理，通过灾备系统统一资源纳管、提供备份与恢复、数据级容灾、恢复演练等安全服务能力;支持统一灾备管理和扩展性, 必须具备支持其他灾备场景的扩展能力,如不能，请额外提供1台备份一体机，单台配置和本次采购的备份一体机配置一样。 | 是 |
| 6 | 数据持续保护 | 基于主机操作系统文件系统字节级实时数据复制，被保护数据目录下捕获每笔写I/O变化进行实时传输，无备份时间窗口，RPO接近于0。支持数据的CDP实时保护功能，数据复制的颗粒度可达微秒级，满足关键业务系统数据的实时保护；支持异构虚拟化平台之间、P2V，V2V，P2P，V2P场景下、基于专线或广域网的数据级灾备复制。（提供功能配置截图） | 否 |
| 7 | 镜像模式 | ▲支持数据镜像多种校验方式，严格校验、时间校验等。（提供功能配置截图） | 是 |
| 8 | 文件备份 | 支持主流操作系统的文件备份，兼容支持X86、ARM、PowerPC架构服务器；兼容支持SUSE Linux 、Redhat、CentOS、Ubuntu、Debian、Windows等x86操作系统；兼容支持AIX 6.1/7.1小机系统；兼容支持统信、中标麒麟、银河麒麟、红旗和华为欧拉等国产操作系统。 | 否 |
| 9 | 操作系统备份 | 支持主流操作系统的全服务器备份和恢复，兼容linux 和windows操作系统和国产化平台；数据捕获支持磁盘块变化追踪技术，支持实时保护，RPO可以达到分钟级；同时提供基于文件格式和块级的整机备份机制，满足复杂环境下的备份需求。 | 否 |
| 10 | 数据库备份 | 支持Oracle/ Caché/MySQL/SQLServer/DB2/Informix等主流数据库的备份和恢复；支持非结构合成备份恢复、数据库合成备份恢复。 | 否 |
| 11 | 虚拟化和云平台数据备份 | 支持Hyper-V、VMware、华为HCS、新华三CAS、OpenStack等虚拟化环境的虚拟机备份与恢复，采取无代理方式备份，支持Lan-Free、完全备份、增量备份、差异备份、永久增量等备份方式；还支持跨虚拟化平台的虚拟机迁移、支持在隔离环境内执行虚拟机快速演练和验证等高级功能。 | 否 |
| 12 | 数据库兼容性 | 全面支持Microsoft Windows 、Linux、HP-UX、AIX、Solaris、AS400操作系统及OracleCDB、PDB（包括10g、11g、12c、19c版本）、sqlserver、DB2、mysql、mariadb、postgresql、qianbase、oceanbase、tidb、informix等数据库软件环境，支持hadoop类的kafka的MQ类型的数据同步要求，支持源端与目标端采用不同的操作系统及数据库软件版本。支持部署同步软件可自动识别源端和生产端的字符集，同时支持源端和目标端和跨字符集复制要求。可支持跨字符集数据库迁移、跨字符集数据库的复制要求。支持数据库对象在线比较，并能通过图表方式提醒用户差异结果。支持差异对象的一键式修复。支持按照表、用户、整库为单位在线比较，并能够通过图表方式提醒用户差异结果。支持按照表、用户、整库为单位的一键式修复，包括但不限于自动修复、手工修复，且支持相关联的表一并修复。 | 否 |
| 13 | 序列校准功能 | ▲支持目标端严格按照源端的序列号保持，两边序列号保持一致。（提供功能配置截图） | 是 |
| 14 | 误操作防护 | 支持当源端数据库进行了更新、删除的误操作时，可保留误操作的数据并进行标记。 | 否 |
| 15 | 延迟告警 | 支持以秒为单位自定义原端到目的端数据延迟延迟告警功能。超过设置时间可通过邮件或短信通知管理员。 | 否 |
| 16 | 数据加密传输与存储 | 数据加密功能：数据进行备份时，可对备份对象使用SM4国产商用密码算法进行数据存储加密，保障备份、传输、存储、恢复等过程的安全。 | 否 |
| 17 | 兼容性测试 | ★招标方有权利在签订采购合同前，进行功能测试（所发生的费用由中标人承担），对招标参数的每项指标均进行功能有效性验证，以确保产品实际质量及交付功能满足需求。若中标产品有一项功能未能通过测试，将取消中标资格并追究其所有相应责任。要提供承诺材料 | 是 |
| 18 | 管理要求 | ▲基于web的简体中文界面、全图形化操作；具备系统管理员、审计管理员、普通用户等多种权限角色，可自定义角色和功能模块授权； 默认开启防暴力破解机制，可配置 允许尝试登录次数和失败锁定时间；支持强口令方案，对密码长度、密码复杂度、密码有效期组合要求，以保证平台的安全性。（提供产品界面截图） | 是 |
| 19 | 服务要求 | 包括三年原厂硬件维保，和软件三年维保；要求有当地服务团队和售后支撑资源。 | 否 |

## DMZ互联网业务备份一体机（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 自主创新国产品牌，具备自主研发能力，非OEM产品，提供软件著作权证书。 | 否 |
| 2 | 硬件配置 | ★2颗CPU（主频≥2.1G,缓存≥18M 缓存），每颗CPU≥12核，内存≥256GB，接口≥4个千兆电口、≥2个万兆光口，系统盘 SSD容量≥2*480GB，业务容量≥8*12TB，盘位数≥12个，配置RAID 0,1,5,10卡，双电源，自主创新国产品牌，具备自主研发能力，非OEM产品。 | 否 |
| 3 | 灾备容量 | ★提供≥60TB数据管理备份许可，备份精度可达到微秒级别的连续数据保护CDP，确保核心数据不丢失；操作系统/业务系统确保每一个落盘数据的一致性和时间轴的一致性，确保秒级热备、分钟级业务重建，实现应急容灾；可扩展搭配其它高级特性License使用，无物理机数量、虚拟机数量、备份数量限制。 | 否 |
| 4 | 系统架构 | 支持一对一、一对多以及多对一等多种异地灾备，最大限度满足多分支机构的异地数据灾备需求；并支持同步策略数据校验机制，支持本地恢复及异地恢复。 | 否 |
| 5 | 统一管理 | ★能够与医院现有灾备系统统一管理，通过灾备系统统一资源纳管、提供备份与恢复、数据级容灾、恢复演练等安全服务能力;支持统一灾备管理和扩展性, 必须具备支持其他灾备场景的扩展能力,如不能，请额外提供1台备份一体机，单台配置和本次采购的备份一体机配置一样。 | 是 |
| 6 | 数据持续保护 | ▲基于主机操作系统文件系统字节级实时数据复制，被保护数据目录下捕获每笔写I/O变化进行实时传输，无备份时间窗口，RPO接近于0。支持数据的CDP实时保护功能，数据复制的颗粒度可达微秒级，满足关键业务系统数据的实时保护；支持异构虚拟化平台之间、P2V，V2V，P2P，V2P场景下、基于专线或广域网的数据级灾备复制。（提供功能配置截图） | 是 |
| 7 | 镜像模式 | 支持数据镜像多种校验方式，严格校验、时间校验等。 | 否 |
| 8 | 文件备份 | 支持主流操作系统的文件备份，兼容支持X86、ARM、PowerPC架构服务器；兼容支持SUSE Linux 、Redhat、CentOS、Ubuntu、Debian、Windows等x86操作系统；兼容支持AIX 6.1/7.1小机系统；兼容支持统信、中标麒麟、银河麒麟、红旗和华为欧拉等国产操作系统。 | 否 |
| 9 | 操作系统备份 | 支持主流操作系统的全服务器备份和恢复，兼容linux 和windows操作系统和国产化平台；数据捕获支持磁盘块变化追踪技术，支持实时保护，RPO可以达到分钟级；同时提供基于文件格式和块级的整机备份机制，满足复杂环境下的备份需求。 | 否 |
| 10 | 数据库备份 | 支持Oracle/ Caché/MySQL/SQLServer/DB2/Informix等主流数据库的备份和恢复；支持非结构合成备份恢复、数据库合成备份恢复。 | 否 |
| 11 | 虚拟化和云平台数据备份 | 支持Hyper-V、VMware、华为HCS、新华三CAS、OpenStack等虚拟化环境的虚拟机备份与恢复，采取无代理方式备份，支持Lan-Free、完全备份、增量备份、差异备份、永久增量等备份方式；还支持跨虚拟化平台的虚拟机迁移、支持在隔离环境内执行虚拟机快速演练和验证等高级功能。 | 否 |
| 12 | 数据库兼容性 | 全面支持Microsoft Windows 、Linux、HP-UX、AIX、Solaris、AS400操作系统及OracleCDB、PDB（包括10g、11g、12c、19c版本）、sqlserver、DB2、mysql、mariadb、postgresql、qianbase、oceanbase、tidb、informix等数据库软件环境，支持hadoop类的kafka的MQ类型的数据同步要求，支持源端与目标端采用不同的操作系统及数据库软件版本。支持部署同步软件可自动识别源端和生产端的字符集，同时支持源端和目标端和跨字符集复制要求。可支持跨字符集数据库迁移、跨字符集数据库的复制要求。支持数据库对象在线比较，并能通过图表方式提醒用户差异结果。支持差异对象的一键式修复。支持按照表、用户、整库为单位在线比较，并能够通过图表方式提醒用户差异结果。支持按照表、用户、整库为单位的一键式修复，包括但不限于自动修复、手工修复，且支持相关联的表一并修复。 | 否 |
| 13 | 序列校准功能 | 支持目标端严格按照源端的序列号保持，两边序列号保持一致。 | 否 |
| 14 | 误操作防护 | ▲支持当源端数据库进行了更新、删除的误操作时，可保留误操作的数据并进行标记。（提供功能配置截图） | 是 |
| 15 | 延迟告警 | 支持以秒为单位自定义原端到目的端数据延迟延迟告警功能。超过设置时间可通过邮件或短信通知管理员。 | 否 |
| 16 | 数据加密传输与存储 | ▲数据加密功能：数据进行备份时，可对备份对象使用SM4国产商用密码算法进行数据存储加密，保障备份、传输、存储、恢复等过程的安全。（提供功能配置截图） | 是 |
| 17 | 兼容性测试 | ★招标方有权利在签订采购合同前，进行功能测试（所发生的费用由中标人承担），对招标参数的每项指标均进行功能有效性验证，以确保产品实际质量及交付功能满足需求。若中标产品有一项功能未能通过测试，将取消中标资格并追究其所有相应责任。要求提供承诺材料 | 是 |
| 18 | 管理要求 | 基于web的简体中文界面、全图形化操作；具备系统管理员、审计管理员、普通用户等多种权限角色，可自定义角色和功能模块授权； 默认开启防暴力破解机制，可配置 允许尝试登录次数和失败锁定时间；支持强口令方案，对密码长度、密码复杂度、密码有效期组合要求，以保证平台的安全性。（提供产品界面截图） | 否 |
| 19 | 服务要求 | 包括三年原厂硬件维保，和软件三年维保；要求有当地服务团队和售后支撑资源。 | 否 |

## 服务器网卡（33块）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★支持≥ 10Gbps 的高速数据传输，≥2个端口，≥2个光纤多模模块；与超聚变服务器兼容，确保能够在不同的服务器环境中正常使用；提供至少3年的质保服务，质保期内免费提供维修、更换等服务，确保设备的正常使用 | 否 |
| 2 | 提供至少3年的质保服务，质保期内免费提供维修、更换等服务，确保设备的正常使用 | 否 |

## 服务器HBA卡(22块）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★HBA卡：支持 ≥32Gbps 的光纤通道传输速率，≥2个端口，≥2个光纤模块；与超聚变服务器兼容，确保能够在不同的服务器环境中正常使用； | 否 |
| 2 | 提供至少3年的质保服务，质保期内免费提供维修、更换等服务，确保设备的正常使用 | 否 |

## 虚拟化软件（1套）

| 序号 | 技术规格及配置要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★设备包含48颗CPU虚拟化软件永久使用授权，非订阅版授权，包含虚拟化软件、分布式存储软件以及运维管理平台。 | 否 |
| 2 | ▲为确保各业务虚拟机在集群中的硬件平台上都能保持高性能和可用性，产品需支持5个以上CPU指令集，并且可针对虚拟机粒度进行调整，保证集群内不同硬件平台对业务虚拟机的可用性及高性能保证。（提供产品功能截图等官方证明材料） | 是 |
| 3 | 为便于运维操作，降低业务部署配置复杂度，产品需支持界面化批量创建虚拟机初始化配置，包含自定义虚拟机主机名、默认用戶的密码、SSH 公钥、DNS、 DHCP 和静态 IP 等配置。（提供产品功能截图等官方证明材料） | 否 |
| 4 | 内置虚拟化平台支持HA功能，当单一节点主机或存储网络故障时，自动触发HA，该节点上的虚拟机自动迁移至其他节点并启动运行。 | 否 |
| 5 | ▲出于未来数据可靠性提升的便捷性，不影响业务连续性，产品支持在虚拟机开机运行状态下通过图形界面调整存储副本策略，支持 2 副本虚拟磁盘提升为 3 副本，且保证原有虚拟磁盘中的数据完整性。（提供产品功能截图等官方证明材料） | 是 |
| 6 | 支持单个或批量创建虚拟机，可配置虚拟机名称、运行位置、CPU、内存规格、操作系统、磁盘容量、网络等信息。 | 否 |
| 7 | ▲为保障业务虚拟机运行性能，产品需支持虚拟机响应能力评分，可在管理界面显示虚拟机因资源争抢导致响应能力受损的程度评分，评分维度需要支持CPU、内存和存储至少3个维度，并可根据评分自动触发动态资源平衡操作。（提供产品功能截图等官方证明材料） | 是 |
| 8 | 在虚拟化环境中，分布式存储本身支持优先将数据写在本地SSD磁盘上，并且当虚拟机迁移到任意节点，其数据也迁移到虚拟机所在物理节点，实现数据本地化，确保最短IO路径和读写延迟并减少网络流量。 | 否 |
| 9 | 为降低业务连续性影响，产品需满足任意一块缓存盘（SSD）发生故障情况下，其影响范围仅限于故障的 SSD ，不会引起其他磁盘不可用，同时不会影响存储可用容量的减少。 | 否 |
| 10 | 支持虚拟机整机快照，支持虚拟机周期性快照与备份。支持通过自定义报表，显示多集群内虚拟机、集群、主机、磁盘等对象过去小时、天、周、月度等历史性能曲线及相关告警信息，并能将多个性能曲线展示在同一个报表中，方便性能分析和故障排查。 | 否 |
| 11 | 提供3年7*24小时原厂维保，原厂上门安装； | 否 |

## 信息系统集成费（1项）

| 序号 | 服务要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★包括本次采购的所有设备系统集成实施，规划设计，提供所涉及的综合布线及各种线缆 | 否 |
| 2 | ★投标人应根据项目目标完成设备采购、部署、上线等各项任务，包括：方案设计、提供设备、系统集成、系统测试、部署、用户培训、初期维护等，并完成验收前的各项准备工作。 | 否 |
| 3 | ★培训服务：为确保招标方系统管理人员对招标方所提供的系统设备的熟练使用，投标人负责组织招标人进行免费培训。招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。投标人在应答时应制定详细的培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训组织方式等。 投标人必须提供高水平的培训。培训应包括各系统设备的安装、操作、配置和维护等，系统常见故障现象的诊断和处理，常见的问题及解决办法等。培训工作必须在系统整体验收之前安排，具体时间由招标人指定。 | 否 |

- 商务要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起15日内完成交付 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 北京回龙观医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 合同签订完毕，乙方向甲方提供合同金额3%的银行保函，保函期限3年，产品安装验收合格之日起30日内，乙方提供等额增值税发票后，甲方向乙方支付全部合同款项；质保期满3年且无违约情况，甲方一次性无息返还乙方银行保函。 |
| 4 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。 |
| 5 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 验收合格后不少于3年，质保期内供应商负责设备维修及维护。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照合同约定执行 |
| 7 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 技术需求

## 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 完成项目相关的软硬件集成、数据与信息集成等系统集成工作，包括但不限于服务器、存储设备部署，业务系统等基础软件部署，大数据安装配置，与开发方共同完成数据迁移。与现有业务实现冗余备份，按照应用、等保及密码测评等要求开展基础系统软硬件联调,提供软硬件联调。 |
| 2 | 技术需求 | 投标人要充分考虑招标人的历史及现状、软硬件配套及各种需求，按照应用系统平台功能要求，配合招标人完成与本项目相关系统的系统集成和建设对接工作。 完成整体方案架构设计，完成相关设备采购相关业务部署，构建计算资源池、存储资源池；构建大数据服务。 |
| 3 | 系统需求 | 系统集成对接必须的网络线缆等组件，设备运输、上架、安装、集成、调试等服务，确保项目的稳定运行；要实现故障恢复不中断业务服务；系统可用率≥99.7%； |

## 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级业务分布式存储 | 否 | 套 | 4 | 国产品牌 |
| 2 | PACS存储 | 否 | 套 | 3 | 国产品牌 |
| 3 | 多模态影像系统存储 | 否 | 套 | 1 | 国产品牌 |
| 4 | 内网核心存储 | 是 | 套 | 2 | 国产品牌 |
| 5 | DMZ业务存储 | 否 | 套 | 1 | 国产品牌 |
| 6 | 心理援助系统存储 | 否 | 套 | 1 | 国产品牌 |
| 7 | 应用负载均衡器 | 否 | 台 | 2 | 国产品牌 |
| 8 | PACS系统备份一体机 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 9 | DMZ互联网业务备份一体机 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 10 | 服务器网卡 | 否 | 块 | 33 | 国产品牌 |
| 11 | 服务器HBA卡 | 否 | 块 | 22 | 国产品牌 |
| 12 | 虚拟化软件 | 否 | 套 | 1 | 国产品牌 |
| 13 | 信息系统集成费 | 否 |  | 1 |  |

## 实施需求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实 施过程控制 | 中标人应结合本项目特点进行项目管理，明确项目各阶段内容，严格控制各阶段任务的执行。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 对文档进行明确分类，包括但不限于技术类文档、安装计划类文档、配置计划类文档、手册类文档、测试类文档、试运行类文档及验收类文档等。 及时地、分阶段地提交文档，以保证项目文档的完整性和实时性。 终验后，中标人负责全部建设文档的归档工作，内部资料由招标人负责整理。 |
| 3 | 项目实施组织 架构 | 中标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。 |
| 4 | 项目实施进度安排 | 中标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。 中标人应按照结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。中标人应采取必要和适当的措施，来保证整体项目按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行建设实施。在整体项目实施过程中， 中标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（货物制造商、需求方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报甲方相关管理部门，并与甲方相关管理部门一起协调处理。 |
| 5 | 项目安装过程安排 | 中标人应负责解决项目实施过程中的产品技术问题，确保采购产品能够无缝接入到现有基础设施环境中。中标人应制项目实施计划、项目进度控制。货物安装调试 由中标方总体协调和管理下执行，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记 录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |
| 6 | 项目验收安排 | 制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。所投产品测试验收分两步进行，即现场测试和验收，采购人按以下步骤负责设备的测试。 (1)现场测试：在安装现场进行设备、系统的接收测试。 (2)验收分为初验与终验：初验在全部货物到达合同指定现场并安装运行并全部实施完成后按照招标方要求进行。终验在完成本项目全部交付物成功完成上线试运行成功起 1 个月后进行。 |

## 服务及培训要求

1)投标人必须提供系统实地交货、安装所需的人员和材料。安装工作必须投标人具有相关产品或安装资质的资深工程师带队进行。安装时使用的工具、设备由投标人提供，双方应协商制定项目进度表，投标人负责按项目进度表进行实施。

2)所有产品须在生产环境下7×24小时安全运行， 同时具有7×24 小时的维护支持能力以及优先服务级别。

3)投标方所投产品须为在产产品，不能为停产产品。

4)要求必须实现标书技术指标所有功能要求，项目实施过程中设备出现集成与连接的技术问题，全部由中标人负责解决，由此产生的费用均由中标人承担。

6)投标人必须保证提供原装部件，若经发现有非原装部件，则无条件退货，赔偿因此引起的损失。

7)本项目的所有软、硬件(如线缆、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标人需对所投产品的各类相关问题负责。

8）投标人承诺提供不少于3年（7*24,接采购人报修2小时内上门服务、4小时内排除故障）的售后服务，包括但不限于首次上门安装服务与硬件保修服务（提供承诺函，格式自拟，并加盖电子公章）。

9）投标人承诺，提供不少于20天，不少于2人的现场值守服务，不限于试运行、重大节假日及重要事件等，相关的费用均由投标人承担。提供承诺函，格式自拟，并加盖电子公章。

10）中标人需制定系统的培训方案，并为所培训人员提供培训

03包：

- 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房建设工程 | 否 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 2 | ★行间级精密空调 | 是 | 台 | 8 | 国产品牌 |
| 3 | 房间级精密空调 | 否 | 台 | 4 | 国产品牌 |
| 4 | 精密配电系统 | 否 | 台 | 2 | 国产品牌 |
| 5 | 服务器机柜系统 | 否 | 套 | 50 | 国产品牌 |
| 6 | 封闭冷通道（含天窗照明） | 否 | 套 | 2 | 国产品牌 |
| 7 | 监控管理系统 | 否 | 套 | 2 | 国产品牌 |
| 8 | 相关配套设施 | 否 | 套 | 1 | 国产品牌 |
| 9 | 电源控制器 | 否 | 台 | 30 | 国产品牌 |
| 10 | RS485网关 | 否 | 台 | 30 | 国产品牌 |
| 11 | 扫码刷卡一体机 | 否 | 台 | 14 | 国产品牌 |
| 12 | 扫码器 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 13 | 传感器集成网关 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |

- 技术参数指标要求

2.1指标按重要性分为“★”、“▲”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，需提供证明材料，无标识则表示一般指标项，按照招标参数的要求提供证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

2.2“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。

## 机房建设工程

| 机房建设部分设备及主要材料参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 指标说明和具体要求 | 数量 |  | 单位 |  |
| 一 | 机房建筑装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 20厚DS干拌砂浆找平层 | 320 |  | 平米 |  |
| 2 | 天棚防尘漆 | 顶面涂抺防尘漆 2 遍 | 320 |  | 平米 |  |
| 3 | 铝合金微孔板 | 600 * 600 微孔铝合金方板，厚度0.6mm，颜色亚光白，防火等级B1 级以上 | 320 |  | 平米 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 内衬腻子3遍，乳胶漆2遍 | 556 |  | 平米 |  |
| 5 | 墙面轻钢龙骨 | 75*50*0.6mm 轻钢龙骨基层结构 | 556 |  | 平米 |  |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢 80mm 高，1.0mm不锈钢饰面，内夹9mm防火涂料涂刷 | 140 |  | 米 |  |
| 7 | 地面防尘漆 | 地面涂抺防尘漆 2 遍 | 320 |  | 平米 |  |
| 8 | 防静电地板 | 陶瓷防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成，陶瓷贴面厚度10mm。地板内纯水泥充，静电电阻防静电性能：1×106～1×109欧姆 均布荷载23000N/㎡ | 320 |  | 平米 |  |
| 9 | 防火门 | 甲级单开防火门，GFM1522；尺寸：1500*2200mm；包含五金安装配件（含门锁、闭门器、顺位器、百页及暗插销等） | 4 |  | 樘 |  |
| 10 | 防火门 | 甲级单开防火门，GFM0921；尺寸：900*2100mm；包含五金安装配件（含门锁、闭门器、顺位器、百页及暗插销等） | 2 |  | 樘 |  |
| 11 | 接地母线 | 等电位连接带，紫铜带，规格:30*3mm | 150 |  | 米 |  |
| 12 | 接地母线 | 100*0.3mm 接地铜箔 | 1030 |  | 米 |  |
| 13 | 等电位端子箱、测试板 | 8位接地端子箱 | 2 |  | 台 |  |
| 二 | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类配线架 | 24口6类配线架 | 26 |  | 个 |  |
| 2 | 理线架 | 1U理线架 | 26 |  | 个 |  |
| 3 | 24芯多模光纤 | 24芯OM3万兆多模光纤 | 1280 |  | 米 |  |
| 4 | 48口光纤盒 | 48口光纤盒(列头柜端) | 46 |  | 个 |  |
| 5 | 桥架 | 开放式网格桥架，300X100 | 80 |  | 米 |  |
| 三 | 配电系统（电缆、桥架、铜线、插座，接地） |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS输入柜 | 1000*2000*800mm定制GGD柜体，二路市电1200A开关 ，经一路1200A互投开关后供UPS输入柜和动力柜，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 1200/5A 0.5级，避雷器iPRU 40-4P，母线TMY-80*10 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 市电动力柜 | 1000*2000*800mm定制GGD柜体，一路市电800A优质开关，10路精密空调80A优质开关，二路精密空调32A优质开关 ，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 800/5A 0.5级，避雷器iPRU 40-4P，母线TMY-80*10 | 1 |  | 台 |  |
| 3 | UPS输入柜 | 1000*2000*800mm定制GGD柜体，一路市电1200A优质开关，二路UPS800A优质开关，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 800/5A 0.5级，避雷器iPRU 40-4P，母线TMY-80*10 | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 外置维修旁路柜 | 1000*2000*800mm 定制GGD柜体，一路市电1200A优质开关，二路UPS旁路800A优质开关，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 400/5A 0.5级，避雷器iPRU 40 4P，母线TMY-80*10 | 1 |  | 台 |  |
| 5 | UPS输出柜 | 1000*2000*800mm定制GGD柜体，二路UPS输出800A优质开关，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 400/5A 0.5级，避雷器iPRU 40 4P，母线TMY-80*10 | 1 |  | 台 |  |
| 6 | PDU分配柜 | 1000*2000*800mm定制GGD柜体，二路UPS800A优质开关，四路PDU柜250A优质开关，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 400/5A 0.5级，避雷器iPRU 40 4P，母线TMY-80*10 | 1 |  | 台 |  |
| 7 | ALE配电箱 | 800X600X200定制箱体，一路市电一路UPS电ATS63A优质开关，9路16A/2P优质开关，6路16A/3P优质开关，配置智能电量仪和防雷器AEM96-KC，电流互感器BH-0.66 40Ⅰ 60/5A 0.5级，避雷器iPRU 40-4P | 1 |  | 台 |  |
| 8 | LED 平板灯盘 | 1200*300含灯盘主材、灯管及其它配件 | 80 |  | 台 |  |
| 9 | 应急照明 | 安全出口指示灯，LED 24V 0.3W | 6 |  | 台 |  |
| 10 | 双向疏散指示灯 | 双向疏散指示灯，LED 24V 0.3W | 12 |  | 台 |  |
| 11 | 照明开关 | 三联双控制开关 | 2 |  | 个 |  |
| 12 | 照明开关 | 单联双控制开关 | 4 |  | 个 |  |
| 13 | 插座 | 单相2孔、3孔安全型插座 | 10 |  | 个 |  |
| 14 | 桥架 | 封闭式防火防架400*150 | 50 |  | 米 |  |
| 15 | 桥架 | 封闭式防火防架300*100 | 30 |  | 米 |  |
| 16 | 桥架 | 封闭式防火防架200*200 | 30 |  | 米 |  |
| 17 | PDU柜电缆 | ZR-YJV 4×95+1×50mm² | 120 |  | 米 |  |
| 18 | 空调电缆 | ZR-YJV4×25+1×16mm² | 200 |  | 米 |  |
| 19 | 空调电缆 | ZR-YJV5×6mm² | 60 |  | 米 |  |
| 20 | 接地电缆 | ZR-RVV1×35 | 300 |  | m |  |
| 21 | 机柜电缆 | ZR-RVV3*6mm² | 460 |  | m |  |
| 四 | 新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 吊顶式，风量不小于 800 立方/小时 3 速 | 3 |  | 台 |  |
| 2 | 防火阀 | 70°C防火阀 | 3 |  | 个 |  |
| 3 | 风管制作 | 采用 0.5mm 镀锌铁皮，含保温棉 | 75.19 |  | 平米 |  |
| 4 | 通风管道绝热作 | 绝热材料品种:橡塑，绝热厚度20mm | 75.19 |  | 平米 |  |
| 5 | 柔性接口 | 风管软连接 | 5.82 |  | 平米 |  |
| 6 | 方形散流口 | 400*400mm 方散 | 12 |  | 个 |  |
| 五 | 动力监控管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度探测器 | 供电电源：12VDC； 显 示：数码显示测量值； 测量范围：0~100﹪RH； 精 度：±3﹪RH； 测温范围：－20~60℃； 精 度：±0.5℃（全量程内）； | 14 |  | 套 |  |
| 2 | 数字半球摄像机 | 1、传感器类型需为：1/3" Progressive Scan CMOS；2、最小照度需支持：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；3、角度调整需支持：水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；4、日夜转换模式需支持：ICR红外滤片模式；5、压缩输出码率需为32 Kbps~8Mbps区间；6、压缩标准需支持：H.265 / H.264 / MJPEG | 18 |  | 个 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、视频输入32路；2、视频输出支持：HDMI及VGA；3、支持8个SATA接口，1个eSATA接口；4、电源：AC 220V；5、功耗≤30W, | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 8TB 硬盘 | 1、接口类型：SATA 6Gb/秒；2、容量：8T；3、缓存：64MB；4、转速：5900RPM | 8 |  | 块 |  |
| 5 | 两门门禁控制器 | 1、支持读卡器数量：2对；2、可控制门输出：2组；3、最大联网数：N*256台；4、注册卡数量不得低于2万张；5、脱机存储数量需≥10万条；6、通讯方式：TCP/IP；7、支持远程开门；8、需支持反潜回、防尾随功能；9、需支持互锁功能；10、需支持非法闯入报警功能；11、需支持首卡功能 | 4 |  | 台 |  |
| 6 | 双门磁力锁 | 1、需支持LED蓝绿双色显示开关状态；2、需支持NO/NC门状态输出；3、延时调制时间：0-90秒；4、承受压力：280KG*2 | 4 |  | 把 |  |
| 7 | 门禁卡 | IC卡 | 20 |  | 个 |  |
| 8 | 指纹/密码/读卡机 | 1、指纹容量≥1500枚；2、记录容量≥50000条；3、指纹认证：1：1或1：N，需支持密码输入；4、支持50个时间段，5个分组，10种开门组合，支持脱机工作；5、显示≥2.4寸彩屏，支持数字键盘；6、验证速度≤2秒；7、误判率需≤0.00001%；8、采集器支持采集仪 | 4 |  | 个 |  |
| 9 | IC 发卡机 | IC 发卡机 | 1 |  | 个 |  |
| 10 | 指纹录入仪 | 指纹录入仪 | 1 |  | 个 |  |
| 11 | 出门按钮 | 出门按钮 | 4 |  | 个 |  |
| 六 | 消防报警和气灭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泄压装置 | 0.25M2 | 5 |  | 个 |  |
| 2 | 消防报警控制器 | 火灾报警控制器容量：4～16回路、最大4096个地址点、手动控制盘1块（8路输出，包括1路声光警报器专用输出），可扩展到32块；具有1路公共火警无源接点输出，1路声光警报器专用输出；具有黑匣子功能，存贮1000条火警记录，1000条其它记录；全中文240*64液晶显示屏显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态。含3年原厂维保，硬件安装服务 | 1 |  | 台 |  |
| 3 | 气体灭火控制器 | 气体灭火报警控制器，可控制4个气体灭火防护区，CAN总线单区占用2个连续地址，中文液晶显示，各分区状态直观表达；自动、手动、现场急启均为延时启动(延时时间0一30秒可设置)。延时阶段倒计时显示；延时阶段可手动停止，也可通过现场紧急停止按钮停止；每个灭火防护区可单独设置为手动或自动，每区声光也能单独手动启停； | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 气体喷洒指示灯 | 国产/优质 | 3 |  | 个 |  |
| 5 | 紧急启/停按钮 | 国产/优质 | 3 |  | 个 |  |
| 6 | 火灾声光警报 | 国产/优质 | 3 |  | 个 |  |
| 7 | 警铃 | 国产/优质 | 3 |  | 个 |  |
| 8 | 感烟探测器 | 国产/优质 | 6 |  | 个 |  |
| 9 | 感温探测器 | 国产/优质 | 16 |  | 个 |  |
| 10 | 轴流排烟机 | 排风量：3000m3/h | 2 |  | 台 |  |
| 11 | 排风防烟防火阀 | 300*250mm 防火阀,70℃常闭 | 2 |  | 个 |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 0.5mm镀锌铁皮；采用 0.5mm 镀锌铁皮 | 27 |  | 米 |  |
| 13 | 排烟口 | 铝合金500X400 | 2 |  | 个 |  |
| 六 | 动力监控管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工、安全措施、垃圾清理，协助设备安装调试等 |  |  | 1 |  | 项 |

## 行间级精密空调

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 整体技术指标 | 为保证一致性和整体交付质量，列间空调、房间级空调、服务器机柜系统、封闭通道组件、天窗、照明系统、监控管理系统等核心部件要求使用同一品牌。 | 否 |
| 2 |  | 尺寸(W*D*H) | 不低于600mm*1200mm*2000mm，颜色与服务器机柜保持一致。 | 否 |
| 3 | ▲ |  | 制冷量：总冷量≥42.5kW，显冷量≥42.5kW，制冷消耗功率≤10.5KW (37℃回风温度，室外35℃)。 送风形式：列间空调，水平送风。 风量：≥8500m3/h。提供第三方检测报告 | 是 |
| 4 |  | 温湿度控制性能要求 | 精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。每台均需具备加热、加湿功能。 温度调节范围：+18℃~+45℃ 湿度调节范围：20%~80%RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 | 否 |
| 5 |  | 加湿方式 | 精密空调采用高效电极加湿器。 | 否 |
| 6 |  | 运行范围 | 精密空调可支持制冷量10%~100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 | 否 |
| 7 | ▲ | 压缩机 | 列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 | 是 |
| 8 |  | 室内风机 | 采用高效节能无级调速EC风机，数量≥8，可在线插拔式维护，风机更换不需停机。 | 否 |
| 9 |  | 风机数量 | 风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 | 否 |
| 10 |  | 过滤器 | 具备不低于G4的过滤等级。滤网可反复清洗和更换，空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。 | 否 |
| 11 | ▲ | 控制器界面 | 精密空调控制器应采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 | 是 |
| 12 | ▲ | 群控功能 | 具有智慧群控可实现不平衡负载区域协调工作。 | 是 |
| 13 |  | 通讯协议 | 精密空调具有FE接口或RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统进行远程管理。 | 否 |
| 14 | ▲ | 抗震性能 | 精密空调符合9级抗震要求，提供第三方权威证书和测试报告。 | 是 |
| 15 | ▲ | 资质 | 设备生产厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 | 是 |
| 16 | ▲ | 节能 | 投标人所投设备应是节能性产品。 | 是 |

## 房间级精密空调1

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 尺寸外形尺寸（W*D*H mm） | 不大于1130*995*1975，颜色与服务器机柜保持一致。 | 否 |
| 2 | ▲ | 制冷量 | 制冷量：总冷量≥50kW，显冷量≥45kW(机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外温度35℃下测定的)； 送风形式：房间级空调，上送风； 风量：≥13500m3/h。 | 是 |
| 3 |  | 温湿度控制性能要求 | 精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。每台均需具备加热、加湿功能。 温度调节范围：+18℃~+32℃ 湿度调节范围：20%~80%RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 | 否 |
| 4 | ▲ | 加湿方式 | 远红外加湿系统，不受水质影响、易维护. | 是 |
| 5 | ▲ | 压缩机 | 机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。采用谷轮COPELAND涡旋压缩机。 | 是 |
| 6 |  | 环保冷媒 | 机房精密空调系统配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒 | 否 |
| 7 | ▲ | 控制器界面 | 精密空调控制器应采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动。 | 是 |
| 8 |  | 通讯协议 | 精密空调具有FE接口或RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统进行远程管理。 | 否 |
| 9 | ▲ | 节能认证 | 精密空调具有节能认证.制冷量不小于50000W，制冷功耗小于16025W, 全年能效比(AEER）不小于4.30。需提供国家节能认证证书。 | 是 |
| 10 | ▲ | 资质 | 设备生产厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 | 是 |

## 房间级精密空调2

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外形尺寸（W×D×H，mm） | 不大于600×500×1975 ，颜色与服务器机柜保持一致。 | 否 |
| 2 | ▲ | 制冷量 | 制冷量：总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW(24℃回风温度，50%相对湿度，室外35℃)； 送风形式：房间级空调，上送风； 风量：≥3100m3/h。 | 是 |
| 3 | ▲ | 控制器界面 | 精密空调控制器应采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动。 | 是 |
| 4 |  | 高可靠性 | 机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行 | 否 |
| 5 | ▲ | 高能效比 | 机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.1。提供第三方节能报告 | 是 |
| 6 | ▲ | 资质 | 设备生产厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 | 是 |
| 7 | ▲ | 节能 | 机房专用空调应为节能产品，需提供国家节能认证证书。 | 是 |

## 精密配电系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 整体技术指标 | 250A/3P-双系统精密额配电柜。 | 是 |
| 2 |  | 断路器 | 配电柜中所使用的断路器需为ABB，施耐德，西门子、国际知名品牌。除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。 | 否 |
| 3 | ▲ | 微型断路器 | 馈线支路的微型断路器分断能力不小于6kA。分支回路具有热插拔、可换相功能，能在不改动电缆和借助其他工具的情况下实现热插拔维护和换相调整，实现系统不断电维护和三相负载平衡调整，并对热插拔可调相功能实现方式进行具体说明。 | 是 |
| 4 | ▲ | 支路模块化 | 支路采用模块化设计，每个模块具有15--18个分支回路。需提供实物照片佐证 | 是 |
| 5 |  | 线缆端子排 | 为便于接线，所有输出开关应三相分配均匀，配置接线端子排。从微型断路器至端子的连接需统一采用 10mm2 低烟无卤阻燃A级软铜线连接，以方便微断的互换。 | 否 |
| 6 | ▲ | 铜排 | 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成，铜排纯度大于99.97%，并且提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》。 | 是 |
| 7 |  | 人机交互操作界面 | 9寸及以上LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作。 | 否 |
| 8 |  | 可视化 | 路及各支路监控电气参数地内容应能以可视图形化界面方式显示 |  |
| 9 | ▲ | 精度 | 列头柜各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于1%。需提供柜体（含监控系统、互感器等）的整体第三方精度检测报告，单独监控系统检测报告无效。 | 是 |
| 10 |  | 录波功能 | 在柜体本地的监控及显示系统中，需具备主路及各支路电压、电流波形的录波功能，可根据存储卡容量存取一定时间段的波形历史记录。当主路或支路断路器因故障而跳闸脱扣时，该功能应能抓取并记录跳闸时间段的电压、电流波形，方便运维人员分析比对，查找故障原因 | 否 |

## 服务器机柜

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 尺寸(W*D*H) | 600mm*1200mm*2000mm，颜色为黑色。 | 否 |
| 2 |  | 机柜基本配置 | 每机柜标配底板及侧板，并柜机柜无需侧板。每机柜配2块竖直理线板，20个1U免工具安装塑胶盲板，1个承载能力不小于50kg的托盘。 | 否 |
| 3 | ▲ | PDU配置 | PDU-竖装-输入 250V/32A-输出 20*10A 国标 + 4*16A 国标-总指示灯-接线盒-防脱扣 96套； PDU-竖装-输入 250V/63A-输出 4*10A 国标 + 8*16A 国标-总指示灯-接线盒-防脱扣8套 要求与机柜同品牌，需提供同系列产品泰尔检测报告。 | 是 |
| 4 |  | 材质 | 机柜主体材质需采用A级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接而成，具有良好的机械性能 | 否 |
| 5 | ▲ | 材料 | 标产品材料需满足，前后网孔门材料采用1.5mm冷板；立柱材料：2.0mm冷板；框架材料：1.5mm冷板，需提供权威第三方机构检测报告。。 | 是 |
| 6 | ▲ | 通孔率 | 机柜前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达80％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，需提供第三方权威机构通孔率检测报告加以证明。。 | 是 |
| 7 | ▲ | 静态承重 | 机柜承重需达静态负载2600kg.静态承重需提供第三方权威检测报告。 | 是 |
| 8 | ▲ | 抗震性能 | 机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载550kg情况下，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构抗震测试报告 | 是 |
| 9 | ▲ | 前后门开启角度 | 为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于135度，需提供第三方权威机构检测报告加以证明 | 是 |
| 10 |  | 可靠接地 | 投标产品所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005标准。 | 否 |
| 11 | ▲ | 附着力、硬度、耐冲击、涂层厚度 | 静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732标准进行测试；涂层厚度采用YD/T 2319 标准进行测试，需大于等于80μm，附着力，硬度 及涂层厚度指标需提供权威第三方机构检测报告。 | 是 |

## 封闭冷通道

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，本项目2组封闭冷通道系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 密闭通道 | 密闭通道宽度为1200mm |  |
| 2 | ▲ | 开启天窗 | 封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃检测报告。 | 是 |
| 3 |  | 天窗消防联动 | 中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。 | 否 |
| 4 | ▲ | 门板组件 | 封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于8mm 。请提供钢化玻璃检验报告 | 是 |
| 5 | ▲ | 电动门 | 电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动，投标人提供控制逻辑说明文件，并加盖原厂公章 | 是 |
| 6 | ▲ | 显示屏 | 为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。管控屏不小于43寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。 | 是 |
| 7 | ▲ | 通道内灯光系统 | 通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装，投标人提供三色灯光控制逻辑说明文件 | 是 |
| 8 | ▲ | 认证要求 | 微模块产品系列中有型号/方案获得Uptime TIER IV Ready认证。 | 是 |
| 9 | ▲ | 认证要求 | 提供同系列产品第三方（包括但不限于以下机构：泰尔实验室、绿色网格（TGG）等）权威认证机构出具的PUE测试报告或证书原件扫描件，要求PUE<1.2。 | 是 |

## 监控管理系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总体要求 | 模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，系统扩容维护方便，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件，安全可靠。 系统高可靠性：能够7×24×365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。 系统安全性控制：服务器应采用Linux操作系统，系统稳定可靠，不易受到病毒感染和黑客攻击。 用户权限管理 ：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全 | 否 |
| 2 |  | 监控服务器要求 | 机架式1U、服务器≥4核 Intel志强系列或更高性能处理器、内存≥16GB、功率500W,100V~240V交流自适应、硬盘≥4*4T。 | 否 |
| 3 |  | 监控界面要求 | 场地导航：支持通过地图界面，实现场地的快速进入。三维主页界 面：三维的形式展现整体机房的效果，3D仿真应支持多种视图方式，至少提供正视、俯视、左视和右视五种视图方式。系统应支持以三维的形式展现整体机房的效果，可以做到镜头拉升,前进/后退及以360旋转方式展示机房及封闭通道 | 否 |
| 4 |  | 机柜管理功能要求 | 对IDC的机柜做管理和呈现，应包含机柜展示，空间容量，机柜能耗，机柜配电，PDU配电，历史温湿度曲线，实时温湿度，当前机柜告警等内容。 | 否 |
| 5 | ▲ | 环境监测 | 在模块内布置带液晶显示的温湿度传感器和感烟探测器、区域定位式水浸传感器，监测机房内部温湿度、烟感、水浸。 要求使用的传感器是品牌厂家量产产品。需通过CE认证，并提供证明材料。 | 是 |
| 6 |  | 门禁管理要求 | 系统应内置门禁管理模块，实现微模块和机柜门的管理。包括出入浏览、控制和门禁的管理配置。提供各机房出入状况列表，包括刷卡时间、人员、刷卡人信息及头像等信息。选择机房，可对机房的门禁进行远程开门控制。 系统应提供门禁运行参数配置功能，可对单个和批量门禁运行参数进行设置，配置内容包括卡配置管理、指纹配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。 | 否 |
| 7 | ▲ | 视频管理要求 | 视频监控功能，可对连接的NVR和摄像机，进行管理。 POE网络高清红外半球，≥4*1/2.7" CMOS 200万像素；自动光圈1920 × 1080； 30米红外防水防暴，带SD卡接口，可实时监视各机房视频信息，应支持多画面分割显示或回放机房多路实时视频，支持一机同屏1、4、9画面等规格画面显示方式。能获取历史视频信息和实时视频信息，并对摄像机进行控制。 应能将摄像机的视频文件下载，以便在本地使用视频文件。 应可以对视频设备进行控制，控制范围包括云台、镜头等。 | 是 |

## 电源控制器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 电流：80A, | 否 |
| 2 |  |  | MODBUS RTU通讯 | 否 |
| 3 |  |  | 电压，电流，功率监控 | 否 |
| 4 |  |  | 远程控制拉闸 | 否 |
| 5 |  |  | 含3年原厂维保，硬件安装服务 | 否 |

## RS485网关

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 网口：RJ4510/100自适应 | 否 |
| 2 |  |  | 串口：RS485*1 | 否 |
| 3 |  |  | 支持modbus RTU和modbus TCP互转 | 否 |
| 4 |  |  | 保护等级：2级 | 否 |
| 5 |  |  | 含3年原厂维保，硬件安装服务 | 否 |

## 扫码刷卡一体机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 内存1G | 否 |
| 2 |  |  | 硬盘8G | 否 |
| 3 |  |  | 接口：LAN*1，SIM*1,HDMI*1,USB*2, | 否 |
| 4 |  |  | 系统：安卓7.1.1 | 否 |
| 5 |  |  | 触摸屏：多点触摸电容屏 | 否 |
| 6 |  |  | 分辨率：1280（RGB)*800(SVGA) | 否 |
| 7 |  |  | 读卡器协议：ISO14443A标准 | 否 |
| 8 |  |  | 读卡器频率：13.56MHZ | 否 |
| 9 |  |  | 读卡距离：6CM | 否 |
| 10 |  |  | 二维识别：手机二维码QRCODE/PDF417 | 否 |
| 11 |  |  | 图像传感器：640*480 | 否 |
| 12 |  |  | 读取速度50ms每次 | 否 |
| 13 |  |  | 二维码读取距离：1-7CM | 否 |
| 14 |  |  | 含3年原厂维保，硬件安装服务 | 否 |

## 扫码器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 支持一维二维条码识别 | 否 |
| 2 |  |  | 操作系统SUNMI OS （*基于Android 9.0 深度定制） | 否 |
| 3 |  |  | 屏幕5.5" HD+，1440*720 IPS高灵敏度电容式触屏 | 否 |
| 4 |  |  | 处理器ARM Cortex-A53 4核1.8GHz CPU | 否 |
| 5 |  |  | 3GB RAM + 32GB ROM | 否 |
| 6 |  |  | 防护等级IP65 1.5米跌落 | 否 |
| 7 |  |  | 网络类型4G/3G/2G Wi-Fi2.4G/5G支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 否 |
| 8 |  |  | 蓝牙5.0支持 | 否 |
| 9 |  |  | GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 否 |
| 10 |  |  | 可拆卸锂电池3.8V/5000mAh | 否 |
| 11 |  |  | 含3年原厂维保，硬件安装服务 | 否 |

## 传感器集成网关

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | CPU 4核A9,主频为1.4GHz | 否 |
| 2 |  |  | 内存 512MB DDR3高性能内存 | 否 |
| 3 |  |  | Nand Flash MLC eMMC 板载为4GByte eMMC | 否 |
| 4 |  |  | 串口 4个全隔离RS-485接口 | 否 |
| 5 |  |  | 网口 2个100M/10M以太网接 | 否 |
| 6 |  |  | 支持5000点数据读写，兼容主流通讯协议，西门子、modbus、Bacnet等 | 否 |
| 7 |  |  | WIFI：可选配USB无线网卡 | 否 |
| 8 |  |  | 电源 DC9V～24V，支持防反接，抗雷，过流等保护 | 否 |
| 9 |  |  | 整机重量 230g | 否 |
| 10 |  |  | 安装尺寸 140mm×112mm×35mm(L×W×H) 含挂耳 | 否 |
| 11 |  |  | 机械安装 DIN导轨卡槽固定 | 否 |
| 12 |  |  | 功耗 主板最大功耗≤3W | 否 |
| 13 |  |  | 工作温度:-40～80℃ | 否 |
| 14 |  |  | 工作相对湿度:20～90％无凝露 | 否 |
| 15 |  |  | 含3年原厂维保，硬件安装服务 | 否 |

- 商务要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起60个日内完成交付 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 北京回龙观医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 合同签订完毕，乙方向甲方提供合同金额3%的银行保函，保函期限3年，产品安装验收合格之日起30日内，乙方提供等额增值税发票后，甲方向乙方支付全部合同款项；质保期满3年且无违约情况，甲方一次性无息返还乙方银行保函。 |
| 4 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。 |
| 5 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 验收合格后不少于3年，质保期内供应商负责设备维修及维护。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照合同约定执行 |
| 7 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 技术需求

## 机房设计要求

机房设计应依照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）所规定的B级标准进行，同时满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）有关等级保护第三级安全要求。项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求，同时满足信息系统的扩容需求。编制机房设计方案，必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全，考虑施工和维护的方便，便于系统的局部变更和升级，做到技术先进，经济合理，安全可靠。

### 设计需求

根据项目建设和技术方面的需求，完成项目的总体方案设计、施工方案设计、测试方案的设计和细化工作；根据设计方案出具实施方案、施工图纸、安排设备采购。

需要设计的房间主要有主机房、测试机房、监控室、PS配电室。设计系统包括但不限于：机房装修、机房电力供配电（含防雷接地）、微模块机房、机房消防、新房系统、综合布线、监控系统等。

按照设计和施工方案要求，建设微模块机房，配置2组双排微模块数据中心，每组由25台42U标准服务器机柜，一台一体化配电柜，四台行间精密空调，一套动环监控系统构成，其他建设内容包括：机房动力配电、防雷接地、机房装修、机房消防、机房新风、综合布线、监控等系统。

制定系统试运行及上线方案，完成机房基础设施的试运行及上线。工作内容主要包括：

- 编写手册，编写系统操作手册、系统技术手册、系统维护手册等。

- 整理与处理试运行过程中问题。

- 后续维护，明确系统维护工作内容、系统升级维护的工作和系统功能问题紧急处理机制等。

- 制定系统培训方案，完成视频系统完善项目的培训。培训内容应包括系统的安装、使用、维护、操作、常见问题及解决办法等主要内容。培训方式包括并不限于：集中授课培训、现场培训。

### 设计要求

中标人应根据自身经验在设计文件中提供机房的建设装修方案。并根据设计图纸进行装修深化设计，深化设计图纸应在开工前5日完成，并由招标人组织建设单位、使用单位、设备生产厂家、中标人、监理单位、项目管理单位等参建单位共同对深化设计图纸进行复核，经复核和批准的深化设计图纸方可作为施工的依据，未经复核批准而擅自施工造成的返工等，由中标人承担。

深化设计的范围包括但不限于主机房、监控室、UPS配电室等房间设计图。深化设计图纸还应包括机房顶上灯具、温感烟感探测器等的位置排版；包括地面和墙面的插座、网络端口等位置排版；包含设备摆放位置，静电地板排版；包含强弱电管线路由。

中标人负责对机房各功能区域进行设计，并提供各功能区内设备安装、摆放详细设计方案。并提供数据中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关设计图纸。

## 机房建设要求

### 基本要求

- 投标方必须保证所提供设备是针对招标方情况新生产的设备，而不是参展样品、返修样品。

- 投标方所提供的设备必须严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材制造。所有材料、型材必须符合国家有关标准。在此基础上还须满足招标书中提出的工艺与技术要求，并在规定 时间内在使用现场完成安装、调试并交付使用。

- 投标方提供的设备必须具有高质量、高可靠性，能稳定连续的工作，且具有 5万小时的使用寿命。

- 设备具有良好的操作性、维护性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。投标方必须对招标设备所提出的技术要求在投标书中做出明确、详细的描述，且投标文件中应列出设备必要的技术参数，如定位精度、承载能力等。

- 投标方对供货范围内所有货物（包含标准件、外购件及自制件、备品备件、易损件等）及提供的其它服务（包括包装、运输、安装调试、验收、售后服务、人员培训、技术资料）均必须列出详细的清单及分项报价清单。

- 投标方对设备应提供详细配置（组成）的清单，清单内容包括：名称、数量、生产厂商、规格型号、 技术参数、功能等详细描述。

- 设备设计和制造必须满足中国国家标准或欧洲机械和安全标准及同等标准。

- 为保证本项目各子系统之间物理接口、尺寸、风格统一和软件的兼容性，以及后期的维护和管理，本次招必须满足列间空调、房间级空调、服务器机柜系统、封闭通道组件、天窗、照明系统、监控管理系统等核心部件要求使用同一品牌。

- 投标人应在投标文件中对本技术规格逐条进行响应性说明，如对技术条款存在偏离的，必须在投标文件中对偏离程度加以详细描述。

- 投标人如未能按本技术需求要求进行投标，将承担投标文件不被接受的风险。

- 投标文件中应编制设计、施工、安装调试及验收等的进度计划表，机房建设实施周期为合同签订之日起60个日内完成交付。

- 质量要求：满足国家规定的合格标准，质量验收一次性通过。

### 机房整体技术指标

- 节能指标要求：PUE不大于1.7。

- 防雷等级：CLASSII/C级。

- 配电要求：需从大楼总配电室引入1路630A市电（大楼建设已有2路），根据设计方案进行UPS配电室建设。

- 密闭天窗自动开启：密封时天窗自动控制，出现火情时可自动开启。

- 制冷形式方式：模块化机柜采用4台风冷行级空调，机房微模块外放置2台房间精密空调，UPS配电室放置2台房间精密空调。

- 监控和门禁：支持机房级门禁，关键出入口及通道内需要有视频监控。

- 出线方式：弱电柜顶上走线安装，强电地板下走线安装。

### 总体需求

- 机房平面设计，要求提供合理美观的机房设计平面图，并且能够按照此执行实施建设；尺寸标记清晰、明确。

- 机房分区功能合理规范，建筑平面和空间布局具有适当的灵活性，机房各房间的划分和布置既满足机房工艺流程的需要，又满足机房消防防火规范的要求。

- 主机房、测试机房、UPS配电室、监控室地面采用抗静电活动地板，高度不高于300mm。

- 主机房、测试机房、UPS配电室、监控室均吊顶。

- 走线方式：采用强电地板下走线，弱电机柜上走线方式布线。

- 装修风格要简洁大方，格调淡雅，装修材料选材注重节能、环保。

- 室内顶上安装的灯具、风口、摄像机、火灾探测器等应协调布置，并应满足各专业的技术要求。机房区中各类管线应暗敷。

- 机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。

- 机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。机房必须使用抗静电活动地板，地板的规格、性能应符合SJ/T10796-2015《防静电活动地板通用规范》的规定。活动地板下和室内顶上的建筑面应平整、光洁、防潮、防尘。

- 机房内的地面层材料应能防静电累积。

- 机房内提供离地板不高于300㎜的高度空间，门的高度应≥2100㎜，双开门宽应≥1500㎜，单开门宽应≥1000㎜，地板的平均荷载应大于10kN／㎡（需要中标人复核结构承载力是否满足要求，如果不能满足，应考虑楼板加固方案）。

- 机房应采用全封闭房间，防止有害气体侵入，并应有良好的防尘措施。

- 机房内室温应保持在18℃至25℃之间，相对湿度应保持40%至80%。

- 配电室应安装符合法规要求的气体消防系统，应使用钢制防火门，至少能耐火2小时。

- 主机房区域照明要求在离顶部0.8m处，照度不应低于500lx，其它房间的照明不应低于300lx。

- 防雷接地采用联合接地，接地电阻不应大于1欧姆。

### 环保要求

- 投标方须保证所有用于设备的液体不含有毒性物质。

- 噪声等级应不超过75dB，如发现超过此要求，投标方须负责进行整改以降低噪声等级。

- 设备符合国家环保标准，对环境不能造成影响。

- 设备着色标准按照招标方要求的着色规范进行。

## 质保期及售后服务要求

终验收合格后双方代表在验收报告上签字后生效，设备即进入质保期，质保期三年，时间自最终验收合格之日起计算。

质保期间，因用户正常使用造成的设备故障，由投标方负责免费维修。质保期后，制造公司负责以优惠价格长期提供零配件，维修服务解决问题时间不大于24小时。在设备的质保期内，投标方对设备出现的各类故障应能及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件（易损件除外）的损坏，投标方应能及时免费更换。当发生重大故障时，在故障解决以后该部分质保期需适当延长，具体时间由双方协商决定。在质保期内，投标方应在1小时内响应招标方的维修要求，并于 24小时内派专业技术 人员到达招标方使用现场。

质保期过后，如发现投标方所提供的设备存在问题，需要投标方到现场配合解决时，投标方须在接到通知后 24小时内派专业技术人员到达现场，协助招标方解决问题。 质保期满后，投标方保证对设备的备件、易损件按投标时的报价优惠供应。应招标方要求，对于招标方生产过程中损坏的零部件,投标方在8小时内以电子邮件的方式提供其相应零部件图纸，以便招标方修复设备。质保期满前1个月时, 投标方派人员到现场配合招标方作一次无偿检修（依投标方提供的检修及维护手册），并提出报告书。为保证正常运行，投标方于终验收前备齐合同要求的易损件及备品备件。投标方有义务在设备整个使用寿命周期内提供服务。

04包：

- 项目概况

本项目为北京回龙观医院二期信息化扩建项目，涉及多个方面，主要为科研教学康复楼相关实施为主。

### 应用软件建设

北京回龙观医院的业务涵盖医疗业务、科研管理业务、教学培训业务、运营管理业务、对外合作业务方面五大方面，业务系统建设也将从这五方面展开，将通过系统升级、系统新建等建设方式，形成一套完整成熟的应用系统，支撑医院医疗、科研、教学、运营、对外业务。

### 数据资源建设

数据资源建设主要分两方面工作：

一方面基于大数据中心进行数据存储仓库建设，通过医院信息平台采集医院业务系统数据，实现数据交换、数据存储、数据转换、数据分析和数据共享。主要数据包括：

- 主数据数据库：用于存储主数据MDM；

- 索引库：用于存储索引、对照数据；

- 平台服务业务库：用于存储医院信息平台数据交换临时内容、日志、配置信息、权限信息等数据；

- 临床知识库：用于存储各类临床知识；

- 临床数据中心CDR：采集HIS、EMR、LIS等系统中的临床数据，构建临床数据中心；

- 科研数据中心：采集HIS、EMR系统中的临床数据，构建科研数据中心；

- 运营数据中心ODR：采集与运营有关的人、财、物相关数据，构建运营数据中心；

- 专科数据仓库：依据专科统计分析需求，从数据中心采集数据，构建与疾病有关的数据仓库；

- BI数据仓库：依据管理与决策需求，从上述各个数据库中采集数据构建主题数据仓库。

另一方面是纸质版病案电子化数据化建设工作，医院现有病案库2个，建筑面积共约200平方米，存储自建院至今的病案，目前已处于将近满库存状态。我院目前每年新生成病案约以1万册的速度递增，病案存放困难。存档的纸质病案查打费时费力，病人复印病历或医生借阅病历等候时间长，增加了人力成本和工作时间。因此，需要建设1套病案电子归档系统，将部分现存纸质病案转存为电子文档，便于归档管理与调阅，简化病案管理流程，缩短患者等待时间。

本项目拟对近5年9万册，每册约100页，共计约900万页的病案进行电子化归档。通过每一页病案电子化归档主要程序环节所需时间来测算整体工作量。电子化归档主要程序包括：病案借出、病案拆开、病案拍照、病案编目、病案上传、病案装订、病案归还等。

### 网络安全建设

按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级的要求，建设边界防护等网络安全建设。其中医疗信息系统、北京心理援助热线系统、大数据中心为三级系统。

| 序号 | 系统名称 | 系统定级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗信息系统 | 三级 |
| 2 | 北京心理援助热线系统 | 三级 |
| 3 | 大数据中心 | 三级 |

整体网络安全域可分为医疗内网、外网（办公网）、安防网，其中安防网为独立网络。

内网区域分为：内网安全运维区、专网接入区、内网接入区、内网无线接入区、内网数据中心区等。

外网（办公网）区域划分为：外网互联接入区、外网DMZ区、外网接入区、外网流量监控区、外网安全运维区等。

### 基础设施建设

根据医院业务重要程度、安全边界、运行环境的不同，我院对业务系统划分了核心业务区、PACS业务区、二级业务区、DMZ业务区、科研业务区、大数据应用区、心理咨询热线业务区。其中除了大数据应用区部署于备份机房，其他业务区均部署于中心机房和备份机房，形成应用级备份。

回龙观医院拟通过本次新建康复楼备份机房建设，新购2台核心业务存储，分别部署于中心机房和备份机房，形成同步复制架构；新购1台DMZ业务存储，部署于备份机房，与现有DMZ业务现有存储形成同步复制架构；PACS系统从核心业务剥离出来后，拟采用超融合技术满足其存储需求；新购1台心理援助业务存储，部署于备份机房，为其虚拟化环境提供存储支撑。

此外医院备份系统仅用于核心业务系统，互联网及PACS业务系统一直没有容灾备份系统环境，拟通过新购1套PACS备份一体机和1套互联网业务备份一体机，快速有效的搭建备份体系平台，实现业务文件、数据库、虚拟机数据的备份及业务系统的快速恢复，保证业务连续性与数据安全。

目前北京回龙观医院院区为融合网，仅实现逻辑层隔离，本项目将以新建康复楼为契机，将进行物理隔离架构设计，在原急门诊综合楼网络分离改造基础上，分别建设两套独立网络（内网和外网），保证物理安全隔离，两套网络通过隔离网闸进行必要的数据传输。

回龙观医院内网网络（原中心机房与新建康复楼备份机房）共分为五个区域，为专网接入区、内网数据中心区、内网接入区、内网安全运维区。

回龙观医院外网（办公网）网络建设共分为五个区域，为外网流量监控区、外网互联网接入区、外网DMZ区、外网安全运维区和外网接入区。

### 备份机房建设

备份机房位于新建科研教学康复楼地下二层，主机房面积约197平米，UPS间面积约55平米，监控室面积约30平米，参考《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中B级标准进行建设。
    备份机房建设内容如下：

1.机房装饰装修工程建设（地面、顶面、墙面等）；

2.电气系统建设（配电柜/箱、UPSUPS供电、照明及应急照明系统、接地、防雷等），配置2台300KVA模块化UPS、240只12V200AH蓄电池；配置6台配电柜；

3.精密空调与新风排风系统建设（精密空调、给排水、新风等），主机房配置10台46KW行间精密空调（N+1运行）；UPS室2台13KW精密空调；

4.消防报警与气体灭火系统建设（气体灭火、火灾自动报警、排烟等），配置无管网气灭系统、温烟传感器等；

5.集中监控系统建设（视频监控、门禁、环境监控等），配置UPS、蓄电池、供配电、空调、漏水等检测，配置门禁（国密）、视频监控（国密）；

6.综合布线系统建设（综合布线、线槽桥架安装等）；

7.模块化机柜系统建设，配置2组冷通道共配置4台网络列头柜、2台强电列头柜、50台服务器机柜。

### 安防系统建设

本项目安防系统建设包括：视频监控系统、人脸识别系统、入侵报警系统和电子巡更系统等，将康复楼安防系统通过现有安防综合管理平台整合，并利用现有监控中心的拼接显示系统，对病区公共区域的图像在监控中心进行显示，实现医院整个院区的安防系统统一管理，统一调度，确保日常保卫工作网络化、信息化、智能化、制度化，并做到“报警有响应、事件有记录、动态有跟踪、处置有预案”，满足将来安防平台与上级部门管理平台的信息共享，以及上级管理部门对医院安全的监督管理。

### 门禁及安检系统

门禁系统：本次门禁系统设备主要包括：门禁控制器（一门）10台、门禁控制器（二门）77台、门禁控制器（四门）20台、标准读卡器339个、单门磁力锁140个、双门磁力锁82个、开门按钮95个、人脸识别门禁机13台（实验室）、人脸门禁机专用电源13个、接入交换机10台等。

安检系统：安监系统独立运行，主要有通过式智能探测门和微剂量X射线检查设备，部署于康复楼一层进入口。

### 楼宇自控系统

本次建设科研康复楼楼控自动化系统，配置数据管理服务器、软件平台及各类网关、控制器、传感器等，现门诊楼控系统接入到本次新增软件平台实现统一管理，同时保留现有门诊楼控工作站作为分控管理。

### 多媒体会议系统

本次在科研康复楼内建设多媒体会议系统，用于北京回龙观医院日常学术研讨、会议报告、小型演出等。计划新建1间报告厅和19间教学会议室，主要建设内容包含：显示系统、扩声系统、视频会议系统、中控矩阵系统等。

### 基建弱电工程与本项目边界

| 序号 | 系统名称 | 基建弱电工程 | 信息化建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统（含无线网络） | 按图纸点位进行管、线、光缆的供货、敷设； 末端的数据及语音面板模块的供货及安装、打线，线缆、模块和面板标识、测试等。 线缆预留并做好线标，网线末端打水晶头并测试提供报告。 | 网络交换机（接入、汇聚、核心）、光模块等设备供货、安装、电源接线及调试； |
| 2 | 视频监控系统 | 按图纸点位进行管、线（含跳线）的供货及敷设预留；线缆出吊顶后预留。云台预留电源线，普通半球、枪机摄像机采用PoE供电，拾音器预留供电和音频信号线。线缆预留并做好线标，网线末端打水晶头并测试提供报告。 | 摄像机、视频存储（含硬盘）、视频管理系统软件+硬件、网络交换机（接入、汇聚）等设备供货、安装、跳线的跳接、设备接线、调试等。 |
| 3 | 入侵报警系统 | 按图纸点位进行管、线的供货及敷设预留并做好线标，并提供跳线 | 报警主机（含电池）、防区模块、、紧急报警按钮、双鉴探测器等设备供货、安装、设备接线、调试等。 |
| 4 | 信息机房、UPS间 | 弱电线缆引至信息中心并预留充分 | - 机房装饰装修包括机房隔断、墙、吊顶、地面；2、机房配电：从大楼系统到UPS输入点的电缆；3、机房内照明配电；4、机房防雷接地；5、机房等电位、新风系统、消防系统；6、UPS电池和环境空调；7、机房环境监控。包括UPS电池间、主机房。 8、冷通道封闭模块（包括机柜、行间精密空调，配电等）、数字kvm系统； - 9、主机房布线，跳线等。 |
| 5 | 康复楼层弱电间 | 1、综合布线各信息点位到弱电间的光纤、六类双绞线等的供货及部署。2、引入弱电间的110大对数、光缆、六类双绞线的供货及部署； | 弱电间内部的网络机柜、ODF配线架、理线器、光纤终端盒、法兰、信息点位模块、双绞线配线架、尾纤、跳线设备材料供货和安装调试。 |

- 二、监理工作总体要求

监控、督导和评价项目承建单位的行为，并采取相应的管理措施，保证项目建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位和监理工程师的勤奋而谨慎的工作，力求项目的质量、进度、投资目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

1、监理人应依据招标人的需求提供监理服务，按照工作步骤和工作方法，具体开展项目监理工作。

2、监理人要保证对项目进行全过程监理，真正掌握项目进展情况第一手资料。

3、监理人定期对向招标人提交监理报告，包括各子项目的工程进度、资金使用、工程质量、风险情况等内容。

4、监理人须协助招标人做好信息管理、工程文档管理的工作，对于项目建设文档进行汇总、归档、管理、编目。

5、协助招标人对项目进行过程管理、初验验收及终验。

6、协助招标人制定项目管理的相关制度，以加强对各承建单位质量保证期的管理。

- 三、监理服务要求

（一）监理目标

1、工程质量目标

在本项目预定的工程进度和投资下，通过完成本项目各子项目建设的质量目标。完成项目整体目标的预期质量目标。

2、工程进度目标

保证工程在合同规定的时间内完成，且本项目的各阶段建设按照预定的计划有序地进行。在规定日期内完成全部建设任务。

3、工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理，符合政府采购相关规定。

（二）监理服务范围

本次招标服务的范围包括：合同签署、方案设计、设备到货验收、设备安装调试、初验、试运行、培训、终验等全过程监理服务。

（三）监理服务内容

按照“三控制、二管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，具体内容包括（但不限于）：

1、工程组织及方案审核

(1)对项目质量控制的关键性环节进行监理；

(2)跟踪承建单位的项目开发进度；

(3)审核和确认承建单位的项目管理方案；

(4)审核和确认承建单位的总体技术方案；

(5)审核和确认承建单位的组织实施方案；

(6)参与方案的深化设计；

(7)审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

(8)审核和确认承建单位的配置管理方案；

(9)审核和确认承建单位的测试内容；

(10)审核和确认承建单位的系统运维服务管理方案。

2、工程质量控制

(1)系统集成质量的控制

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

(2)工程施工的质量控制

对进场材料报验进行质量检查和控制；

对工程施工过程进行检查；

对隐蔽工程进行检查和确认；

对项目施工安全和环境进行管理；

对工程施工质量进行质量检查和控制。

(3)应用软件开发的质量控制

审核和确认承建单位的软件开发计划；

软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量控制；

协助业主单位督促承建单位对应用软件各模块进行功能符合性测试，并出具相应测试报告；

源代码及应用程序的移交验收。

(4)软件应用培训的质量控制

审核和确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核和确认承建单位的培训总结报告。

3、工程进度控制

(1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

(2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

(3)当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、工程投资控制

(1)通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

(2)协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与项目进度结合起来。

5、信息安全控制

信息安全性检查，检查是否符合有关安全和保密的要求。

6、知识产权保护控制

(1)正版系统软件的使用；

(2)业主单位、承建单位及第三方知识产权的保护；

(3)提供或开发的软件，业主单位不受第三方的质疑和起诉。

7、工程合同管理

(1)协助业主单位签订工程施工合同，全面管理工程施工合同；

(2)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

(3)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

(4)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

(5)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

(6)对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

(7)对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

(8)任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

8、信息管理/工程文档管理

(1)做好监理日记及工程大事记；

(2)做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

(4)管理好实施期间的各类技术文档；

(5)项目月报（周报）；

(6)监理工程师通知；

(7)各种会议纪要；

(8)阶段性项目总结；

(9)承建单位提交的技术文档。

9、组织协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

(1)第一次现场会

(2)监理交底会

(3)项目工作例会及业主单位组织的例会

(4)监理协调会

(5)专题讨论会

(6)专家论证会

(7)阶段工作总结会

(8)问题通报会

(9)分项的阶段验收、初验及最终验收会

（四）监理服务准则

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、不收受被监理单位的任何礼金。

4、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8、坚持科学的态度和实事求是的原则。

9、在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

10、不泄漏所监理的工程需保密的事项。

（五）监理服务依据

1、国家及北京市信息系统工程监理规范。

2、招标单位与承建单位签订的承建合同。

3、招标单位与监理单位签订的监理合同。

4、有关国家和行业的技术标准。

5、根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

（六）监理服务期限

自签订合同之日起至项目通过最终验收止。

05包：

- 一、基本情况

工程名称：北京回龙观医院二期扩建信息化项目设计

建设单位：北京回龙观医院

建设规模：新建科研教学康复楼，总建筑面积3.4万平方米

资金来源：北京市政府投资

建设地点：位于北京回龙观医院院内门急诊综合楼的西北侧

招标内容：北京回龙观医院二期扩建项目建设设计，包括但不限于设计及概算编制工作、后续服务工作及投标人在投标文件中承诺的其他服务内容。

设计周期：自签订合同之日起20日内完成设计报告编制。

- 二、项目建设内容

信息化部分应包含但不局限于如下内容与功能。如设计单位认为需要在设计中适当调整系统及功能，在保证限额设计总指标不被突破的前提下可由设计单位自行设计，设计成果须报招标人批准。

- 应用系统

| 序号 | 医院业务 | 应用系统名称 | 应用系统建设路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗业务 | 患者自助服务系统 | 利旧 |
| 2 |  | 智能预分诊系统 | 新建 |
| 3 |  | 用药管家系统 | 新建 |
| 4 |  | 门诊预约挂号系统 | 升级 |
| 5 |  | 门/急诊就诊卡管理系统（一卡通管理系统） | 利旧 |
| 6 |  | 门/急诊排队叫号系统 | 升级 |
| 7 |  | 门诊患者检查预约系统 | 利旧 |
| 8 |  | 门/急诊医生工作站 | 升级 |
| 9 |  | 住院医生工作站 | 升级 |
| 10 |  | 门/急诊电子病历系统 | 升级 |
| 11 |  | 住院电子病历系统 | 升级 |
| 12 |  | 门/急诊药房管理系统 | 利旧 |
| 13 |  | 门/急诊输液管理系统 | 利旧 |
| 14 |  | 门/急诊应急管理系统 | 利旧 |
| 15 |  | 住院病人入出转管理系统（含费用管理系统） | 利旧 |
| 16 |  | 移动医生站 | 利旧 |
| 17 |  | 检验信息系统 | 升级 |
| 18 |  | 临床路径管理系统 | 升级 |
| 19 |  | 移动护士站 | 利旧 |
| 20 |  | 住院药房管理系统及摆药机 | 利旧 |
| 21 |  | 中、西药库管理系统 | 利旧 |
| 22 |  | 放射科影像信息管理系统（PACS & RIS） | 升级 |
| 23 |  | 病历质控系统 | 升级 |
| 24 |  | 院内感染管理系统 | 利旧 |
| 25 |  | 重性精神疾病信息报告系统 | 利旧 |
| 26 |  | 合理用药监测系统 | 利旧 |
| 27 |  | 患者随访管理系统+健康乐 | 利旧 |
| 28 |  | 远程医学（医疗）系统 | 利旧 |
| 29 |  | 超声信息系统 | 利旧 |
| 30 |  | 电生理信息系统 | 利旧 |
| 31 |  | 眼球活动分析检测系统 | 利旧 |
| 32 |  | 红外线热成像脑血液图系统 | 利旧 |
| 33 |  | 心率变异趋势图系统 | 利旧 |
| 34 |  | 施曼诺多导睡眠检测系统 | 利旧 |
| 35 |  | 医院网站 | 利旧 |
| 36 |  | 多媒体信息发布系统 | 利旧 |
| 37 |  | 消毒供应室管理系统 | 利旧 |
| 38 |  | 临床药物处方点评系统 | 利旧 |
| 39 |  | 营养膳食管理系统 | 利旧 |
| 40 |  | 互联网诊疗系统（微信小程序） | 利旧 |
| 41 |  | 心理援助热线系统 | 升级 |
| 42 |  | 数据中心（含管理平台、临床、科研、运营等） | 新建 |
| 43 |  | 患者360全息视图 | 新建 |
| 44 |  | 三级医院绩效考核系统 | 新建 |
| 45 |  | 三甲医院评审系统 | 新建 |
| 46 |  | 院长决策支持系统 | 新建 |
| 47 |  | 业务报表系统 | 新建 |
| 48 |  | 医疗质量综合监管平台 | 新建 |
| 49 |  | 智慧护理系统 | 新建 |
| 50 |  | DRGS系统 | 新建 |
| 51 |  | 临床决策支持系统 | 新建 |
| 52 |  | 医政管理系统 | 利旧 |
| 53 |  | 会诊管理系统 | 新建 |
| 54 |  | 病案归档系统 | 新建 |
| 55 | 科研业务 | 科研项目管理系统 | 新建 |
| 56 |  | 实验室资源共享管理系统 | 新建 |
| 57 |  | 实验环境设备管理系统 | 新建 |
| 58 |  | 动物实验管理系统 | 新建 |
| 59 |  | 科研专病智能管理系统 | 新建 |
| 60 |  | 多模态神经影像平台升级 | 升级 |
| 61 |  | 生物样本库管理系统 | 利旧 |
| 62 |  | 受试者智能筛选系统 | 利旧 |
| 63 |  | 中央随机化系统 | 利旧 |
| 64 | 教学业务 | 远程教学管理系统 | 利旧 |
| 65 |  | 图书管理系统 | 升级 |
| 66 | 运营业务 | 智能运维管理系统 | 新建 |
| 67 |  | 财务管理 | 新建 |
| 68 |  | 办公信息管理系统 | 利旧 |
| 69 |  | 人力资源管理系统 | 利旧 |
| 70 |  | 物资管理系统 | 利旧 |
| 71 |  | 设备管理系统 | 利旧 |
| 72 |  | 媒体资产管理系统 | 利旧 |
| 73 |  | 物流系统 | 利旧 |
| 74 |  | 视频会议管理系统 | 利旧 |
| 75 |  | 奖金管理系统 | 利旧 |
| 76 |  | 后勤一站式服务中心 | 利旧 |
| 77 |  | 水电监测管理 | 利旧 |
| 78 |  | 食堂售饭系统 | 利旧 |
| 79 |  | 安防管理系统 | 升级 |
| 80 |  | 楼宇自控系统 | 新建 |
| 81 | 对外业务 | 多维心理测查系统 | 利旧 |
| 82 |  | 认知矫正治疗系统(CCRT) | 利旧 |
| 83 |  | 认知功能成套监测 | 利旧 |

- 基础设施

（1）主机系统：根据医院业务系统域划分，采用物理机、服务器虚拟化和超融合等技术手段，建设一套高性能、高可用的主机系统，支撑应用系统可持续性运行

（2）网络系统：

将现有内外网逻辑隔离网络，改造为内外网物理隔离，构建医院内网、外网、安防网3套网络。

（3）存储备份系统：根据医院业务系统域划分，建设1套核心业务存储、1套DMZ业务存储、1套pacs存储等，与现有相关存储形成同步复制与备份。

（4）备份机房：本项目备份机房建设于新建科研教学康复楼内

（5）安防系统：本项目安防系统用于新建科研教学康复楼，建设包括：视频监控系统、人脸识别系统、入侵报警系统和电子巡更系统等，将康复楼安防系统通过现有安防综合管理平台整合。

- 设计服务内容

投标人须完成北京回龙观医院二期扩建项目开办费信息化设计。根据国家发展改革委第57号令关于初步设计的相关要求，结合具体业务系统现状，进行设计、规划，进一步明确项目目标，项目范围，对项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、系统方案设计、主要技术指标、运行管理体系、投资概算与资金来源、风险及效益分析等内容进行全面、可行、详细的设计与分析，在规定的时间内，完成本项目要求提交的各项内容，向项目单位交付的项目成果以书面和电子版方式提交。

- 六、设计目标

- 总体目标

通过科学、合理的设计，实现医院的科学管理，提高社会经济效益和改善医疗服务质量，提升医疗服务水平、增强运营管理能力、推动医疗科研创新以及保障信息安全，来实现医院管理的现代化、科学化和高效化。

（1）提升医疗服务水平

优化诊疗流程：通过信息化手段，便利患者就医路径，缩短患者问诊时间，提高患者就医体验和满意度。

加强医疗质量监控：利用信息系统收集和分析医疗数据，对医疗过程进行实时监控，确保医疗服务的安全性和有效性。

促进医患沟通：实现医患之间的信息共享，加强医患沟通，提升患者满意度。

（2）增强运营管理能力

提高资源利用效率：通过对医院资源的合理配置和管理，降低运营成本，提高资源使用效率。

支持决策制定：利用大数据分析技术，为医院管理层提供科学的决策支持，提高决策的准确性和效率。

（3）推动医疗科研创新

促进医学研究：通过信息化平台，收集和整合临床数据，为医学研究提供丰富的数据支持。

推动技术创新：鼓励医疗机构采用新技术、新设备，不断创新医疗服务模式，提高医疗服务水平。

（4）保障信息安全

加强数据保护：建立健全的数据安全管理制度，采取有效措施保护患者隐私和医疗数据安全。

防范网络攻击：加强网络安全防护，预防黑客攻击和病毒侵害，确保信息系统稳定运行。

规范信息管理：制定严格的信息管理规范，规范信息的采集、存储、使用和传输过程，防止信息泄露。

- 软件功能设计目标

设计单位必须按照《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》中关于三级甲等医院应达到的建设指标要求进行设计。信息化部分满足招标人的现状要求，系统功能达到如下水平：

按照《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》要求，达到五级水平。

按照《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》要求，达到四级甲等水平。

按照《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）的标准，信息系统应能达到信息系统安全保护第三级的水平。

- 基础设施设计目标

以医疗业务信息化应用为核心，全面考虑各系统的应用特点。通过合理结合物理隔离和安全保护系统，建立一个畅通、可靠、安全、经济且可扩展的网络，确保网络系统设计能够满足未来5年的运营和发展需求。

构建强大、安全、稳定且具有高度可扩展性的信息技术基础架构，以支撑日益增长的医疗信息化需求，同时保证患者数据的安全和隐私。

按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）的标准，新建科研教学康复楼备份机房应符合B级要求。

- 系统性能设计目标

高可用性：系统应保证高可用性，确保医疗服务的连续性和稳定性，减少系统故障对医疗活动的影响。

快速响应：系统应具备快速响应能力，能够在短时间内处理大量数据请求，满足实时数据处理的需求。

可扩展性：系统设计应考虑未来扩展的可能性，支持模块化升级和扩展，以适应不断增长的业务需求。

- 七、设计服务要求

- 项目团队配备要求

（1）专业资质与经验

行业认证：投标人应具备相关行业的专业认证，证明其在医疗信息化领域的专业能力和服务质量。

项目经验：投标人应有丰富的医疗信息化项目实施经验。

技术团队：投标人应拥有专业的技术团队，包括系统分析师、注册咨询师、一级造价师等，以确保项目的顺利实施。

服务团队构成：

（1）项目负责人

投标人应指定项目组织能力强的管理骨干作为项目负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（2）技术负责人

投标人应指定技术水平高的技术骨干作为技术负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（3）项目团队人员

投标人应由相关领导牵头负责成立专门项目组，团队应配备与项目特点相匹配的设计人员，设计人员应具备与项目相关业务的相关执业（职业）资格证书；另外，根据设计工作量随时增加合格的技术支持人员以保证项目进度。

- 服务质量要求

- 基本要求

保证项目方案覆盖建设单位的全部需求、可落地可实施。

质量控制的标准按照《ISO9001：2008质量管理体系》进行控制。

- 全过程的质量控制

加强设计咨询过程的质量控制，保证设计咨询活动按照相应的规程执行；

对需求分析、方案设计、设计论证、报告编制、方案调整修改等阶段的咨询工作进行质量控制。

用户反馈：收集用户对设计报告的反馈意见，及时进行修改和完善。

持续改进：根据项目进展和用户需求的变化，不断优化设计报告的内容和形式。

- 成果的质量控制

对设计咨询的工作成果加强质量检查，包括前后内容逻辑的一致性、文档的格式是否符合建设单位质量管理要求、概算中的设备清单是否与方案中一致，由产品质量审计员负责审核并签字确认。

- 3、职责与责任

- 质量责任

投标人应当对服务质量负责。成果物应当满足工程质量和安全的需要。

- 中立要求

投标人在项目方案编制中建议选用的材料、构配件和设备，并说明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外，投标人不得指定生产厂、供应商。

- 变更确认

投标单位应参与技术变更的研判与确认，并对由于技术方面的变更而引发出的投资变更做出判断与结论。

- 知识产权

投标人完成的本项目所有工作成果，其全部知识产权和相关权益均归招标人所有。本合同终止后，投标人应按招标人的要求，将设计咨询过程中形成的档案资料全部移交至招标人。

- 保密责任

投标单位对招标单位提供的所有相关项目资料给予保密。未经招标单位事先书面许可，投标单位不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与该保密信息或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用该保密信息。

- 4、定制化服务能力

需求分析：投标人应能够准确理解医院的业务需求，进行深入的需求分析，确保设计方案的针对性和有效性。

个性化设计：根据医院的特定需求，提供个性化的信息化设计方案，满足医院的独特业务流程和管理要求。

灵活调整：在项目实施过程中，投标人应能够根据医院反馈及时调整方案，确保最终交付的设计文件能够满足医院的期望。

- 5、项目管理与沟通

项目管理流程：投标人应建立完善的项目管理体系，确保项目按时按质完成。

定期沟通：投标人应与医院保持定期沟通，及时汇报项目进展，解决项目实施过程中的问题。

文档记录：投标人应提供完整的项目文档，便于医院进行项目监督。

- 八、交付成果

- 设计报告

按照招标人的要求，完成信息化系统的功能设计，详细描述产品应具备的全部功能。同时，对产品的硬件及网络支持条件予以严谨地分析和量化，为相关的工程建筑安装和设备选型等基础性工作提供准确的依据。

设计成果必须严格遵守设计原则，全部满足设计目标要求，全面覆盖设计内容，完全符合法规、标准的要求。至少报告以下章节：

- 项目背景和目标：介绍项目的背景信息，明确系统设计的目标。

- 需求分析：详细描述用户需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等。

- 总体架构设计：展示系统的技术架构，包括硬件架构、软件架构、网络架构等。

- 建设方案：详细描述各个功能模块的设计，包括数据流程图、界面设计等。

- 预算估算：提供项目的概算，包括硬件成本、软件成本等。

- 概算文件

项目工程建设部分的经济文件的编制必须贯彻执行国家、北京市有关工程建设的政策和法令，项目涉及信息化采购部分的概算文件必须按照信息化建设主管部门的相关要求编制。包括：

- 硬件成本：计算机、服务器、网络设备等硬件设备的购置或升级费用。

- 软件成本：操作系统、数据库管理系统、应用软件等软件的购买或定制开发费用。

- 信息资源建设成本：信息资源建设的费用。

- 其他费用：监理、测评等。

- 九、验收标准

- 设计咨询设计文档验收要求

提交的所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解；如有软件、数据建模等，应当采用标准的方法、工具。

- 最终工作成果验收要求

满足国家规定的深度和要求。

达到采购人在招标文件与合同中要求。

经用户单位确认后视为成果验收合格。

06包：

- 技术参数

指标按重要性分为“★”、“▲”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，需提供证明材料，无标识则表示一般指标项，按照招标参数的要求提供响应材料。供应商在投标、响应环节出具关于所提供安防设备满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。

| 序号 | 产品名称 | 主要功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | - 固化接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，≥4个2.5G/1G SFP接口； - 要求支持PoE/PoE+，整机POE输出功率≥370W； - 要求交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； - 要求支持4K 802.1Q VLAN、LACP、支持一对多镜像、多对一镜像、IPv4/IPv6静态路由、支持全局ACL； 要求管理支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web管理、公有云平台管理。 | 台 | 28 |
| 2 | 核心交换机 | - 整机≥5个槽位，其中≥2个主控板槽位，≥3个业务板槽位，支持主控板电源冗余； - 要求交换容量≥50Tbps，包转发率≥38000Mpps； - 要求支持OpenFlow 1.3、Netconf； - 要求支持二层特性STP、RSTP、MSTP、QinQ、灵活QinQ、ERPS（G.8032）、动态链路聚合、静态端口聚合、跨板链路聚合； - 要求支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2、VRRPv3； - 要求支持VXLAN二层网桥、VXLAN三层网关； - 要求支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像、基于流的镜像、SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像； - 要求支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道； - 要求管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置、SNMP V1/V2c/V3； 本次接口要求配置≥24端口千兆以太网电口(RJ45)+≥24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+≥4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，按需配置千兆光模块。 | 台 | 1 |
| 3 | 云存储 | 1.云存储系统由元数据节点（管理节点）和存储节点（数据节点）组成； 管理节点和存储节点都采用对等工作模式； 存储节点设备采用嵌入式专用操作系统； ▲2.支持分布式块存储，无碎片，系统无存储空间和性能衰减；支持分布式文件存储； 分布式对象存储，读写过程不产生索引数据， 不存在单独索引盘；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 3.单台不低于24盘位云存储；可扩展磁盘空间，单存储节点支持 480块磁盘； 4.单台内存≥8GB，网络接口≥4个千兆以太网接口； 5.单台性能不低于512路2M接入、50路回放； 6.前端摄像机是 iSCSI 协议直存或者国标GB/T 28181、Onvif 1.0 及以上标准码流直存储模式、主流厂商海康、大华私有协议直写存储模式下，均支持数据以离散均衡方式存储在多个存储节点中； ▲7.需支持容器秒级启动，单节点支持不少于200个容器同时运行；支持对容器的资源性能进行阈值设置，支持第三方流媒体直接部署在docker内；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲8.需支持前端摄像机按照流直存的方式存储，以 Onvif、GB/T 28181、RTSP、PSIA等媒体流直接发送到存储节点；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲9.需支持一套云存储中创建至少 100 万个不同容量的资源池/Bucket；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 10.需支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理； ▲11.需支持空间使用预测功能，自动识别磁盘的剩余空间容量，可根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储录像时长；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 12.系统应支持在 1 秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，启动回放解码时间不大于 1 秒，且能指定秒级时间点进行播放； ▲13.当发生故障时，云存储系统可回放出故障发生前 1 秒的录像；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 14.需支持无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减； 15.需支持支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载； ▲16.支持根据视频、图片、智能、文件等存储业务不同，自动调用不同的负载均衡策略，集群内节点负载压力差距在 1%以内；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲17.设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间 ≤ 1秒；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 18.支持查看云存储系统中各个存储节点、业务模块、存储资源、的在线状态以及告警信息。支持查看每一个前端摄像机的实时读写情况、告警信息； 19.支持多冗余设计，支持双电源，支持双 BIOS等关键部件冗余。 | 台 | 12 |
| 4 | 监控硬盘 | 企业级硬盘：容量：8TB；接口：SATA；转速：7200rpm；缓存：256MB。 | 台 | 288 |
| 5 | 视频管理主机 | - 1.应采用欧拉、麒麟等国产化操作系统，硬件具有不低于6核处理器，内存不低于64G，硬盘不少于20个槽位； 2.可管理的摄像机数≥10000路，其中本域相机路数≥3000路； 3.媒体流入口带宽≥1024Mbps；媒体流出口带宽≥2048Mbps；图片流接入≥160Mbps；图片流转发性能≥320Mbps； ▲4.支持跨资源池迁移，迁移后新的录像文件存入新资源池，原资源池中的空间可释放；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 5.对录像某时间点添加标签并可查询，单个录像支持不少于1000个标签 ； 6.支持采用块存储格式；支持配置ISCSI、S3、OSS、HADOOP（HDFS）、NFS、CIFS/SMB、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口访问；支持配置IPV4/IPV6/TCP/IP/UDP/SIP/SNMP等标准协议； ▲7.支持将所有GPU模块做统一池化，形成智能资源池。可以按需分配智能资源用于进行人脸比对，行为分析，车型分析，视频结构化分析等各类智能分析业务。且可在做完某项智能任务后回收智能资源用于其他智能任务；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲8.支持将CPU使用率、内存使用率、网络连接性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 9.支持动态人脸布控库容为50万，支持人脸子库个数不少于512 支持单张或批量导入（导出）人脸信息， 最大支持每次批量导入50万条记录； 10.以图搜脸首位命中率不低于99% 以图搜脸前10位命中率不低于99% 以图搜脸前20位命中率不低于99.99% ▲11.支持人脸静态大库库容不小于250万，支持过人库（过人特征数据）库容不小于250万，支持结构化数据库容不小于5000万；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲12.支持250万人脸静态大库检索时间不超过3秒，支持5000万过人（过人特征数据）检索时间不超过10秒；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 13.支持不使用的硬盘自动进行休眠 风扇在不同温度环境下可自动调节转速 CPU在不同业务压力下可自动调节主频 。 14.监控前端设备，存储设备等视频相关硬件设备设施与主控室综合管理平台服务器网络物理联通且通信正常且并有独立的视频管理平台系统； 15.提供前端设备、存储设备、管理软件的物理位置、ip地址等基础数据信息； 16.需使用国内主流厂商监控设备； 17.实现视频管理功能，如视频参数修改、视频预览、回放、云台控制、录像检索、视频上墙等功能； 18.在室内外地图上实现视频设备图像的实时预览和视频控制； | 台 | 1 |
| 6 | ★红外半球摄像机 | - 1.图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS； ★2.焦距范围不小于2.8~12mm； 3.图像分辨率≥1920*1080； 4.最低照度需支持彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.001Lux； ★5.内置Mic≥1个；支持G.711A、G.711U、AAC等音频编码格式； 6.防水防尘等级≥IP66； 7.防暴等级≥IK10。 | 台 | 325 |
| 7 | 电梯专用半球摄像机 | - 图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS； 2.焦距支持2.8/4.0/6.0mm定焦； 3.图像分辨率≥1920*1080； ▲4.内置Mic≥1个；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 5.防水防尘等级≥IP67； 6.防暴等级≥IK10。 7.配套电梯专用无线网桥，天线增益不低于6dBi，角度不低于水平60度，垂直60度；最大传输速率不低于300Mbps。 | 台 | 10 |
| 8 | 人脸抓拍摄像机 | - 1.图像传感器优于或相当于1/1.8英寸CMOS，光圈不大于F1.2； 2.焦距范围不低于2.8~12mm； 3.图像分辨率≥2688×1520； 4.最低照度需支持彩色：≤0.0005Lux，黑白：≤0.0001Lux； 5.支持混合补光，人脸补光距离不低于10m，普通监控不低于50m； ▲6.内置≥2个拾音器，具有自适应降噪能力，具有≥20米远程拾音能力；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲7.支持人脸检测智能模式，可并发≥40张人脸的检出和抓拍，可实现全景大图、人脸小图、人体图关联显示和存储，支持人脸、人员属性的提取，人脸捕获率≥99%，支持人脸图片去重，重复率≤1%；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 8.支持人脸属性检测，包括性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色等； 9.支持人体属性检测，包括性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向等； ▲10.内置加热模块，支持去除前玻璃罩雾气；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 11.音频输入≥1入，音频输出≥1出，告警输入≥2入，告警输出≥2出； 12) 防水防尘等级≥IP67。 | 台 | 6 |
| 9 | 红外筒形摄像机 | - 1.图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS； 2.焦距范围不小于2.7~13.5mm； 3.图像分辨率≥1920*1080； 4.最低照度需支持彩色：≤0.0005Lux，黑白：≤0.0001Lux； 5.内置Mic≥1个； ▲6.支持ARP功能，设备可通过绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备（需提供公安部权威机构检测报告证明） 7.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人）等周界布防； 8.防水防尘等级≥IP67。 | 台 | 40 |
| 10 | 室外网络红外球机 | - 1.图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS； 2.焦距范围不小于5~120.0mm； 3.图像分辨率≥2688×1520； 4.最低照度不低于0.001ux (彩色)，0.0001lux(开启红外)； 5.补光距离不小于100米红外补光； 6.预置位不少于1024个； 7.支持人脸检测智能模式，可并发≥40张人脸的检出和抓拍； 8.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人）等周界布防； 9.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； ▲10.需支持在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约90%；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 11.自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置； 12.水平范围:360°连续旋转；垂直范围:-15°~90°； ▲13.当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 14.防水防尘等级≥IP67； 15.防暴等级≥IK10。 | 台 | 30 |
| 11 | 人脸识别板卡 | 1.机非人图片分析性能:最大支持60张/秒图片分析（分辨率<=300W）； 最大支持40张/秒图片分析（300W＜分辨率<900W）； 2.机非人视频流分析性能:最大支持40张/秒图片分析（300W＜分辨率<900W）； 最大支持20路视频流分析（分辨率<=300W）； 最大支持16路视频流分析（300W＜分辨率<=500W）； 3.行为分析视频流分析性能:最大支持20路视频流分析（分辨率<=300W）； 最大支持16视频流分析（300W＜分辨率<=500W）； | 块 | 1 |
| 12 | 双鉴探测器 | 1.探测距离：12m*12m； 2.全范围PIR辅以24GHz微波探测； 3.10m内10Kg防宠支持； 4.自动灵敏度和数字温度补偿； 5.光学密封，下视窗保护； 6.9 - 16 V宽电压和防反接保护； 7.顶装/墙装/万向支架支持。 8.当指定地点被入侵发生警报时，入侵系统自动将报警消息推送至安技防管理平台，在平台上弹出接警单并显示报警详细内容，同时在地图上显示入侵报警位置和周边视频信息。 9.确定为有效警情后，触发接处警流程，自动弹出关联预案，指导完成接处警处理； 10.警情处理完成后，自动存放到案例库中以便后期查阅； 11.入侵报警系统需与主控室管理平台服务器网络物理联通且通信正常，入侵系统可接收报警信息； 12.需使用国内主流厂商的入侵报警系统； | 台 | 8 |
| 13 | 探测器电源 | 输出电压24VDC, 电流5A。 | 块 | 8 |
| 14 | 报警主机 | 1.8个板载有线防区，可扩展至256个； 2.4个板载触发器输出，可扩展至256个； 3.支持8个485无线接收模块，每个模块可支持8个无线探测器； 4.支持两条总线，每条总线可达2400m（RVV2.1.5mm²），总线无极性； 5.支持32个LCD键盘，键盘总线长度可达1200m（φ1.5mm²）； - 6.支持定时布撤防；支持网络、电话线、GPRS(GPRS方式仅BNG主机支持）多种方式联网；支持短信通知及布撤防、消警（仅BNG主机支持）。 - 7.收到报警时，呼叫中心将报警消息推送至监控中心综合管理平台，综合管理平台自动弹出接警单并显示报警的详细信息，同时弹出周边摄像头视频图像； 8..确认为有效警情后，触发接处警流程，以引导相关人员进行处理； 9.警情处理完成后，自动存放到案例库中以便后期查阅； 10.一键式报警系统与监控中心服务器网络物理联通且通信正常； 11.需使用国内主流厂家一键式报警系统； | 台 | 1 |
| 15 | 报警主机电池 | 12V/7AH铅酸蓄电池，各类报警主机专用。 | 块 | 1 |
| 16 | 控制键盘 | 1.支持LED显示实时系统状态； 2.支持LCD显示自定义防区名称； 3.支持上下翻页查看事件信息； 4.可针对单防区进行布撤防； 5.支持刷卡布撤防； 6.支持遥控器布撤防 | 台 | 1 |
| 17 | 防区模块 | 专用单防区模块；总线无极性。 | 个 | 44 |
| 18 | 报警按钮 | 钥匙复位；紧急按钮；防火ABS阻燃外壳。 | 个 | 36 |
| 19 | 巡更手持终端 | 输出方式：广域网；支持云考勤；免软件。 | 个 | 4 |
| 20 | 电子巡更点 | 电子巡更点 | 个 | 20 |
| 21 | 机柜 | 600mm*1000mm*2000mm网络机柜 | 台 | 3 |
| 22 | 壁挂机柜 | 600mm*450mm*637mm | 台 | 9 |
| 23 | 监控操作台 | 金属控制台，安全接地，横置托板2联 | 台 | 2 |

- 商务要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起60日内完成交付 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 北京回龙观医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 合同签订完毕，乙方向甲方交付3%合同款的银行保函。甲方在乙方提供60%首付款的合法增值税普通发票后，甲方应在20个工作日内向乙方支付60%首付款；产品安装验收合格之日起20个工作日内，乙方提供剩余40%合同款的合法增值税普通发票后，甲方应在30个工作日内向乙方支付尾款；满3年且无违约情况，甲方一次性无息返还乙方银行保函。 |
| 4 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。 |
| 5 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 验收合格后不少于3年，质保期内供应商负责设备维修及维护。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照合同约定执行 |
| 7 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 技术需求

## 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 否 | 台 | 28 | 国产品牌 |
| 2 | 核心交换机 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 3 | 云存储 | 否 | 台 | 12 | 国产品牌 |
| 4 | 监控硬盘 | 否 | 台 | 288 | 国产品牌 |
| 5 | 视频管理主机 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 6 | ★红外半球摄像机 | 是 | 台 | 325 | 国产品牌 |
| 7 | 电梯专用半球摄像机 | 否 | 台 | 10 | 国产品牌 |
| 8 | 人脸抓拍摄像机 | 否 | 台 | 6 | 国产品牌 |
| 9 | 红外筒形摄像机 | 否 | 台 | 40 | 国产品牌 |
| 10 | 室外网络红外球机 | 否 | 台 | 30 | 国产品牌 |
| 11 | 人脸识别板卡 | 否 | 块 | 1 | 国产品牌 |
| 12 | 双鉴探测器 | 否 | 台 | 8 | 国产品牌 |
| 13 | 探测器电源 | 否 | 块 | 8 | 国产品牌 |
| 14 | 报警主机 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 15 | 报警主机电池 | 否 | 块 | 1 | 国产品牌 |
| 16 | 控制键盘 | 否 | 台 | 1 | 国产品牌 |
| 17 | 防区模块 | 否 | 个 | 44 | 国产品牌 |
| 18 | 报警按钮 | 否 | 个 | 36 | 国产品牌 |
| 19 | 巡更手持终端 | 否 | 个 | 4 | 国产品牌 |
| 20 | 电子巡更点 | 否 | 个 | 20 | 国产品牌 |
| 21 | 机柜 | 否 | 台 | 3 | 国产品牌 |
| 22 | 壁挂机柜 | 否 | 台 | 9 | 国产品牌 |
| 23 | 监控操作台 | 否 | 台 | 2 | 国产品牌 |

## 实施需求

- 本项目为交钥匙工程，投标报价包含所有的设备安装、调试；机房改造及辅料和辅材等；

- 本次建设项目需实现与原有安防系统无缝融合，统一管理。

- 交货期：合同签定之日后60天内完成本项目的建设任务。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货方式：现场交货。

- 验收：安装调试完毕后7个工作日内，由采购人组织项目验收。

- 售后服务：

- 质保期：提供设备不少于三年质量保证期，质保期内免费上门保修，终身提供技术支持；

- 系统故障出现后，提供7*24小时免费售后服务，半小时响应，2小时到现场，4小时排除故障。

- 系统安装完毕后，现场操作使用培训。