- 03包：发光字及导视标识

| 包号 | 包名称 | 货物名称 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 发光字及导视标识 | 国家骨科医学中心发光字 | 83.94平方米 | 3,917.74 |
|  |  | 首都医科大学附属北京积水潭医院发光字 | 89.6平方米 | 4,155.45 |
|  |  | 国家紧急医学救援基地发光字 | 45.22平方米 | 3,909.56 |
|  |  | 住院部发光字 | 8.7平方米 | 3,688.27 |
|  |  | 急诊发光字 | 4.7平方米 | 3,688.27 |
|  |  | 国际医疗部发光字 | 13.4平方米 | 3,688.27 |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家骨科医学中心发光字 | 1.尺寸：28000mm长×4000mm高×150mm厚，±10mm 2.箱体：≥3mm铝板成型，表面氟碳漆汽车级烤漆，钢架龙骨 3.面板：≥6mm高透亚克力板，无气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其他缺陷，所有切割处抛光处理，10年内透明度、颜色不得有明显变化。 4.光源：色温≥6500K，发光≥120度，光效≥60lm/W，防护等级IP64及以上，显色指数Ra≥80，电压DC12V，寿命≥2万小时，工作温度：-20℃~55℃。 5.电气系统：适配开关电源及电缆/电线和保护管（至配电箱）； 6.基础结构：一层地面立地式安装，配套基础≥C25混凝土预埋及外围结构（可抗≥10级大风）； |
| 2 | 首都医科大学附属北京积水潭医院发光字 | 1.尺寸：33000mm长×2600mm高×150mm厚，±10mm 2.箱体：≥3mm铝板成型，表面氟碳漆汽车级烤漆，钢架龙骨 3.面板：≥6mm高透亚克力板，无气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其他缺陷，所有切割处抛光处理，10 年内透明度、颜色不得有明显变化。 4.光源：色温≥6500K，≥发光120度，光效≥60lm/W，防护等级IP64及以上，显色指数Ra≥80，电压DC12V，寿命≥2万小时，工作温度：-20℃~55℃。 5.电气系统：适配开关电源及电缆/电线和保护管（至配电箱）； 6.预埋结构：四层安装，30#/40#/80#镀锌方管、8mm镀锌钢板（墙内部分防锈处理，外露部分氟碳烤漆追色处理），石材/铝板墙面拆除、打孔、原样恢复及防水处理等； |
| 3 | 国家紧急医学救援基地发光字 | 1.尺寸：28000mm长×2000mm高×150mm厚，±10mm 2.箱体：≥3mm铝板成型，表面氟碳漆汽车级烤漆，钢架龙骨 3.面板：≥6mm高透亚克力板，无气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其他缺陷，所有切割处抛光处理，10 年内透明度、颜色不得有明显变化。 4.光源：色温≥6500K，发光≥120度，光效≥60lm/W，防护等级IP64及以上，显色指数Ra≥80，电压DC12V，寿命≥2万小时，工作温度：-20℃~55℃。 5.电气系统：适配开关电源及电缆/电线和保护管（至配电箱）； 6.预埋结构：四层安装，30#/40#/80#镀锌方管、8mm镀锌钢板（墙内部分防锈处理，外露部分氟碳烤漆追色处理），石材/铝板墙面拆除、打孔、原样恢复及防水处理等； |
| 4 | 住院部发光字 | 1.尺寸：3500mm长×1500mm高×120mm厚，±10mm 2.箱体：≥3mm铝板成型，表面氟碳漆汽车级烤漆，钢架龙骨 3.面板：≥6mm高透亚克力板，无气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其他缺陷，所有切割处抛光处理，10 年内透明度、颜色不得有明显变化。 4.光源：色温≥6500K，发光≥120度，光效≥60lm/W，防护等级IP64及以上，显色指数Ra≥80，电压DC12V，寿命≥2万小时，工作温度：-20℃~55℃。 5.电气系统：适配开关电源及电缆/电线和保护管（至配电箱）； 6.预埋结构：二层安装，40#镀锌方管、50#镀锌角钢（墙内部分防锈处理，外露部分氟碳烤漆追色处理），石材/铝板墙面拆除、打孔、原样恢复及防水处理等； |
| 5 | 急诊发光字 | 1.尺寸：2500mm长×1500mm高×120mm厚，±10mm 2.箱体：≥3mm铝板成型，表面氟碳漆汽车级烤漆，钢架龙骨 3.面板：≥6mm高透亚克力板，无气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其他缺陷，所有切割处抛光处理，10 年内透明度、颜色不得有明显变化。 4.光源：色温≥6500K，发光≥120度，光效≥60lm/W，防护等级IP64及以上，显色指数Ra≥80，电压DC12V，寿命≥2万小时，工作温度：-20℃~55℃。 5.电气系统：适配开关电源及电缆/电线和保护管（至配电箱）； 6.预埋结构：二层安装，40#镀锌方管、50#镀锌角钢（墙内部分防锈处理，外露部分氟碳烤漆追色处理），石材/铝板墙面拆除、打孔、原样恢复及防水处理等； |
| 6 | 国际医疗部发光字 | 1.尺寸：5000mm长×1500mm高×120mm厚，±10mm 2.箱体：≥3mm铝板成型，表面氟碳漆汽车级烤漆，钢架龙骨 3.面板：≥6mm高透亚克力板，无气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其他缺陷，所有切割处抛光处理，10年内透明度、颜色不得有明显变化。 4.光源：色温≥6500K，发光≥120度，光效≥60lm/W，防护等级IP64及以上，显色指数Ra≥80，电压DC12V，寿命≥2万小时，工作温度：-20℃~55℃。 5.电气系统：适配开关电源及电缆/电线和保护管（至配电箱）； 6.预埋结构：二层安装，40#镀锌方管、50#镀锌角钢（墙内部分防锈处理，外露部分氟碳烤漆追色处理），石材/铝板墙面拆除、打孔、原样恢复及防水处理等； |

其他要求：所有广告字共用1台配电箱楼内二层强电井安装，投标人须自行承担，所需费用含在投标总价。