- 采购需求

一、产品指标要求

指标按重要性分为“★”、“▲”、“#”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，#代表关键性指标，需提供证明材料，无标识则表示一般指标项，按照招标参数的要求提供材料。

指标要求中如有“供应商给出...”等表述要求的，请投标人明确提供具体响应内容。

供应商在投标、响应环节出具关于所提供通用服务器满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。

“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务服务器 | 6 | 台 | 否 |
| 2 | 外网DMZ服务器 | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 大数据应用服务器 | 10 | 台 | 是 |
| 4 | 科研服务器 | 9 | 台 | 否 |
| 5 | 前置应用服务器 | 4 | 台 | 否 |
| 6 | OA、网站服务器 | 3 | 台 | 否 |
| 7 | 多模态影像系统服务器 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 多模态神经影像平台升级 | 1 | 套 | 否 |
| 9 | 心理援助系统服务器 | 2 | 台 | 否 |
| 10 | 操作系统 | 4 | 套 | 否 |
| 11 | 模块化UPS主机 | 2 | 台 | 否 |
| 12 | 蓄电池组 | 240 | 块 | 否 |
| 13 | UPS主机 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | UPS电池 | 64 | 块 | 否 |

## 核心业务服务器（6台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥48个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥11 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥32 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥6 |
| 12 | 产品规格 | 存储 规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥3*480GB SSD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥3 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥24 |
| 17 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端口数量 | ≥实配2块双口16G HBA卡 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡，≥2块双端口万兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥5个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗 余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥1500W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥4颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部件等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1)支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 45 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 46 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 47 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 48 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 49 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 无特殊要求 |
| 50 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
| 51 | 安全要求 |  | #安全特性 | 支持开箱检测，支持可信平台模块 TPM2.0、TCM2.0 |
| 52 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 53 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离 ，在内存产生 CE故障时 ，内存地址被隔离成功 ，服务器正常运行 ，业务系统不中断 |
| 54 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 ，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 55 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护 ，支持数据备份恢复机制 ，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 56 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行 ，提升系统稳定性 |
| 57 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 58 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存存储阵列替换 |
| 59 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中 ，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 60 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别 ，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 61 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 62 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 63 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置 、公钥导入等重要的管理操作 ，已登录用户应通过二次鉴别后 ，才能执行操作 |
| 64 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 65 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 66 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 67 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 68 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 69 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 70 | 安全要求 | 限用物质的限量求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 71 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.3GHz |
| 72 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥24 |
| 73 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥33MB |
| 74 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 75 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 76 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 77 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥2GB |
| 78 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | ★FC HBA 卡速率 | ≥2块双口16G HBA卡 |
| 79 | 性能要求 | 网络 性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 80 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 81 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 82 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 83 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 84 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 85 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 86 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 87 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 88 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 89 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 90 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 91 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 92 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 93 | 可靠性要求 | 存储可靠性求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 94 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 95 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 96 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 97 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 98 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 99 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 100 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 101 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 102 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 103 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 104 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 105 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 106 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 107 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 108 | 其它要求 | 管理功能 | # 便捷管理 | 支持 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备 |

## 外网DMZ服务器（2台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥48个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥11 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥6 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥3*480GB SSD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥3 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥24 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端口数量 | ≥实配2块双口16G HBA卡 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡，≥2块双端口万兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥5个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥1500W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求 ，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥4颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部件等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别 支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 45 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 46 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 47 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 48 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 49 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 无特殊要求 |
| 50 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
| 51 | 安全要求 |  | #安全特性 | 支持开箱检测，支持可信平台模块 TPM2.0、TCM2.0 |
| 52 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |
| 53 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离 ，在内存产生 CE 故障时 ，内存地址被隔离成功 ，服 务器正常运行 ，业务系统不中断 |
| 54 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 ，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 55 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护 ，支持数据备份恢复机制 ，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 56 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行 ，提升系统稳定性 |
| 57 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 58 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存存储阵列替换 |
| 59 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中 ，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 60 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别 ，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 61 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 62 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 63 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置 、公钥导入等重要的管理操作 ，已登录用户应通过二次鉴别后 ，才能执行操作 |
| 64 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 65 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 66 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 67 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 68 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 69 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 70 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 71 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.3GHz |
| 72 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥24 |
| 73 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥33MB |
| 74 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 75 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 76 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 77 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥2GB |
| 78 | 性能要求 | FC HBA卡能 | ★FC HBA 卡速率 | ≥2块双口32G HBA卡 |
| 79 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 80 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 81 | 性能要求 | 电能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 82 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 83 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 84 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 85 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 86 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 87 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 88 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 89 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 90 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 91 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 92 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 93 | 可靠性要 求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 94 | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 95 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 96 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 97 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 98 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 99 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 100 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 101 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 102 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 103 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 104 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 105 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 106 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 107 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 108 | 其它要求 | 管理功能 | # 便捷管理 | 支持 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备 |

## 大数据应用服务器（10台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥48个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥14 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 2个 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥32 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥8 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥2*480GB SATA SSD硬盘，≥14*1.2T SAS HDD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥16 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 最大支持31个2.5寸硬盘或20个3.5寸硬盘 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端口数量 | 无特殊要求 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡，≥2块双端口万兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 支持≥5个USB3.0端口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥1500W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求 ，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥2颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O 部件等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 45 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 46 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 47 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 48 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 49 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安要求 | 无特殊要求 |
| 50 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
| 51 | 安全要求 |  | #安全特性 | 支持开箱检测，支持可信平台模块 TPM2.0、TCM2.0 |
| 52 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 53 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离 ，在内存产生 CE故障时 ，内存地址被隔离成功 ，服务器正常运行 ，业务系统不中断 |
| 54 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 ，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 55 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护 ，支持数据备份恢复机制 ，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 56 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行 ，提升系统稳定性 |
| 57 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 58 | 安全要求 |  | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内 存存储阵列替换 |
| 59 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中 ，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 60 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别 ，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 61 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 62 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 63 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置 、公钥导入等重要的管理操作 ，已登录用户应通过二次鉴别后 ，才能执行操作 |
| 64 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 65 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 66 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 67 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 68 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 69 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 70 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 71 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.6GHz |
| 72 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数 | ≥28 |
| 73 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥42MB |
| 74 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 75 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 76 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 77 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥2GB |
| 78 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 79 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 80 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 81 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 82 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 83 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 84 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 85 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 86 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 87 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 88 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 89 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 90 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 91 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 92 | 可靠性要 求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 93 | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 94 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 95 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 96 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 97 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 98 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 99 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 100 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 101 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 102 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 103 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 104 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) |
| 105 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 106 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 107 | 其它要求 | 管理功能 | # 便捷管理 | 支持 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备 |

## 科研服务器（9台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥48个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥11 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥6 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥3*480GB SSD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥3 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥24 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端口数量 | ≥实配2块双口16G HBA卡 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡，≥2块双端口万兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥5个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥1500W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求 ，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥4颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部件等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别 支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 45 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 46 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 47 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 48 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 49 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 无特殊要求 |
| 50 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
| 51 | 安全要求 |  | #安全特性 | 支持开箱检测，支持可信平台模块 TPM2.0、TCM2.0 |
| 52 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |
| 53 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离 ，在内存产生 CE 故障时 ，内存地址被隔离成功 ，服 务器正常运行 ，业务系统不中断 |
| 54 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 ，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 55 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护 ，支持数据备份恢复机制 ，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 56 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行 ，提升系统稳定性 |
| 57 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 58 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存存储阵列替换 |
| 59 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中 ，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 60 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别 ，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 61 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 62 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 63 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置 、公钥导入等重要的管理操作 ，已登录用户应通过二次鉴别后 ，才能执行操作 |
| 64 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 65 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 66 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 67 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 68 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 69 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 70 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 71 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.3GHz |
| 72 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥24 |
| 73 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥33MB |
| 74 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 75 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 76 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 77 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥2GB |
| 78 | 性能要求 | FC HBA卡能 | ★FC HBA 卡速率 | ≥2块双口32G HBA卡 |
| 79 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 80 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 81 | 性能要求 | 电能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 82 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 83 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 84 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 85 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 86 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 87 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 88 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 89 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 90 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 91 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 92 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 93 | 可靠性要 求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 94 | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 95 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 96 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 97 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 98 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 99 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 100 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 101 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 102 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 103 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 104 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 105 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 106 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 107 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 108 | 其它要求 | 管理功能 | # 便捷管理 | 支持 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备 |

## 前置应用服务器（4台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥24个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥9 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡 ，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置 ，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口 ，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥4 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥2*960GB SATA SSD硬盘，≥3*4T SATA HDD硬盘， |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥5 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥25 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端 口数量 | 无特殊要求 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥4个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥900W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求 ，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥2颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别 支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | #集中管理 | 支持自研集中管理系统，该系统能提供内存自愈上告，通过钉钉或微信上报故障信息 |
| 45 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 46 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 47 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 48 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 49 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 50 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 无特殊要求 |
| 51 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 52 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 53 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 54 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置 、公钥导入等重要的管理 操作 ，已登录用户应通过二次鉴别 后 ，才能执行操作 |
| 55 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 56 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 57 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 58 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 59 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 60 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.6GHz |
| 61 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥32 |
| 62 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥32MB |
| 63 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 64 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 65 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 66 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥4GB |
| 67 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 68 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 69 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 70 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 71 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 72 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 73 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 74 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 75 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 76 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 77 | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 78 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 79 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 80 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 81 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 82 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 83 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 84 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 85 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 86 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 87 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 88 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 89 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 90 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

## OA、网站服务器（3台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥24个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥9 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡 ，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置 ，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口 ，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥4 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥2*960GB SATA SSD硬盘，≥3*4T SATA HDD硬盘， |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥5 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥25 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端 口数量 | 无特殊要求 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥4个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥900W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求 ，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥2颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜 规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交 换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别 支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | #集中管理 | 支持自研集中管理系统，该系统能提供内存自愈上告，通过钉钉或微信上报故障信息 |
| 45 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 46 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 47 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 48 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 49 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 50 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 无特殊要求 |
| 51 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 52 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 53 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 54 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置 、公钥导入等重要的管理 操作 ，已登录用户应通过二次鉴别 后 ，才能执行操作 |
| 55 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 56 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 57 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 58 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 59 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 60 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.6GHz |
| 61 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核 数 | ≥32 |
| 62 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥32MB |
| 63 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 64 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 65 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 66 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥4GB |
| 67 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 68 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 69 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 70 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 71 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 72 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 73 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 74 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 75 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 76 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 77 | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 78 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 79 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 80 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 81 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 82 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 83 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 84 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 85 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 86 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 87 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 88 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 89 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 90 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

## 多模态影像系统服务器（1台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥11 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥8 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥3*480GB SSD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥3 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥24 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端口数量 | ≥实配2块双口16G HBA卡 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率 和数量 | 配置≥4端口千兆网卡，≥2块双端口万兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥4个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥2600W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按 钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂 层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和 磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求 ，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥2颗，机柜高度≥4U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应 性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | 配置≥4块GPU显卡，单卡：显存容量≥24GB；CUDA核心数≥10496，加速频率‌≥1700MHz，基础频率≥1400MHz；显存频率≥19500MHz；显存位宽≥384bit |
| 32 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 33 | 产品规格 |  | ★机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 34 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 35 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 36 | 功能要求 | CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部件等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 37 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 38 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 39 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 40 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 41 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 42 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 43 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 44 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 45 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 46 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 47 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 48 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 49 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 50 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安要求 | 无特殊要求 |
| 51 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
| 52 | 安全要求 |  | #安全特性 | 支持开箱检测，支持可信平台模块 TPM2.0、TCM2.0 |
| 53 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 54 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离 ，在内存产生 CE故障时 ，内存地址被隔离成功 ，服务器正常运行 ，业务系统不中断 |
| 55 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 ，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 56 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护 ，支持数据备份恢复机制 ，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 57 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行 ，提升系统稳定性 |
| 58 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 59 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存存储阵列替换 |
| 60 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中 ，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 61 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别 ，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 62 | 安全要求 |  | ★弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |
| 63 | 安全要求 |  | ★白名单访 问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访 问控制 |
| 64 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置 、公钥导入等重要的管理 操作 ，已登录用户应通过二次鉴别 后 ，才能执行操作 |
| 65 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 66 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 67 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 68 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 69 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 70 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 71 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 72 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.6GHz |
| 73 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥28 |
| 74 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥42MB |
| 75 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 76 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 77 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 78 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥4GB |
| 79 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | ★FC HBA 卡速率 | ≥2块双口16G HBA卡 |
| 80 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 81 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 82 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 83 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 84 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 85 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 86 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 87 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 88 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡 、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 89 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 90 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 91 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 92 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 93 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 94 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 95 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 96 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 97 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 98 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 99 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 100 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 101 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 102 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 103 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序 ，形式包括但不限于驱动 光盘 、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 104 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 105 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 106 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 107 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 108 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 109 | 其它要求 | 管理功能 | # 便捷管理 | 支持 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备 |

## 多模态神经影像平台升级（1套）

### 多模态神经影像智能分析模块升级

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访问方式 | 系统采用跨平台语言JAVA开发， B/S架构的管理界面，支持用户通过IE、FireFox、Chrome等主流浏览器访问。基于web界面，操作简单、省去配置软件、各种报错的烦恼。 | 否 |
| 2 | 预处理流程 | 支持结构像、静息态BOLD功能像及弥散加权像等多模态影像数据进行预处理，提供不同层次的分析结果。 | 否 |
| 3 |  | 支持批量计算，可针对指定被试和数据库中的数据进行批量处理。 | 否 |
| 4 | 质量控制 | 自动进行数据质量评估或者生成质控图片用于检查质量 | 否 |
| 5 | 结构像算法 | 结构像反映大脑形态学特征，指标包括：皮层的厚度、面积、体积以及皮层下结构的体积。（1）支持数据质量的检测，脑组织的提取，灰质、白质和脑脊液等脑结构的分割，皮层各区域的形态学指标计算； | 否 |
| 6 |  | （2）使用者登陆系统Web界面，添加结构像数据分析任务，填写项目名、被试名称、选择需要分析的T1数据即可自动完成数据分析； | 否 |
| 7 |  | （3）数据分析结束后，用户可以查看结构像的数据质量QC结果。以及分析得到的形态学指标结果。 | 否 |
| 8 | 扩散加权像算法 | #弥散像反映大脑微结构特征和不同脑区间白质连接的概率。指标包括不同白质区域的分数各向异性(FA)、平均弥散系数(MD)、轴向弥散系数(AD)、径向弥散系数(RD)；不同灰质区域间的白质连接概率。（1）支持数据质量检测，涡流校正，扩散加权像与结构像、模板的配准，扩散张量成像模型拟合，标量指标计算；提供对应功能界面截图证明材料。 | 是 |
| 9 |  | #（2）使用者登陆系统Web界面，添加结构像数据分析任务，填写项目名、被试名称、选择需要分析的T1数据、DWI数据、b-value、b-vector、相位编码方向、概率追踪即可自动完成数据分析；提供对应功能界面截图证明材料。 | 是 |
| 10 |  | （3）数据分析结束后，用户可以查看扩散加权成像的数据质量QC结果。以及分析得到的标量指标结果。 | 否 |
| 11 | 功能像算法 | 功能像反映大脑活动的强度和不同脑区间活动的相似性，指标包括不同脑区的局部一致性(ReHo)、(分数)低频振幅以及不同脑区之间功能连接。（1）支持数据质量检测，头动校正，时间层校正，坐标系标准化，功能像与结构像、模板配准，无关变异回归，空间平滑和滤波，fMRI指标计算；提供对应功能界面截图证明材料。 | 否 |
| 12 |  | （2）使用者登陆weProMRI系统Web界面，添加结构像数据分析任务，填写项目名、被试名称、选择需要分析的T1数据、功能像数据、重复时间TR、扫描顺序Slicer Timing即可自动完成数据分析；提供对应功能界面截图证明材料。 | 否 |
| 13 |  | （3）数据分析结束后，用户可以查看结构像和功能像的数据质量QC结果。以及分析得到的fMRI指标结果。 | 否 |
| 14 | 升级要求 | ★所投软件需要与医院现有多模态神经影像平台无缝对接，并在规定时间内完成该系统的上线以及与医院其他应用系统对接。投标人提供相应承诺。 | 是 |
| 15 | 资质要求 | ▲投标人具有多模态神经影像平台计算机软件著作权登记证书扫描件（证书软件名称可略有不同，但关键内容须包含）。 | 是 |

### 多模态神经影像特征库模块升级

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征库信息 | 支持包含病人、病人名、姓名、性别、出生日期、住院号、身份证号、家庭住址、联系方式、名族等基本信息，可与原始影像数据库及医院临床信息数据库对接； | 否 |
| 2 | 诊断库 | 支持记录病人是否首发、是否用药、是否同时具有基线和随访影像数据以及建立脑疾病诊断编码和名称标准的字典库； | 否 |
| 3 | 特征库质控 | 支持建立同一病人包括T1、REST、DWI等不同模态数据的质量控制相关信息库，包括最优图像、图像质量评分、等级等。提供对应功能界面截图证明材料。 | 否 |
| 4 | 特征库管理 | 支持管理员批量导入通过标准数据处理流程得到的T1、REST、DWI的相关特征指标，导入的特征信息自动与病人基本信息库、诊断库、QC数据库以及原始数据库自动关联。提供对应功能界面截图证明材料。 | 否 |
| 5 | 特征库检索 | 支持通过特征类型、数据分析采用的软件及版本号、数据分析采用的模版、感兴趣的脑区等信息关联查询满足条件的特征信息。 | 否 |
| 6 | 特征库导出 | 支持将查询的多模态影像特征库以csv格式批量导出。 | 否 |
| 7 | 知识图谱数据库 | 自动计算不通疾病在不同脑区、不同指标上的取值分布及相关关系 | 否 |
| 8 | 知识图谱数据库查询 | 用户指定感兴趣的疾病、脑区、指标（可多选） 疾病方面：用户根据自己的研究方向不断补充对应疾病的特征数据库数据以及健康对照组特征库数据； 脑区方面：我们目前提供了基于Desikan-Killiany皮层分区模板+皮层下结构的大脑结 构分区，可供用户选择感兴趣的脑区； 指标方面：T1像指标包括体积、表面积、皮层厚度、曲率等指标；REST指标包括不同脑区的局部一致性(ReHo)、(分数)低频振幅ALFF以及不同脑区之间功能连接；DWI指标包括不同白质区域的分数各向异性(FA)、平均弥散系数(MD)、轴向弥散系数(AD)、径向弥散系数(RD)和不同灰质区域间的白质连接概率。 | 否 |
| 9 | 知识图谱结果分析可视化 | #查询结果分析可视化： （1）数据分布图：查询得到的数据分布由箱型图给出，可以直观地看到不同特征之间的分布差异；提供对应功能界面截图证明材料。 | 是 |
| 10 |  | #（2）效应量分布图: 本知识图谱中的效应量指HC区分效应量，其计算结果分为两部分:传统的Cohen’s d效应量，以及非参计算得到的Rank biserial效应量；提供对应功能界面截图证明材料。 | 是 |
| 11 |  | （3）距离关系图：为描述不同疾病间大脑状态的差异，我们提供每个脑区的每个指标在不同疾病间的距离计算，在知识图谱中以图结构表示出来。 | 否 |
| 12 | 升级要求 | ★所投软件需要与医院现有多模态神经影像平台无缝对接，并在规定时间内完成该系统的上线以及与医院其他应用系统对接。投标人提供相应承诺。 | 是 |
| 13 | 资质要求 | ▲投标人具有多模态神经影像平台计算机软件著作权登记证书扫描件（证书软件名称可略有不同，但关键内容须包含） | 是 |

## 心理援助系统服务器（2台）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥48个DDR4内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | 支持PCI-E I/O插槽总数≥11 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 4个 10GE 网口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |
| 9 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥6 |
| 12 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥3*480GB SSD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)若配备硬磁盘 ，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘 ，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配硬盘数量≥3 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的硬盘数量≥24 |
| 17 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | ★HBA 卡端口数量 | ≥实配2块双口16G HBA卡 |
| 18 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥4端口千兆网卡，≥2块双端口万兆网卡（含光模块） |
| 19 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 20 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥5个USB3.0接口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源≥1500W |
| 24 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接 ，开关 、按钮和其它控制部件应灵活可靠 ，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤 、裂缝 、变形和污染等。表面涂层均匀 ，不应起泡 、龟裂 、脱落和磨损 ，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰 、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能 ； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求 ，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 25 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
| 26 | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | CPU个数≥4颗，机柜高度≥2U |
| 27 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80% ，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器 ，工作环境温度宜为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 ，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 31 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度 、高度和深度 |
| 32 | 产品规格 |  | ★机柜电源规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置 ，电源模块可独立更换 |
| 33 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接种类 | 支持 USB 、显示 、管理等接口 ，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接 、网络访问 、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元 、浮点计算单元、内存控制器 、I/O 模块等，处理器与存储部件 、网络部件、 I/O部件等组成计算系统 ，提供数据处理 、网络接入等计算相关功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无特殊要求 |
| 37 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 38 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 级别 支持 | 配置独立 raid 卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60支持掉电保护； |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录 ，包括但不限于登录日志 、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0 、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向 、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启 、关闭和重启设备的功能 ，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能 ，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备 ，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能 ，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能 ，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、 IPMI 、散热 、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 43 | 功能要求 |  | ★BIOS 固 件基础功 能 | a）支持查看固件版本、 内存信息、主板信息 、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、 内存信息 、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息 ，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 44 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 45 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 46 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 47 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制 、安全审计 、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 48 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 49 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 无特殊要求 |
| 50 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
| 51 | 安全要求 |  | #安全特性 | 支持开箱检测，支持可信平台模块 TPM2.0、TCM2.0 |
| 52 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |
| 53 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离 ，在内存产生 CE 故障时 ，内存地址被隔离成功 ，服 务器正常运行 ，业务系统不中断 |
| 54 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 ，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 55 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护 ，支持数据备份恢复机制 ，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 56 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行 ，提升系统稳定性 |
| 57 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 58 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下 ，支持故障内存存储阵列替换 |
| 59 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中 ，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 60 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别 ，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 61 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能 ，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 62 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、 IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 63 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置 、公钥导入等重要的管理操作 ，已登录用户应通过二次鉴别后 ，才能执行操作 |
| 64 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 65 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 66 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 67 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计 、开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制 ，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单 、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料 ，保证各个流程可追溯 |
| 68 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 69 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 70 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 71 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | ≥2.3GHz |
| 72 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥24 |
| 73 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥33MB |
| 74 | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 75 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MHZ |
| 76 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 77 | 性能要求 | RAID卡性能 | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配置独立 raid 卡，缓存≥2GB |
| 78 | 性能要求 | FC HBA卡能 | ★FC HBA 卡速率 | ≥2块双口32G HBA卡 |
| 79 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 80 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 81 | 性能要求 | 电能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 82 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 83 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品 ，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 84 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 85 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 86 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 87 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡 、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 88 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘 、鼠标 、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时 ，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 89 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 90 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 91 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 92 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 93 | 可靠性要 求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 94 | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 95 | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 96 | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘 、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 97 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ★标志 、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 98 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话 、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案 ，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 99 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料 、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 100 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件） ，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 101 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件 、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 102 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序 ，形式包括但不限于驱动光盘 、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 103 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能 |
| 104 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 105 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 106 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时 ，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 107 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书 ，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 108 | 其它要求 | 管理功能 | # 便捷管理 | 支持 SSDP 自动发现协议，支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备 |

## 操作系统（4套）

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 操作系统支持多 CPU 架构 | ★同源兼容多CPU平台架构 | 支持国产主流芯片平台，包括飞腾FT-1500A/FT-2000+、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯等。 |
| 2 | 功能要求 | 操作系统支持CPU 内置功能 | ★多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等 ，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| 3 | 功能要求 |  | ★CPU 虚拟化支持 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 |
| 4 | 功能要求 |  | ★动态调节 CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况 ， 自动调节 CPU的运行频率 |
| 5 | 功能要求 |  | ★支持多 CPU | 支持跨路内存访问 ，支持 CPU 间负载均衡 ，支持并优化NUMA 体系架构 |
| 6 | 功能要求 |  | ★支持 CPU 内置安全功能 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突 ；支持调用CPU 指令 ，实现自旋锁 |
| 7 | 功能要求 | 安装部署 | ★安装方式 | 操作系统支持光盘安装 、USB 闪存盘安装 、网络安装和无人值守安装 |
| 8 | 功能要求 |  | ★安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 9 | 功能要求 |  | ★安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、安装组件设置 、时区设置 、键盘布局设置、初始用户设置 、计算机名设置和网络设置 ，支持通过 USB 闪存盘等方式加载硬件驱动 、支持设置加密文件系统 |
| 10 | 功能要求 |  | ★系统引导 | 支持GRUB2 引导，支持MBR 及GPT（GUID 分区表）分区，支持NTFS 文件系统。 |
| 11 | 功能要求 |  | ★引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能 ，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 12 | 功能要求 |  | ★引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数 ，支持GRUB 口令保护 |
| 13 | 功能要求 |  | ★数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据 ，并提供退出/取消功能 ，当用户取消安装时 ，不改变硬盘上已有数据 |
| 14 | 功能要求 |  | ★分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 15 | 功能要求 |  | ★安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用 ，予以明确提示 |
| 16 | 功能要求 | 系统内核 | ★内核要求 | a)若操作系统是基于Linux 内核的服务器操作系统应兼容 4.19 版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 17 | 功能要求 | 进程 、线程调度 | ★NUMA | 操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度 |
| 18 | 功能要求 |  | ★多核轮询 | 操作系统支持 CPU 多核轮询调度 |
| 19 | 功能要求 |  | ★进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力 ，允许在进程运行时对优先级进行调整 ；区分实时进程与非实时进程 ，分别进行调度 ；支持进程运行状态检查 |
| 20 | 功能要求 | 内存管理 | ★内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于 4TB |
| 21 | 功能要求 |  | ★内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| 22 | 功能要求 |  | ★NUMA | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 |
| 23 | 功能要求 | 存储管理 | ★RAID 支持 | 操作系统支持硬 RAID 和软 RAID ，支持软 RAID 级别 0 、1 、5 、6 、10 |
| 24 | 功能要求 |  | ★虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口 ，包括存储 、输入输出设备 |
| 25 | 功能要求 |  | ★文件管理 | 操作系统支持文件存储 、检索和共享 |
| 26 | 功能要求 |  | ★可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理 ，包括启停 、禁用 、恢复等 |
| 27 | 功能要求 |  | ★外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 28 | 功能要求 |  | ★多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡 |
| 29 | 功能要求 |  | ★故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 30 | 功能要求 |  | ★虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据 ，支持虚拟内存压缩 |
| 31 | 功能要求 |  | ★网络块设备挂载 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
| 32 | 功能要求 | 网络管理 | ★网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| 33 | 功能要求 |  | ★TCP 卸载引擎 | 操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡 |
| 34 | 功能要求 |  | ★网络协议 | 操作系统支持 IPv4、 IPv6 |
| 35 | 功能要求 |  | ★多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 36 | 功能要求 | 文件系统 | ★文件系统支持 | 默认使用XFS，支持EXT3、EXT4、GFS、GFS2 等 |
| 37 | 功能要求 |  | ★ 日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 38 | 功能要求 |  | ★文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于 4TB ，最大分区与文件系统不小于 10PB，最大文件名长度不小于 255 字节 |
| 39 | 功能要求 |  | ★分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 40 | 功能要求 | 应用开发运行环境 | ★集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境 ，包括Qt、Eclipse 、VSCode 等 |
| 41 | 功能要求 |  | ★开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库 ，包括 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl 、Python 、Ruby 、Rust 、Golang、JS 等 |
| 42 | 功能要求 |  | ★编译器开发工 具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、G++ 、Binutils 、GDB 、Make 、CMake 等 |
| 43 | 功能要求 |  | ★文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具 ，包括Emacs 、Vim 等 |
| 44 | 功能要求 |  | ★软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件 ，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
| 45 | 功能要求 |  | ★开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
| 46 | 功能要求 | 服务支持 | ★网络服务 | 操作系统支持 TCP/UDP |
| 47 | 功能要求 |  | ★网络共享 | 支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。 |
| 48 | 功能要求 |  | ★WEB 服务 | 操作系统支持基于 HTTP 、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务 |
| 49 | 功能要求 |  | ★加密传输服务 | 操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的隧道加密传输服务 |
| 50 | 功能要求 |  | ★数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
| 51 | 功能要求 |  | ★访问控制服务 | 操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
| 52 | 功能要求 |  | ★网络管理服务 | 操作系统支持基于 SNMP 、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务 |
| 53 | 功能要求 |  | ★时间同步服务 | 操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同步服务 |
| 54 | 功能要求 |  | ★远程连接服务 | 操作系统支持 RPC 、rsync 、SSH 等远程服务 |
| 55 | 功能要求 |  | ★邮件服务 | 操作系统支持基于 SMTP 、POP3、 IMAP等的邮件服务 |
| 56 | 功能要求 |  | ★身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 57 | 功能要求 |  | ★数据存储和查 询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
| 58 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持块 、文件 、对象等类型的数据存储服务 |
| 59 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 60 | 功能要求 |  | ★存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储 |
| 61 | 功能要求 |  | ★集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分 布式集群 、高可用集群的部署模式 |
| 62 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群 、高可用集群的部署模式 |
| 63 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协 议的高可用集群部署模式 |
| 64 | 功能要求 |  | ★分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 65 | 功能要求 |  | ★负载均衡模式 | 操作系统支持基于OSI模型的 4/7 层和链路层的负载均衡模式 |
| 66 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负 载均衡模式 |
| 67 | 功能要求 |  | ★高可用服务 | 操作系统提供对 HA 的支持 ，支持多种集群配置模式 ，包括主主模式 、主备模式 、N+1 模式和 N+M 模式 ，支持资源及节点故障检测 |
| 68 | 功能要求 | 虚拟化 | ★虚拟化部署 | 操作系统支持在 KVM、Xen 、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统 |
| 69 | 功能要求 |  | ★内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持 KVM 虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复 ；兼容qemu 、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或legacy BIOS 方式启动；支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、 串口 pty/p ipe/file 等设备；支持 Virtio 协议下的虚拟设备 ，包括串口 、blk 驱动硬盘 、SCSI 驱动硬盘、不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VF IO设备 ；支持虚拟机 CPU、 内存 、网卡、硬盘等离线调整 ；支持虚拟机网卡 、硬盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设备直通 ；支持虚拟机热迁移和加密传输 ；支持虚拟机远程访问 ；支持虚拟机CPU 和 I/O 线程绑定 |
| 70 | 功能要求 |  | ★KVM 虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制 ；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制 ，包括Numa、CPU 、内存、 I/O 、网卡 ；支持 CPU 拓扑模拟和透传 |
| 71 | 功能要求 | 容器 | ★容器虚拟化 | 操作系统支持OC I ；支持进程命名空间隔离技术包括不限于 mnt 、pid、 ipc、uts 、user 、network 等 ；支持在同 CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发 ，保障运行兼容性 ；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理 ，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增 、删除 、卷容量配置、自动回收） 、卷共享 ；支持面向容器的网络设备资源分配和使用 ；支持CN I；支持容器获取物理节点资源信息 |
| 72 | 功能要求 |  | ★容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入 、导出 ；支持容器镜像分层保存 、导入 |
| 73 | 功能要求 |  | ★容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU 资源、 内存资源、 I/O 资源等 ；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略 ，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控 、分配机制 ；支持容器 CPU 核独占；支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制 ，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线 、离线业务混合部署 ；支持对容器的编排 、负载均衡 、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 74 | 易用性要求 | 中文支持 | ★字符编码集 | 操作系统应符合 GB 18030 的要求 |
| 75 | 易用性要求 |  | ★中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 76 | 易用性要求 |  | 多语言图形界面 | 操作系统的多文种图形用户界面应支持 GB 18030 规定 |
| 77 | 易用性要求 |  | 中文图形界面 | 操作系统支持中文图形操作界面 |
| 78 | 易用性要求 | 管理工具 | ★系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、 内核版本、 内存容量 、CPU 型号等信息 |
| 79 | 易用性要求 |  | ★网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接 、网络地址（常被称为 “ IP 地址” ）设置 、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询 、主备、802.3AD 动态链路聚合 |
| 80 | 易用性要求 |  | ★日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 81 | 易用性要求 |  | ★日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 82 | 易用性要求 |  | ★帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除 、属性修改等 |
| 83 | 易用性要求 |  | ★用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 84 | 易用性要求 |  | ★存储管理工具 | 操作系统支持 EXT 、XFS 、NTFS 、FAT、SWAP 等多种格式的分区管理 |
| 85 | 易用性要求 |  | ★SNMP 协议工具包 | 操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检索 |
| 86 | 易用性要求 |  | ★文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 87 | 易用性要求 |  | ★服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 88 | 易用性要求 |  | ★配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具 ，可以简化任务配置及服务管理 |
| 89 | 易用性要求 |  | ★监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、 内存 、存储 I/O 、网络 I/O等 |
| 90 | 易用性要求 |  | ★守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程 ，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载 ，实现应用持续运行 |
| 91 | 兼容性要求 | 基础组件兼容 | ★版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容 ，即系统版本升级后 ，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 92 | 兼容性要求 |  | ★兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复 、功能升级 、新硬件支持等 |
| 93 | 兼容性要求 |  | 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
| 94 | 兼容性要求 | 运行环境 | ★文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 95 | 兼容性要求 |  | ★运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 96 | 兼容性要求 |  | ★命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 97 | 兼容性要求 | 软件兼容 | ★集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 98 | 兼容性要求 |  | ★虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单 ，且至少兼容三款产品 |
| 99 | 兼容性要求 |  | ★容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单 ，且至少兼容三款产品 |
| 100 | 兼容性要求 |  | ★存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 101 | 兼容性要求 |  | ★数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单 ，且至少兼容三款产品 |
| 102 | 兼容性要求 |  | ★中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单 ，且至少兼容三款产品 |
| 103 | 兼容性要求 |  | ★运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 104 | 兼容性要求 |  | ★备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 105 | 兼容性要求 |  | ★大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 106 | 兼容性要求 |  | ★终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 107 | 兼容性要求 |  | ★网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 108 | 兼容性要求 |  | ★身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 109 | 兼容性要求 | 硬件兼容 | ★服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容性要求 |  | ★AI 服务器 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 111 | 兼容性要求 |  | ★存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单 ，且至少兼容一款产品 |
| 112 | 兼容性要求 |  | ★部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线 、HBA 卡、RAID 卡 、网卡 、光纤卡 、A I 加速卡、GPU 、NPU 等品牌及型号清单 |
| 113 | 可靠性要求 | 稳定性 | ★操作系统连续运行 168 小时 | 操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障 |
| 114 | 可靠性要求 | 备份还原 | ★备份还原 | 提供备份还原工具，支持全盘系统备份、系统增量备份、还原系统等功能。 |
| 115 | 可靠性要求 | 内存纠错 | ★内存纠错 | 操作系统支持 DDR3 、DDR4 等内存上的ECC 查错 、纠错 |
| 116 | 可靠性要求 | 热插拔 | CPU 热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持 CPU 热插拔 |
| 117 | 可靠性要求 |  | 内存热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 |
| 118 | 可靠性要求 |  | ★硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 119 | 可维护性要求 | 维护工具 | ★远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具 ，支持RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
| 120 | 可维护性要求 |  | ★文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
| 121 | 可维护性要求 |  | ★内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架 ，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具 ，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
| 122 | 可维护性要求 | 日志管理 | ★日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭 、配置修改等 ， 日志信息详实 ，包括所属用户 、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储 ；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能 ，可将指定日志内容 档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制 ，防止未经授权的访问 |
| 123 | 可维护性要求 |  | ★日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
| 124 | 可维护性要求 | 脆弱性管理 | ★脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架 ，内置故障分析专家系统 ，可与外部同类型系统互联 ；具备故障响应 、故障警告功能 ，提供用户接口 ，支持故障响应 、警告信息分发 ；支持故障管理守护进程 ，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获 、紧急处理功能，包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集 ，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
| 125 | 可维护性要求 | 热补丁 | ★热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除 ；提供热补丁升级和回滚系统日志 ，便于查询或回溯 |
| 126 | 可维护性要求 | 系统升级 | ★升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件 、安全补丁等升级 |
| 127 | 可维护性要求 |  | ★升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 128 | 可维护性要求 |  | ★数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 129 | 可维护性要求 |  | ★兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
| 130 | 可维护性要求 |  | ★回退 | 操作系统提供升级回退机制 ，能卸载已升级的软件包 ，恢复系统原有状态 ，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 131 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 供应商提供光盘 、镜像文件（下载）等交付方式 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性 、新硬件支持、问题修复 、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 133 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 134 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | ≥3 年 |
| 135 | 服务要求 |  | ★售后服务最小 保障期 | ≥8 年 |
| 136 | 服务要求 | 售后服务 | ★原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 137 | 服务要求 |  | ★服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 138 | 服务要求 |  | ★技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务 |
| 139 | 服务要求 |  | ★技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地 12h 响要求 ，两个工作日解决问题 ，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 140 | 服务要求 |  | ★技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 141 | 服务要求 | 现场交付与安装调试 | ★现场安装调试 | 提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 142 | 服务要求 |  | ★配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料 ，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 143 | 服务要求 | 系统更换 | ★系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 144 | 服务要求 | 厂商能力要求 | ★服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队 ，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 145 | 供应保障要求 | 数据安全保障 | ★数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据 ，相关信息采集无安全风险 ，相关数据存储在大陆境内 |
| 146 | 供应保障要求 |  | ★数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境 ，包括代码仓库 、系统补丁 、安全补丁 、服务网站等 |
| 147 | 供应保障要求 | 代码无风险 | ★代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查 ，开源许可合规 ，代码知识产权无风险 ，无恶意安全漏洞或后门 ，代码可追溯 、可重构 |
| 148 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求6 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 149 | 安全要求 | 密码算法支持 | ★密码算法实现 | 操作系统支持 GM/T 0002、 GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 |
| 150 | 安全要求 |  | ★随机数生成 | 操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 151 | 安全要求 |  | ★内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书 |
| 152 | 安全要求 |  | ★密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的TLCP |
| 153 | 安全要求 | 安全管理 | ★防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具 ，支持基于协议 、网络地址 、端口的访问控制规则配置 ，规则修改后立即生效 ；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问 、共享访问等 ；支持防止ARP 欺骗攻击 |
| 154 | 安全要求 |  | ★安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 155 | 安全要求 |  | 安全级别要求 | 系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别——结构化保护四级。 |
| 156 | 安全要求 |  | 内核保护 | 操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制 |
| 157 | 安全要求 | 身份鉴别 | ★身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理 ；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置 ，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存 ；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
| 158 | 安全要求 | 访问控制 | ★自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问 ；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体 ，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 159 | 安全要求 |  | ★强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制 ，包括对文件 、网络等客体的访问控制 ；支持应用安装控制 、应用执行控制 |
| 160 | 安全要求 |  | ★安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用 、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型 、事件发生的日期 、触发事件的用户 、事件成功或失败等字段 ；支持审计日志查询和导出功能 |
| 161 | 安全要求 | 漏洞管理 | ★漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号 ，每个漏洞独立编号 ，可直接使用 NVDB 、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒 ，发现或获悉漏洞信息时 ，通过系统推送 、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复 ，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表 ，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

## 模块化UPS主机（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2套300KVA模块化热插拔UPS系统，每套内部功率模块配置容量不小于300kVAUPS主机系统要求采用模块化热插拔式结构设计，可支持在线更换或维护UPS功率模块. |  |  |  |
|  | 电气柜 | 300kVA电气柜上进线 | 否 |
|  | 功率模块 | 不小于50KVA | 否 |
|  | 功率模块并联控制技术 | 系统内部的功率模块并联采用分散控制技术 ，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性 | 否 |
|  | 双母线控制功能 | 主机内置双母线同步控制功能， 便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台UPS输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同。 | 否 |
|  | 电池开关柜 | UPS需配置相应的UPS原厂电池总开关柜。 电池开关柜BCB柜（1个800A总开关+3个400A分组开关），分组开关为断路器，均为3P。 柜内标配的电池总开关要求选用知名品牌断路器，电池总开关应具有分励脱扣线圈，当出现故障需要断开电池开关时，UPS 控制电路向此线圈发出信号，使电池开关闸。同时，此电池开关还应有过载保护和短路保护的脱扣功能，除此外，电池总开关柜具有以下功能 | 否 |
|  | 输入电压范围 | #输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围380VAC（-20%，+25%）不降额 ，不降额电压范围需涵盖YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》输入电压范围要求的I类值，需提供彩页或用户手册作证明材料 | 是 |
|  | 高温带载能力 | #UPS设备需具备良好的高温带载能力 ，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率，需提供彩页或用户手册作证明材料 | 是 |
|  | 电池电压节数动态可调整 | UPS系统的电池组采用30~50节（12V电池）设计，支持电池组电压360Vdc-600Vdc设置，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响 | 否 |
|  | 输出波形 | 为连续的正弦波，电压波形失真度：100%线性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1％ | 否 |
|  | 输出电流不均衡度 | 在50%及100%负载时，UPS单机输出电流不均衡度需≤2% | 否 |
|  | 逆变器过载能力 | 110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电 | 否 |
|  | 可靠性 | UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能 | 否 |
|  | 友好界面 | 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作。 | 否 |
|  | 独立风道 | UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生。 | 否 |
|  | 高品质交直流电容 | UPS采用高品质交直流电容，采用特殊散热及纹波控制设计，满载运行寿命可达15年 | 否 |

## 蓄电池组（240块）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池 | 2套300kKVAUPS共配置12V200AH 数量不低于240节电池、共6组 设计寿命：15年。 结构：蓄电池正板栅应采用先进的连轧连冲工艺，应具有较高的耐腐蚀性和大电流放电性能 正、负极端子有明显标志。 壳体材料：ABS V0。 阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008中的第8.4.1条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。 自放电@25℃＜ 8 % / 90 天。 | 否 |
|  | 电池架 | 每组电池配置1个立放四层电池架、1个电池开关盒，开关容量不低于125A-4P-705VDC。 | 否 |
|  | 安全性 | 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑， 具有耐冲击，抗震动性能好。 | 否 |
|  | 气密性 | 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠。 | 否 |

## UPS主机（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次招标为60kVA双变换在线式UPS 1台，要求为包含有全功率整流器、充电器和逆变器的双变换在线式UPS |  |  |  |
| 1 | 输入电压范围 | 380VAC（-40%～＋25%），其中（-20%～＋25%）范围内可满载工作不降 | 否 |
| 2 | 整流器输入指标 | 整流器应采用IGBT整流技术。输入谐波电流总含量≤3%；输入功率因数≥0.99（满载时）；≥0.98（半载时）。 | 否 |
| 3 | 整流器输出指标 | 具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能 |  |
| 4 | 输出电压 | 380Vac/400Vac/415Vac，三相四线 | 否 |
| 5 | 输出频率 | 50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变 | 否 |
| 6 | 输出波形 | 为连续的正弦波，波形失真度：线性负载≤2％，非线性负载 ≤3％。在带100%不均衡负载时，输出电压不平衡度应≤1％ | 否 |
| 7 | 主机开关 | UPS主机系统内标配主路输入、旁路输入、输出和手动维修旁路开关 | 否 |
| 8 | 电池冷启动 | 支持电池冷启动，且电池节数可调范围≥14节 | 否 |
| 9 | 主机效率 | UPS主机系统100%负载时，系统效率：≥96％ | 否 |

## UPS电池（64块）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 1套 60KVA UPS共配置12V100AH 数量不低于64节电池、共2组 设计寿命：15年 结构：蓄电池正板栅应采用先进的连轧连冲工艺，应具有较高的耐腐蚀性和大电流放电性能 正、负极端子有明显标志。 壳体材料：ABS V0。 阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008中的第8.4.1条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。 自放电@25℃＜ 8 % / 90 天。 | 否 |
| 2 | 安全性 | 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑， 具有耐冲击，抗震动性能好。 | 否 |
| 3 | 气密性 | 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠。 | 否 |

3.验收标准

中标人提供的所有货物必须通过采购人的检验和验收以证明满足招标文件和合同的要求，方能被采购人接受。

中标人所提供的货物应是全新的、使用成熟技术生产的、经试验合格的产品。该产品应满足招标文件和合同规定的功能要求。

3.1到货现场验收

由中标人派人参加本项目货物的现场验收，检查应至少包括：满足合同对包装的要求、外观良好未受损、数量和名称与合同要求的货物清单无误、开箱检验。如验收时出现产品质量问题，由中标人负责退换。

中标人提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。中标人承担包装费及运费。货物运输的风险由中标人承担。包装物符合 ISO14000 环境管理体系要求且中标人不要求回收。

3.2调试验收

本项目的实施包括本次采购的所有设备系统集成实施，规划设计，所涉及的综合布线及各种线缆，技术手册编写及培训，所需费用均包含在投标报价中。

中标人应根据项目目标完成设备采购、部署、上线等各项任务，包括：方案设计、提供设备、系统集成、系统测试、部署、用户培训、初期维护等，并完成验收前的各项准备工作。

中标人提供《整体设计方案》，方案要有规划性、前瞻性，服务实施具有可操作性，流程合理，同时具有风险应对措施。中标人应向采购人提供产品或服务，承担与采购人现有系统的衔接责任，承担方案中所有设备及软件的集成实施责任。中标人必须服从医院的统一协调，在实施方案设计、设备供货、系统集成、技术支持、运行维护等方面相互配合。根据现场情况对设备运行参数进行详细设定，确保系统安全与系统性能的最优化，对有可能出现的问题进行预估，并提供解决应急方案。

3.3最终验收

调试验收完成，应用软件和设备正常运行，所有的标准、资料、记录等都由双方进行确认，达到采购人使用要求；如中标人对项目及检验结果无异议时，采购人应在调试验收完成，软硬件正常运行后 30 天内签署最终验收证书。若采购人认为项目中出现疏漏和错误等问题，中标人应采取措施对存在的问题进行修正，直至最终验收证书签署。

3.4验收标准按国家相关的法律、法规、规程、标准和合同进行验收。

4.其他要求：

中标人需提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容：

由中标人负责对采购人的使用、维护人员进行技术培训。培训内容包括但不限于服务器、超融合、多模态神经影像系统、UPS设备的理论及实操培训，对系统管理、系统维护工作中的注意事项，提供必要的培训。培训场地、设备及生活条件由中标人负责保证。培训的教员、教材由中标人负责并应取得采购人同意。培训由中标人负责组织，时间计划协商确定。培训所需费用包含在投标报价中。

5.交货时间及地点

交货时间：合同签订后15天内

交货地点：采购人指定交货地点

6.支付方式及条件

（1）中标人合同签订后，且采购人财政批复资金到账后，中标人向采购人提交下列单据并审核无误后，采购人向中标人支付不低于合同总金额的50%，剩余尾款采购人将根据财政资金拨付情况向中标人履行付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，采购人不构成逾期付款或其他违约。

（2）采购人付款前，中标人应向采购人提供相应付款金额的正式发票（发票内容要与合同完全一致），否则采购人有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

7.其他要求

（1）售后项目团队，投标人提供5人及上的技术工程师对本项目进行安装调试以及后期的维护。具有信息系统项目管理师（高级）证书、高级系统架构设计师证书、弱电系统集成项目经理（高级）证书。

（2）根据本项目实际情况提供针对本项目的设计方案、实施方案。