- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的

说明：不接受进口产品。

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 尺寸（单位：mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架（开放式、6层） | 132 | 组 | 1.尺寸标准：900*600*2400 2.内嵌4组防磁柜、4组底图柜 3.密闭式每组均带门、带电子锁 | 核心产品 |
| 2 | 手动密集架（密闭式、6层） | 49 | 组 |  |  |
| 3 | 固定密集架（密闭式、6层） | 525 | 组 | 1.尺寸标准：900*600*2300 （净层高338mm、配备搁板） 2.密闭式每组均带门 |  |
| 4 | 固定密集架（密闭式、单面、5层） | 81 | 组 | 1.尺寸标准：900*350*2000， （净层高338mm、配备搁板） 2.密闭式每组均带门 |  |
| 5 | 固定密集架（密闭式、单面、6层） | 194 | 组 | 尺寸标准：900*350*2300 （净层高338mm、配备搁板） 密闭式每组均带门 |  |

2.项目背景/项目概述：为充分利用好市机关事务管理局安排我委档案库房面积，拟尽快完成机关档案搬迁，搬迁前须做好档案库房密集架及配套设施建设工作，建设经费136.35万元。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

时间：自合同签订起30日内

地点：市档案馆蒲黄榆老馆、副中心C2办公楼

2. 付款条件（进度和方式）

首付款：合同签订后支付给中标人总价款的80%；

尾款：货物全部运输至采购人指定地点且安装调试完毕，经采购人验收合格后向中标人支付总价款的20%。

3.包装和运输

中标人提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。

4.售后服务（质保期）

（1）中标人应严格按照国家有关标准和规定进行采购和检测，制造原材料均为全新未使用过的，出厂前须经检测，符合相关验收标准。

（2）自验收合格之日后，五年以内免费包退、包换，十五年质保期，质保期内非因采购人故意或者重大过失导致设备发生故障的，由中标人提供维修服务，包括所需配件费用，所涉及费用包含在投标报价中。。

（3）质保期内，中标人提供7×24小时热线电话服务响应；如出现故障或采购人提出技术保障需求，中标人应在投标文件中所承诺的响应时间内派专员到达现场提供技术服务并解决问题(收到通知后4小时响应，24小时内技术支持人员到达现场)。中标人应根据采购人需要，积极配合调试。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

手动密集架标准：材料都应符合相应国家标准。生产过程中的材料、工艺均采用国家标准执行，符合相关技术规范(若国家有最新的标准或规范出台，以最新的为准)。每一列架构都由底盘、双柱、搁板及支撑板、顶板、护板、传动机构、导轨等部分组成，底部有防鼠装置，搁板下面带防虫装置，具有防潮、防湿、防尘、防鼠、防虫等功能，通过人工摇动摇把带动架体的移动，避免出现停滞、卡顿的现象，能够很好地适应各种空间环境，满足放置单位内的档案资料，使得物品得到安全储存。所以通过采购档案室密集架，能够给日常工作带来帮助，为档案工作人员减轻了管理负担、提高管理效率。

固定密集架标准：固定密集架标准参照手动密集架架体标准，每组均配备上下分体柜门；底部无需配备制动装置和传动机构。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

（2）GB/T13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》

（3）GB/T15822.1-2005《无损检测磁粉检测》

（4）GB/T5270-2005《金属基体上的金属覆盖层　电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述》

（5）GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》

（6）GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》

（7）GB/T 31588.1-2015《色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分：湿(盐雾)/干燥/湿气》

2.服务内容及要求/货物技术要求

手动密集架为立柱式结构，双面活动架。采用优质钢板模压成型。产品整体结构由底架、架体（立柱、搁板、挂板、侧面板、顶板、门板）、传动机构、防护装置等组成。整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用DC01优质一级冷轧钢板，喷塑选用环保型聚酯与环氧型混合粉末,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。密集架的全部钣金件必须经处理达到国家最新标准。

固定密集架标准参照手动密集架架体（立柱、搁板、挂板、侧面板、顶板、门板）标准。

（1）密集架传动系统：密集架传动机构装置保证传动及控制可靠，中轴带动两边双轴正中间传动，每标准单节摇力应不大于9N。密集架的全部钣金件必须经过无磷脱脂、陶化等必须的工序处理达到国家最新标准。

（2）底盘：采用≥3.0mm一级冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。

（3）轨道：导轨采用≥20mm×20mm实心冷拔方钢，镀锌处理，后置于3mm厚折弯成形轨座上，背面焊接而成、分段连接、埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平；也可以直接在地面上安装。

（4）立柱：采用≥1.5mmDC01一级冷轧钢板，立柱正面及侧面各压两道5毫米宽，3毫米深加强筋，要求四折弯一次辊压成型。

（5）搁板：搁板采用≥1.2mmDC01优质一级冷轧钢板，能沿立柱垂直方向随意调整高度。通过一次成型设备,成型高度22mm 。两块搁板之间留逢不大于5毫米，每层净承重要求≥80公斤。

（6）挂板：采用≥1.4mmDC01优质一级冷轧钢板，承重能力强。

（7）搁棒：采用≥0.8mmDC01优质一级冷轧钢板，一次成型设备生产。口型状，两头凹槽且带有防滑扣，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧。

（8）侧面板：采用≥1.2mmDC01优质一级冷轧钢板，表面亚光喷塑。

（9）门板：采用≥1.2mmDC01优质一级冷轧钢板，背面点焊加强筋，要求美观大方。封闭式密集架要求内部全封，两面均带门，每门采用液晶屏电子密码锁。开放式密集架首尾列配门板，并备闪电锁。

（10）顶板：采用≥1.2mmDC01优质一级冷轧钢板,通过M8螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。

（11）摇手柄：整体为圆盘式，圆盘盘体采用ABS塑钢材料，整体光滑、牢固。摇把传动结构为自动挂档自动归位式，手柄可折叠。

（12）摇手传动机构：传动机构主要由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成；在使用中无磨擦，无噪音。依据力的原理，架体在空载或满载的状态下，能够调节运行过程中的轻重。

（13）制动装置：每列密集架均有制动装置，可锁定；每团有总锁装置，可锁定。

（14）磁性密封条（带PVC卡槽）：采用冰箱用带磁性抗老化橡胶密封条达到密集架的减震及密封功能，为防止密封条脱落，密封条采用T型槽方式固定，T型槽材质为PVC阻燃材料。

（15）防倾倒装置：采用≥4.0mm冷轧钢板（优质钢材），底盘上安装有防倒勾，与轨道相连。

（16）防尘板：采用≥1.0mm冷轧钢板制作（优质钢材）。在架体顶部装有防尘板，合拢后无空缝，功能达到防火、防尘、防盗、防光要求。

（17）限位装置：轨道两端安装限位块，防止密集架运行过程中脱轨。

（18）滚轮、实心轴、链轮：采用高强度铸铁，直径120mm,滚轮经专用机床精密修整，接触面成弧形状，同轨芯，以减少磨擦，使用轻便。实心轴采用优质材质直径20mm，链轮、链条采用优质链轮，链轮12-48齿，链条直径8.5mm节距12.7mm。

（19）轴承：主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。（HR204E级球面调心）

（20）表面处理：前处理药剂，Zn系磷化，高压静电喷塑，环氧聚酯型粉末HVE-P，防腐处理年限≥14年。

（21）安装牢固可靠，安装后结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象，安装后外观尺寸偏差2MM内；安装后侧面板与中腰线间隙2mm;门缝间隙2mm内；架体平行度、垂直度、纵向同步度在2mm内。

四.环保专项承诺:

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。