- 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下泵房外包服务 | 1项 | 供应商负责A、C楼中央空调系统：冷冻机组（约克冷水机组3台、新风机组19台、楼顶上的排风机15台、冷冻、冷却循环泵各4台）及相关电气控制、管道运行维护、维修保养等 |

二、商务要求

（一）服务期限和地点

1.服务期限：3年，合同一年一签

2.服务地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是2025年-2027年地下泵房外包服务政府采购项目，供应商应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1.人员及配置

全天24小时值守（B楼白班每2小时一次巡视，夜班值守）人数配置6人。要求物业管理人员1人；特种设备安全管理人员1人（需有上岗证）；电工1人（需有上岗证）；空调制冷工2人（需有上岗证），二次供水管理人员1人（持健康证，培训证）。

2.服务内容：

2.1供应商负责A、C楼中央空调系统：冷冻机组（约克冷水机组3台、新风机组19台、楼顶上的排风机15台、冷冻、冷却循环泵各4台）及相关电气控制、管道运行维护、维修保养等。

2.2供应商负责A楼、C楼、贴建楼内末端风机盘管685个和相关电气控制系统的运行、维修保养；各送、回风口及过滤网的清洗、消毒。

2.3供应商负责A、B、C楼二次供水：无负压变频供水系统两套，控制电箱2个（负责联系检测，费用由采购人承担）的日常维保运行。

2.4供应商负责A、C楼热力采暖交换罐2个、蒸汽加热执行器2个及相关电气控制的日常维保运行。

2.5供应商负责A、C楼全制动水处理一套（水处理所需耗材由采购人承担）的日常维保运行。

2.6供应商负责A、C楼凝结水罐1个、回收泵2个及相应电气控制的日常维保运行。

2.7供应商负责A、C楼冷却塔3台及相应电气控制的日常维保运行。

2.8供应商负责A、C楼冷却水补水泵2台及相应电气控制的日常维保运行。

2.9供应商负责A、C楼冬季采暖系统2台及相应电气控制的日常维保运行。

2.10供应商负责A、B、C楼生活洗澡用热交换罐10个、蒸汽加热执行器10个及相应电气控制的日常维保运行。

2.11供应商负责A、B、C楼、贴建楼地下泵房35台废水外排污水泵的维护保养。

2.12运行维护保养项目包括300元（含）以下的易损件及辅料的更换维修。

注：不包括项有：

(1)设备的大、中修及更新改造。

(2)空调风道系统过滤器的清洗。

(3)由（专业公司）负责，每年开机前做以下工作：冷水机组调试换油、过滤器、加氟及蒸发、冷凝器清洗。

(4)由（专业公司）负责水处理用药、冷却塔填料。

3.工作要求：

3.1供应商根据季节及气候的变化，随时调整开机状态，避免浪费、节约能源。

3.2供应商安排专人负责对B、C楼地下泵房做到巡视到位，遇有相关情况及时会同采购人向主管部门汇报。

3.3采购人对供应商应依据服务内容，对供应商实行绩效考核，根据绩效考核结果，决定支付服务费用。

3.4供应商负责设备的正常运行，日常维护和隐患排查。

3.5供应商负责佑安医院A、C楼中央空调系统及附属设备（空调机组除外）、设施运行维护（含B楼地下泵房换热系统、A、B、C楼二次供水系统）。保证所负责项目工作正常，在各种检测达标合格。

3.6供应商对所负责设备的台账管理，做好各项工作记录，采购人有权随时调阅供应商保存的台账及工作记录，供应商应配合。

3.7因供应商原因未能完成设备设施的正常运行、隐患排查，各种检查和监测目标任务时，供应商负责赔偿。

3.8供应商未能达到采购人的绩效考核目标的要求，将被视为违约，采购人有权要求供应商缴纳违约金。

3.9遵守医院和总务处各项规章制度及操作规范。

3.10保证服务范围内设备、设施的正常运行。