北京口腔医院新院区科普基地改造项目采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道闸单机 | 组 | 4 | 否 |
| 2 | 通道闸双机 | 台 | 2 | 否 |
| 3 | 门禁控制器 | 套 | 4 | 否 |
| 4 | 扫码平台 | 套 | 4 | 否 |
| 5 | 人脸识别 | 项 | 4 | 否 |
| 6 | 隔离护栏 | m | 2.8 | 否 |
| 7 | 定制造型 | 组 | 1 | 否 |
| 8 | 异形造型定制 | 项 | 1 | 否 |
| 9 | 透明LED屏 | ㎡ | 3 | 是 |
| 10 | 32英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 数字内容制作 | 项 | 1 | 是 |
| 12 | 互动软件 | 套 | 1 | 是 |
| 13 | 定制造型 | 项 | 1 | 否 |
| 14 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 交互软件 | 台 | 1 | 是 |
| 16 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | 定制造型框 | 套 | 1 | 否 |
| 18 | LED屏 | 项 | 1 | 是 |
| 19 | 壁挂支架 | 套 | 1 | 否 |
| 20 | 定制亚克力文化墙 | 套 | 1 | 否 |
| 21 | 定制异形椅 | 套 | 8 | 否 |
| 22 | 定制造型 | 套 | 1 | 否 |
| 23 | 互动装置 | 套 | 1 | 是 |
| 24 | 互动软件 | 套 | 1 | 是 |
| 25 | 定制造型 | 套 | 1 | 否 |
| 26 | 43英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 28 | 交互软件 | 台 | 1 | 是 |
| 29 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 30 | 定制造型框 | 套 | 1 | 否 |
| 31 | 交互展陈道具 | 组 | 1 | 是 |
| 32 | 定制金属造型柜 | 组 | 1 | 否 |
| 33 | 互动透明屏 | 台 | 1 | 是 |
| 34 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 35 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 36 | 定制造型框 | 组 | 1 | 否 |
| 37 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 38 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 39 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 40 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 41 | 定制造型 | 组 | 1 | 否 |
| 42 | 定制造型框 | 组 | 1 | 否 |
| 43 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 44 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 45 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 46 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 47 | 定制造型 | 组 | 1 | 否 |
| 48 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 49 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 50 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 51 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 52 | 定制造型框 | 组 | 1 | 否 |
| 53 | 交互装置 | 组 | 1 | 否 |
| 54 | 32英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 55 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 56 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 57 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 58 | 定制造型框 | 组 | 1 | 否 |
| 59 | 正畸矫治器模型 | 组 | 1 | 否 |
| 60 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 61 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 62 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 63 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 64 | 12.1英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 65 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 66 | 交互软件 | 套 | 1 | 否 |
| 67 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 否 |
| 68 | 定制造型 | 组 | 1 | 否 |
| 69 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 70 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 71 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 72 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 73 | 定制造型 | 组 | 1 | 否 |
| 74 | 定制灯箱 | 个 | 1 | 否 |
| 75 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 76 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 77 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 78 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 79 | 定制金属外框 | 组 | 1 | 否 |
| 80 | 文创产品 | 项 | 1 | 是 |
| 81 | 65英寸显示设备 | 台 | 1 | 否 |
| 82 | 壁挂支架 | 套 | 1 | 否 |
| 83 | 21.5英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 84 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 85 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 86 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 87 | 太空定制造型 | 项 | 1 | 否 |
| 88 | 颗粒玩具 | 项 | 1 | 否 |
| 89 | 扭蛋机 | 台 | 1 | 否 |
| 90 | 实木玩具 | 个 | 1 | 否 |
| 91 | 43英寸定制互动设备 | 台 | 2 | 否 |
| 92 | 壁挂液压支架 | 套 | 2 | 否 |
| 93 | 互动游戏 | 个 | 5 | 否 |
| 94 | 定制金属外框 | 个 | 1 | 否 |
| 95 | 牙刷样品 | 组 | 1 | 否 |
| 96 | 漱口水样品 | 组 | 1 | 否 |
| 97 | 牙线样品 | 组 | 1 | 否 |
| 98 | 定制化交互展项辅助书柜 | 组 | 1 | 否 |
| 99 | 科普相关书籍画册 | 套 | 1 | 否 |
| 100 | 定制化交互展项辅助沙发 | 个 | 2 | 否 |
| 101 | 玻璃钢嘴巴造型 | 个 | 1 | 否 |
| 102 | 65英寸定制互动设备 | 台 | 1 | 否 |
| 103 | 壁挂液压支架 | 套 | 1 | 否 |
| 104 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 105 | 数字内容制作 | 个 | 17 | 是 |
| 106 | 定制造型墙 | ㎡ | 20 | 否 |
| 107 | 亚克力内雕板 | 套 | 1 | 否 |
| 108 | 超薄灯箱 | 个 | 7 | 否 |
| 109 | 金属底座 | 个 | 1 | 否 |
| 110 | 圆形软膜灯箱 | 个 | 2 | 否 |
| 111 | 暗藏LED灯带 | m | 17 | 否 |
| 112 | 原有吊顶拆除 | m2 | 86 | 否 |
| 113 | 优化后吊顶安装 | m2 | 74 | 否 |
| 114 | 筒灯 | 套 | 30 | 否 |
| 115 | 洗涤盆 | m | 9 | 否 |
| 116 | 小屋造型墙 | m2 | 4 | 否 |
| 117 | 灯带（槽） | m | 6 | 否 |
| 118 | 宣绒布 | m2 | 4.5 | 否 |
| 119 | 定制镜子 | 个 | 4 | 否 |
| 120 | 碳晶板报墙面 | m2 | 1.1 | 否 |
| 121 | 木结构隔板托 | 块 | 1 | 否 |
| 122 | 定制镜子 | 个 | 2 | 否 |
| 123 | 定制钢木结构壁柜 | ㎡ | 3.4 | 否 |
| 124 | 挑柜 | 个 | 4 | 否 |
| 125 | 65寸定制显示设备 | 个 | 1 | 否 |
| 126 | 壁挂架 | 个 | 1 | 否 |
| 127 | 定制异形地毯 | 块 | 1 | 否 |
| 128 | 毛绒玩具 | 套 | 1 | 否 |
| 129 | 定制榻榻米柜 | 组 | 1 | 否 |
| 130 | 定制烤漆实验桌 | 组 | 1 | 否 |
| 131 | 口腔知识绘本 | 组 | 1 | 否 |
| 132 | 口护产品柜 | m | 2.7 | 否 |
| 133 | 展柜眉头软膜灯箱 | m | 2.7 | 否 |
| 134 | 牙齿造型展柜 | 组 | 1 | 否 |
| 135 | 定制金属造型柜 | 组 | 1 | 否 |
| 136 | 亚克力透明罩 | 个 | 1 | 否 |
| 137 | 互动透明屏 | 台 | 1 | 否 |
| 138 | 定制毛总玩具 | 组 | 1 | 否 |
| 139 | 交互软件 | 套 | 1 | 是 |
| 140 | 数字内容制作 | 套 | 1 | 是 |
| 141 | 投影机造型墙 | m2 | 14 | 否 |
| 142 | 平板电脑 | 台 | 1 | 否 |
| 143 | 交互控制端程序 | 套 | 1 | 否 |
| 144 | 数字内容制作 |  |  | 否 |
| 145 | 玻璃钢牙齿模型 | 个 | 1 | 否 |
| 146 | 工控机 | 台 | 1 | 否 |
| 147 | 播放端控制程序 | 套 | 1 | 是 |
| 148 | 电视背景造型 | m2 | 8.5 | 否 |
| 149 | 背景板 | m2 | 9.5 | 否 |
| 150 | 灯带（槽） | m | 6 | 否 |
| 151 | 100英寸显示设备 | 台 | 1 | 否 |
| 152 | 定制多功能桌 | 套 | 15 | 否 |
| 153 | 定制讲台 | 个 | 1 | 否 |
| 154 | 亚克力字 | cm | 800 | 否 |
| 155 | 新作电视背景墙 | m2 | 8.3 | 否 |
| 156 | 壁柜 | 组 | 1 | 否 |
| 157 | 100英寸显示设备 | 台 | 1 | 否 |
| 158 | 水吧台 | 组 | 1 | 否 |
| 159 | 门右侧宣绒布 | m2 | 9.5 | 否 |
| 160 | 门右侧亚克力造型板 | m2 | 2.5 | 否 |
| 161 | 门左侧亚克力造型板 | m2 | 1.5 | 否 |
| 162 | 灯箱 | ㎡ | 2 | 否 |
| 163 | 亚克力字 | cm | 280 | 否 |
| 164 | 宣绒布 | m2 | 13 | 否 |
| 165 | 定制刷牙台盆 | 组 | 1 | 否 |
| 166 | 墙面装饰板 | m2 | 3 | 否 |
| 167 | 镜子 | 块 | 5 | 否 |
| 168 | 刷牙台 | m | 3.4 | 否 |
| 169 | 教学凳 | 组 | 1 | 否 |
| 170 | 定制壁龛 | ㎡ | 2.28 | 否 |
| 171 | 亚克力字 | 项 | 1 | 否 |
| 172 | 触摸互动定制互动设备 | 台 | 2 | 否 |
| 173 | 口腔知识问答程序 | 套 | 1 | 是 |
| 174 | 定制多功能桌 | 套 | 6 | 否 |
| 175 | 成品可移动讲台 | 个 | 1 | 否 |
| 176 | 教学椅（带书写板） | 把 | 15 | 否 |

- 商务要求

1.供货及安装调试时间和交货地点：

1.1供货及安装调试时间：合同签订后30日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。

  - 交货地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务和质量保证：

★4.1质量保证期：从最终验收合格之日起进入质量保证期，质量保证期应不少于1年。

4.2质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

4.3在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4.4对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

4.5质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

5.保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“北京口腔医院新院区科普基地改造项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.2.1投标人所提供的服务应符合国家、北京市、行业等相应技术法规及标准要求。

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 展示位置 | 货物名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸机 | 通道闸单机 | 1.速通门单机 2.材质：不锈钢烤漆 3.外尺寸：1400mm×200mm×980mm，±10mm 4.通道宽：600mm±10mm |
| 2 |  | 通道闸双机 | 1.速通门双机 2.材质：不锈钢烤漆 3.外尺寸：1400mm×200mm×980mm，±10mm 4.通道宽：600mm±10mm |
| 3 |  | 门禁控制器 | 1.具有刷卡、人脸识别权限管理，分时间段权限管理实时显示强制关门和强制开门远程开门 2.具有多种密码管理卡加密码开门功能 3.具有定时常开门功能 4.具有定时常闭门功能 |
| 4 |  | 扫码平台 | 1.名称：二维码识别平台， 2.功能：通过手机识别二维码进行访客预约登记。 |
| 5 |  | 人脸识别 | 1.支持TF卡本地存储，图片连续存储≥1年、视频连续存储≥1个月 2.平均无故障运行时间≥50000小时 3.支持≥2万的人脸比对库及≥500万条识别记录 4.支持多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT等协议 5.工作温度：-30℃-70℃ 6.防水、防尘等级：不低于IP65级 7.内置光敏传感器，自动调节补光灯强度 |
| 6 |  | 隔离护栏 | 1.材质：40镀锌管烤漆 2.中间夹10mm钢化玻璃,玻璃尺寸为620mm*1120mm 3.护栏单块尺寸为900mm×1200mm,共2400mm长度 |
| 7 | 定制产品大事记展陈 | 定制造型 | 1.回型框（金属烤漆） 1.1尺寸：5000mm×3200mm×1000mm，±10m 1.2回字形宽度200mm，±10mm 1.3中间加20mm×40mm镀锌管连接 1.4数量：1个 2.金属烤漆造型内嵌软膜灯箱 2.1尺寸3700mm×1700mm×400mm，±10mm 2.2数量：1个 3. 不锈钢板造型框 3.1尺寸：600mm×750mm×400mm，±10mm 3.2数量：1个 4.不锈钢板造型框 4.1尺寸：410mm×630mm×400mm±10mm，±10mm； 4.2数量：1个 5.不锈钢板造型框 5.1尺寸：700mm×750mm×400mm，±10mm 5.2数量：1个 6.不锈钢板造型框 6.1尺寸：500mm×500mm×400mm±10mm，±5mm 6.2数量：1个 7.不锈钢造型框（实木浮雕板雕刻玉兰花造型） 7.1尺寸：400mm×400mm×40mm，±10mm 7.2数量：1个 8.PVC雕刻字 8.1尺寸：160mm×160mm±10mmPVC雕刻字 8.2数量：4个 |
| 8 | 公益服务 | 异形造型定制 | 1.回型框（金属烤漆） 1.1尺寸：5500mm×3700mm×1000mm，±10mm 1.2中间加20mm×40mm镀锌管连接，边框厚度200mm±10mm 1.3数量：1个 2. 金属烤漆造型内嵌软膜灯箱 2.1金属造型框尺寸：3050mm×2200mm×200mm，±10mm 2.2灯箱尺寸：1800mm×1200mm，±5mm 2.3数量：1个 3.金属造型框 3.1尺寸：1500mm×600mm×200mm，±10mm金属造型， 3.2固定玻璃与主体框架结构 4.超白钢化玻璃，含铁量≤0.01% 4.1尺寸：1500×2000mm，±5mm 4.2厚度：≥10mm 4.3数量：1快 5.LED柔性屏（排线固定到金属结构造型框内） 5.1尺寸：1500mm×2000mm，±10mm 5.2数量：1个 6. 晶雕刻字 6.1尺寸：≥160mm×160mm×10mm 6.2数量：4个 |
| 9 |  | 透明LED屏 | 1.屏幕尺寸：2000mm×1500mm，±5mm 2.1屏体电路基材：PCB柔性电路基材 2.2基材层数：≥6层，拓扑圆孔镂空结构，具有散热功能 2.3柔性电路基材透明光学结构：要求与显示间距值 正圆形镂空结构。 2.4LED发光芯片封装形式：器件式封装 2.5LED发光芯片：灯驱合一 2.6屏体无故障卷曲半径：≥100mm 2.7 屏体支持正反面背胶 2.8屏体线路具有圆孔透光，且屏幕模组之间的拼接拼缝≤ 0.9mm 2.9PCB柔性电路基材背面采用高强度背胶+离型膜 2.10屏体与HUB板/电源盒为分离式，功率电源的发热结构不直接接触屏体模组 #2.11屏体采用纳米防水气相沉积涂层，经处理后屏体表面涂层具有电子线路疏水性（提供电子防水材料证书）。 2.12屏幕系统具有自适应的光线感应功能 2.13屏体显示系统符合电磁兼容认证，且具有相应电磁兼容报告 2.14 屏体灯珠的smt贴片角度差值精度与屏体拓扑线路设计经过特殊优化 |
| 10 |  | 32英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2默认AOu； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°，V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~55℃； 11.书写面材质，≥2mm厚全钢化玻璃； 12.支持：CPU≥动态加速频率2.7GHz 最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W. 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥32英寸 |
| 11 |  | 数字内容制作 | 1.与采购人合作开发视频内容； 2.开发内容关于口腔各种模型全息影像三维动画； 3.动画时长≥120秒； 4.制作的内容支持显示分辨率≥1920×1080p； |
| 12 |  | 互动软件 | 1.开发定制数字化交互展示软件； 2.软件支持显示分辨率≥1920×1080p； 3.通过互动能够对采购人公益服务、荣誉、成果等内容进行展示 |
| 13 | 数字牙防 | 定制造型 | 1. 回型框（金属烤漆） 1.1尺寸：5000mm×3200mm×1000mm，±10mm，中间加20×40mm镀锌管连接 1.2数量;1个 2.金属异形，带R100角（烤漆） 2.1尺寸：1600mm×980mm×200mm，±10mm，中间可内嵌65英寸定制互动设备 2.2数量：1个 3.金属烤漆造型框（内嵌软膜灯箱） 3.1尺寸：3100mm×1450mm×400mm，±10mm 3.2软膜灯箱尺寸2780mm×1130mm，±5mm 3.2数量：1个 4. 不锈钢板造型框 4.1尺寸：300mm×530mm×400mm，±5mm 4.2数量：1个 5. 不锈钢板造型框 5.1尺寸：480mm×540mm×400mm，±5mm 5.2数量：1个 6. 不锈钢板造型框 6.1尺寸：280mm×270mm×400mm，±5mm 6.2数量：1个 7. 不锈钢造型框 7.1尺寸：240mm×320mm×200mm，±5mm 7.2配实木浮雕板雕刻玉兰花造型1块，尺寸2400mm×500mm×40mm，±5mm 7.3数量：1个 8. 水晶字雕刻字 8.1尺寸：≥160mm×160mm×10mm 8.2数量：8个 |
| 14 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2默认AOu； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz 最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米；主频：2.2GHZ;热设计功耗15W； 13.硬盘：≥128G； 14.支持：≥10点触摸。 15.尺寸：≥65英寸 |
| 15 |  | 交互软件 | #1.针对北京市口腔公共卫生系统数字可视化展示（提供相关功能截图加盖供应商单位公章）； 2.北京全域口腔公共卫生牙防体系、数字牙防成果，数字牙防实时数据展示； 3.软件需要根据采购人给出的实时数据实时将数据同步到显示页面上； 4.软件支持显示分辨率：≥1920×1080； |
| 16 |  | 壁挂液压支架 | 1.65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.伸缩杆：双侧液压 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度：≥115mm |
| 17 | 荣誉关怀（定制产品） | 定制造型框 | 1.尺寸：6000mm×4000mm×1000mm，±10mm 2.金属结构烤漆造型墙，中间自然拼缝； 3.造型中间掏空洞口，洞口可内嵌5000mm×3000mm×100mm，±10mm LED屏； 3.每个水晶字雕刻字尺寸（共6个字）≥200mm×160mm×10mm |
| 18 |  | LED屏 | 1.LED需使用三合一的表贴工艺制作； 2.像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/m²； 3.模组尺寸：320mm×160mm，±5mm,整屏平整度≤0.15mm，亮度≥450cd/㎡，亮度均匀性≥98%。，色温为3000-15000K，水平视角≥160°，垂直视角≥140° 4.对比度≥5000：1，灰度等级不低于16bit，刷新率≥3840Hz。 5.像素失控率≤0.01%，发光点中心距偏差＜3%， 6.峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡。 #7.具有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比关闭节能≥40% 8.连续工作时间：≥7×24小时，支持连续不间断显示。使用寿命≥100000小时。 #9.高温高湿工作：通电工作试验温度：40℃试验时间：8h。低温负荷工作：通电工作试验温度：-30℃试验时间：8h。高温高湿存储：样品放入试验箱中，试验箱内温度60℃，存放4h，无异常。低温存储：样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放4h，无异常。 10.通过光生物安全检测，无危害类检测 11.含音响，尺寸5000mm×3000mm，±10mm； 12.单卡支持24组RGB信号并行输出；支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等；支持配置文件回读；支持网线通讯状态监测；支持供电电压检测。 13.软件与操作系统具有兼容性。 14.通过软件控制信号源切换，屏幕可实现画中画显示，窗口可进行位置和大小调整。 15.具有文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能；支持主流格式视频文件。 16.支持高分辨率输入输出，支持输入多路信号DVI/RGB/VIDEO/HDMI等，支持当前显示屏体的高清输出要求，确保预留量；支持联机热备份，支持信号转换与切换； 17.支持预监视功能，方便画面的切换，支持DP信号、单、双链路DVI信号输入、输出； 18.支持模板操作，可保存模板加载数据；支持脱机任务，支持自定义分辨率输出水平或垂直像素≥4680，刷新率≥121Hz； 19.支持画面任意大小缩放，分割，多画面的处理； 20.供电100-240V/AC，工作温湿度0-60°C，15-85%。 |
| 19 |  | 壁挂支架 | 1.安装框架采用≥40mm×40mm镀锌方管 2.屏体主结构框架采用槽钢钢材制作，具有防腐防锈，厚度≥1.2mm，304不锈钢包边； 3.不锈钢包边宽度：≥50mm |
| 20 | 文创橱窗 | 定制亚克力文化墙 | 1.材质：定制采购人IP形象玻璃钢浮雕模型； 2.雕塑尺寸：1400mm×600mm×400mm,±10mm； 3.安装方式：壁挂式安装，安装在干挂铝板墙面上 |
| 21 | 定制异形椅 | 定制异形椅 | 1.按照采购人IP形象定制造型座椅三人位， 2.椅子尺寸2000mm×500mm×780mm，±10mm； 3.IP形象玻璃钢模型尺寸直径600mm±10mm,高度1400mm±10mm 4.用途：用于展示医院IP形象以及临时休憩使用 |
| 22 | 牙齿结构 | 定制造型 | 1.材质：玻璃钢材质 2.底座：圆形玻璃钢底座直径1000mm±10mm，高度800mm±10mm； 3.圆形底座需要开孔安装按钮，开孔直径≥40mm 4.主体结构：医学解剖用磨牙剖面玻璃钢模型1200mm×1600mm×1000mm，±10mm； 5.面层定制亚克力UV灯箱，灯箱内部不锈钢分区； 6.灯箱发光内容为：牙釉质、牙本质、牙髓、牙骨质、牙周膜、牙槽骨、牙龈、窝沟封闭剂等内容 |
| 23 |  | 互动装置 | 1.互动开关≥8套，按钮底座外观尺寸为115mm×85mm×55mm,±5mm， 2.按钮尺寸直径95mm±5mm,高度：35mm±5mm； 3.最小单片机系统1套，发声装置1套； 4.以上装置需要内嵌固定在玻璃钢模型上 |
| 24 |  | 互动软件 | 1.定制内置程序互动发声程序； #2.通过互动能够针对牙齿的不同部位进行科学语音讲解，并能够再牙齿对应部分实现发光显示。（提供类似产品截图加盖供应商单位公章） 3.定制互动设备数字化交互展示软件； 4.软件支持显示分辨率≥1920×1080； |
| 25 | 牙齿生长周期 | 定制造型 | 1.材质：冷轧板烤漆 2.圆形底座直径1000mm±10mm，底座高度200mm±5mm； 3.主体定制金属牙齿造型1400mm×2400×400mm，±10mm；主题造型与底座焊接工艺； 4.中间预留≥43英寸一体机壁龛，尺寸为1000mm×600mm×200mm,±5mm; 5、亚克力板背面UV打印固定在造型框上 |
| 26 |  | 43英寸定制互动设备 | 1.内置主机CPU：≥三级缓存；主频2.7GZH；热设计功耗15W；总线规格：opi 4GT/S 2、内存≥16G+128G； 3、亮度：≥350 4.分辨率：≥1920×1080（像素）； 5.显示宽高比：16：10； 6.对比度：≥500,000：1(动态模式)； 7.成像系统：高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 8.成像：3LCD； 9.光源类型：LED二极管； 10.光源寿命：≥20,000小时(标准模式/静音)；≥30,000小时(模式1)；≥50,000小时(模式2)； 11.整机功率：正常模式≤360W； 12.待机功耗：≤0.5W(节能模式)； 13.工作温度：0~40℃； 14.触摸类型：≥红外10点触摸； 15.书写面材质：透光≥4mm钢化玻璃； 16.解析度：32767×32767； 17.透光率：≥99%； 18.响应时间：≤15ms； 19.触摸次数理论值：无限次； 20.最小触摸物体：≤5mm； 21.工作环境温度：0℃~50℃； 22.工作功耗：≤125W； 23.待机功耗：≤0.8W； 24.屏幕尺寸：≥43英寸 25.外形尺寸：990mm×580mm×65mm，±5mm |
| 27 |  | 壁挂液压支架 | 1、43英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2、双侧液压伸缩杆 3、维护方式：前维护 4、液压支架固定深度：≥115mm |
| 28 |  | 交互软件 | 1、定制互动软件； 2、支持分辨率≥1920×1080； #3、通过互动能够展示成人牙列、乳牙牙列，对应单颗牙齿的特征、形状、作用、形成、萌出、发育完成详细介绍，（提供相关功能截图加盖供应商单位公章） |
| 29 |  | 数字内容制作 | - 按照采购人要求开发牙齿模型三维展示； 2、开发需要使用真实牙齿进行三维扫描建模制作； - 3、制作动画时长≥180秒； 4、制作内容支持显示分辨率≥1920×1080 |
| 30 | 牙齿微观世界 | 定制造型框 | 1、回型框（金属结构烤漆） 1.1尺寸：5000mm×3200mm×1000mm，±10mm，回字形造型厚度≥200mm,中间加20mm×40mm，±10mm镀锌管连接 1.2数量：1个 2、金属结构烤漆，内嵌软膜灯箱 2.1金属烤漆造型尺寸：4400mm×1900mm×200mm,±5mm 2.2数量：1个 3、软膜灯箱 3.1尺寸：2120mm×1180mm×80mm,±10mm 3.2数量：1个 4、不锈钢板造型框 4.1尺寸：400mm×500mm×400mm,±5mm 4.2数量：1个 5、不锈钢造型框 5.1尺寸：640mm×600mm×400mm,±5mm 5.2数量：1个 5.3配400mm×500mm×40mm实木浮雕板雕刻玉兰花造型1块 6、水晶字雕刻字 6.1单个字尺寸：≥160mm×160mm×10mm 6.2数量：6个 |
| 31 |  | 交互展陈道具 | 1、定制转盘可旋转造型1套； 2、材质：双层铝板烤漆结构； 3、底层：1400mm×20mm，面层UV画面； 4、面层：1200mm×40mm，面层UV画面 |
| 32 | 龋齿 | 定制金属造型柜 | 1、定制金属烤漆柜尺寸：1800mm×2100mm×350mm,±5mm； 2、中间预留43英寸透明屏，洞口尺寸1060mm×650mm×300mm,±5mm； 3、定制树脂龋齿模型一套，含≥6个150mm±2mm医用牙齿龋坏变化过程模型 4、直径300mm半球亚克力罩内装亚克力龋齿切面4个； 5、亚克力半球固定在金属烤漆柜上 |
| 33 |  | 互动透明屏 | - 外框尺寸：1045mm×635mm×300mm,±5mm； 2、显示尺寸：95mm×530mm，,5mm； 3、机箱材质：冷板钣金+高温烤漆； 4、分辨率：≥1920×1080p，显示比例16：9； 5、对比度：≥3000：1； 6、响应时间：≥15ms； 7、观看视角：水平\垂直：178°； - 8、功耗：≤120W； - 9、响应速度：≤8ms； 10、触摸最小体：≥8mm； 11、表面耐久性：表面硬度等同玻璃，硬度不低于7级； 12、显存：≥4G； 14、内存：≥32G； - 15、支持无线信号； 16、硬盘：≥128G |
| 34 |  | 交互软件 | 1.支持分辨率≥1920×1080p； #2.通过互动能够了解不少于以下内容：1什么是龋齿、2龋齿是如何发生的、3发现龋齿（提供相关功能截图加盖供应商单位公章） 3.龋齿的治疗与预防；包含：图片、影像、动画、模型等多角度，声画互动多角度展示 |
| 35 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.开发内容：以龋齿真实图片与手术相关视频等为主的数字互动内容制作； 3.内容时长≥180秒； 4.内容支持显示分辨率≥1920×1080p |
| 36 | 牙周 | 定制造型框 | 1、回型框（金属结构烤漆） 1.1尺寸：5000mm×3200mm×1000mm,±10mm；中间加20mm×40mm镀锌管连接； 1.2数量：1个 2、金属结构烤漆，内嵌软膜灯箱 2.1尺寸：4600mm×1350mm×200mm，±5mm， 2.2壁龛65英寸互动触摸设备内嵌安装； 2.3数量：1个 3、软膜灯箱 3.1尺寸：2590mm×1000mm×80mm，±5mm； 3.2数量：1个 4、不锈钢板造型框 尺寸：700mm×500mm×400mm，±5mm 4.2数量：1个； 5、不锈钢板造型框 5.1尺寸：600mm×650mm×400mm，±5mm 5.2数量：1个； 6、不锈钢板造型框 6.1尺寸：700mm×700mm×400mm，±5mm 7.2数量：1个； 7、不锈钢造型框 7.1尺寸：410mm×750mm×400mm，±5mm 7.2数量：1个； 8、实木浮雕板雕刻（玉兰花造型） 8.1尺寸：500mm×400mm×40mm，±5mm 8.2数量：1块 9、水晶字雕刻字 9.1单个字尺寸：≥160mm×160mm×10mm 9.2数量：12个 |
| 37 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质：透光≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz 最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W. 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 38 |  | 壁挂液压支架 | 1、65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2、双侧液压伸缩杆 3、维护方式：前维护 4、液压支架固定深度为≥115mm |
| 39 |  | 交互软件 | 1、支持分辨率≥1920×1080p； #2、通过互动能够呈现三维的牙周疾病的相关知识、危害、治疗方式以及预防护理措施等内容。（提供相关功能截图加盖供应商单位公章） |
| 40 |  | 数字内容制作 | 1、按照采购人要求开发； 2、以牙周病预防及治疗为内容的数字互动内容制作； 3、内容显示分辨率支持≥1920×1080p； 4、内容时长≥360秒 |
| 41 | 牙缺失 | 定制造型 | 1、10mmPVC板+3mm亚克力板背面UV，尺寸1400mm×1000mm，±2mm； 2、10mm宽亚克力线条6000mm±5mm,拼接长方形线条框； 3、≥160mm×160mm×11mm水晶字雕刻字6个； 4、≥100mm×100mm×5mm亚克力字18个 |
| 42 | 修复 | 定制造型框 | 1、5000mm×3200mm×1000mm，±10mm回型框金属烤漆造型，±10mm中间加20×40mm镀锌管连接； 2、4600mm×1350mm×200mm，±10mm烤漆造型内嵌软膜灯箱3、软膜尺寸：480mm×530mm,±2mm×1块，760mm×1050mm×80mm1块,±2mm4、可翻转互动道具，铝板UV画面，尺寸300mm×230mm×40mm×9块,±2mm 5、540mm×700mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 6、600mm×300mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 7、700mm×700mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 8、500mm×400mm×40mm，±5mm实木浮雕板雕刻玉兰花造型1块； 9、≥160mm×160mm×10mm水晶字雕刻字4个； 10、≥100mm×100mm×5mm亚克力字14个 |
| 43 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11、书写面材质：≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz 最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W； 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 44 |  | 壁挂液压支架 | 1、65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2、双侧液压伸缩杆 3、维护方式：前维护 4、液压支架固定深度为≥115mm |
| 45 |  | 交互软件 | 1、定制交互软件； 2、软件支持分辨率≥1920×1080p； 3、通过互动能够了解什么是修复、龋齿补牙、局部可摘义齿、楔状缺损、牙齿美白、牙齿折断等。 |
| 46 |  | 数字内容制作 | 1、按照采购人要求开发； 2、开发内容：以修复为内容的数字主体制作； 3、动画内容时长：≥180秒； 4、内容显示分辨率：≥1920×1080p； |
| 47 | 种植 | 定制造型 | 1、10mm宽亚克力线条6000mm，±2mm,拼接长方形线条框； 2、≥160mm×160mm×11mm，水晶字雕刻字共2个； 3、≥100mm×100mm×5mm,亚克力字13个； 4、金属造型框1600mm×1200mm×200mm |
| 48 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质：≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz；最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W； 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 49 |  | 壁挂液压支架 | 1.65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4、液压支架固定深度为≥115mm |
| 50 |  | 交互软件 | 1.定制交互软件； 2.软件支持分辨率≥1920×1080； 3.软件内容通过互动能够了解什么是种植牙、种植牙的前世今生、种植牙的适应症、种植牙的手术流程、什么是植骨手术、种植牙齿小课堂等。 |
| 51 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.内容以种植为内容的数字互动为主体制作； 3.内容时长：≥240秒； 4.内容显示分辨率：≥1920×1080p； |
| 52 | 平衡理论 | 定制造型框 | 1、5000mm×3200mm×1000mm，±10mm回型框金属烤漆造型，回型框宽度≥200mm,中间加20mm×40mm镀锌管连接； 2、4360mm×1900mm×200mm，±10mm金属烤漆造型内嵌软膜灯箱； 3、软膜尺寸：2040mm×1480mm，±5mm； 4、600mm×700mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 5、500mm×400mm×400mm，±5mm金属型框1个； 6、500mm×400mm×40mm，±10mm实木浮雕板雕刻玉兰花造型1块； 7、≥160mm×160mm×2mm水晶字雕刻字共24个； 8、≥100mm×100mm×5mm±2mm亚克力字66个 |
| 53 |  | 交互装置 | - 定制铝板转盘可旋转造型1套； 2、双层铝板烤漆结构，底部直径1400mm×20mm厚度，±5mm； 3、面层直径1200mm直径×40mm厚度±5mm，中间挖孔770mm×465mm,±5mm安装≥32英寸定制交互设备； 4、上下两层结构需要用轴承固定到造型框底板上； 5、双层交互装置底层为可旋转方式，面层为固定不可旋转 |
| 54 |  | 32英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°，V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~55℃； 11.书写面材质，≥2mm全钢化玻璃； 12.支持：CPU≥动态加速频率2.7GHz 最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W， 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥32英寸 |
| 55 |  | 壁挂液压支架 | 1.32英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 56 |  | 交互软件 | 1.定制交互软件； 2.软件交互方式：通过旋转定制的轮盘控制视频内容的播放和切换； 3.感应点需要控制≥9组不同的内容切换播放； #4.能够了解平衡理论的相关科普知识；（提供相关功能截图加盖供应商单位公章）。 - 5、软件支持分辨率≥1920×1080p |
| 57 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.开发内容：以平衡理论为内容的数字互动内容制作； 3.内容数量：≥9组平衡理论内容（1.上牙与下牙；2.舌与唇；3.脱矿与再矿化；4.牙冠与牙根；5.甜食摄入与口腔卫生；6.自我保健与专业防护；7.龋进展与龋静止；8.细菌进攻与免疫防守；9.好细菌与坏细菌）； 4、内容显示分辨率：≥1920×1080p； |
| 58 | 牙齿矫正 | 定制造型框 | 1、5000mm×3200mm×1000mm，±10mm回型框金属烤漆造型，中间加20mm×40mm镀锌管连接； 2、4600mm×1350mm×200金属烤漆造型内嵌软膜灯箱； 3、软膜尺寸：1970mm×1050mm，±5mm×1块； 4、500mm×700mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 5、600mm×300mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 6、700mm×700mm×400mm，±5mm金属造型框1个； 7、410mm×750mm×400mm，±5mm金属造型框1个400mm×500mm×40mm，±5mm实木浮雕板雕刻玉兰花造型1块； 8、≥160mm×160mm×11mm，水晶字雕刻字共10个； 9、≥100mm×100mm×5mm，亚克力字13个 |
| 59 |  | 正畸矫治器模型 | 正畸矫治器1：1模型，数量≥8个，真实牙齿1：1比例，材质为陶瓷3个、不锈钢2个、硅胶3个 |
| 60 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质：≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz；最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W； 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 61 |  | 壁挂液压支架 | 1.65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 62 |  | 交互软件 | 1.定制交互软件； 2.支持分辨率≥1920×1080； 3.通过互动实现了解什么是牙齿矫正，钢牙矫正，传统矫正，隐形矫正 |
| 63 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.以正畸为内容的数字互动内容制作； 3.什么是牙齿矫正，钢牙矫正，传统矫正，隐形矫正的科普三维视频； 4.支持分辨率≥1920×1080； |
| 64 |  | 12.1英寸定制互动设备 | 1.屏幕类别：LED模组； 2.分辨率≥960×720； 3.亮度(典型值）≥500cd/m2； 4.对比度(静态典型值）≥1500：1； 5.灯管寿命≥60000小时； 6.功耗≤150W，待机耗电量（最大）≤3W； 7.触摸屏类型屏幕高宽比； 8.红外-电容分辨率：16：9； 9.触摸点数：4096×4096，最小触摸体：20点，首点响应速度≥5ms连续响 |
| 65 |  | 壁挂液压支架 | 1.12.1英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定好深度为85mm |
| 66 |  | 交互软件 | 1.牙齿矫正过程的小游戏； 2.软件交互方式：通过触控对应的控制按钮，控制游戏界面的操作； 3.软件支持分辨率≥960×720 |
| 67 |  | 数字内容制作 | 1.游戏与牙齿矫正相关； 2.游戏目的：让访客通过游戏了解牙齿矫正的过程； 3.游戏数量为≥1个； 4.游戏显示分辨率≥960×720 |
| 68 | 颌外伤 | 定制造型 | 1.10mm宽亚克力线条6000mm±10mm,拼接长方形线条框 2.水晶字雕刻字共2个，尺寸≥160mm×160mm×10mm 3.亚克力字12个，尺寸≥100mm×100mm×5mm |
| 69 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2、分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质：≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz；最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W； 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 70 |  | 壁挂液压支架 | 1.65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 71 |  | 交互软件 | 1.定制交互软件； 2.支持分辨率≥1920×1080； 3.软件交互方式：通过触控能够展示颌外伤什么是颌外伤.牙冠折、牙根折、冠根折； 4.软件支持分辨率≥1920×1080p |
| 72 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.数字动画内容：颌外伤什么是颌外伤、牙冠折、牙根折、冠根折； 3.数字动画时长≥180秒； 4.动画显示分辨率≥1920×1080p |
| 73 | 口腔与全身健康 | 定制造型 | 1.5000mm×3200mm×1000mm,±10mm回型框金属烤漆造型，中间加20mm×40mm镀锌管连接； 2.3500mm×2000mm×200，±10mm金属烤漆造型内嵌软膜灯箱，中间开孔900mm×1500m，±5mmm安装65英寸定制互动设备； 3.金属造型框1个，尺寸：580mm×300mm×400mm，±5mm； 4.金属造型框1个，尺寸：600mm×600mm×400mm，±5mm； 5.金属造型框1个，尺寸：700mm×600mm×400mm，±5mm； 6.金属造型框1个，尺寸：1030mm×270mm×400mm，±5mm； 7.金属造型框1个，尺寸：300mm×460mm×400mm，±5mm； 8.实木浮雕板雕刻玉兰花造型1块，尺寸：500mm×400mm×40mm，±5mm； 9.水晶字雕刻字共7个，尺寸≥160mm×160mm×11mm； 10.亚克力字41个，尺寸≥100mm×100mm×5mm |
| 74 |  | 定制灯箱 | 灯箱大小为1200mm×1600mm×80mm，±5mm,铝合金白色烤漆边框，内置LED灯珠 |
| 75 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质：≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz；最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米；主频：2.2GHZ;热设计功耗15W； 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 76 |  | 壁挂液压支架 | 1.65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 77 |  | 交互软件 | 1.定制开发软件； #2.软件通过触控能够充分了解口腔与人体全身健康之间的联系：包括消化系统，心脑血管系统，神经系统，呼吸系统，泌尿系统，骨骼。以及如何通过预防和保健保住身体健康；（提供相关功能截图加盖供应商单位公章） - 3.软件支持分辨率≥1920×1080p |
| 78 |  | 数字内容制作 | 1.制作数字内容：包括消化系统，心脑血管系统，神经系统，呼吸系统，泌尿系统，骨骼。以及如何通过预防和保健保住身体健康； 2.数字内容包含成年人版本和儿童卡通版本； 3.内容显示分辨率≥1920×1080p |
| 79 | 口腔知识问答及文创 | 定制金属外框 | 1.5500mm×3700mm×1000mm，±10mm回型框金属结构烤漆造型，中间加20mm×40mm镀锌管连接； 2.2000mm×3000mm×230mm，±5mm金属烤漆造型内嵌65显示器 3.3300mm×2200mm×300mm，±5mm十字格亚克力储物墙； 4.单片亚克力尺寸为3300mm×250mm×10mm 5.亚克力板间距为300mm×300mm |
| 80 |  | 文创产品 | 按照采购人要求设计并制作，关于采购人提供的IP形象以及其他与口腔相关的文创产品，提供≥3种样式，每种样式≥5个 |
| 81 |  | 65英寸显示设备 | 1.尺寸：≥65英寸； 2.需要支持高清线接口； 3.通过高清线与21.5英寸一体机连接 4．屏幕类型：LED |
| 82 |  | 壁挂支架 | 65英寸电视机专用壁挂支架 |
| 83 |  | 21.5英寸定制互动设备 | 1.屏幕类别：LED； 2.模组分辨率≥1920×1080； 3.亮度(典型值）≥500cd/m2； 4.对比度(静态典型值）≥1500：1； 5.灯管寿命≥60000小时； 6.功耗最大≤150W，待机耗电量（最大）≤3W附件； 7.触摸屏类型：红外-电容； 8.分辨率比例16：9； 9.触摸点数：4096×4096，最小触摸体20点，首点响应速度≥5mm连续响 10.屏幕尺寸：≥21.5英寸 |
| 84 |  | 壁挂液压支架 | 1.21.5英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 85 |  | 交互软件 | 1.定制≥100题的知识库； 2.支持分辨率≥1920×1080； 3.通过互动能够随机抽取≥10个问题进行互动回答 |
| 86 |  | 数字内容制作 | 1.知识问答内容制作； 2.题库数量≥100题的专业科普； 3.题库内容显示分辨率≥1920×1080p |
| 87 | 爱牙岛 | 太空定制造型 | 定制冷轧板烤漆造型太空舱造型，主体框架1500mm×1500mm×1700mm，±10mm |
| 88 |  | 颗粒玩具 | 1.颗粒玩具墙板； 2.墙面≥1100mm×610mm，±5mm颗粒玩具空间； 3.同时配≥100块量乐高颗粒 |
| 89 |  | 扭蛋机 | 1.投币扭蛋机； 2.大小320mm×320mm×530mm，±5mm； 3.包含扭蛋玩具≥200个及扭蛋币≥50个 |
| 90 |  | 实木玩具 | 1.益智类口腔科普玩具定制尺寸为450mm×450mm，±5mm； 2.木板底座带定制口腔相关交互道具 |
| 91 |  | 43英寸定制互动设备 | 1.内置主机CPU：≥三级缓存；主频2.7GZH；热设计功耗15W；总线规格：opi 4GT/S - 2.内存≥16G+128G； 3.亮度：≥350 4.分辨率：≥1920×1080（像素）； 5.显示宽高比：16：10； 6.对比度：≥500,000：1(动态模式)； 7.成像系统：高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 8.成像：3LCD； 9.光源类型LED二极管； 10.光源寿命：≥20,000小时(标准模式/静音)；≥30,000小时(模式1)；≥50,000小时(模式2)； 11.整机功率：正常模式≤360W； 12.待机功耗：≤0.5W(节能模式)； 13.工作温度：0~40℃； 14.触摸类型≥红外10点触摸； 15.书写面材质：≥4mm钢化玻璃； 16.解析度：32767×32767； 17.透光率≥99%； 18.响应时间≤15ms； 19.触摸次数：理论值无限次； 20.最小触摸物体：5mm； 21.工作环境温度：0℃~50℃； 22.工作功耗：≤125W； 23.待机功耗：≤0.8W； 24.尺寸：990mm×580mm×65mm，±5mm 25.屏幕尺寸：≥43英寸 |
| 92 |  | 壁挂液压支架 | 1.43英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 93 |  | 互动游戏 | 1.开发牙齿相关触控小游戏； 2.游戏数量≥5个； 3.游戏主体内容：小小牙医、牙菌消消乐、牙仙、牙牙大逃亡、零食牙齿大合成 |
| 94 | 口护产品展示 | 定制金属外框 | 1.定制异形展示柜； 2.材质：冷轧板烤漆 3.尺寸：1400mm×2000mm×200mm，±10mm |
| 95 |  | 牙刷样品 | 牙刷≥10种，其中包括电动牙刷、冲牙器，每种≥2个； |
| 96 |  | 漱口水样品 | 漱口水≥5种，每种≥5个；规格不限 |
| 97 |  | 牙线样品 | ≥10种牙线，每种≥10个 |
| 98 | 口腔科普小课堂 | 定制化交互展项辅助书柜 | 1.定制化交互展项辅助用书柜1组， 2.尺寸：8330mm×1130mm×300mm，±10mm； 3.材质：≥20mm实木多层板； 4.层板预留孔位≥8个，用来放置动物头骨模型； 5.孔位尺寸：400mm×400mm×280mm，±5mm |
| 99 |  | 科普相关书籍画册 | 口腔科普知识相关书籍≥60本 |
| 100 |  | 定制化交互展项辅助沙发 | 1.定制化交互展项辅助用沙发 2.材质：无纺布材质 3.尺寸：1600mm×600mm×450mm，±10mm， |
| 101 |  | 玻璃钢嘴巴造型 | 1.定制嘴巴造型； 2.尺寸：1700mm×1500mm×450mm，±10mm； 3.材质：玻璃钢烤漆； 4.包含上下牙齿和牙龈结构 |
| 102 |  | 65英寸定制互动设备 | 1.亮度：≥350d/m2； 2.分辨率：≥1920×1080（像素）； 3.对比度：≥3000：1； 4.显示色彩：≥16.7Mcolors； 5.可视角度：≥H：178°V：178°； 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网口RJ45×1路MPCI； 7.使用寿命：≥50000小时； 8.整机功率：正常模式≤360W； 9.功耗：≤120W； 10.工作温度：-10℃~50℃； 11.书写面材质：≥2mm全钢化玻璃； 12.CPU≥动态加速频率2.7GHz；最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W. 13.硬盘≥128G； 14.支持≥10点触摸。 15.屏幕尺寸：≥65英寸 |
| 103 |  | 壁挂液压支架 | 1.65英寸定制互动设备专用壁液压伸缩支架 2.双侧液压伸缩杆 3.维护方式：前维护 4.液压支架固定深度为≥115mm |
| 104 |  | 交互软件 | 1.定制交互软件； 2.实现方式：通过触摸点击控制对应内容的播放； 3.开发软件支持分辨率≥1920×1080p |
| 105 |  | 数字内容制作 | 1.开发科普动画故事短视频； 2.动画视频内容：和口腔健康教育相关； 3.动画视频数量≥17个；4、单个动画视频时长≥40秒 |
| 106 | 打卡墙 | 定制造型墙 | 1.≥20mm雕刻医院各个时期建筑剪影造型烤漆面， 2.数量：20㎡±0.5㎡ |
| 107 |  | 亚克力内雕板 | 1.亚克力内雕发光板尺寸≥1500mm×300mm×8mm，发光板上面雕刻医院4个时期院名，雕刻深度为4mm 2.厚度：≥8mm 3.数量：共4个 |
| 108 |  | 超薄灯箱 | 超薄灯箱≥300mm×400mm×80mm，铝合金边框，卡布软膜画面 |
| 109 |  | 金属底座 | 金属烤漆造型底座尺寸：4000mm×400mm×100mm，±10mm |
| 爱牙小屋产品清单 |  |  |  |
| 序号 | 展示位置 | 名称 | 详细参数 |
| 110 | 吊顶优化 | 圆形软膜灯箱 | 1.圆形软膜灯箱厚度：≥100mm， 2.直径2000mm±10mm |
| 111 |  | 暗藏LED灯带 | 双层石膏板顶开槽装圆形20mm×10mm±10mm硅胶线条灯，直径2480mm±10mm×2组 |
| 112 |  | 原有吊顶拆除 | 原有600mm×600mm矿棉板拆除 |
| 113 |  | 优化后吊顶安装 | 材质：轻钢龙骨+双层石膏板+乳胶漆造型顶 |
| 114 |  | 筒灯 | 1.筒灯直径≥80mm 2.筒灯色温≥5000K |
| 115 | 刷牙指导 | 洗涤盆 | 1.实木多层板柜体； 2.爵士白大理石台面尺寸≥3100mm×550mm×560mm,±10mm墙面镀锌管框架安装； 3.台下盆：≥4套；每套品台配冷热水水龙头，以及排水管； |
| 116 |  | 小屋造型墙 | 1.木龙骨≥12mm阻燃板基层； 2.面层≥10mm碳晶板饰面造型； 3.造型厚度50mm±5mm； 4.造型深度550mm±5mm |
| 117 |  | 灯带（槽） | 碳晶板专用铝合金线条灯≥10×10mm,碳晶板面切割安装 |
| 118 |  | 宣绒布 | 原墙面粉平乳胶漆面层定制宣绒布UV打印铺贴 |
| 119 |  | 定制镜子 | 定制圆形镜子内嵌磨砂面LED灯直径450mm |
| 120 | 龋齿易感检测 | 碳晶板报墙面 | 原墙面≥10mm厚碳晶板结构胶固定，专用U型槽收口 |
| 121 |  | 木结构隔板托 | 1.定制烤漆隔板1100mm×210mm×40mm，±5mm； 2.底部专用三角支撑固定 |
| 122 |  | 定制镜子 | 定制圆形镜子内嵌磨砂面LED灯直径400mm |
| 123 | 水吧台 | 定制钢木结构壁柜 | 1.≥18mm实木多层板柜体； 2.地柜台面浅咖色大理石台面； 3.吊柜隔板内嵌LED线条灯； 4.柜门液压铰链安装 |
| 124 | 婴幼儿刷牙区 | 挑柜 | 1.木结构挑柜800mm×290mm×250mm，±5mm； 2.基座40mm上方5mm亚克力罩烤漆板专用五金件固定 |
| 125 |  | 65寸定制显示设备 | 1.屏幕尺寸：≥65英寸 2.分辨率≥1920×1080 3.对比度3000：1 |
| 126 |  | 壁挂架 | 1.65英寸电视机壁挂专用架 2.材质：铁 |
| 127 |  | 定制异形地毯 | 1.加厚圈绒地毯铺贴在原有地胶上； 2.尺寸3500mm×2200mm，±10mm异形定制 |
| 128 |  | 毛绒玩具 | 1.与地毯配套毛绒玩具≥1组； 2.玩具数量一组≥6个； 3.玩具尺寸：每个≥200mm×200mm×200mm |
| 129 | 儿童阅读区 | 定制榻榻米柜 | 1.定制榻榻米组合柜； 2.材质：≥40mm厚三聚氰胺板； 3.尺寸及数量：带软包座椅2000mm×600mm×720mm，±5mm共2组， 4.软包坐垫1900mm×550mm×30mm，±5mm；2块 5.40mm三聚氰胺板地柜≥2400mm×600mm×720mm，±5mm。1组 |
| 130 |  | 定制烤漆实验桌 | 1.2300mm×600mm×600mm，±5mm木结构烤漆U行桌子； 2.桌子为木制烤漆材质； 3.每个桌子配≥8个300mm×350mm×400mm，±5mm小方凳； 4.方灯为木制软包材质 |
| 131 |  | 口腔知识绘本 | 口腔知识绘本1套≥40本 |
| 132 | 口腔护理展柜 | 口护产品柜 | 1.定制地柜2700mm×500mm×700mm，±5mm； 2.柜门液压铰链安装固定； 3.材质：冷轧板哑光漆 |
| 133 |  | 展柜眉头软膜灯箱 | 1.眉头吊柜尺寸2700mm×500mm×300mm，±5mm； 2.材质：冷轧板烤漆，内嵌白色软膜灯箱 3.软膜灯箱尺寸：2600×400×80mm，±5mm,铝合金边框 |
| 134 |  | 牙齿造型展柜 | 1、金属牙齿造型烤漆柜，自攻螺丝固定到墙； 2、圆形亚克力壁挂展柜，内装各类牙刷实物展品，自攻螺丝固定到墙 |
| 135 | 龋齿 | 定制金属造型柜 | 1.定制金属烤漆柜体1800mm×2100mm×350mm，±5mm，中间预留≥43英寸透明屏尺寸洞口； 2.定制树脂龋齿模型一套：含6个≥150mm牙齿模型； 3.直径≥300mm半球亚克力罩内装亚克力龋齿切面4个； 4.亚克力罩自攻螺丝固定到金属烤漆柜体上 |
| 136 |  | 亚克力透明罩 | 1.尺寸：2000mm×300mm×400mm，±10mm； 2.定制亚克力罩亚克力板厚度5mm |
| 137 |  | 互动透明屏 | 1.外框尺寸：1045mm×635mm×300mm,±10mm； 2.显示尺寸：≥940mm×530mm； 3.机箱材质：冷板钣金+高温烤漆； 4.分辨率：≥1920×1080p（WXGA），显示比例16：9； 5.对比度：3000：1； 6.响应时间：≤15ms； 7.观看视角：水平\垂直：178°； 8.功耗：≤120W； 9.响应速度：≤8ms； 10.触摸最小体：≥8mm； 11.表面耐久性：表面硬度等同玻璃，硬度等级不低于7级； 12.CPU≥三级缓存：4mb ；主频2.7GZH；热设计功耗15W；总线规格：opi 4GT/S ； 13.显存：≥4G； 14.内存：≥32G； - 15.支持无线信号； 16.硬盘≥128G |
| 138 |  | 定制毛总玩具 | 1.定制化细菌造型玩偶：≥6个； 2.大小≥200mm×200mm×300mm |
| 139 |  | 交互软件 | 1.定制互动软件； 2.支持分辨率≥1920×1080p； 3.通过互动能够了解不少于以下内容：1什么是龋齿、2龋齿是如何发生的、3发现龋齿、 4、龋齿的治疗与预防；包含：图片、影像、动画、模型等多角度，声画互动多角度展示 |
| 140 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.开发内容：以龋齿真实图片与手术相关视频等为主的数字互动内容制作； 3.内容时长≥180秒； 4.内容支持显示分辨率≥1920×1080p |
| 141 | 牙周 | 投影机造型墙 | 1.轻钢龙骨+12阻燃板面层纸面石膏板； 2.中间挖洞2400mm×1300mm×200mm，±10mm； 3.四角倒角100mm±5mm； 4.整喷投影专用漆 |
| 142 |  | 平板电脑 | 1.≥11英寸平板设备； 2.内存≥8+256GB； 3.分辨率：≥1920×1200； 4.前置摄像头像素≥500W； 5.后置摄像头像素≥800W |
| 143 |  | 交互控制端程序 | 1.定制交互控制端程序； 2.支持对播放端完全控制； 3.基于WIFI通过平板控制投影机的播放内容控制； 4.软件支持分辨率≥1920×1080p |
| 144 |  | 数字内容制作 | 1.按照采购人要求开发； 2.以牙周病预防及治疗为内容的数字互动内容制作； 3.内容显示分辨率支持≥1920×1080p； 4.内容时长≥360秒 |
| 145 |  | 玻璃钢牙齿模型 | 1.定制玻璃钢牙齿模型1000mm×850mm×300mm，±10mm； 2.五金件固定上墙面层喷投影漆 |
| 146 |  | 工控机 | 1.定制化微型工控机； 2.满足程序流畅运行； 3.支持7×24小时运行。 |
| 147 |  | 播放端控制程序 | 牙齿表面模型三维投影：巨型牙齿模型结合投影，展现牙周病因放大展现，科普牙周病的危害，并展现专业的防治措施。 |
| 148 | 电视背景墙 | 电视背景造型 | 1.木龙骨+18细木工板+10mm碳晶板160mm深度； 2.中间挖洞2450mm×1480mm×160mm，±5mm； 3.内测及四边包边，折角边≥15mm×15mm专用收边条收边 |
| 149 |  | 背景板 | 1.≥12mm阻燃板+木纹面碳晶板饰面密拼； 2.制作电箱暗门； 3.挖门洞1100mm×2200mm，±10mm |
| 150 |  | 灯带（槽） | 回光灯带，LED灯带6000K |
| 151 |  | 100英寸显示设备 | 1.尺寸≥100英寸； 2.刷新率：≥120Hz； 3.内存：≥4+64GB； 4.背光方式：直下式/DLED； 5.DMI2.0接口数≥1个，USB3.0接口数≥1个，HDMI2.1接口数≥2个，USB2.0接口数≥1个 |
| 152 | 多功能桌 | 定制多功能桌 | 1.尺寸：1200mm×500mm×750mm，±5mm 2.材质：钢木结构组合多功能桌； 3.配两定制休闲椅子 |
| 153 | 定制讲台 | 定制讲台 | 1.定制讲台钢木结构，带暗门滑轨层板； 2.暗门磁吸固定便于打开展示牙齿模型 3.内有400mm×350mm×450mm，±10mm牙齿模型； |
| 154 | 亚克 | 亚克力字 | 亚克力板雕刻字，包含材料制作以及安装，数量为8000mm，厚度为≥11mm |
| 护理门诊产品清单 |  |  |  |
| 序号 | 展示位置 | 名称 | 详细参数 |
| 155 | 电视背景墙 | 新作电视背景墙 | 1.轻钢龙骨+12mm阻燃板+碳晶板2480mm×3000mm，±5mm； 2.中间挖洞2280mm×1480mm×160mm，±5mm； 3.四边≥15mm×15mm专用收边条收边 |
| 156 |  | 壁柜 | 1.定制壁柜1620mm×2200mm×440mm，±10mm； 2.材质：≥20mm厚三聚氰胺板 |
| 157 |  | 100英寸显示设备 | 1.尺寸：≥100英寸； 2.FPS：240Hz； 3.内存：≥4+64GB； 4.背光方式：直下式/DLED； 5.DMI2.0接口数≥1个，USB3.0接口数≥1个，HDMI2.1接口数≥2个，USB≥2.0接口数1个 |
| 158 | 水吧台 | 水吧台 | 1.实木多层板柜体厚度：≥18mm； 2.地柜台面浅咖色大理石台面； 3.吊柜隔板内嵌LED线条灯，柜门液压铰链安装， 4.壁柜尺寸2000mm×400mm×700mm，±5mm； 5.地柜尺寸1400mm×400mm×730mm，±5mm |
| 159 | 广告宣传 | 门右侧宣绒布 | 原墙面乳胶漆面层宣绒布UV打印铺贴 |
| 160 |  | 门右侧亚克力造型板 | 1.亚克力板厚度：≥5mm，粘贴在宣绒布墙面上， 2.亚克力异形雕刻厚度：≥5mm，背面UV打印 |
| 161 |  | 门左侧亚克力造型板 | 1.亚克力板厚度：≥5mm，粘贴在宣绒布墙面上， 2.亚克力异形雕刻：≥5mm，背面UV打印 |
| 162 |  | 灯箱 | 1、定制超薄软膜灯箱，铝合金边框； 2、灯箱尺寸：1690mm×1200mm×80mm，±5mm 3、软膜画面1690mm×1200mm×80mm，±5mm |
| 163 |  | 亚克力字 | 8mm+3mm亚克力水晶字,数量2400mm，厚度≥11mm |
| 164 |  | 宣绒布 | 原墙面粉平乳胶漆面层定制宣绒布UV打印铺贴 |
| 165 | 刷牙指导 | 定制刷牙台盆 | 1.定制≥18mm实木多层板刷牙台盆； 2.柜体尺寸3700mm×600mm×750mm，±10mm； 3.其中一个儿童台盆台面高度为550mm±10mm； 4.柜体实木多层板台面爵士白大理石； 5.≥5个台下盆，每个台盆配冷热水龙头，软管排水到原有排水管 |
| 166 |  | 墙面装饰板 | 1.亚克力板厚度：≥5mm，粘贴在乳胶漆墙面上， 2.5mm亚克力异形雕刻厚度：≥5mm，背面UV打印 |
| 167 |  | 镜子 | 异形镜子3mm银镜黑色不锈钢包边，背部自攻螺丝挂钩固定到墙面 |
| 168 |  | 刷牙台 | 1.≥18mm实木多层板柜体； 2.地柜台面浅咖色大理石台面； 3.吊柜隔板内嵌LED线条灯； 4.柜门液压铰链安装； 5.壁柜尺寸2000mm×400mm×700mm，±5mm 6.地柜尺寸1400mm×400mm×730mm，±5mm |
| 169 | 教学凳 | 教学凳 | 定制钢木结构软包长凳，尺寸：3300mm×450mm×400mm，±10mm |
| 170 | 壁龛 | 定制壁龛 | 定制壁柜760mm×1570mm×600mm，±10mm， 隔板下口内嵌≥10mm×10mm专用线条灯，柜门带液压铰链 |
| 171 | 广告字 | 亚克力字 | 亚克力板雕刻字一批，包括护理门诊内部相关标题 |
| 172 | 定制互动设备 | 触摸互动定制互动设备 | 1.定制≥32英寸互动触摸设备； 2.CPU≥动态加速频率2.7GHz；最大内存带宽25.6GB/s，制程：14纳米;主频：2.2GHZ;热设计功耗15W. 3.内存≥DDR3-8G； 4.硬盘≥SSD-512G |
| 173 |  | 口腔知识问答程序 | 1.知识问答内容制作； 2.题库数量≥100题的专业科普； 3.题库内容显示分辨率≥1920×1080p |
| 174 | 定制多功能教学桌 | 定制多功能教学桌 | 1.钢木结构组合会议桌1200mm×500mm×750mm，±10mm； 2.一桌配两椅子 3.椅子材质：钢管框架，pp塑料靠背，弹力布加海绵坐垫 4.椅子尺寸：≥450mm×470mm×780mm |
| 175 | 教学讲台 | 成品可移动讲台 | 1.定制成品讲台钢木结构； 2.演讲台为液压升降模式 3.讲台底部带万向轮，便于移动收纳 |
| 176 | 教学椅（带书写板） | 教学椅（带书写板） | 1.折叠带书写板折叠椅 2.材质：钢管烤漆框架，弹力布加海绵坐垫，尼龙框加网布靠背，PP塑料书写板 3.椅子尺寸：≥460mm×550mm×820mm 4.书写板尺寸：长度≥520mm，宽度≥320mm |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1 采购人收到货物后在合理期限内组织验收。质量保证期内，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.2.2 中标供应商保证合同项下的产品在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自产品安装调试并经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

2.2.3 中标供应商负责对采购人操作人员进行产品使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.2.4 中标供应商免费提供产品性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求：

2.3.1投标人所提供的部件之间及产品/设备之间的连线或接插件均视为产品/设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.3.2工作条件：除了在技术要求中另有规定外，投标人提供的一切产品、仪器、设备或系统，应符合下列条件：

2.3.2.1 产品、仪器、设备的电源插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.3.2.2 如果产品、仪器、设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 验收标准

3.1中标供应商交付的产品，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在产品抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付与供应产品相关的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：在中标供应商交付产品时，采购人、中标供应商双方指定人员对产品实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4如供应的产品须进行安装、调试，则产品到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成产品的安装、调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存所供应产品的外包装箱。

- 其他要求

1、对于技术要求/技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中提供相应的技术证明资料作为投标人对招标文件中技术要求/技术规格应答的证明。技术证明资料指：生产厂家公开发布的产品说明书/产品技术规格书等印刷资料或由中国境内有资质的检测机构出具的检测报告（技术要求/技术规格中另有规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人技术响应内容与技术证明资料不一致，以技术证明资料为准。对于投标人投标文件中提供的技术应答未按本条款要求提供投标产品技术证明资料的，评标委员会可不予认可，并可认为该项技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。