- 采购需求

- （第1包 基础软硬件购置）

- 一、概述

本项目按照北京市广播电视和网络视听行业的全流程、全要素、综合监管要求，实现网络视听内容监管、舆情监管、行业网络安全监测及态势感知等业务目标。

网络视听内容监管、舆情监管业务部署在北京市政务云，通过专用通信链路和中心平台相连；行业网络安全监测前端部署在各安播单位，中心平台部署在中心站点，网络安全监测前端通过专用通信链路和中心平台、北京市政务云相连；中心平台位于通州副中心数据中心机房，实现综合监管全景、数据分析、数据存储等功能。本包采购服务器、终端、操作系统、数据库等软硬件产品。

★投标的服务器、终端、数据库、操作系统均须支持 IPv6 互联网协议（投标人提供承诺函并加盖公章）。

注：招标文件带有“★”号条款为实质性条款，不满足要求为无效投标。

招标文件带有“▲”号条款为重要指标，投标人须提供相关证明材料，否则该项不得分。

- 二、货物需求一览表

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（总监测平台服务器集群区） | 16 | 台 | 配置在业务区，用于业务处理，承载网络安全监测业务各类应用处理、数据存储。 | 该部分（序号1-3）最高限价金额126万元，超出最高限价按无效处理 |
| 2 | 服务器（安全软件服务器） | 3 | 台 | 配置在安全区，用于安全业务处理，承载项目自身网络安全防护业务。 |  |
| 3 | 终端（台式计算机） | 10 | 台 | 运维终端。用于监测业务、运维。 |  |
| 4 | 操作系统 | 92 | 套 | 服务器操作系统，支撑系统运行。 | 该部分（序号4-5）最高限价125万元，超出最高限价按无效处理 |
| 5 | 数据库 | 12 | 套 | 存储业务数据。 |  |

- 三、性能指标及功能配置要求

- 1.服务器（总监测平台服务器集群区）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | ≥32 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | ≥PCIe 4.0 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）双路PCIe插槽支持≥10个，标准PCIe4.0插槽，其中最大支持≥7个X16；支持PCIe与NVMe NUMA平衡； b）单路PCIe插槽支持≥5个，PCIe槽位（不含OCP），可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 7 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥8 |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持≥8个内存接口通道 |
| 10 | 产品规格 | ★存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 是 | ≥12块不小于4T SATA HDD硬盘，≥2块不小于960GB SSD硬盘 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | ≥14 |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | ≥12个3.5寸大盘槽位，≥2个2.5寸小盘槽位 |
| 13 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | ▲RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 14 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | 否 | ≥4端口千兆电接口，≥2万兆光接口 |
| 15 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等，支持≥2个VGA |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备≥4个USB3.0 |
| 17 | 产品规格 | ★电源规格 | ★电源模块数量 | 否 | ≥2 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | ≥800W |
| 19 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | ≤87.5mm(高)×445.5mm(宽)×775.5mm(深) |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 机柜≥87.5mm(高)×445.5mm(宽)×775.5mm(深) |
| 25 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 26 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | ★CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | ▲RAID卡 RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/1E |
| 30 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 |
| 38 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | ★关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 40 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 41 | 安全要求 | ★系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 46 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 47 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 48 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 49 | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.2GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥24核 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | 是 | ≥64MB |
| 52 | 性能要求 | ★内存性能 | ▲单内存模块容量 | 是 | ≥32GB |
| 53 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 54 | 性能要求 | 存储性能 | ▲硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 55 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 56 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 57 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 58 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 59 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 60 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 61 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 62 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 63 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 64 | 兼容要求 |  | ▲虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 65 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | ▲SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |
| 66 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | 是 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | 是 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件）；服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 74 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 2.服务器（安全软件服务器）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | ≥32 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | ≥PCIe 4.0 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）双路PCIe插槽支持≥10个，标准PCIe4.0插槽，其中最大支持≥7个X16；支持PCIe与NVMe NUMA平衡； b）单路PCIe插槽支持≥5个，PCIe槽位（不含OCP），可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 7 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥4 |
| 8 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持≥8个内存接口通道 |
| 10 | 产品规格 | ★存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 是 | ≥1块不小于4T SATA HDD硬盘 |
| 11 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | ≥1 |
| 12 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | ≥8个3.5寸大盘槽位 |
| 13 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | ▲RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 14 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | 否 | ≥4端口千兆电接口，≥2万兆光接口 |
| 15 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等，支持≥2个VGA |
| 16 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备≥4个USB3.0 |
| 17 | 产品规格 | ★电源规格 | ★电源模块数量 | 否 | ≥2 |
| 18 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | ≥800W |
| 19 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 20 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | ≤87.5mm(高)×445.5mm(宽)×775.5mm(深) |
| 21 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 22 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 23 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 24 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 机柜≥87.5mm(高)×445.5mm(宽)×775.5mm(深) |
| 25 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 26 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 27 | 功能要求 | ★CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 29 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | ▲RAID卡 RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/1E |
| 30 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 31 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 32 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 33 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 34 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 35 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 36 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 37 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 |
| 38 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 39 | 安全要求 | ★关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 40 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 41 | 安全要求 | ★系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 42 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 43 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 44 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 45 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 46 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 47 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 48 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 49 | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.2GHz |
| 50 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥24核 |
| 51 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | 是 | ≥64MB |
| 52 | 性能要求 | ★内存性能 | ▲单内存模块容量 | 是 | ≥16GB |
| 53 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 54 | 性能要求 | 存储性能 | ▲硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 55 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 56 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 57 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 58 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 59 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 60 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 61 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 62 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 63 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 64 | 兼容要求 |  | ▲虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 65 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | ▲SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |
| 66 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | 是 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | 是 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件）；服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 74 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 3.终端（台式计算机）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥8GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥2 |
| 5 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现主板集成故障报警装置，可通过声音提示使用者当前故障状态 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | ≥2条DDR4 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | SATA接口数量及占用状态≥3个SATA接口 M.2接口数量及占用状态≥1个M.2接口 |
| 8 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥16GB |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 10 | 产品规格 | ★存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 11 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥1TB |
| 12 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | 使用固态硬盘，不涉及 |
| 13 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | 使用固态硬盘，不涉及 |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | 使用固态硬盘，不涉及 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 使用固态硬盘，不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 17 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628相关规定 |
| 18 | 产品规格 | ★显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 19 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型应为LPDDR4 |
| 20 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 显存位宽≥64位 |
| 21 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 显存容量≥2GB |
| 22 | 产品规格 |  | ▲独立显卡接口协议 | 是 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 23 | 产品规格 | ★显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥89% |
| 24 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 25 | 产品规格 |  | ▲显示屏像素密度 | 是 | ≥85像素/英寸 |
| 26 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23英寸 |
| 27 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 30 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 31 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 32 | 产品规格 | ★外设规格 | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
| 33 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 34 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 61键/86键/101键/104键等 |
| 35 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 36 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 37 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 38 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 39 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 41 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 42 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 43 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 44 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
| 45 | 产品规格 | ★网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 46 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） |
| 47 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥2 |
| 48 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥2 |
| 49 | 产品规格 | ★整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 50 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 51 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a）机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e）所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n）其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |
| 52 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
| 53 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 54 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b）可触及面温度不高于45℃； c）显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 55 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 56 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 57 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 58 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于10L |
| 59 | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥8 |
| 60 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.7GHz |
| 61 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 62 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 63 | 性能要求 | ★内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 64 | 性能要求 | ★显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 65 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥1300MHz |
| 66 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 67 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 68 | 性能要求 | ★显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥100Hz |
| 69 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8位 |
| 70 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 71 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E≤4 |
| 72 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤5ms |
| 73 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥300尼特 |
| 74 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 75 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥4000：1 |
| 76 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
| 77 | 性能要求 | ★网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 78 | 功能要求 | ★主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
| 79 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 80 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 81 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 82 | 功能要求 | ★显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 83 | 功能要求 | ★显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 84 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 85 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b）支持色温、亮度、对比度调节 |
| 86 | 功能要求 | ★存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 87 | 功能要求 | ★网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能 |
| 88 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 89 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 90 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 91 | 功能要求 | ★外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 92 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 93 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 94 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 95 | 功能要求 | ★操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合GB 18030的相关规定 |
| 96 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 97 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 98 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 99 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 100 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 101 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 102 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 103 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 105 | 可靠性要求 | ★存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥200TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 106 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥60万小时 |
| 107 | 可靠性要求 | ★显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T 9813.2的要求 |
| 108 | 可靠性要求 | ★外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 109 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
| 110 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 111 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
| 112 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
| 113 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 114 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 115 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 116 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 117 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 118 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥30万小时 |
| 119 | 兼容要求 | ★兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 123 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 124 | 服务要求 | ★服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 125 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 126 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a）设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b）产品停止服务时间应提前1年告知； c）应明确产品发布日期 |
| 127 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 128 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 129 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 130 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 131 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 132 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 133 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 135 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 136 | 供应保障要求 | ★供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 137 | 供应保障要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 138 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 139 | 安全要求 | ★关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 140 | 安全要求 | ★整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 141 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a）产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c）产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 142 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 143 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T 26572中规定 |

- 4.操作系统

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 要求 | ★操作系统支持 多 CPU 架构 | ★同源兼容多CPU 平台架构 | 否 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的 CPU |
|  | 功能 要求 | ★操作系统支持 CPU 内置功能 | ★多核支持 | 否 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
|  | 功能 要求 |  | ★CPU 虚拟化支持 | 否 | 操作系统支持CPU 虚拟化技术 |
|  | 功能 要求 |  | ★动态调节 CPU运行频率 | 否 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
|  | 功能 要求 |  | ★支持多 CPU | 否 | 支持跨路内存访问，支持CPU 间负载均衡，支持并优化NUMA 体系架构 |
|  | 功能 要求 |  | ★支持 CPU 内置 安全功能 | 否 | 操作系统支持CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用 CPU 指令，实现自旋锁 |
|  | 功能 要求 | ★安装部署 | ★安装方式 | 否 | 操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
|  | 功能 要求 |  | ★安装模式 | 否 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
|  | 功能 要求 |  | ★安装过程配置 | 否 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB 闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
|  | 功能 要求 |  | ★系统引导 | 否 | a)操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导，当计算机以UEFI 模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP中放置启动引导文件，使系统能以 UEFI模式引导； b)支持bootloader 引导，支持 MBR 及 GPT |
|  | 功能 要求 |  | ★引导修复 | 否 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复 功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
|  | 功能 要求 |  | ★引导参数编辑 | 否 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB 口令保护 |
|  | 功能 要求 |  | ★数据保护 | 否 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
|  | 功能 要求 |  | ★分辨率自适应 | 否 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
|  | 功能 要求 |  | ★安装配置正确 性校验 | 否 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
|  | 功能 要求 | ★系统内核 | ★内核要求 | 否 | a)若操作系统是基于Linux 内核的服务器操作系统应兼容 4.19 版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
|  | 功能 要求 | ★进程、线程调度 | ★NUMA | 否 | 操作系统支持基于NUMA 的亲和调度 |
|  | 功能 要求 |  | ★多核轮询 | 否 | 操作系统支持CPU 多核轮询调度 |
|  | 功能 要求 |  | ★进程调度 | 否 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
|  | 功能 要求 | ★内存管理 | ★内存容量 | 否 | 操作系统支持最大内存不小于 4TB |
|  | 功能 要求 |  | ★内存大页管理 | 否 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
|  | 功能 要求 |  | ★NUMA | 否 | 操作系统支持NUMA 近节点优化 |
|  | 功能 要求 | ★存储管理 | ★RAID 支持 | 否 | 操作系统支持硬RAID 和软 RAID，支持软RAID 级别 0、1、5、6、10 |
|  | 功能 要求 |  | ★虚拟文件系统 | 否 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
|  | 功能 要求 |  | ★文件管理 | 否 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
|  | 功能 要求 |  | ★可移动存储 | 否 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
|  | 功能 要求 |  | ★外部独立存储 | 否 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
|  | 功能 要求 |  | ★多路径聚合 | 否 | 操作系统支持存储多路径聚合及I/O 动态负载均衡 |
|  | 功能 要求 |  | ★故障检测 | 否 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
|  | 功能 要求 |  | ★虚拟内存 | 否 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
|  | 功能 要求 |  | ★网络块设备挂 载 | 否 | 操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
|  | 功能 要求 | ★网络管理 | ★网络链路检测 | 否 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
|  | 功能 要求 |  | ★TCP 卸载引擎 | 否 | 操作系统支持运行TCP 协议卸载引擎的网卡 |
|  | 功能要求 |  | ★网络协议 | 否 | 操作系统支持IPv4、IPv6 |
|  | 功能 要求 |  | ★多网卡绑定 | 否 | 操作系统支持多网卡绑定 |
|  | 功能 要求 | ★文件系统 | ★文件系统支持 | 否 | 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32 等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
|  | 功能 要求 |  | ★ 日志式文件系 统 | 否 | 操作系统支持日志式文件系统 |
|  | 功能 要求 |  | ★文件处理能力 | 否 | 操作系统支持最大文件不小于 4TB，最大分区与文件系统不小于 10PB，最大文件名长度不小于 255 字节 |
|  | 功能 要求 |  | ★分区大小调整 | 否 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
|  | 功能 要求 | ★应用开发运行环境 | ★集成开发环境/ 开发框架 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode 等 |
|  | 功能 要求 |  | ★开发工具库 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等 |
|  | 功能 要求 |  | ★编译器开发工 具 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等 |
|  | 功能 要求 |  | ★文本编辑工具 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim 等 |
|  | 功能 要求 |  | ★软件包管理 | 否 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
|  | 功能 要求 |  | ★开发文档 | 否 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
|  | 功能 要求 | ★服务支持 | ★网络服务 | 否 | 操作系统支持 TCP/UDP |
|  | 功能 要求 |  | ★网络共享 | 否 | 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★WEB 服务 | 否 | 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★加密传输服务 | 否 | 操作系统支持基于IPSec 和SSL 协议的隧道加密传输服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★数字证书服务 | 否 | 操作系统支持基于PKI 体系的数字证书服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★访问控制服务 | 否 | 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★网络管理服务 | 否 | 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★时间同步服务 | 否 | 操作系统支持基于NTP 协议网络时间同步服务 |
|  | 功能要求 |  | ★远程连接服务 | 否 | 操作系统支持RPC、rsync、SSH 等远程服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★邮件服务 | 否 | 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★身份鉴别服务 | 否 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★数据存储和查 询服务 | 否 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
|  | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
|  | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
|  | 功能 要求 |  | ★存储服务 | 否 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN 和NAS 存储 |
|  | 功能 要求 |  | ★集群支持 | 否 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
|  | 功能 要求 |  | ★分布式服务 | 否 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
|  | 功能 要求 |  | ★负载均衡模式 | 否 | 操作系统支持基于OSI 模型的 4/7 层和链路层的负载均衡模式 |
|  | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
|  | 功能 要求 |  | ★高可用服务 | 否 | 操作系统提供对HA 的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及节点故障检测 |
|  | 功能 要求 | ★虚拟化 | ★虚拟化部署 | 否 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统 |
|  | 功能 要求 |  | ★内核虚拟化(KVM) | 否 | 操作系统支持KVM 虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或 legacy BIOS 方式启动； 支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/pipe/file 等设备；支持Virtio 协议下的虚拟设备，包括串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio 网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型 VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB 设备热插拔；支持PCI/PCIe 设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传 输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU 和 I/O 线程绑定 |
|  | 功能 要求 |  | ★KVM 虚拟机管理 | 否 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控 制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU 型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU 拓扑模拟和透传 |
|  | 功能 要求 | ★容器 | ★容器虚拟化 | 否 | 操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network 等；支持在同 CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息 |
|  | 功能 要求 |  | ★容器镜像和存 储管理 | 否 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
|  | 功能 要求 |  | ★容器资源隔离 和调配 | 否 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU 核独占；支持面向容器的CPU 时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部 署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
|  | 易用 性要 求 | ★中文支持 | ★字符编码集 | 否 | 操作系统应符合 GB 18030 的要求 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★中文帮助文档 | 否 | 操作系统内置中文帮助文档 |
|  | 易用 性要 求 | ★管理工具 | ★系统信息查看 工具 | 否 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★网络管理工具 | 否 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP 地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD 动态链路聚合 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★ 日期和时间管 理工具 | 否 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★ 日志服务管理 工具 | 否 | 操作系统支持收集系统日志 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★帐户管理工具 | 否 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★用户操作审计 工具 | 否 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★存储管理工具 | 否 | 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP 等多种格式的分区管理 |
|  | 易用 性要求 |  | ★SNMP 协议工具 包 | 否 | 操作系统支持SNMP 设备和操作信息检索 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★文本终端连接 工具 | 否 | 操作系统支持多终端协同管理 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★服务管理工具 集 | 否 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★配置管理工具 | 否 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★监控管理工具 | 否 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储 I/O、网络I/O等 |
|  | 易用 性要 求 |  | ★守护进程 | 否 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
|  | 兼容 性要 求 | ★基础组件兼容 | ★版本兼容 | 否 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★兼容周期 | 否 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
|  | 兼容 性要 求 | ★运行环境 | ★文件系统层次 结构 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★运行库 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★命令 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
|  | 兼容 性要 求 | ★软件兼容 | ★集群软件 | 是 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★虚拟化云平台 | 是 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★容器云 | 是 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★存储软件 | 是 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★数据库管理系 统 | 是 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★中间件 | 是 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要 求 |  | ★运维平台 | 是 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★备份软件 | 是 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★大数据平台 | 是 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★终端防护及杀 毒 | 是 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★网络防护 | 是 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★身份认证 | 是 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 | ★硬件兼容 | ★服务器整机 | 否 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★AI服务器 | 否 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★存储 | 否 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容 性要 求 |  | ★部件兼容 | 否 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、AI 加速卡、GPU、NPU 等品牌及型号清单 |
|  | 可靠 性要 求 | ★稳定性 | ★操作系统连续 运行 168 小时 | 否 | 操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障 |
|  | 可靠 性要 求 | ★备份还原 | ★备份还原 | 否 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
|  | 可靠 性要 求 | ★内存纠错 | ★内存纠错 | 否 | 操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的ECC 查错、纠错 |
|  | 可靠 性要 求 | ★热插拔 | ★硬盘热插拔 | 否 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
|  | 可维 护性 要求 | ★维护工具 | ★远程维护 | 否 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★文件完整检查 | 否 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★内核分析 | 否 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
|  | 可维 护性 要求 | ★日志管理 | ★ 日志记录与存 储 | 否 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★ 日志处理与分 析 | 否 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析 工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
|  | 可维 护性 要求 | ★脆弱性管理 | ★脆弱性管理 | 否 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调 测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
|  | 可维 护性 要求 | ★热补丁 | ★热补丁 | 否 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
|  | 可维 护性 要求 | ★系统升级 | ★升级内容 | 否 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★升级方式 | 否 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★数据保护 | 否 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★兼容性 | 否 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
|  | 可维 护性 要求 |  | ★回退 | 否 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
|  | 服务 要求 | ★交付方式 | ★交付方式 | 否 | 供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
|  | 服务 要求 | ★服务周期 | ★产品维护周期 | 否 | 产品自发布之日起至产品停止功能升 级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
|  | 服务 要求 |  | ★产品延伸服务 周期 | 否 | 产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
|  | 服务 要求 |  | ★产品延伸安全 服务周期 | 否 | ≥3 年 |
|  | 服务 要求 |  | ★售后服务最小 保障期 | 否 | ≥8 年 |
|  | 服务 要求 | ★售后服务 | ★原厂服务 | 否 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
|  | 服务 要求 |  | ★服务热线电话 | 是 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
|  | 服务 要求 |  | ★技术服务标准 | 是 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务 |
|  | 服务 要求 |  | ★技术服务时效 | 是 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
|  | 服务 要求 |  | ★技术服务保障 | 否 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
|  | 服务 要求 | ★现场交付与安装调试 | ★现场安装调试 | 否 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
|  | 服务 要求 |  | ★配套资料 | 否 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的 技术资料，包括但不限于系统说明文 件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
|  | 服务 要求 | ★系统更换 | ★系统更换 | 否 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
|  | 服务 要求 | ★厂商能力要求 | ★服务团队 | 否 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
|  | 供应 保障 要求 | ★数据安全保障 | ★数据收集安全 保障 | 否 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
|  | 供应 保障 要求 |  | ★数据供给安全 保障 | 否 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
|  | 供应 保障 要求 | ★代码无风险 | ★代码无风险 | 否 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
|  | 安全 要求 | ★基本要求 | ★基本要求 | 否 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全 要求 | ★密码算法支持 | ★密码算法实现 | 否 | 操作系统支持 GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004 规定的密码算法运算 |
|  | 安全 要求 |  | ★随机数生成 | 否 | 操作系统随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
|  | 安全 要求 |  | ★内置数字证书 | 否 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书 |
|  | 安全 要求 |  | ★密码协议实现 | 否 | 操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP |
|  | 安全 要求 | ★安全管理 | ★防火墙 | 否 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP 欺骗攻击 |
|  | 安全 要求 |  | ★安全框架 | 否 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
|  | 安全 要求 | ★身份鉴别 | ★身份鉴别服务 | 否 | 用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
|  | 安全 要求 | ★访问控制 | ★自主访问控制 | 否 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户 组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
|  | 安全 要求 |  | ★强制访问控制 | 否 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
|  | 安全 要求 |  | ★安全审计 | 否 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
|  | 安全 要求 | ★漏洞管理 | ★漏洞管理 | 否 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

- 5.数据库

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 要求 | ★安装与升级 | ★数据库安装 | 否 | a.支持命令行或图形化的安装； b.支持命令行或图形化的可配置安装能力； c. 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d. 提供图形化软件组件管理向导工具； |
|  | 功能 要求 |  | ★数据库重启 | 否 | a. 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b. 关闭服务后，再启动服务，服务正常； |
|  | 功能 要求 |  | ★安装配置日志 | 否 | a. 提供软件安装的日志记录功能； b. 记录的软件安装信息完整正确； c. 提供安装配置操作的日志记录功能； d. 记录的配置操作信息完整正确； |
|  | 功能 要求 |  | ★升级维护 | 否 | a.支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b.厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
|  | 功能 要求 | ★数据配置 | ★参数配置 | 否 | a. 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力； b. 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确。 |
|  | 功能 要求 | ★SQL 功能 | ★基础数据 类型 | 否 | a. 支持数值类型； b. 支持字符类型； c. 支持二进制类型； d. 支持日期和时间类型； e. 支持布尔类型； f. 支持（大）文本类型； g. 支持大对象类型 |
|  | 功能 要求 |  | ★数据存储 基础功能 | 否 | 支持基础数据类型，支持多种数据类型，包括字符类型、数值类型、二进制类型、大对象类型，支持非关系数据的操作； |
|  | 功能 要求 |  | ★数据检索 基础功能 | 否 | a. 支持基础数据类型 |
|  | 功能 要求 |  | ★核心SQL 能 力 | 否 | a. 支持左外连接； b. 支持右外连接； c. 支持内连接； d. 支持全连接； |
|  | 功能 要求 |  | ★字符集 | 否 | a. 中文字符集符合GB 18030 的要求 |
|  | 功能 要求 |  | ★常用操作 符 | 否 | a. 支持逻辑操作符及相关运算； b. 支持比较操作符及相关运算； c. 支持算术运算符及相关运算 |
|  | 功能 要求 |  | ★条件表达 式 | 否 | a. 支持对比条件表达式； b. 支持逻辑条件表达式； c. 支持空值条件表达式； d. 支持等于条件表达式； e. 支持模式匹配条件表达式； f. 支持区间条件表达式； g. 支持 IN 条件表达式； h. 支持存在条件表达式； i. 支持以上条件表达式的复合表达式； |
|  | 功能 要求 |  | ★SQL 执行计 划 | 否 | 支持SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
|  | 功能 要求 | ★数据库对象 | ★基础对象 类型 | 否 | a. 支持用户的创建、删除、修改； b. 支持角色的创建、删除、修改； c. 支持存储过程的创建、删除、修改； d. 支持表操作功能； e. 支持自增序列； f. 支持主键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g. 支持游标功能； h. 支持视图的创建、删除、修改； i. 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数； |
|  | 功能要求 |  | ★基础表分区管理 | 否 | a.哈希分区方式； a.范围分区方式； b.列表分区方式 |
|  | 功能 要求 |  | ★对象变更 | 否 | a. 支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b. 支持在线变更表结构、索引； c. 支持数据的增加、删除、修改和查询； |
|  | 功能 要求 | ★事务能力 | ★事务基础 特性 | 否 | a.支持事务的ACID b.单机单实例TPC-C性能：在3000仓3000并发下，且持续运行60分钟，数据库性能指标TPMC达到160万以上； |
|  | 功能 要求 |  | ★死锁检测 与处理 | 否 | a. 在并发执行过程中，能检测到死锁； b. 提供解决全局死锁的机制； c. 具备死锁处理能力； d. 具备死锁超时回滚的能力； e. 具备死锁检测与处理记录功能 |
|  | 功能 要求 | ★运维 | ★运行时统 计信息基础 功能 | 否 | a.数据库慢 SQL 统计： 支持统计 SQL 语句； 支持统计用户名； 支持统计数据库名； 支持统计执行时长； b. 数据库性能状态统计： 支持统计每秒事务数和查询数； 支持统计 SQL 平均响应时间； 支持统计高频 SQL 支持管理GIS数据，提高GIS数据的可读性，易于维护。 |
|  | 功能 要求 | ★运维 | ★日志 | 否 | a.具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b.具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c.日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d.支持中文日志 |
|  | 功能 要求 |  | ★远程运维 | 否 | a. 具备远程维护功能，提供基于B/S架构的集中式运维管理工具，包含数据库对象管理工具、数据迁移工具、性能监视工具等功能，同时提供集群部署功能、监控功能和告警功能； |
|  | 功能 要求 |  | ★报警 | 否 | a.厂商提供通知管理员的方法或工具； b.支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，知管理员； c.提供报警 API； d.报警发生时，支持报警信息的实时展示； |
|  | 功能 要求 | ★迁移 | ★数据迁移 | 否 | a.提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b.支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c.支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d. 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e. 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f. 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移； |
|  | 功能 要求 |  | ★数据比对 基础功能 | 否 | a. 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
|  | 功能 要求 | ★备份恢复 | ★数据备份 | 否 | a.运行状态下支持对数据库进行全库备份； b.运行状态下支持对数据库进行部分备份； c.运行状态下支持对数据库进行增量备份； d.支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能； |
|  | 功能 要求 |  | ★多种存储媒体备份、还原 | 否 | a. 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力。 |
|  | 功能 要求 |  | ★备份还原 的一致性校验 | 否 | a. 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
|  | 功能 要求 | ★集群管理 | ★集群构建 与管理 | 否 | a.支持集群的运行环境； b.支持创建并配置数据库集群； c. 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 d. 支持数据库共享存储集群，集群具备多节点负载均衡能力；集群每个节点均支持写入，且支持多节点间的缓存一致性。 e. 数据库共享存储集群使用自主研发的自动存储管理系统(ASM)，支持创建、添加、删除磁盘组及在线添加磁盘，支持新建、删除、截断及动态扩展文件； f. 具备集群可用性，集群支持在多网络段IP组网环境中部署，并做到软件层的冗余； |
|  | 功能 要求 | ★工具 | ★数据库开 发调试工具 | 否 | a. 具备图形化功能，提高易用性； b. 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句和SQL 脚本功能； c. 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d. 具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL 编辑器功能 e. 提供数据库监控工具，支持数据存储、资源监控功能； |
|  | 功能 要求 |  | ★用户、角色 管理工具 | 否 | a. 支持创建、修改、删除用户的功能； b. 提供定义用户的功能； c. 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 d. 系统支持将加密列与指定用户进行绑定，并且只允许经过授权的用户访问这些加密的数据列； |
|  | 功能 要求 |  | ★SQL执行计划查看工具 | 否 | a. 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； b. 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息； |
|  | 功能 要求 |  | ★数据库对 象工具 | 否 | a. 支持创建、修改、删除表的功能， 支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b. 支持创建、修改、删除索引的功能， 支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c. 支持创建、修改、删除视图的功能， 支持视图定义的功能； d. 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能； |
|  | 功能 要求 |  | ★导入导出 工具 | 否 | a. 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b. 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c. 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d. 支持 SQL 脚本进行导入导出； |
|  | 功能 要求 |  | ★数据库运 维工具 | 否 | a. 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b. 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c. 支持数据库任务自动化调度作业管理； d. 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性， 包括模式、非模式数据字典信息； |
|  | 功能 要求 | ★图形化管理 | ★图形化的 开发工具 | 否 | a. 厂商提供图形化的开发工具 |
|  | 功能 要求 |  | ★图形化运 维工具 | 否 | a. 厂商提供图形化的运维工具 |
|  | 可靠 性要 求 | ★稳定运行 | ★稳定运行 | 否 | a. 支持连续稳定运行； b. 支持数据库管理系统运行风险的报警能力； |
|  | 可靠 性要 求 | ★故障切换 | ★快速切换 | 否 | a. 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★恢复无断 点 | 否 | a. 支持无断点恢复能力 |
|  | 可靠 性要 求 | ★容灾能力 | ★主备备份 | 否 | a.支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b.提供基于主机的数据库复制技术， 包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★实例容灾 | 否 | a.在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b.在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★容灾部署 | 否 | a.提供远程容灾部署与管理功能； b. 提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★同城容灾 | 是 | a.支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b.由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0， RTO 时间小于 1 分钟 |
|  | 可靠 性要 求 | ★容错性 | ★服务端编 程稳定性 | 否 | a. 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★网络容错 | 否 | a. 支持网络中断时，保障事务一致性 |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★检测报警 | 否 | a. 支持数据库实例启动时错误检测能力； b. 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c. 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d. 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★故障恢复 | 否 | a. 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b. 支持完全媒体故障恢复的能力； c. 提供基于时间点故障恢复功能 d. 具备高可用功能，提供数据恢复能力，主备集群支持基于备机的数据修复，当主机数据损坏时，可以自动从备机进行实时修复；记录数据库日志，支持日志文件离线修复； |
|  | 可靠 性要 求 |  | ★不同级别 故障可恢复 | 否 | a.支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
|  | 兼容 要求 | ★硬件兼容 | ★硬件平台 兼容 | 是 | a.同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： ARM； LoongArch； MIPS； SW64； x86； b. 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境； |
|  | 兼容 要求 | ★标准兼容 | ★ODBC | 否 | a. 支持ODBC |
|  | 兼容 要求 |  | ★JDBC | 否 | a. 支持JDBC |
|  | 服务 要求 | ★交付方式 | ★交付方式 | 否 | a. 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
|  | 服务 要求 | ★服务周期 | ★产品维护 周期 | 否 | a. 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
|  | 服务 要求 |  | ★产品延伸 服务周期 | 否 | a. 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等） 之日止≥4 年 |
|  | 服务 要求 |  | ★产品延伸 安全服务周 期 | 否 | a. 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 |
|  | 服务 要求 |  | ★售后服务 最小保障期 | 否 | a. 自销售之日起，产品售后服务周期≥6 年 |
|  | 服务 要求 | ★供应链与服务保障 | ★供应链与服务保障基 础要求 | 否 | a. 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b. 提供技术支持服务，支持同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c. 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d. 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e. 服务周期内支持版本免费升级； f. 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g. 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
|  | 安全 要求 | ★基本要求 | ★基本要求 | 否 | a. 数据库应当符合安全可靠测评要求，支持基于SM4算法的按列存储加密，支持同一表不同列设置不同密钥； b. 支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件，日志文件，备份文件，导入导出文件等均支持透明加密。支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥； |
|  | 安全 要求 | ★基础安全 | ★漏洞管理 | 否 | a.建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
|  | 安全 要求 |  | ★身份鉴别及访问控制 | 否 | a. 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定 b. 具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理； |

- 四、服务要求

投标人需提供详细的《项目实施方案》《系统集成与安装调试方案》《运行维护方案》《运维应急预案》等。

- （一）项目实施方案

内容包括：①项目团队组织架构、项目负责人及项目组成员职责分工；②项目管理制度等，针对本项目实施要求、难点、风险点等方面情况，制定切实可行有效的制度和质量保证措施，保证项目按计划、按要求顺利完成；③应针对项目实施的各个阶段的可能突发事件，制定相应合理、可行、针对性的应急方案（非《运维应急预案》），保证项目顺利实施和试运行期间问题及时有效解决。项目实施方案内容应详细具体。

项目实施团队负责人应当具备信息系统项目管理师资格证书和5年（含）以上类似项目实施经验；项目团队人员（不含负责人）应当具备计算机技术与软件专业技术资格系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书，人数不少于3人。

投标人应遵守北京市及采购人有关规定，主动配合监管平台项目其他建设单位、软件测评、安全测评单位、密码应用评估单位、监理单位的工作，设备交货后180个自然日内完成设备安装、调试和安全策略部署等工作。项目实施期间交通、食宿等费用由中标人承担。

- （二）系统集成与安装调试方案

内容包括：①详细的设备安装方法，②布线及调试方案，③详细的施工内容及进度计划等。设备安装布线调试要求符合相关行业标准及国家标准。

中标人应遵守采购人有关规定，按照招标文件规定的时间，完成设备安装、布线、调试等工作，设备安装应牢固，排列整齐，锁定紧固装置。

中标人应服从监理单位的监督管理，主动协调配合项目各中标单位，做好软件部署、网络调试、安全配置、系统集成、安全测评等工作。

- （三）技术培训

投标人应提供详细的培训计划，主要内容包括设备使用、设备调试、故障处理、软硬件维护等，通过培训使用人员能够熟练操作使用，并可以解决一般常见技术故障。

项目验收前提供不少于１次培训。

- （四）质保期内服务

投标人应提供本项目质量保证期内的《运行维护方案》，内容包括：①维护设备清单及各设备维护事项，②维护团队组织架构人员分工，③常见故障处理方法、技术支持方法及备品备件等内容。运行维护方案内容应详细具体，具有可操作性。

投标人应设有热线服务电话，当设备出现故障时，采购人在任何时候可以得到及时响应和故障及时解决。

- 1. 运行维护

质保期内应当按照采购人的要求，每月至少进行1次现场巡检维护，免费对投标产品等进行巡检、维修维护和故障排除等，保障监管平台正常运行使用。

安全播出重要保障期、重要安全检查前进行专项巡检，满足广播电视安全播出工作要求。

（1）巡检维护

巡检维护内容应当包括单不限于：

①检查设备运行状态、线缆连接情况；对故障设备、配件等进行维修或替换。

②对操作系统、数据库等进行升级、打补丁。

③对设备进行清洁等。

（2）巡检维护报告

巡检维护报告包括：巡检内容概述、设备软硬件主要指标及运行状态、故障现象及处理、软件更新情况、巡检日期、巡检维护人员签字等内容。

每次巡检维护工作完成，应向采购人提交巡检维护报告。

- 2. 维护团队

本项目质量保证期内，投标人应提供专业维护团队，专门负责软硬件设备的运维保障工作，应明确维护团队成员职责任务。

投标人应承诺质量保证期内维护团队成员相对稳定，成员应具备2年以上运维工作经验。维护技术人员的交通、食宿等费用由中标人承担。

维护人员应遵守采购人现场各项规章制度、安全操作规程等相关规定，并服从采购人管理，配合采购人做好维护工作。

- 3. 应急处置

投标人应提供详细具体可行且具有针对性的《运维应急预案》，确保软硬件设备突发故障得到及时有效处置，保障系统安全稳定运行。

《运维应急预案》包括：①组织架构及职责分工、②应急处置流程及抢修时限、③故障分析及改进措施等内容。

投标人应提供7×24小时专人电话支持服务，软硬件设备出现故障时，30分钟内响应，4小时内到达故障现场，8个小时内解决问题。故障处理完成后，应急处置人员应向采购人提交应急处置情况报告。

应急处置人员到达现场后，即使不是合同中的设备出现故障（含软件系统故障），中标人有责任帮助或协同采购人查找问题所在，并帮助采购人解决问题。

中标人应配合采购人组织开展突发事故应急处置演练，提高突发事故应急处置能力和效率。

- 4. 技术支持

（1）广播电视安全播出重要保障期（元旦、春节、两会、十一等），按照采购人要求，投标人负责安排技术人员提供现场值守服务，处置突发故障，保障系统稳定运行。

（2）技术人员到现场提供技术支持服务的交通、食宿等费用由中标人承担，且技术人员应遵守采购人现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人管理。

- 5. 备品备件

投标人应备有充足的备品备件，能为采购人提供7×24小时优质、迅速、及时的备品备件技术支持，不能由于备品备件不足而影响采购人正常操作使用和相关系统正常运行。

投标人应提供详细的、确保监管平台安全稳定不间断运行的备品备件清单。

- 五、交货

交货时间：合同签字生效后60天内（含节假日），软硬件设备全部到货并开始安装调试。

交货地点：北京市广播电视监测中心指定地点。

合同款支付比例、方式、时间和条件按照合同约定执行。

- 六、试运行

设备安装、策略部署、系统调试等工作完成后，项目初验，投入试运行；试运行期不少于180天，试运行期出现的问题全部解决后，申请项目验收。

- 七、验收

本项目验收条件为：

1.产品全部到货并符合采购要求；

2.按要求完成软硬件安装、布线、调试等工作；

3.设备试运行期满并且出现的问题全部解决；

4.项目文档资料齐全并符合有关要求。

5.配合测评机构完成本项目的网络安全等级保护三级的测评、密码应用评估，并对测评和评估不合格项完成整改。

上述5个条件全部满足后，北京市广播电视监测中心组织专家依据项目合同和国家行业标准及相关规定，对项目进行验收。

- 八、质量保证

投标人应承诺提供的软硬件设备是全新的、未使用过的，并符合招标文件要求及本投标书技术描述中规定的质量、规格和性能要求。投标人应提供所有软硬件产品售后服务承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章，内容包括但不限于：①所投全部软硬件产品质保期2年，自项目整体通过终验之日起；②质保期内免费提供所投软硬件产品全部原厂售后服务。

- 九、知识产权

中标人必须为本项目提供满足需要的所有软、硬件使用授权许可，如若发生侵犯知识产权、专利权、所有权、版权或软件正版化等行为时，其侵权责任与采购人无关，由中标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

- 十、廉政要求

投标人和采购人承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

投标人不向采购人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；

投标人不报销应由采购人或工作人员支付的费用；

投标人不向采购人工作人员支付劳务报酬；不安排采购人工作人员参加宴请及娱乐活动。

十一、包装

投标人所投全部产品的包装和运输须符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等规定。