# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸光纤（主线）接入 | ## 1项 | 1年 |
| 2 | 裸光纤（备线）接入 | ## 1项 | 1年 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：1年

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京同仁医院-院区间裸光纤租赁服务，供应商应根据采购文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018；

2.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

3.《通信线路工程设计规范》 GB 51158-2015；

4.《通信管道工程施工及验收规范》GB50374/T-2018；

5.《光缆总规范第1部分总则》GB/T7424.1-2008。

上述标准应以最新颁发的行业规范或国家标准为最终参考依据,若行业规范与国家标准有不一致的，以国家标准为最终参考依据。

2.验收标准

# 2.1符合采购人服务范围要求。

# 2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

# 2.3完成采购人要求的工作内容。

# 2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

# 2.5所有指标项通过采购人测试验收。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

# （一）项目概况

为促进首都医科大学附属北京同仁医院信息化发展，本项目两个分包，每包计划采购2条裸光纤，由同仁医院亦庄院区一期、二期至同仁医院西区。

具体如下：

| 包号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亦庄院区一期、二期至同仁医院西区主线 | 条 | 2 |
| 2 | 亦庄院区一期、二期至同仁医院西区备线 | 条 | 2 |

（二）技术要求

1.投标人具有完善的客户服务体系、高水平施工人员保证项目顺利完成的项目团队以及完整的实施方案和运维服务体系。

2.投标人应承诺提供7×24全天候技术支持响应；公布7×24技术支持热线电话，提供7×24不间断网络监控。

3.投标人需按照招标人提供的裸光纤接入点要求，完成端到端的工程建设，实现招标人业务的正常接入，确保业务数据正常传输，满足系统使用要求；投标人应保证合同签订后按期开通业务并协助招标人进行测试，提交线路测试开通报告。

4.投标人将光缆终结为光纤分配盘（ODF），投标人负责布放本项目所涉及的全部光缆和相关设备，并给出相应路由，完成光缆接入招标人指定机房位置的全部施工工作，入楼路由及机房位置由招标人指定。

5.投标人应全部采用高品质的光纤，符合ITU.TG652标准，最大程度的减少光衰耗，提供高品质的光缆传输通路：

具体的技术参数如下：

- ①线缆类型：光纤为符合ITU-T G.652建议的单模光纤。

- ②接口类型：LC、SC或招标人指定的其它接口类型。

- ③衰减要求：投标人交付采购人的光纤链路应当通畅并符合相关的国家标准的要求，能满足采购人的正常使用，光缆衰耗≤0.35dB/公里。

- ④开通要求：接到开通通知后10日内交付。

- ⑤光缆产权：提供裸光纤服务的全程光缆应当为投标人自有产权，不得架空。

三、售后服务

投标人要有完善的售后运维服务体系应提供详细的运维服务方案，包括服务组织机构、服务响应时间与流程、服务管理制度和服务保障等。

（1）投标人应建立用户维护资料：对于客户线路、设备进行特殊标记，以保证相关维护资料的准确性，建立详细、完备的线路资料档案和网络运行档案。

（2）投标人要定期对维护范围内光缆进行巡维，暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍隐患时，应立即巡检，每次巡回要有巡检记录；在重要通信期间及动土较多的季节，应增加巡回次数。

（3）投标人应能够提供重点通信保障，定期、按需为用户提供重点电路通信保障，保证用户重点线路在重要运行时期的正常运行；所有链路如需割接，需要提供割接方案，投标人应至少提前7个工作日通知用户，并制订详细割接方案备案，割接时间应事先征得用户书面同意。

（4）投标人应建立完善的应急机制和应急预案满足业务持续性要求，防止业务中断，减少关键通信不受重大失误或者灾难事故的影响。

（5）投标人应承诺，在所提供的网络链路发生中断时，在10分钟之内通过用户选定的通讯方式及时联系用户；在出现中断时，在1小时内给出初步故障判断，如需现场服务，在2小时内到达现场，并及时向用户申告人员通告故障处理进展情况和结果。