- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理 | 1 | 项 |  |

2. 项目背景/项目概述

北京市测绘设计研究院南礼士路办公区，服务面积20727.51平方米，包括主楼、接建楼和原办公楼两部分。主楼包括地上二十二层(第二十二层为电梯机房) 和地下三层。有办公用房、会议室、贵宾接待室、计算机房、电子演示厅、摄影制作室、健身房、文体用房及展厅、地下第三层为设备层、地下一、二层为车库；接建楼地上五层，有办公用房、会议室、餐厅。主楼为智能型综合办公楼，其主要功能有：楼宇自控系统、中央空调系统、消防联动报警系统、安防监控系统、有线电视系统、变配电系统和给排水系统，电梯13部，其配套设施及设备先进齐备，部分设备为进口设备。

大楼主要设备设施情况一览表

| 分类 | 名称 | 数量（台） | 容量KW | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 离心式屋顶风机 | 3 | 1.8KW | 正常 |  |
|  | 贯流式空气幕机 | 1 | 0.17KW | 正常 |  |
|  | 斜流管道风机 | 4 | 5.5/1.5KW | 正常 |  |
|  | 轴流式通风机 | 1 | 4KW | 正常 |  |
|  | 食堂排油烟机 | 2 | 11KW | 正常 |  |
|  | 轴流式通风机 | 2 | 3KW | 正常 |  |
|  | 诱导风机 | 4 |  | 正常 |  |
|  | 排烟风机 | 8 | 3/13/11KW | 正常 |  |
|  | 风机盘管 | 642 |  | 正常 |  |
| 交换器 | 采暖交换器 | 2 |  | 正常 |  |
|  | 空调交换器 | 2 |  | 正常 |  |
| 冷冻机 | 冷冻机组 | 2 | 265KW | 正常 |  |
| 冷却塔 | 冷却塔 | 4 |  | 正常 |  |
| 水箱 | 高位水箱 | 3 |  | 正常 |  |
|  | 低位水箱 | 1 |  | 正常 |  |
| 水泵 | 采暖循环泵 | 4 | 2.2KW | 正常 |  |
|  | 冷凝循环泵 | 4 | 45KW | 正常 |  |
|  | 生活泵 | 2 |  | 正常 |  |
|  | 稳压泵 | 2 |  | 正常 |  |
|  | 喷淋稳压泵 | 2 |  | 正常 |  |
|  | 消防泵 | 4 |  | 正常 |  |
|  | 补水泵 | 6 | 3/7.5KW | 正常 |  |
|  | 喷淋泵 | 1 | 54.4KW | 正常 |  |
| 新风机组 | 新风机组 | 26 | 0.5*2 | 正常 |  |
| 空调机组 | 空调机组 | 1 | 1.5*3 | 正常 |  |
| 电梯 | 电梯 | 8 | 22KW | 正常 |  |
|  | 杂物电梯 | 4 |  | 正常 |  |
|  | 消防电梯 | 1 | 22KW | 正常 |  |
| 排污泵 | 排污泵 | 10 | 2kw | 正常 |  |
| 排风扇 | 排风扇 | 64 | 0.049kw | 正常 |  |
| 分体式空调 | 分体式空调 | 7 | 31kw | 正常 |  |
| 开水器 | 开水器 | 21 | 6kw | 正常 |  |
| 低压设备 | 低压开关柜 | 14 |  | 正常 |  |
|  | 低压控制柜1 | 9 | 380KW | 正常 |  |
|  | 泵房控制柜 | 2 | 380KW | 正常 |  |
|  | 变频控制柜 | 3 | 380KW | 正常 |  |
| 高压设备 | 高压开关柜 | 10 | 10KW | 正常 |  |
|  | 整流器屏 | 1 |  | 正常 |  |
|  | 蓄电池柜 | 1 |  | 正常 |  |
|  | 中央信号柜 | 1 |  | 正常 |  |
|  | 变压器 | 2 | 10KW/0.4KW | 正常 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 项目名称：测绘院南礼士路办公区物业服务项目

- 项目地址： 北京市西城区南礼士路60号

- 项目用途：日常办公

- 项目服务期限：一年（2025年1月1日至2025年12月31日）

2. 付款条件（进度和方式）

以中标价为基数，采购人按季度支付物业管理费，中标人开具有效、等额的增值税专用发票提供给采购人。

- 技术要求

- 基本要求

- 管理体系认证

投标人需具提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书。

- 相关业绩

投标人自2023年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），期间成功承担过同类物业项目业绩，服务内容需至少包括保洁服务、设备设施运行维护、会议服务等服务内容。

- 服务评价

投标人需提供与业绩合同对应的项目业主好评证明。

- 物业管理服务理念、服务定位、服务目标

投标人需根据本项目物业管理服务特点提出符合本项目的物业管理服务理念、服务定位、目标、物业管理难点与服务对策，内容安全可行，提供保密性、安全性及服务质量承诺情况。

- 服务内容及要求/货物技术要求

- 供电系统运行值守

1.认真做好楼内相关配电设施设备的巡视工作。

2.根据采购人的实际要求对办公楼的用电设备、灯具进行开启和关闭工作。

3.办公楼内用电设备设施维修工作，定期巡视检查设备的运行情况，定期检修保养。

4.根据现场设备实际情况向采购人提出相关工作具体方案和建议。

5.供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对电气设备、电线、电器照明装置等设备进行日常管理和维护。

内容包括：

（1）对办公楼（区）供电系统、电气设备、电线电缆、电器照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修养护。

（2）建立各项设备台帐。

（3）建立、落实供配电运行制度、电气维修制度和配电室各项管理制度等。

（4）及时排除故障，保证供电设施完好。

（5）做好日常照明、夜景照明、节日灯系统的运行管理。

（6）建立节电措施，做好节电工作。

- 给排水系统

- 针对我院给排水系统进行巡视检查，确保日常工作正常。

- 确保系统运行正常，对于紧急突发情况及时有效的处理，系统日常保养维护工作。

- 办公楼内排水设备设施及时疏通。

- 隔油池、化粪池每月进行清掏。

- 给排水设备运行维护内容包括：

  - 加强值班，坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况。

  - 对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护。

  - 建立各项设备档案。

  - 加强巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障进行维修。

  - 定期对排水管道进行清掏、养护、清除污垢。

  - 对楼宇外公共管道系统出现的故障进行抢修。

- 空调系统

- 对空调系统末端设备日常巡视，根据工作计划安排调整设备运行时间，并做好相关数据记录。

- 公共区域设备设施进行巡视检查工作。

- 设施设备日常维修

- 各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁等的配件维修。

- 公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好。

- 公用设施设备完好率99％以上，维修及时率达100％。设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整。

- 设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备安全操作规程及保养规范。

- 日常零维修、小修材料，在物业管理范围之内，经维修可达使用功能的零配件更换由物业负责。

- 消防系统维护

定期对消防系统进行检查保养，并做好相关记录，确保消防系统完好，突发事件情况消防系统能够正常运行。

- 保洁服务

- 室内清洁：办公室、会议室、值班室、阅览室、职工活动室、健身房、控申大厅等。

- 公共区域：走廊、大堂、公共卫生间，电梯间、步行梯、地上停车场、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

- 雨雪天气应及时对管理区域内路面积水、积雪进行清扫。

- 垃圾分类工作（不包含厨余垃圾）。

- 日常生活垃圾清运。

- 保洁工具材料，卫生间卫生纸、洗手液、洁手纸提供。

- 电梯系统

- 办公楼内3部电梯的日常维护保养工作，按月完成电梯维保工作，确保系统正常运行；

- 对于突发故障的及时处理，保证系统可靠运行。

- 会议服务

- 会议室日常卫生清洁。

- 根据会议安排提供服务保障。

- 专人保障大型会议服务。

- 掌握会议室设备设施使用方法，每日检查会议室设备完好情况，及时报修。

- 保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品。

- 重要会议、外事接待的服务保障。

- 环境绿化工作

- 按需保障院内及楼内环境绿化、养护。院区绿化维护一年最低保证2次；及时修剪、更换办公区域绿植。

- 绿化养护工具及材料的配备。

- 保安服务

- 服务内容

出入管理、值班巡查、监控值守、车辆停放、消防安全管理、突发事件处理、大型活动秩序等，如办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记，防盗、防火报警监控设备运行管理，门卫、守护和巡逻，治安事件处理，内部道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。

- 服务标准

2.1基本要求

建立保安服务相关制度，并按照执行。对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。配备保安服务必要的器材。

2.2出入管理

2.2.1办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制，有值班记录。

2.2.2设置门岗。

2.2.3在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。杜绝闲杂人员进入办公楼（区），环境秩序良好。

2.2.4大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

2.2.5排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

2.2.6配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

2.2.7根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

2.2.8提供现场接待服务。

（1）做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。

（2）严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

（3）物品摆放整齐有序、分类放置。

（4）现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

（5）对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

（6）接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—____-____）。

（7）与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。

2.2.9每月定期保养门禁系统,确保使用正常，楼宇对讲系统(可视):不定期进行调试与保养,保证24小时运行正常；对讲主机选呼功能正常,且选呼后的对讲(可视)功能正常,语音(图像)清晰,对讲分机开锁功能、门体的闭门器等自动功能正常。

2.3值班巡查

2.3.1建立24小时值班巡查制度。

2.3.2制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好安全防范和日常巡逻工作，确保每2小时巡逻办公区域一次，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

2.3.3巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

2.3.4收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

2.4监控值守

2.4.1监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的信息,并同时发出声光报警信，周界报警24小时设防并正常运行，保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角,保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域,收到警情时,能同时发出声光报警信号，保证各项监控设备24小时正常运行,能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号码,录像功能正常，检查和维修记录完整。

2.4.2监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

2.4.3监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

2.4.4值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

2.5车辆停放

2.5.1车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

2.5.2合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

2.5.3严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

2.5.4非机动车定点有序停放。

2.5.5发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

2.5.6制定停车场使用条例，停车管理规定。或执行采购人 制定的外来车辆管理规定。在停车场区域使用显著的标志指引进出车辆，标志的设置符合 GB 5768.2 及GB/T 10001.1 的规范。车辆出、入有记录,车辆停放有引导,停放有序。停车场、停车位标识规范、清晰,车辆行驶路线设置合理，临时车辆进出登记及时，车辆进出记录完整。

2.5.7 实行24小时值守制度，外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。 建立登记制度，严防盗抢事件发生。

2.5.8停车场车位平面图、停车收费标准、管理规定、紧急联系电话等公示于显著位置，对行车、停车秩序进行引导,发生交通堵塞及时疏导,发生交通事故及时报告有关部门。非机动车充电管理规范,无私拉、乱扯充电现象，非机动车辆摆放整齐,无乱停乱放现象。

2.5.9道闸、立体停车场设施运行良好,专业维护保养单位维修养护及时，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。

2.5.10办公楼（区）、停车场(库)定时巡检,记录完整。

2.6突发事件处理

2.6.1制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

2.6.2建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。能正确使用消防、物防、技防等器械和设备。

2.6.3识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

2.6.4每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

2.6.5发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

2.6.6办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

2.6.7事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

2.6.8在遇到异常情况、突发事件、重大社会事件时,采取积极应对措施,并及时汇报上级和相关部门。白天每两小时巡逻一次,夜间每三小时巡逻一次,重点部位有明确的巡逻要求,并有巡查记录。

2.9大型活动秩序

2.9.1制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

2.9.2应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

2.9.3活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

- 其他要求

- 规章制度及档案管理方案

投标人需结合本项目实际，制定内部管理制度（包含但不限于财务、招聘、培训、考核、质量管理、档案管理），制度明确、合理、可行。规章制度齐全，执行效果较好，监督检查跟踪制度落实有力，各种警示张贴宣传效果较好。物业作业记录方案齐全完整，归档及时，档案借阅存储操做流程规范，保密措施细致。

- 服务保障措施

投标人需清晰简练地列出主要管理流程包括：职责制定、激励机制、监督机制、信息反馈、运作流程图、处理机制，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分。

- 人员稳定性方案

投标人需提供人员稳定性方案，其中包括：人员招收、招聘来源方案；人员稳定性保障措施服务方案。

- 应急预案

投标人需提供灾害类应急预案（含：火灾、防汛、大风、暴雨等劣天气）、突发事件类应急预案（含：突发停电、跑水、电梯、公共卫生安全等事件），应急预案科学合理，人员操作及现场处置描述清晰完备。

- 保密方案

投标人需针对本项目特点制定保密方案及培训计划。

- 节能方案

投标人需结合项目特点制定详细的节能降耗方案。

- 项目经理（1人）

项目经理具有本科以上学历，具备副高级职称，具有10年以上同类型项目管理经验。投标人须提供学历及职称复印件；工作经验须项目业主单位开具证明材料。

综合主管（1人）

综合主管具备本科及以上学历，5年及以上同类型项目管理经验，具备中级及以上职称。投标人须提供学历及职称复印件；工作经验须项目业主单位开具证明材料。

- 工程主管（1人）

工程主管具备本科及以上学历，5年及以上同类型项目管理经验，具备工程类中级以上职称。投标人须提供学历及职称复印件；工作经验须项目业主单位开具证明材料。

- 会议主管（1人）

会议主管具有5年及以上同类型工作经验。工作经验须项目业主单位开具证明材料。

- 安保主管（1人）

安保主管具有保安证，5年及以上同类型工作经验。投标人须提供保安证复印件；工作经验须项目业主单位开具证明材料。

- 主要维修人员

维修人员中，需具有高压电工证书、空调制冷设备相关证书、特种设备作业人员证书（电梯维修）。投标人须提供职称复印件；工作经验须项目业主单位开具证明材料。

- 人员配置

投标人需针对本项目配备科学、合理，具有针对本项目的可靠专业团队，人员数量不能少于51人。需提供项目服务人员配备及岗前培训方案。

员工基本素质要求：

- 仪容仪表：统一着工装，穿着整洁，仪表端庄。

- 行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。

- 文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护内部隐私、使用文明用语。

- 遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守规章制度。

- 具备物业服务基本知识，岗前培训考核合格后上岗。

- 人员稳定性承诺

投标人提供配备人员专职为本项目服务的承诺函，加盖投标人公章。

- 其他要求

允许中标人视情况分包的范围：化粪池清掏、电梯维保、垃圾清运费用。

化粪池清掏最高限价2.5万元；电梯维保最高限价7.5万元；垃圾清运最高限价4.2万元。